Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

na usługę wymiany 440 m podkładów wraz z podsypką w torze nr 155 na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa związana z wymianą wyeksploatowanych podkładów wraz z podsypką na długości 440m w torze nr 155 o długości budowlanej 607m na stacji Gdynia Cisowa Postojowa.

- Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z wymianą podkładów i podsypki były zgodne z :

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych SKMd-1 (D-1);

- Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych SKMd-2 (D-2);

- Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego SKMd-3;

- Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2;

- Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym SKMe-5 (E-11);

- Instrukcja spawania szyn termitem Id-5

- Wymagania Zamawiającego związane z zadaniem:

W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do:

- Wymiany starych zużytych podkładów drewnianych na podkłady staroużyteczne strunobetonowe INBK 4 z mocowaniem klasycznym typu „K”  w torze nr 155 na długości 440m. Całkowita długość toru 607m.

- Ułożenia podkładów w rozstawie 60 + - 1cm

- Usunięcia starej zanieczyszczonej pospółki do głębokości 10 cm poniżej dolnej płaszczyzny podkładu.

- Uzupełnienia nowym tłuczniem torowiska, podbicie toru oraz oprofilowanie pryzmy tłucznia na odcinku wymiany podkładów, w ten sposób by pod podkładem znajdowała się warstwa podsypki tłuczniowej nie mniej niż 10 cm.

- W torze znajdują się trzy przejazdy drogi pożarowej wykonane z płyt CBP. Po robotach torowych należy niezwłocznie odtworzyć te przejazdy (ułożyć płyty przejazdowe).

- Wykonawca dokona segregacji posiadanych przez Zamawiającego podkładów strunobetonowych staroużytecznych w celu wybrania odpowiedniej ilości podkładów nadających się do ponownego wbudowania. Podkłady znajdują się na terenie Gdyni Cisowej.

- Jakość materiałów zastosowanych do robót określają normy Polskie i Europejskie oraz dopuszczenia do ich stosowania na PKP wydane przez UTK zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. Dz. ust. z 2016 poz. 1727.

- Podbicie toru należy przeprowadzić wysokowydajną podbijarką torową na całej długości toru w nawiązaniu do przylegających rozjazdów.

- Należy zamontować nowe przekładki podszynowe z tworzywa sztucznego oraz komplety przytwierdzeń typu K. Dopuszcza się staroużyteczne przytwierdzenia. Jeden kpl. przytwierdzenia typu K jest liczony jako dwie śruby stopowe, dwie łapki, dwie sprężyny i dwie nakrętki którymi mocujemy szynę do jednej płytki w podkładzie.

- Należy wykonać konserwację przytwierdzeń smarem  lub  innym  preparatem  zabezpieczającym przed korozją;

- Wykonawca poza podkładami strunobetonowymi, które zapewni Zamawiający, na własny koszt pozyska materiały niezbędne do wykonania zadania;

- Wykonawca przejmie na siebie obowiązek wytwórcy odpadów w zakresie drewnianych podkładów kolejowych i zanieczyszczonej podsypki.

- Istnieje możliwość pozostawienia podsypki na terenie Zamawiającego (w Gdyni Cisowej Postojowej), w miejscu przez niego wskazanym.

- Przewiduje się wykonanie wymienionych prac w czasie dobowych zamknięć torowych naprawianego toru w okresie 14 dni. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego zamknięcia toru sąsiedniego w porze uzgodnionej z Głównym Dyspozytorem SKM.

- Komisyjny odbiór eksploatacyjny toru po robotach odbędzie się zaraz po zakończeniu prac. Parametry odbiorowe toru zgodnie z SKM d-1 (Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na torach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. dla V 40 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę pomiarów toru wykonanych toromierzem elektronicznym i pomiarów skrajni budowli.

- Komisyjny odbiór końcowy odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac w oparciu o parametry odbiorowe toru zgodnie z SKM d-1 (Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na torach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. dla V 80 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę pomiarów toru wykonanych toromierzem elektronicznym, pomiarów skrajni budowli oraz z uwzględnieniem wszystkich parametrów wynikających z postanowień SKM d-1.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przydzielenia nadzoru i zapewnienie komisji odbiorowej na swój koszt;

- Demontażu i montażu urządzeń związanych z srk;

- Wyłączenia i załączenia napięcia oraz regulacji sieci trakcyjnej.

- Inne istotne warunki zamówienia

- Wykonawca przedstawi stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające wykorzystane materiały do stosowania;

- Zadanie należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2022r.

- Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty;

- Okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące;

- Koszty transportu w całości ponosi Wykonawca;

- Instrukcje o których mowa w punkcie 2 niniejszego OPZ dostępne są do wglądu w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Zamawiającego: Wydział Infrastruktury, pokój nr 326, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, ul. Morska 350A Gdynia.