OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne

Przeznaczenie drezyny

Wózek motorowy – drezyna, samojezdny, dwuosiowy, z napędem na wszystkie osie, przeznaczony do  prac okołotorowych, z wykorzystaniem np. żurawia oraz do transportu materiałów na własnej skrzyni ładunkowej lub na doczepionych wagonach.

Wymagania ogólne

- maksymalna prędkość jazdy transportowej – nie mniej niż 80 km/h

- prędkość z platformami o łącznej masie całkowitej 200t  -  40 km/h po pochyleniu 5 0/00

- pojemność zbiorników powietrza – 300 l

- wydajność sprężarki – min. 800 l/min

- ilość osi holowanego składu nie mniej niż 24 osie

- wyłączniki awaryjne na każdym rogu pojazdu

- po dwa przyłącza pneumatyczne do napędu narzędzi pneumatycznych po obu burtach

- piasecznice pod każdym z kół  jezdnych

- smarownice pod każdym z kół jezdnych

- zgarniacze pod każdym z kół jezdnych

- System Automatyki Bezpieczeństwa Pociągu (czuwak, rejestrator, SHP, radio z funkcją

Radiostop

- pod ostoją pojemniki metalowe na drobny osprzęt, rampy oświetleniowe z wysięgnikami                        i okablowaniem;

- oznakowanie na zewnątrz kolorami i symboliką Zamawiającego;

- rejestrator drogi zapisujący pracę kamer jazda do przodu i jazda do tyłu oraz

cztery kamery umieszczone na bokach drezyny parzyście,

- lokalizator GPS, włączony w system lokalizacji pojazdów Zamawiającego

- konsola radiowa (dwufunkcyjna) do sterowania pracą żurawia i jazdą drezyny do prędkości

5 km/h;

- pojazd przystosowany i wyposażony w moduł, umożliwiający prowadzenie i sterowanie jazdą

drezyny do prędkości 5 km/h drogą radiową.

Kabina sterownicza

- o wymiarach 3,0m x 2,7m x 2,2m (długość, szerokość, wysokość)

- izolowana akustycznie, amortyzowana przeciwdrganiowo, izolowana termicznie, z podsufitką,

wykończona materiałem umożliwiającym utrzymanie czystości

- wyposażona w dwa stanowiska operatorskie obrócone względem siebie o 1800

- wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie umożliwiające utrzymanie, podczas pracy przy

temperaturach zewnętrznych  -250C do 320C,   20 +_ 2 0C w kabinie

- szyby klejone, bezpieczne,

- szyby przednia i tylna  ogrzewane elektrycznie, pozostałe nadmuchem ogrzanego powietrza

- wyposażona w ogrzewanie postojowe, zasilane olejem napędowym, włączone w obieg

chłodzenia silnika, uruchamiane i sterowane programatorem tygodniowym, ręcznie i radiowo

- oświetlenie elektryczne energooszczędne (LED)

- elektryczny wentylator

- daszki przeciwsłoneczne

- rolety przeciwsłoneczne  na oknach czołowych

- cztery lusterka boczne zewnętrze, podgrzewane

- spryskiwacze i wycieraczki.

Skrzynia ładunkowa

- burty podniesione do wysokości osłony nad silnikiem

- wzmocniona osłona nad silnikiem do wykorzystania miejsca na załadunek

- rozchylane burty boczne do ładunków ponadgabarytowych

Rama

Rama drezyny stanowi konstrukcję nośną wszystkich podzespołów, spawaną z kształtowników     i blach stalowych.

Zderzaki i sprzęgi

- po  2 zderzaki standardowe zamocowane na czołownicach

- sprzęgi śrubowe, mocowane na czołownicach

Układ jezdny

- resory piórowe z tłumieniem sprężynowym

- dwa stopnie usprężynowienia (skuteczności tłumienia)

- koła jezdne – typu monoblok

- średnica kół jezdnych – 0,92 m

- dopuszczalne obciążenie na oś – max. 200,0 kN

Układ napędowy

- hydrostatyczny

- każda z dwóch osi, wyposażona przekładnie osiowe,  napędzana silnikiem hydraulicznym

zasilanym medium z pompy hydraulicznej, napędzanej silnikiem spalinowym

- silnik spalinowy, czterosuwowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą, spełniający wymagania

europejskiej normy Stage IV, o mocy min. 280 kW  i obrotach nie przekraczających 2100

obr/min., wyposażony w alternator  o mocy min. 2 kW

Układ hamulcowy

- hamulec postojowy – pneumatyczny

- zawór rozrządczy – typ Est3f system u Oerlikon

Żuraw hydrauliczny

- max. moment udźwigu – 26,4 tm

- udźwig  na max. wysięgu – 1,5 – 2,0 t

- kąt obrotu - 4000

- wyposażony w hak i podpory

- wyposażony w system przeciwprzeciążeniowy

- wyposażony w dodatkowy ogranicznik pracy pod siecią trakcyjną

- wyposażony w osłony na stanowisku ręcznego sterowania żurawikiem

- sterowany radiowo i awaryjnie, ręcznie

- wyposażony w instalację hydrauliczną do zasilania dodatkowych narzędzi  (chwytaków,

wiertnic itp.)

Układ hydrauliczny

- układ hydrauliczny drezyny, przystosowany i wyposażony w dodatkowe przyłącza

umożliwiające przyłączenie podzespołów takich jak: uniwersalne ramię nośnika narzędzi

hydraulicznych (kosiarki rotacyjnej do koszenia poboczy torowisk, szczotki rotacyjnej, zespołu

pił tarczowych do cięcia konarów), uchylna  skrzynia ładunkowa przyczepy, hydrauliczne

narzędzia ręczne;

- wyposażony w zunifikowane przyłącza hydrauliczne

Układ pneumatyczny

- układ pneumatyczny przystosowany i  wyposażony w dodatkowe przyłącza umożliwiające

przyłączenie opryskiwacza płynnych nawozów i środków chemicznych (narzędzi

i podzespołów  napędzanych pneumatycznie;

- wyposażony w zunifikowane przyłącza pneumatyczne

Układ elektryczny

- agregat prądotwórczy 230V / 400 V o mocy 10 kW, zamocowany na platformie;

- zamocowanie na platformie  rozdzielnicy zasilanej z agregatu prądotwórczego lub

zewnętrznego źródła energii elektrycznej, z wyłącznikami, zabezpieczeniami i gniazdami

(po  6) 230V i 400V do zasilania instalacji elektrycznych drezyny i podzespołów oraz

narzędzi zewnętrznych;

- układ elektryczny wyposażony w prostownik umożliwiający ładowanie akumulatorów;

- zdublowane przyłącza sieciowe elektryczne, umożliwiające przyłączenie WM-15 i PWM-15

- wyposażony w zunifikowane przyłącza elektryczne;

Światła pozycyjne i oświetlenie

- we wszystkich punktach oświetleniowych i oświetlenia pozycyjnego wózka motorowego –

drezyny – źródła światła energooszczędne (LED);

- zainstalowanie na obwodzie ramy, listwy LED, oświetlającej torowisko

- cztery dodatkowe gniazda sieciowe 24V, zainstalowane wg wskazań Zamawiającego;

- dodatkowe energooszczędne trzy oświetleniowe rampy przenośne, na wysięgnikach,

mocowane do ramy lub burt uchwytami uniwersalnymi, o natężeniu oświetlenie

eksploatacyjnego w polu zadania (h=3,0 m) nie mniejszym niż 2000 lx każda,  z włącznikami,

zasilane z   dodatkowych gniazd 230 V, zainstalowanych w miejscach wskazanych przez

Zamawiającego;

- zestaw uniwersalnych lamp oświetleniowych, mocowanych na PWM-15.

System ładowania i akumulowania energii elektrycznej

- wyposażony w oddzielne baterie:

akumulatorów  rozruchowych (zapewniających rozruch krótkotrwałym prądem o dużym

natężeniu i natychmiastowym powrocie do pełnej mocy)

oświetleniowych, użytkowych (charakteryzujących się głębokim rozładowaniem)

zasilających układy elektroniczne (charakteryzujących się dużą stabilnością napięcia podczas

rozładowywania)

- wyposażony w zamocowane na dachu kabiny, ogniwa fotowoltaiczne do  zasilania,

ładowania akumulatorów;

Oświetlenie zewnętrzne w technologii LED powinno spełniać wymagania normy PN-K-88200 lub równoważnej, karty UIC 534 i ZN-01/PKP-3512-07 lub równoważnej.

Syrena dźwiękowa o modulowanym sygnale i częstotliwościach sygnałów zgodne z UIC 644 oraz PN-K-88100:1991 lub równoważne.

SHP, radio-stop, łączność radiowa powinny spełniać wymagania UIC 751-1 i UIC 751-2 oraz pracować zgodnie z założeniami instrukcji o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych.

Wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu zamontowane na pojeździe (zbiorniki ciśnieniowe, żuraw hydrauliczny, itp.) powinny posiadać pozytywną decyzję z badania technicznego i decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji wydaną przez Transportowy Dozór Techniczny.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy                                    i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do wystąpienia do Urzędu Transportu Kolejowego                   o zatwierdzenie DSU pojazdu.