SKMDI2c.074.8.2.15                                                                	         		   Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

PRZEBUDOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO W GDYNI ORŁOWIE W KM 15,165 LINII NR 250 SKM

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wiaduktu kolejowego pod torami nr 501 i 502 w km 15,165 linii nr 250 SKM Gdańsk – Rumia wg załączonej dokumentacji projektowej.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Przebudowa wiaduktu obejmuje:

- remont gzymsów przyczółków i skrzydeł

- wymianę izolacji przęsła,

- naprawę korpusów przyczółków

- naprawę ścian skrzydeł,

- wykonanie izolacji pionowej przyczółków i skrzydeł od strony gruntu

- iniekcję rys i pęknięć,

- naprawę powierzchni przęsła od spodu

- zabezpieczenie powierzchni betonowych odsłoniętych,

- montaż nowych balustrad,

- uszynienie konstrukcji,

- uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie drenażu za przęsłem,

- wykonanie schodów służbowych,

- umocnienie powierzchniowe stożków i skarp przy obiekcie,

- oznakowanie zaniżonej skrajni pod wiaduktem,

- odtworzenie chodnika pod obiektem.

Opis szczegółowy wg załączonej dokumentacji projektowej.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Wykonawca wyznaczy kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, który jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ oraz podczas wykonywania prac do prowadzenia dziennika budowy;

  - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego i pieszego w czasie robót, uwzględniającego przyjętą technologię prac, i uzgodnienia go z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni;

  - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu robót uwzględniającego ewentualne zamknięcia torowe celem przygotowania przez SKM tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego na czas robót. Zamknięcia torowe realizowane będą nieodpłatnie. Uzyskanie zamknięć torowych weekendowych ograniczone jest terminem 90 dni, a zamknięć nocnych 7 dni od daty podpisania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego;

  - Wykonawca jest zobowiązany przed ostatecznym odbiorem wykonać inwentaryzację powykonawczą i naniesienie jej na mapy z zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Gdańsku. Do dokumentacji powykonawczej dostarczonej do Inwestora należy także dołączyć szkice geodezyjne z opisem poszczególnych urządzeń obcych – kabli występujących w obszarze inwestycji;

  - Wykonawca ponosi koszta związane z pełnieniem płatnego nadzoru ze strony                 PKP Energetyka S.A., TK Telekom oraz PKP Utrzymanie. Przed przystąpieniem do prac należy zgodnie z wytycznymi w uzgodnieniach projektu budowlanego wystąpić do powyższych Spółek na piśmie w celu wyznaczenia odpłatnego nadzoru.

  - Wykonawca samodzielnie organizuje wyłączanie napięcia w sieci trakcyjnej oraz ponosi wszelkie koszta z tym związane.

Sporządził:

……………………………

Gdynia, dnia 24.03.2015