Załącznik nr. 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagania techniczne)

Po podpisaniu Umowy z wybranym w postepowaniu przetargowym Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia będzie stanowić Załącznik nr 2 do Umowy.

SPIS TREŚCI:

- PODSTAWOWE POJĘCIA

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

IV.      POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI

- PODSTAWOWE POJĘCIA

Użyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia skróty i definicje oznaczają:

| Radiotelefon | Urządzenie radiokomunikacyjne składające się z zespołu nadawczo-odbiorczego, zasilacza, anteny oraz w zależności od typu, innych dodatkowych elementów (manipulator, mikrotelefon, mikrofon, zespół nasłuchowo-rozmówny, itp.) umożliwiające bezprzewodowe porozumiewanie się na przydzielonych częstotliwościach (kanałach radiowych) |
| --- | --- |
| Radiotelefon stacjonarny | Urządzenie radiokomunikacyjne zainstalowane w budynku lub innym obiekcie stałym i posiadającym antenę stacjonarną. |
| Radiotelefon przewoźny | Urządzenie radiokomunikacyjne zainstalowane w pojeździe kolejowym lub drogowym, zasilane z pokładowego źródła energii elektrycznej i posiadające antenę przewoźna taborową lub prętową. |
| Radiotelefon przenośny | Urządzenie radiokomunikacyjne przystosowane do noszenia przez użytkownika i zasilane z wewnętrznej baterii akumulatorów. |
| Rejestrator rozmów radiotelefonicznych | Urządzenie współpracujące z radiotelefonem i rejestrujące w sposób automatyczny wszystkie sygnały nadawane i odbierane przez ten radiotelefon. |
| System zdalnego sterowania sieciami radiotelefonicznymi | Zespół urządzeń stosowanych na liniach kolejowych o scentralizowanym kierowaniu ruchem kolejowym w celu zapewnienia bezpośredniej, dwustronnej łączności radiotelefonicznej w danej sieci pomiędzy dyżurnymi ruchu ze stanowiska dyspozytorskiego a użytkownikami radiotelefonów przewoźnych i przenośnych tej sieci na całej długości linii kolejowej objętej zasięgiem tego systemu. System składa się ze stanowiska dyspozytorskiego, stanowiska lokalnego, stacji bazowych, translacji radiotelefonicznych i łączy sterujących. |
| Stanowisko dyspozytorskie | Zespół urządzeń realizujących funkcje: rozmówne, wywoławcze, sterujące i sygnalizacyjne, za pomocą, których dyspozytor korzysta z sieci na podległym szlaku |
| Sieć radiotelefoniczna | Zespół radiotelefonów pracujących na tym samym kanale radiowym (lub kilku kanałach radiowych) na określonym terenie. |

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór wymagań technicznych oraz branżowych dla wykonanie modyfikacji (przejście na system radiowy cyfrowy) – przywrócenie sprawności oraz nadanie nowych funkcjonalności Radiowemu Systemowi Cyfrowemu wykorzystywanego w Komendzie SOK na linii250 oraz PRT Wejherowo.

- W ramach inwestycji zostanie zrealizowana dostawa, rozmieszczenie i instalacja urządzeń wraz 
z oprogramowaniem i uruchomieniem dla potrzeb  Radiowego Systemu Cyfrowego oraz rozruch technologiczny i szkolenia z obsługi Systemu na poszczególnych stanowiskach.

- Zakres rzeczowy zamówienia stanowi całość i nie może być przedmiotem ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Realizacja przedmiotowej inwestycji musi być zgodna z :

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów technicznych, przepisów z zakresu ochrony środowiska, dyrektywami unijnymi, Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,

- wymaganiami obowiązujących norm i przepisów przytoczonych w dalszej części specyfikacji, w szczególności norm PN-EN,

- wyjaśnieniami, modyfikacjami, uzupełnieniami, odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi na etapie postępowania przetargowego,

- ofertą Wykonawcy,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami w tym zakresie oraz wskazówkami Zamawiającego,

- z zastosowaniem materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom i warunkom określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj. (Dz. U. 2016 r. poz. 1570) oraz innych aktualnie obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie,

- zachowaniem warunków obejmujących dostarczenie urządzeń i podzespołów przystosowanych do pracy ciągłej (24 godziny na dobę)

- Do obowiązków Wykonawcy należy także dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi atestami, instrukcjami obsługi, gwarancjami, protokołami badań i pomiarów oraz certyfikatami lub poświadczeniami producenta.

- Zamawiający wymaga, aby:

- oferowany system okablowania strukturalnego obejmował kompletne rozwiązania dla techniki miedzianej, światłowodowej, telekomunikacyjnej oraz szafy teletechniczne 
z wyposażeniem (panele krosowe, organizatory, przełącznice światłowodowe, gniazda, wtyki, adaptery, krosownice i komponenty elektroniczne); wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system (jednorodność komponentów); nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów 
od różnych Producentów;

- wszystkie użyte materiały, elementy i urządzenia (komponenty) Systemu Łączności  Radiowej, wykorzystane do realizacji zamówienia były nowe (nie używane w innych projektach), wolne od wad materiałowych oraz wykończeniowych z zachowaniem prawidłowego montażu (certyfikowani instalatorzy), wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań, powinny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy oraz zakupione w

oficjalnych kanałach dystrybucji; wraz z dostawą sprzętu Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentu wydanego przez Producenta poświadczającego datę produkcji.

- Konstrukcja i parametry elementów wchodzących w skład  Radiowego Systemu Cyfrowego muszą spełniać wymogi każdorazowo norm i przepisów obowiązujących 
w branży budowlanej, torowej, teletechnicznej i energetycznej.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie użyte materiały, urządzenia i elementy wykorzystane 
do wykonania Radiowego Systemu Cyfrowego były nowe, wolne od wad, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji (licząc od momentu dostawy).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kompatybilność urządzeń zastosowanych 
w Radiowym Systemie Cyfrowym z istniejącym systemem  na linii nr 250 SKM poprzez uzyskanie zgody na współpracę całości urządzeń.

- Jeżeli w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub rozwiązań konkretnych producentów, to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania materiałów, produktów  lub rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, w której wskazuje na rozwiązanie równoważne musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji oraz przy wdrażaniu Wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiadające zakresowi realizowanego projektu doświadczenie we wdrażaniu części składowej realizowanego systemu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy wszystkie opisy techniczne 
i funkcjonalne dla każdego zastosowanego urządzenia i oprogramowania w ramach Systemu 
w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej w celu zatwierdzenie przez Zamawiającego.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Wykonanie modyfikacji Systemu Łączności Radiowej.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz uruchomienie Radiowego Systemu Cyfrowego na linii250 oraz PRT Wejherowo. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz 
z instalacją oraz uruchomieniem infrastruktury, wymianę dotychczasowych podzespołów systemu, wprowadzenie pozycjonowania patroli ( SOK, ochrona), na mapie ochranianego obszaru Zarządcy (wykorzystanie technologii GPS) dostawę radiotelefonów noszonych 
i przewoźnych pracujących w  systemie cyfrowym z możliwością współdziałania z urządzeniami analogowymi

- Poszczególne komponenty wchodzące w skład Radiowego Systemu Cyfrowego powinny charakteryzować się pełną autonomią w zakresie działania i odpornością na awarie.

- Każdy z komponentów wchodzący w skład Radiowego Systemu Cyfrowego powinien zapewniać funkcje umożliwiające jego efektywne zarządzanie i utrzymanie oraz powinien umożliwić ewentualną rozbudowę poprzez dołączenie dodatkowych komponentów bądź uzupełnienie 
i nowe funkcje.

- Zakres rzeczowych inwestycji obejmuje:

- wykonanie dostaw i prac na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,

- uwzględnienie podczas prac ziemnych dokumentacji powykonawczej kanalizacji kablowej.

- wykonanie prac dotyczących ciągów energetycznych i ciągów teletechnicznych 
z wyprowadzeniem ich zakończeń na obiekty liniowe i stacyjne (szafy teletechniczne, maszty),

- dostawę wraz z instalacją i uruchomienie urządzeń Radiowego Systemu Cyfrowego

- instalację systemów łączności dla potrzeb przesyłu  informacji pomiędzy urządzeniami oraz komponentami składowymi Radiowego Systemu Cyfrowego

- zintegrowanie urządzeń z istniejącym systemem radiołączności dla zapewnienia zakładanych parametrów użytkowych oraz bezpieczeństwa użytkowników Systemu,

- szkolenia personelu w zakresie umożliwiającym pracownikom Zamawiającego swobodne korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych przez Radiowy System Cyfrowy.

- Urządzenia wchodzące w skład Radiowego Systemu Cyfrowego powinny komunikować się między sobą za pomocą sieci LAN wykorzystując technologię VPN lub za pośrednictwem światłowodu 
i sieci dostępowej SKM dostępnej  na peronach  i radiowo przesyłanego sygnału do radioprzemienników..

- W ramach Radiowego Systemu Cyfrowego należy:

a.    wprowadzić lokalizację radiotelefonów przy wykorzystaniu systemu GPS i odwzorowaniu

położenia   poszczególnych radiotelefonów na mapie cyfrowej

b.   wprowadzić wywołanie indywidualne z potwierdzeniem gdzie słyszą się tylko dwa

radiotelefony i ich korespondencja nie przeszkadza pozostałym użytkownikom

- wprowadzić identyfikację rozmówcy

- wprowadzić przesyłanie danych telemetrycznych

- wprowadzić przesyłanie wiadomości statusowych, alarmowych, np. o rozpoczęciu lub zakończeniu pracy. Statusy te maja być zapisywane w logach systemu z godziną i danymi wysyłającego, w tym telemetria - pozycjonowanie

- wprowadzić przesyłanie na pulpit dyspozytora informacji o włączeniu i wyłączeniu radiotelefonu przez obsługę

- Należy zapewnić takie rozwiązania techniczne dla realizacji zadań Radiowego Systemu Cyfrowego aby w przypadkach awarii poszczególnych jego elementów – wynikłe usterki bądź awarie miały możliwe najmniejszy wpływ na funkcjonowanie pozostałych składników Systemu oraz były sygnalizowane na stanowiska dyspozytora SOK SKM.

- Przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt komputerowy i serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, bazodanowym, z uwzględnieniem licencji serwerowych 
i licencji na użytkowanie w ramach Radiowego Systemu Cyfrowego oraz radiotelefony noszone 
w technologii cyfrowej szt. 17 i dwa radiotelefony przewoźne/bazowe w technologii cyfrowej zaaprobowane przez Zamawiającego.

- System ma się składać z sieci radioprzemienników rozmieszczonych wzdłuż trasy przebiegu składów i połączony wewnętrzną siecią LAN, lub w przypadku niemożności takiego rozwiązania przy wykorzystaniu usługi internetowej. Nadzór nad sterowaniem przemiennikami ma pełnić serwer łączności. Serwer ma być również rejestratorem korespondencji radiowej i zdarzeń 
w sieci. Korespondencja radiowa musi być prowadzona na terenie całej sieci łączności bez względu na położenie poszczególnych korespondentów. Rejestracją należy również objąć połączenia telemetrii wskazane przez Zamawiającego.

- Stanowisko dyspozytorskie ma się składać z komputera wyposażonego w dwa monitory, jeden dotykowy do obsługi sieci radiotelefonów, drugi  ma wyświetlać mapę z zaznaczonymi pozycjami radiotelefonów.

W przypadku awarii komputera dyspozytor ma używać radiotelefonu ręcznego do prowadzenia korespondencji.

# IV . Pozostałe wymagania w zakresie realizacji zamówienia

- Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone 
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności obejmujące opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wszystkie wykonane prace na okres minimum 24 miesięcy przy zastrzeżeniu, że bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót i obejmuje:

- wady materiałowe i konstrukcyjne,

- niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych,

- dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów powykonawczych przewidzianych umową,

- naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe.

4.   Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki badań (testów), atesty, zezwolenia , świadectwa

bądź inne dokumenty stwierdzające, że dostarczone i zainstalowane w ramach realizacji

przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia są zgodne z wymogami określonymi w opisie

przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami. Wykonawca dostarczy ww. dokumenty

przed podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru danej części zamówienia.

5.   Wykonawca zapewni szkolenie dla Administratora Systemu i użytkowników Radiowego

Systemu Cyfrowego.

a) Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu niezbędne

materiały szkoleniowe, w tym instrukcje obsługi, w języku polskim w formie papierowej oraz

w formie elektronicznej (format PDF lub DOC na CD/DVD),

b) Szkolenia przeprowadzone będą przez Wykonawcę w języku polskim,

c) Szkolenia personelu będą obejmowały w szczególności: zarządzanie, administracje i obsługę

elementów Radiowego Systemu Cyfrowego oraz techniki korzystania ze wszystkich

funkcjonalnych modułów systemu (sprzętu i oprogramowania).

d)  Przed rozpoczęciem szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym plan i zakres szkoleń.

6.   Na wykonany i przekazany do eksploatacji Radiowy System Cyfrowy, Wykonawca udziela

gwarancji na okres 24 miesięcy  licząc od daty podpisania protokołu końcowego i przekazania do

eksploatacji.

7.  W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia wsparcia technicznego

obsługi Systemu w zakresie konsultacji udzielanych w języku polskim – administratorom,

operatorom i uprawnionym członkom zespołu eksploatacji , drogą telefoniczną lub poprzez 
          e-mail.