Załącznik nr 2 do umowy (OPZ)

Warunki Techniczne przetwornicy statycznej

1)Przedmiotem umowy jest dostawa 4 sztuk przetwornic statycznych napięcia do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57, przeznaczonych do przetwarzania napięcia 3kV na napięcia 3x400V 50Hz, 110V DC oraz 24V DC;

- przetwornice muszą posiadać konstrukcję spełniającą obowiązujące normy do stosowania urządzeń w taborze kolejowym, przede wszystkim PN-EN 50163, UIC 550, PN-EN 50121, PN-EN 50155;

- przetwornice statyczne  posiadają następującą obciążalność mocą poszczególnych wyjść:

  - wyjście 3x400V 50Hz – moc znamionowa min. 17 kVA, przeciążalność min. 200% <5s, dopuszczalna asymetria obciążenia do 30%;

  - wyjście 110V DC – moc znamionowa min. 10,5kW. Zapewnić dostateczną moc na rozruch silnika prądu stałego sprężarki tłokowej o mocy 7,5kW wraz z zasilaniem przetwornicy oświetleniowej o mocy 3,6kW, obwodu ładowania baterii akumulatorów (automatycznie ograniczany prąd ładowania);

  - wyjście 24V DC – moc min. 2,5kW.

- przetwornica powinna być wyposażona w interface diagnostyczny CANI i CANII (standard CANBUS);

- Wyjścia przetwornicy powinny posiadać skuteczne zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe oraz przepięciowe;

- Dostarczone przetwornice statyczne muszą być kompatybilne pod względem złącz elektrycznych oraz punktów mocujących zawieszenia z dotychczas stosowanymi przetwornicami przez Zamawiającego – MEDCOM PSM-26NS lub ENIKA ENI – PZT 3000/26M/2010SKM. Przetwornica powinna być wyposażona w komplet gniazd i wtyków do każdego złącza wraz z odpowiednimi końcówkami rur karbowanych (podanych w załączonej specyfikacji). Złącza typu Harting lub równoważne (typ czarny o wyższej odporności na warunki atmosferyczne) odpowiadające konfiguracji przedstawionej na poniższych rysunkach:

- złącze X1

- złącze X2

- złącze X3