Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Zadania „poprawa obsługi pasażerów poprzez modernizacje systemu audio-wizualnej informacji pasażerskiej na linii 250”

# Przedmiot Zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń dynamicznego systemu informacji podróżnych (DSIP) przystanku SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet i Gdańsk Oliwa

# Wyjaśnienie pojęć i skrótów użytych w SOPZ:

  - DCS – Dyspozytorskie Centrum Sterowania

  - DSIP lub System – Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej

  - Centrum – Centrum Sterowania w Gdańsku – nastawnia 4 peron

  - KS-P-SIP – Centralny Serwer Podstawowy SIP w DCS;

  - KS-R-SIP – Centralny Serwer Rezerwowy SIP w DCS;

  - KSO-SIP – Konsola Sterowania Systemu ZSIP w DCS;

  - SIS – serwer Info/SOS w DCS;

  - RA – rejestrator audio w DCS;

  - KW1-SIP – serwer stacyjny SIP w szafach aparaturowych ZSIP;

  - Dostawa – zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych mających na celu dostarczenie urządzeń wchodzących w skład systemu w określonym terminie.

  - Instalacja – zespół działań i czynności zapewniających rozmieszczenie, zamocowanie przytwierdzenie urządzeń i komponentów w określonym miejscu zgodnym z wymaganiami

  - Uruchomienie – zespół działań i czynności technicznych zapewniających uzyskanie efektów oczekiwanych przez zamawiającego.

# Wymagania formalne Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z dostawą, instalacja i uruchomieniem urządzeń dynamicznego systemu informacji podróżnych (DSIP) odbyło się zgodnie z:

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.

# Wymagania ogólne Zamawiającego.

- Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- Wykonanie dostawy, instalacji i uruchomienie DSIP

- Wykonanie prac dotyczących ciągów energetycznych i teletechnicznych z wyprowadzeniem ich zakończeń na obiekty liniowe i stacyjne (szafy teletechniczne, wiaty peronowe 
z elementami wsporczymi wyświetlaczy)

- Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń systemu DSIP oraz integracją z obecnie pracującym systemem  ZSIP na linii kolejowej nr 250 w zarządzie SKM

- Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi DSIP w zakresie umożliwiającym pracownikom Zamawiającego swobodne korzystanie z wszystkich funkcji oferowanych przez systemy informacji pasażerskiej..

- System DSIP powinien prezentować pasażerom oczekującym na peronie aktualną informację 
o czasach odjazdu pojazdów kolejowych ze stacji Gdańsk Przymorze-Uniwersytet zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy i bieżącą sytuacją ruchową.

- System DSIP powinien zapewniać możliwość:

- Prezentowania/wygłaszania informacji głosowej i tekstowej dla pasażerów na peronowym wyświetlaczu w języku polskim i angielskim; system powinien mieć zapewnioną możliwość rozbudowy prezentacji/wygłaszania informacji o kolejne języki bez konieczność przebudowy;

- Połączenia z innymi istniejącymi systemami informacji pasażerskiej na linii 250 SKM;

- Udostępniania danych (w trybie „tylko do odczytu”) w sposób otwarty dla innych potencjalnych użytkowników, takich jak urzędy, centra handlowe, ZKM itp.

- W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi następujące urządzenia / systemy wchodzące w skład systemu DSIP :

  - system dynamicznej informacji pasażerskiej

  - system rozgłoszeniowy

  - system sygnalizacji czasu

  - system Info/SOS

- Do realizacji usług transmisji danych i głosu, system powinien wykorzystywać infrastrukturę światłowodową Spółki.

# Szczegółowe wymagania funkcjonalne – dot. dostawy.

- W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy  następujące urządzenia :

  - Zarządzające :

    - Aplikacja informatyczna integrująca nowo instalowane urządzenia systemu  (DSIP) 
z już pracującymi urządzenia informacji pasażerskiej na linii kolejowej nr 250 zarządzanej przez SKM.

  - Sterujące :

    - Szafę teletechniczną zewnętrzną 42U szer. 2x19” wraz z klimatyzacją

    - Moduł rozgłoszeniowy

    - Moduł generujący komunikaty głosowe

    - Moduł zasilania gwarantowanego

    - Panel dystrybucji zasilania

    - Moduł transmisji lokalnej

  - Wykonawcze :

    - 8 zewnętrznych tablic informacji pasażerskiej wielkości 42” wykonanej w technologii LCD

    - 1 wskaźnik LED czasu odjazdu pociągów.

    - 3 zegary analogowe dwustronne z centralą sterującą GPS, zgodne  ze wzorem i kształtem dotychczas zainstalowanych zegarów na zmodernizowanych przystankach SKM na linii kolejowej nr 250 zarządzanej przez SKM

    - 1 kolumnę wolnostojącą Info/SOS

- Poszczególne komponenty wchodzące w skład systemu (DSIP) powinny charakteryzować się pełną autonomią w zakresie działania i odporności na awarie.

- Każdy z komponentów wchodzący w skład systemu (DSIP) powinien zapewniać funkcje umożliwiające jego efektywne zarządzanie i utrzymanie oraz powinien umożliwić ewentualną rozbudowę poprzez dołączenie dodatkowych komponentów bądź uzupełnienie o nowe funkcje.

# Szczegółowe wymagania funkcjonalne – dot. instalacji i lokalizacji urządzeń

- W ramach zamówienia Wykonawca zainstaluje  następujące urządzenia na przystanku Gdańsk Przymorze-Uniwersytet i Gdańsku Oliwie:

  - Sterujące – instalowane w szafie teletechnicznej w kontenerze

„GOL-SKM” – w skład których wchodzi:

- Moduł rozgłoszeniowy

- Moduł generujący komunikaty głosowe

- Moduł zasilania gwarantowanego

- Panel dystrybucji zasilania

- Moduł transmisji lokalnej

  - Wykonawcze – instalowane na peronie SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet

- 8 tablic LCD 42”  lokalizacjach dwóch dotychczasowych masztów po wskaźnikach AWZP80

- 2 zegary analogowe w miejsce zegarów będących własnością PKP Utrzymanie z centralą sterującą GPS

- 1 kolumnę Info/SOS na peronie SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet w lokalizacji przy windzie.

- 1 wskaźnik LED czasu odjazdu pociągów nad wejściem na peron SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet od strony pętli autobusowej ul. Słupska.

1.3             Wykonawcze- instalowane na peronie SKM Gdańsk Oliwa

- 1 zegar analogowy na peronie SKM Gdańsk Oliwa pod wiatą peronową od strony toru 502.

- Od szafy teletechnicznej należy ułożyć okablowanie odpowiedzialne za zasilanie oraz sterowanie urządzeniami zainstalowanymi na wejściu i peronie SKM  Gdańsk Przymorze-Uniwersytet oraz okablowanie od szafy teletechnicznej do sterowania zegarem analogowym na peronie SKM w Gdańsku Oliwie.

# Szczegółowe wymagania funkcjonalne – dot. uruchomienia

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z uruchomieniem urządzeń dynamicznego systemu informacji podróżnych (DSIP) odbyło się zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem i nie zakłócało pracy obecnie funkcjonującego systemu ZSIP.

# Szczegółowe wymagania funkcjonalne – dot. oprogramowania

- System (DSIP) zainstalowany na peronie Gdańsk Przymorze-Uniwersytet będzie integralną częścią ZSIP i musi wykorzystywać infrastrukturę serwerową w Centrum „GG-SKM” , „G-SKM” 
i infrastrukturę światłowodową.

- System (DSIP) powinien zapewniać możliwość bezproblemowej współpracy z obecnie pracującym na linii kolejowej nr 250 zarządzanej przez SKM - systemem ZSIP.

- System (DSIP) musi umożliwiać:

    - automatyczne, bezobsługowe wyświetlanie na tablicach LCD dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.

    - automatyczne, bezobsługowe wyświetlanie na tablicy LED informacji cyfrowej (liczby min.) określającej czas do odjazdu najbliższego pociągu.

- System (DSIP) powinien zapewniać możliwość:

- Prezentowania/wygłaszania informacji głosowej i tekstowej dla pasażerów na peronowych wyświetlaczach w języku polskim i angielskim; system powinien mieć zapewnioną możliwość rozbudowy prezentacji/wygłaszania informacji o kolejne języki bez konieczność przebudowy;

- Połączenia z innym istniejącym systemem informacji pasażerskiej na linii kolejowej nr 250 zarządzanej przez SKM;

- Udostępniania danych (w trybie „tylko do odczytu”) w sposób otwarty dla innych potencjalnych użytkowników, takich jak urzędy, centra handlowe, ZKM itp.

- System (DSIP) powinien komunikować się na poziomie istniejących centrów Dyspozytorskich „GG-SKM” i „G-SKM” w ramach wspólnego systemu zarządzania, przy czym ich integracja powinna być zapewniona dzięki korzystaniu ze wspólnych informacji, wspólnych zasobów transmisji danych oraz dzięki zastosowaniu otwartych, ogólnodostępnych i udokumentowanych protokołów komunikacyjnych.

- System (DSIP) powinien opierać się na standardowych rozwiązaniach w zakresie sprzętu informatycznego, standardowych protokołach komunikacyjnych i powszechnie użytkowanych 
w zakresie oprogramowania – pozwalających na komunikację pomiędzy podsystemami 
w zakresie niezbędnym dla działań operacyjnych.

- System (DSIP) powinien mieć zapewniony moduł automatycznego powiadamiania o usterkach 
i awariach poszczególnych elementów składowych ( np. uszkodzenie szafy teletechnicznej, tablic informacyjnych itp.)

- Przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia zarządzające, sterujące, wykonawcze i serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, bazodanowym, z uwzględnieniem licencji serwerowych 
i licencji na użytkowanie.

- Wszystkie tablice informacji pasażerskiej powinny być wyposażone we własne komputery przetwarzające informacje uzyskane z Centrum za pośrednictwem łącza światłowodowego.

- System musi  zapewniać ustawianie „daty” „godziny” „minuty” „relacji” „stacji docelowej” wyświetlania komunikatów.

- System musi zapewnić cykliczne wyświetlanie komunikatów.

- Dla właściwego oszacowania czasu przejazdu System powinien być przygotowany aby wykorzystać następujące dane:

- Dane rozkładowe z aplikacji internetowej

- Dane położenia pociągu z systemu SRK

- Dane położenia pociągu z systemu GSM /GPS

- Dane z systemu RFID po jego uruchomieniu

- System powinien zapewnić uruchamianie diagnostyki konkretnej tablicy na stanowisku operatora.

- Wszystkie operacje wykonywane w systemie przez użytkowników muszą być zapisywane wraz 
z informacją o tym, kiedy i co wykonywał dany użytkownik.

- System pobierając dane rozkładowe będzie automatycznie aktualizował i uzupełniał dane, tak aby informacje o rozkładzie jazdy prezentowane na tablicach były jak najbardziej aktualne.

- Obowiązujący rozkład jazdy będzie przesyłany do każdej tablicy z Centrum.

- Uszkodzenie bądź brak komunikacji jednej z tablic nie może powodować zakłóceń w pracy pozostałych tablic.

# 9.     Termin wykonania zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Zamówienia w terminie 8 tygodni liczonym od czasu podpisania umowy.

- Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi.

10.    Warunki płatności.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający wykonanie wszystkich Usług, niezawierający żadnych uwag lub zaleceń.

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia Zamawiającemu.

11.     Wymagania wobec Wykonawcy – dot. serwisowania i szkolenia

- W terminie określonym w pkt 9 ust. 1 SOPZ Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla zabudowanych urządzeń w wersji elektronicznej oraz w 3 egzemplarzach papierowych. Dokumentacja elektroniczna powinna być przedstawiona w formatach umożliwiających jej przeglądanie przy użyciu standardowego oprogramowania.

- Wykonawca zapewni pełny serwis na własny koszt dla montowanych przez siebie urządzeń i systemu DSIP w okresie gwarancyjnym 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Usługa utrzymania oraz usuwania usterek i awarii urządzeń i oprogramowania w okresie gwarancyjnym dla systemu DSIP, obejmuje reagowanie na zgłoszone awarie.

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki wynosi 1 godzinę liczoną od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. W tym czasie Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić wstępne rozpoznanie uszkodzeń oraz przygotować ekipę serwisową.

Wykonawca zobowiązuje się dotrzeć do obiektu (posterunku ruchu) i usunąć awarię 
w ciągu:

- 6 godzin - gdy zgłoszenie nastąpi w dni robocze w godzinach  7.00 - 16.00,

- 12 godzin - gdy zgłoszenie nastąpi w dni robocze w godzinach 16.00 - 7.00 oraz 
w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).

- Wykonawca zapewni na czas naprawy części zamienne, w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie systemu. Jeżeli szacowany koszt naprawy przekroczy 50% wartości nowej części, dana część podlegać będzie wymianie, a nie naprawie. Naprawa lub wymiana części wymaga uzgodnienia z Zamawiającym (m.in. co do jej zakresu, sposobu, kosztów) i jest odpłatna. 
Wykonawca naprawi lub wymieni części na swój koszt. Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

- Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie:

  - Obsługi systemu DSIP – szkolenie powinno zakończyć się przed uruchomieniem systemu.

  - Obsługi technicznej (eksploatacji, utrzymania) - szkolenie powinno zakończyć się 
po uruchomieniu systemu.