PKP Szybka Kolej Miejska

w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

### DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA

Elektryczny Zespół Trakcyjny

(EN57-SKM)

Nr: SKM/DSU/02/2014

Akceptacja Użytkownika			Zatwierdzenie Prezesa

Urzędu Transportu Kolejowego

…………………………….				          …………………………….

data podpis						          data podpis

Gdynia, 05.2015

Wstęp

Dokumentacja Systemu Utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 zawiera wszystkie wymagane przez rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U.2005.212.1771) oraz przez zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U.2007.212.1567) zagadnienia czynności obsługowych występujących podczas jego eksploatacji. Są to:

- karta informacyjna,

- karta zmian,

- karta informacyjna, pojęcia podstawowe,

- karta norm i przepisów międzynarodowych,

- karta dokumentów związanych,

- opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania,

- zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych,

- wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych,

- wykaz testów wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących,

- ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności,

- wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym,

- opis czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu. Obsługi poziomów 1, 2, 3

- opis czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu. Obsługi poziomów 4, 5

- wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, po naprawczych i kresowych parametrów dla zespołów podzespołów i elementów pojazdu.

Karta informacyjna

| #### 1. RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wagony |  |  | Pojazdy trakcyjne |  |  | Tabor specjalny |  | Zespoły autono-miczne |
| Towarowy |  | Pasażerski | Elektryczny | Spalinowy | Zespół trakcyjny |  |  |  |
| Dwuosiowy | Wózkowy |  |  |  |  | Dwuosiowy | Wózkowy |  |
|  |  |  |  |  | EN57 |  |  |  |

| 2. TYP POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolejowy kod literowy (literowo-cyfrowy) |  |  |  |  | Kod konstrukcyjny |  |  |  |
| EN57 |  |  |  |  | 5Bm+6Bm+5Bm |  |  |  |
| 3. ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU SZYNOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer świadectwa |  |  |  |  | Data wydania |  |  |  |
| T/2010/0545 |  |  |  |  | 2010-12-01 |  |  |  |
| 4. PRODUCENT POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pafawag Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DOKUMENTACJA BAZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki techniczne |  |  |  |  |  | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa |  |  |
| Wykonania |  |  | Odbioru |  |  |  |  |  |
| autor | Pafawag Wrocław |  | Autor dok. bazowej | Pafawag Wrocław |  | Autor | Pafawag Wrocław |  |
|  |  |  | Autor dok. modernizacji | ZNTK Mińsk Maz. S.A. |  |  |  |  |
| 6. ZAŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaświadczam, że w niniejszej dokumentacji systemu utrzymania dla zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zastosowano obowiązujące Polskie Normy, Przepisy i Regulaminy Międzynarodowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis Użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  | Numer |  |  |  |

| L.P. | ##### Treść | Strona | Arkusz | Załącznik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstęp. | 2 |  |  |
| 2 | Karta informacyjna. | 3 |  |  |
| 3 | Spis treści. | 4 |  |  |
| 4 | Karta zmian. | 8 |  |  |
| 5 | Karta informacyjna, dane techniczne i pojęcia podstawowe. | 9 |  |  |
| 6 | Karta norm i przepisów międzynarodowych. | 13 |  |  |
| 7 | Karta dokumentów związanych. | 19 |  |  |
| 8 | Opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania. | 20 |  |  |
| 9 | Zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych. Cykl przeglądowo- naprawczy. | 26 |  |  |
| 10 | Wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych. | 30 |  |  |
| 11 | Wykaz testów wykonywanych w trakcie utrzymania. | 31 |  |  |
| 12 | Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących. | 32 |  |  |
| 13 | Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności. | 33 |  |  |
| 14 | Wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym. | 34 |  |  |
| 15 | Instrukcje montażu i demontażu | 35 |  |  |
| 16 | Zestawienie parametrów mierzonych w procesie utrzymania pojazdów kolejowych | 44 |  |  |
| Opis czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu. Obsługi poziomów P1, P2, P3 |  |  |  |  |
| 17 | Arkusz przeglądowy – pojazd kompletny (wymagania ogólne) | 47 | O |  |
| 18 | Arkusz przeglądowy – pojazd kompletny (przeglądy sezonowe) | 50 | O |  |
| 19 | Arkusz przeglądowy – ostoja | 52 | O1 |  |
| 20 | Arkusz przeglądowy – pudło | 53 | O1 |  |
| 21 | Arkusz przeglądowy – urządzenia cięgłowe | 55 | O1 |  |
| 22 | Arkusz przeglądowy – wózki | 57 | O2 |  |
| 23 | Arkusz przeglądowy – układ mechaniczny hamulca | 59 | O2 |  |
| 24 | Arkusz przeglądowy – zestawy kołowe | 61 | O2 |  |
| 25 | Arkusz przeglądowy – przekładnia główna | 62 | O3 |  |
| 26 | Arkusz przeglądowy –sprężarka główna | 64 | O4 |  |
| 27 | Arkusz przeglądowy –sprężarka pomocnicza | 66 | O4 |  |
| 28 | Arkusz przeglądowy – układ pneumatyczny | 67 | O4 |  |
| 29 | Arkusz przeglądowy – maszyny elektryczne | 69 | O5 |  |
| 30 | Arkusz przeglądowy – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja | 71 | O6 |  |
| 31 | Arkusz przeglądowy – wycieraczki elektryczne | 73 | O6 |  |
| 32 | Arkusz przeglądowy – odbieraki prądu | 74 | O6 |  |
| 33 | Arkusz przeglądowy – SHP | 75 | O6 |  |
| 34 | Arkusz przeglądowy – bateria akumulatorów | 76 | O6 |  |
| 35 | Arkusz przeglądowy – oświetlenie i instalacja elektryczna | 77 | O6 |  |
| 36 | Arkusz przeglądowy – aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN obwodów głównych i pomocniczych | 78 | O6 |  |
| 37 | Arkusz przeglądowy – układ monitoringu i informacji audio-wizualnej | 90 | O7 |  |
| 38 | Arkusz przeglądowy – rampa inwalidzka | 92 | O8 |  |
| Wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, po naprawczych i kresowych parametrów dla zespołów podzespołów i elementów pojazdu. Poziomy utrzymania: P1, P2, P3 |  |  |  |  |
| 39 | Karta smarowania podczas przeglądów okresowych i napraw | 93 | O/N | Z1 |
| 40 | Karta pomiarowa – zużycia zarysu obręczy i kół zestawów kołowych | 97 | O | Z2 |
| 41 | Karta pomiarowa – odbieraków prądu | 100 | O | Z3 |
| 42 | Karta pomiarowa – po przeglądzie | 101 | O | Z4 |
| 43 | Karta pomiarowa – rezystancji izolacji silników trakcyjnych | 107 | O | Z5 |
| 44 | Protokół – sprawdzenia ram wózków po przeglądzie P3 | 108 | O | Z6 |
| 45 | Protokół – hamulec (próba) | 109 | O | Z7 |
| Opis czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu. Obsługi poziomów P4, P5 |  |  |  |  |
| 46 | Arkusz naprawczy – pojazd kompletny | 110 | N |  |
| 47 | Arkusz naprawczy – pudło | 113 | N1 |  |
| 48 | Arkusz naprawczy – urządzenia cięgłowo-zderzne | 122 | N1 |  |
| 49 | Arkusz naprawczy – ostoja | 126 | N1 |  |
| 50 | Arkusz naprawczy – wózki | 128 | N2 |  |
| 51 | Arkusz naprawczy – rama wózka i belka bujakowa | 129 | N2 |  |
| 52 | Arkusz naprawczy – zestawy kołowe toczne i napędne | 131 | N2 |  |
| 53 | Arkusz naprawczy – wieszaki i sworznie | 135 | N2 |  |
| 54 | Arkusz naprawczy – odsprężynowanie | 136 | N2 |  |
| 55 | Arkusz naprawczy – tłumienie | 138 | N2 |  |
| 56 | Arkusz naprawczy – zawieszenie silnika trakcyjnego | 139 | N2 |  |
| 57 | Arkusz naprawczy – układ mechaniczny hamulca na wózkach | 140 | N2 |  |
| 58 | Arkusz naprawczy – łożyska toczne, maźnice zestawów kołowych | 143 | N2 |  |
| 59 | Arkusz naprawczy – pozostałe elementy wózka | 145 | N2 |  |
| 60 | Arkusz naprawczy – przekładnia główna | 147 | N3 |  |
| 61 | Arkusz naprawczy – hamulec i układ pneumatyczny wraz ze sprężarką | 149 | N4 |  |
| 62 | Arkusz naprawczy – maszyny elektryczne – silniki trakcyjne, maszyny pomocnicze | 156 | N5 |  |
| 63 | Arkusz naprawczy – obwody, aparaty i urządzenia elektryczne | 162 | N6 |  |
| 64 | Arkusz naprawczy – układ monitoringu i informacji pasażerskiej | 193 | N7 |  |
| 65 | Arkusz naprawczy – rampa inwalidzka | 194 | N8 |  |
| Wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, po naprawczych i kresowych parametrów dla zespołów podzespołów i elementów pojazdu |  |  |  |  |
| 66 | Protokół – przekazania do naprawy | 195 | N | Z1/N |
| 67 | Karta pomiarowa – ostoi | 197 | N1 | Z2/N |
| 68 | Karta pomiarowa – pudła | 199 | N1 | Z3/N |
| 69 | Karta pomiarowa – wózka i belki bujakowej | 202 | N2 | Z4/N |
| 70 | Karta pomiarowa – sprężyny metalowo-gumowe | 204 | N2 | Z5/N |
| 71 | Karta pomiarowa – wózka pod obciążeniem prasą | 206 | N2 | Z6/N |
| 72 | Karta pomiarowa – usprężynowania | 208 | N2 | Z7/N |
| 73 | Karta pomiarowa – zestawu kołowego po naprawie | 209 | N2 | Z8/N |
| 74 | Karta pomiarowa – rozstawu maźnic po naprawie | 212 | N2 | Z9/N |
| 75 | Karta pomiarowa – odbioru przekładni zębatej po naprawie | 213 | N3 | Z10/N |
| 76 | Karta pomiarowa – zderzaków po naprawie | 214 | N1 | Z11/N |
| 77 | Protokół – z prób agregatu sprężarkowego | 215 | N4 | Z12/N |
| 78 | Karta pomiarowa – hamulec i urządzenia pneumatyczne – próby stacjonarne | 216 | N4 | Z13/N |
| 79 | Karta pomiarowa – hamulec i urządzenia pneumatyczne – próby ruchowe | 222 | N4 | Z14/N |
| 80 | Protokół – próba pantografu elektrycznego | 223 | N6 | Z15/N |
| 81 | Protokół – regulacji reflektorów | 225 | N6 | Z16/N |
| 82 | Karta pomiarowa – obudowy EDC | 227 | N6 | Z17/N |
| 83 | Karta pomiarowa – obudowy ERS | 228 | N6 | Z18/N |
| 84 | Karta pomiarowa – układu SHP, CA i RS | 229 | N6 | Z19/N |
| 85 | Karta pomiarowa – wyposażenie elektryczne | 233 | N6 | Z20/N |
| 86 | Karta pomiarowa – z prób silnika trakcyjnego | 239 | N5 | Z21/N |
| 87 | Protokół – z oględzin zewnętrznych i wewnętrznych montażu i stanu wyposażenia | 241 | N7 | Z22/N |
| 88 | Protokół – z badań i prób działania urządzeń wyposażenia elektrycznego | 245 | N7 | Z23/N |
| 89 | Protokół – odbioru aparatów elektrycznych | 248 | N7 | Z24/N |
| 90 | Protokół – z pomiarów elektrycznych urządzeń wyposażenia | 250 | N7 | Z25/N |
| 91 | Karta pomiarowa – regulacji luzów w stanie próżnym | 252 | N7 | Z26/N |
| 92 | Karta pomiarowa – nacisków kół wagonu rozrządczego / wagonu silnikowego | 256 | N7 | Z27/N |
| 93 | Protokół – z prób uruchomienia | 258 | N7 | Z28/N |
| 94 | Protokół – zgłoszenia gotowości EZT do jazdy próbnej | 259 | N7 | Z29/N |
| 95 | Protokół – z jazdy próbnej | 260 | N7 | Z30/N |
| 96 | Protokół – z prób współpracy ukrotnionej dwóch pojazdów | 264 | N7 | Z31/N |
| 97 | Karta – odbioru rekonstrukcji i robót dodatkowych | 265 | N7 | Z32/N |
| 98 | Karta – odbioru | 266 | N7 | Z33/N |
| 99 | Świadectwo – odbioru po naprawie | 267 | N7 | Z34/N |
| 100 | Karta gwarancyjna – po wykonanej naprawie | 268 | N7 | Z35/N |

Karta zmian

| L. p. | Zmiana z podaniem punktu dokumentacji systemu utrzymania | Pismo zmian użytkownika pojazdu szynowego przekazywane do UTK |  | Decyzja UTK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Znak | ##### Data | ##### Znak | ##### Data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zmiana 1 | SKMEE3c.620.5.14 | 28.02.2014 |  |  |
| 2 | Zmiana 2 | SKMEENz.620.16.15 | 24.03.2015 |  |  |
| 3 | Zmiana 3 | SKMEE3c.620.19.15 | 28.05.2015 |  |  |

Dane techniczne i pojęcia podstawowe

Dane techniczne

| Parametry | EN57 Typu: 5Bm+6Bm+5Bm |
| --- | --- |
| Parametry podstawowe |  |
| Szerokość toru | 1 435 mm |
| Układ wagonów | Ra+S+Rb |
| Prędkość maksymalna | 110 km/h |
| Masa całego pojazdu | 125 000 kg |
| Masa wagonu sterowniczego (człon 5Bm) | 34 000 kg |
| Masa wagonu silnikowego (człon 6Bm) | 57 000 kg |
| Długość całego zespołu ze sprzęgami/ bez sprzęgów | 64 770 mm/ 63 370 mm |
| Długość wagonu silnikowego (człon 6Bm) | 22 185 mm |
| Długość wagonu sterowniczego rozrządczego (człon 5Bm) | 21 215 mm |
| Maksymalna wysokość wagonu od główki szyny do dachu | 3 720 mm |
| Maksymalna szerokość wagonów | 2 880 mm |
| System I rodzaj rozrządu | pośredni, samoczynny wielokrotny |
| Oświetlenie | podstawowe – fluoroscencyjne awaryjne – fluoroscencyjne |
| Ogrzewanie kabiny maszynisty Ogrzewanie przedziałów pasażerskich | nagrzewnice elektryczne ogrzewacze 14 GkMN |
| System hamulca | IPS TABOR/ SAB WABCO |
| Zawór rozrządczy | SAB WABCO |
| Nastawiacz klocków hamulcowych | SAB-DRV 3A-600 |
| Cylinder hamulca | Wagon 5Bm - 16" Wagon 6Bm – 2 x 14" |
| Parametry napędu |  |
| Napięcie sieci | 3000 V DC |
| Napięcie obwodów pomocniczych | 110 V |
| Typ odbieraka prądu | AKP-4E, lub 5ZL |
| Typ silnika trakcyjnego | LKj470 |
| Układ osi | 2’2’+Bo’Bo’+2’2’ |
| Moc ciągła silników trakcyjnych | 608 kW |
| Moc godzinowa silników trakcyjnych | 740 kW |
| Zawieszenie silników trakcyjnych | „za nos” |

| Parametry | EN57 Typu: 5Bm+6Bm+5Bm |
| --- | --- |
| Konstrukcja nadwozia |  |
| Rozstaw wózków wagonu silnikowego (człon 6B) | 15 870 mm |
| Rozstaw wózków wagonu sterowniczego (człon 5B) | 14 900 mm |
| Urządzenia sprzęgowe i zderzakowe | sprzęg centralny samoczynny Scharfenberga |
| Liczba miejsc siedzących | 158 |
| Liczba miejsc stojących | 498 (przy 5 os/m2) |
| Wysokość od główki szyny do poziomu podłogi | 1153 mm |
| Typ sprężarki głównej | SK7 firmy AIRPOL |
| Konstrukcja wózka |  |
| Liczba wózków silnikowych | 2 (2-osiowe) |
| Liczba wózków tocznych | 4 (2-osiowe) |
| Rozstaw osi wózków | 2 700 mm |
| Przełożenie przekładni | 70:19=3,68 |
| Minimalny promień łuku toru | 120 m |
| Hamulec mechaniczny | klockowy |
| Hamulec ręczny | śrubowy |
| Sprężynowanie I stopnia | sprężyny metalowo-gumowe |
| Sprężynowanie II stopnia | sprężyny śrubowe |
| Amortyzatory | hydrauliczne |
| Typ zestawu kołowego | obręczowe |
| Średnica obręczy kół tocznych (człon 5Bm) | 940 mm |
| Średnica obręczy kół napędnych (człon 6Bm) | 1 000 mm |
| Typ łożysk osiowych | Walcowe NJ+NJP Φ130/ Φ 240x80 |
| Średnica czopa osi | Ø 130 mm |

Pojęcia podstawowe

Naprawa - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu kolejowego, jego zespołu, podzespołu, elementu, obwodu lub układu do stanu technicznego gwarantującego jego poprawne funkcjonowanie,

Naprawiający - Dokonujący naprawy pojazdów trakcyjnych oraz ich zespołów i podzespołów,

Użytkownik - Eksploatujący pojazd trakcyjny,

Wymiana - Zastąpienie uszkodzonego zespołu, podzespołu, elementu, nowym lub zregenerowanym, o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi odbioru,

Oględziny - Określenie wzrokowe, słuchowe stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, zespołu podzespołu, elementu, pozwalające w stopniu podstawowym zweryfikować kompletność części oraz wstępnie ocenić stan techniczny urządzenia

Sprawdzenie - Ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, zespołu, podzespołu, elementu, poprzez dokonanie oględzin, pomiaru próby działania,

Pomiar - Określenie za pomocą przyrządów pomiarowych rzeczywistych wartości parametrów.

Regulacja - Doprowadzenie pojazdu trakcyjnego, urządzenia do stanu zgodnego z wartościami parametrów podanymi w wymaganiach technicznych,

Wymagania techniczne - warunki, jakie musi spełniać pojazd kolejowy, zespół, podzespół, element, niezbędne do dopuszczenia go do eksploatacji,

Odbiór techniczny - Zespół czynności kontrolnych w celu stwierdzenia czy spełnione są określone wymagania techniczne,

Uszkodzenie - Utrata właściwości użytkowych przez pojazd trakcyjny, zespół podzespół lub element, w sposób nagły,

Zużycie - utrata własności fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych, dielektrycznych itp.) przez zespół, podzespół lub element, w wyniku eksploatacji i oddziaływania środowiska naturalnego,

Parametr - Wielkość charakterystyczna dla danego materiału, podzespołu, zespołu, elementu, zachodzącego procesu (wymiar, ciężar, wiek itd.),

Wartość konstrukcyjna parametru - wartość podana w dokumentacji konstrukcyjnej,

Wartość rzeczywista parametru - wartość wynikająca z pomiarów,

Wartość naprawcza parametru - wartość określona w warunkach technicznych odbioru po naprawie,

Wartość kresowa parametru - wartość graniczna, która ze względu na bezpieczeństwo 
i prawidłowość pracy zespołu, podzespołu lub elementu nie może być przekroczona,

Braki - Brakujące, zespoły, podzespoły i elementy,

Cykl obsługowy (obsługiwania) - Szereg następujących po sobie, w ustalonej kolejności i czasie, obsług technicznych (pozaoperacyjnych) 1, 2, 3, 4 i 5 poziomu utrzymania obejmujących przeglądy, konserwacje i naprawy elementów składowych. Obsługi poziomu 1 i 2 są wykonywane w czasie krótkotrwałych przerw w użytkowaniu w tym przerw naturalnych. Obsługi poziomu 3, 4 i 5 wymagają wyłączenia z użytkowania na odpowiednie okresy. Obsługa musi być wykonywana przez podmioty o odpowiednich kwalifikacjach,

Struktura cyklu (przeglądowego, naprawczego) - kolejność występowania po sobie poszczególnych rodzajów przeglądów lub napraw okresowych,

Poziom utrzymania P1 (przegląd kontrolny) - czynności określone w dokumentacji systemu utrzymania, wykonywane cyklicznie i mające na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa ruchu oraz wykrycie ewentualnych usterek i ich usunięcie.

Poziom utrzymania P2 (przegląd okresowy) - czynności określone w dokumentacji systemu utrzymania, wykonywane cyklicznie i mające na celu utrzymanie pojazdu trakcyjnego we właściwym stanie technicznym gwarantującym bezpieczeństwo ruchu oraz zapobiegające awariom,

Poziom utrzymania P3 (przegląd okresowy poszerzony) – czynności określone 
w dokumentacji systemu utrzymania, wykonywane cyklicznie w zakresie rozszerzonym 
w stosunku do poziomu utrzymania P1 i P2, wykonywane w połowie okresu międzynaprawczego zamiast kolejnego poziomu utrzymania P2,

Przegląd sezonowy - przegląd okresowy rozszerzony o czynności określone w dokumentacji systemu utrzymania, mające na celu przygotowanie pojazdu do pracy w okresie jesienno-zimowym lub wiosenno-letnim,

Poziom utrzymania P4 (naprawa rewizyjna) - naprawa okresowa o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączony z częściowym ich demontażem 
z pojazdu oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych,

Poziom utrzymania P5 (naprawa główna) - naprawa okresowa o zakresie prac obejmującym pełny demontaż podzespołów i zespołów z pojazdu w celu ich szczegółowego sprawdzenia oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych,

Okres międzyprzeglądowy - okres pomiędzy dwoma kolejnymi przeglądami pojazdu kolejowego wyrażony w miesiącach i dniach kalendarzowych lub w godzinach,

Naprawa bieżąca - naprawa mająca na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego pojazdu kolejowego, utraconego w czasie eksploatacji,

Naprawa awaryjna - naprawa mająca na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego pojazdu kolejowego, utraconego w sposób losowy w przypadkach określonych przy identyfikacji określenia awaria,

Karta norm i przepisów międzynarodowych

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dz.U. z 2013 r., poz. 43 z dnia 10.01.2013r. | Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. |
| DOKUMENTY PODSTAWOWE DLA KAŻDEGO PODSYSTEMU |  |  |
| 2 |  | Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 marca 2001 roku w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. |
| 3 | Dz.U. z 2007 r., nr 16 poz. 94 z późn. zm. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. |
| 4 | Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601, z późn. zm. | Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe. |
| 5 | Dz.U. nr 62 poz. 627, z późn. zm. | Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. |
| PODSYSTEM INFRASTRUKTURA |  |  |
| 6 | Dz.U. Nr 172 poz.1444 z późn. zm. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. |
| 7 | Dz.U. z 2014 r., poz. 720 z dnia 30.05.2014 r. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. |
| 8 | Dz.U. Nr 212 poz.1771 z późn. zm. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| PODSYSTEM ENERGIA |  |  |
| 9 | Dz.U. Nr 2 poz.6 z 2005r. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 20.12.2004r. w sprawie warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji. |
| 10 | PN-EN 50123-1:2003 (U) | Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Aparatura łączeniowa prądu stałego. Część 1. Wymagania ogólne. |
| 11 | PN-EN 50123-2:2003 (U) | Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Aparatura łączeniowa prądu stałego. Część 2. Wyłączniki prądu stałego. |
| 12 | PN-EN 50123-3:2003 (U) | Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Aparatura łączeniowa prądu stałego. Część 3. Wnętrzowe odłączniki prądu stałego, rozłączniki izolacyjne i uziemniki. |
| 13 | PN-EN 50206-1:2010 | Zastosowania kolejowe. Charakterystyki i badania. Część 1: Pantografy pojazdów linii głównych |
| 14 | BN-82-3086-16 | Tabor kolejowy normalnotorowy. Elektryczne pojazdy trakcyjne. Odbieraki prądu. Miedziane nakładki. |
| PODSYSTEM STEROWANIE |  |  |
| 15 | Dz.U. Nr 212 poz.2152 ze zmianami | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach. |
| 16 | PN-EN 50129:2007 | Zastosowania kolejowe. Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem. |
| 17 | PN-EN 50238:2003(U) | Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem, a urządzeniami wykrywania pociągów. |
| 18 | SKM e-1 (E1) | Instrukcja sygnalizacji na PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. |
| 19 | Instrukcja Ie-3 | Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru. |
| PODSYSTEM TABOR |  |  |
| 20 | Dz.U. z 2013 r., poz. 1297 z dnia 07.11.2013 r. | Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei. |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 21 | Dz. U, Nr 37, poz. 330 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych. |
| 22 | PN-EN 50125-1:2002(U) | Zastosowania kolejowe. Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom. Część 1. Urządzenia taborowe. |
| 23 | PN-EN 12080:2008 | Kolejnictwo. Maźnice. Łożyska toczne. |
| 24 | PN-EN 12081:2008 | Kolejnictwo. Maźnice. Smary. |
| 25 | PN-EN 12082:2008 | Kolejnictwo. Maźnice. Badania eksploatacyjne. |
| 26 | PN-EN 12663-1:2010 | Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych |
| 27 | PN-EN 12663-2:2010 | Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych. Część 2: Wagony towarowe |
| 28 | PN-EN 13103:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji. |
| 29 | PN-EN 13129 | Kolejnictwo. Klimatyzacja pojazdów linii głównych |
| 30 | PN-K-11010:1994 | Tabor kolejowy. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu. Wymagania ogólne. |
| 31 | PN-EN 13260:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu. |
| 32 | PN-EN 13261:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu. |
| 33 | PN-EN 13262:2007(U) PN-EN 13262+A1:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu. |
| 34 | PN-EN 13715:2008 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zewnętrzne zarysy wieńców kół |
| 35 | PN-EN 50155:2007(U) | Zastosowania kolejowe. Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze. |
| 36 | PN-EN 50126:2002(U) | Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. |
| 37 | PN-EN 50126:2002/AC:2006(U) | Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS). Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia. |
| 38 | PN-EN 50215:2009(U) | Zastosowania kolejowe. Tabor. Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji. |
| 39 | PN-K-02508:1999 | Tabor kolejowy. Właściwości palne materiałów. Wymagania i metody badań. |
| 40 | PN-K-88150:1985 PN-K-88150: 1985 /Az2:1999 | Tabor kolejowy. Zderzaki. Rozmieszczenie i wymiary zabudowy. |
| 41 | PN-EN 15566:2009(U) | Kolejnictwo. Pojazdy kolejowe. Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy. |
| 42 | PN-K-88177:1998 PN-K-88177:1998 /Az1:2002 | Tabor kolejowy. Hamulec. |
| 43 | PN-K-88200:2002 | Tabor kolejowy. Sygnały końca pociągu i inne sygnały. Wymagania. |
| 44 | SKM t -11 (Mt–11) | Instrukcja pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych. |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 45 | UIC 500 | Normalizacja taboru transportowego i jego elementów. Zasady, procedury, wyniki. |
| 46 | UIC 505-1 | Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. |
| 47 | UIC 505-4 | Wpływ zastosowania skrajni kinematycznej określonych w karcie 505 na rozmieszczenie budowli w stosunku do torów i na tory między sobą. |
| 48 | UIC505-5 | Wspólne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4. Komentarz o przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczące. |
| 49 | UIC 506 | Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GC. |
| 50 | UIC 510-1 | Współdziałanie urządzeń stałych z pojazdami transportu osobowego. |
| 51 | UIC 510-2 | Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. |
| 52 | UIC 510-5 | Dopuszczenie techniczne kół monoblokowych. |
| 53 | UIC 511 | Wagony. Rozstaw zestawów kołowych. |
| 54 | UIC 512 | Pojazdy. Warunki wymagane dla działania obwodów torowych i układu styku „koło –szyna”. |
| 55 | UIC 515-3 | Pojazdy kolejowe. Wózki. Układy biegowe. Metoda obliczania osi zestawów kołowych. |
| 56 | UIC 515-4. | Pojazdy kolejowe dla transportu pasażerów. Wózki toczne – Układy biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków. |
| 57 | UIC 515-5 | Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki – Układy biegowe. Badanie maźnic zestawów kołowych. |
| 58 | UIC 518 | Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. |
| 59 | UIC 521 | Wagony pasażerskie i wagony bagażowe, wagony towarowe, pojazdy trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na końcach pojazdów. |
| 60 | UIC 522 | Warunki techniczne, którym musi odpowiadać sprzęg samoczynny kolei członkowskich UIC i OSŻD. |
| 61 | UIC 522-2 | Warunki dopuszczenia samoczynnego sprzęgu cięgłowego. |
| 62 | UIC 523 | Warunki techniczne, jakie spełniać powinien sprzęg automatyczny kolei członkowskich UIC i OSŻD aby zapewnić wzajemną współpracę sprzęgów. |
| 63 | UIC 524 | Wagony. Warunki techniczne, którym muszą odpowiadać amortyzatory wagonów towarowych ze sprzęgiem samoczynnym kolei członków UIC i kolei członków OSŻD. |
| 64 | UIC 527-1 | Wagony osobowe, wagony bagażowe i wagony towarowe. Wymiary tarcz zderzakowych. Łuki toru w kształcie S. |
| 65 | UIC 532 | Wagony towarowe i wagony pasażerskie. Wsporniki sygnałowe. Wagony pasażerskie – Stałe sygnały elektryczne. |
| 66 | UIC 533 | Uziemianie ochronne części metalowych pojazdu. |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 67 | UIC 535-2 | Ujednolicenie rozmieszczenia stopni, pomostów końcowych mostków przejściowych, uchwytów, haków do lin, urządzeń uruchamiających sprzęg samoczynny i kurków końcowych powietrza wagonów towarowych ze względu na zastosowanie sprzęgu samoczynnego na kolejach członkowskich UIC i OSŻD. |
| 68 | UIC 540 | Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociągów towarowych i osobowych. |
| 69 | UIC 541-03 | Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulcowych. Układ zaworu hamulcowego maszynisty. |
| 70 | UIC 541-04 | Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca. Samoczynna zmiana skuteczności hamowania w zależności od obciążenia ładunkiem i samoczynne urządzenie przestawcze „próżny-ładowny”. |
| 71 | UIC 541-05 | Hamulec. Przepisy dotyczące budowy różnych części hamulca – Urządzenie przeciwpoślizgowe. |
| 72 | UIC 541-06 | Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca. Hamulec magnetyczny. |
| 73 | UIC 541-07 | Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca. Zbiorniki ciśnieniowe pojedyncze ze stali, odporne na płomień dla instalacji hamulcowych pneumatycznych i urządzeń pomocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych. |
| 74 | UIC 542 | Części hamulcowe – Wymienność. |
| 75 | UIC 543 | Hamulec. Przepisy na wyposażenie wagonów. |
| 76 | UIC 544-1 | Hamulec. Hamowność. |
| 77 | UIC 545 | Hamulec. Napisy, znaki i cechy. |
| 78 | UIC 547 | Hamulec - Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prób. |
| 79 | UIC 553 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja wagonów pasażerskich |
| 80 | UIC 813 | Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. Tolerancje i montaż. |
| 81 | UIC 814 | Warunki techniczne dotyczące homologacji oraz dostawy smarów przeznaczonych do smarowania maźnic tocznych pojazdów szynowych. |
| 82 | UIC 822 | Warunki techniczne dostawy sprężyn śrubowych, zaciskanych, formowanych na gorąco lub zimno dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. |
| 83 | UIC 825 | Warunki techniczne na dostawę haków cięgłowych dla obciążeń nominalnych 250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. |
| 84 | UIC 826 | Warunki techniczne na dostawę sprzęgów śrubowych dla taboru napędnego i doczepnego. |
| 85 | UIC 827-1 | Warunki techniczne na dostawę elementów z elastomerów do zderzaków |
| 86 | UIC 828 | Warunki techniczne dostawy zderzaków ze spawanych części składowych |
| 87 | UIC 830-1 | Warunki techniczne na dostawę węży elastomerowych dla sprzęgów hamulców pneumatycznych. |
| 88 | UIC 830-2 | Warunki techniczne na dostawę pierścieni uszczelniających dla główek sprzęgów hamulcowych. |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 89 | UIC 830-3 | Warunki techniczne dostawy główek sprzęgów hamulcowych. |
| 90 | UIC 831 | Warunki techniczne na dostawę pierścieni uszczelniających elastomerowych dla tłoków cylindrów hamulcowych. |
| 91 | UIC 832 | Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. |
| 92 | UIC 833 | Warunki techniczne na dostawę trójkątów hamulcowych. |
| 93 | UIC 834 | Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na płomień zbiorniki ciśnieniowe ze stali dla urządzeń hamulcowych sprężonego powietrza i pneumatycznych urządzeń pomocniczych w pojazdach szynowych. |
| 94 | UIC 842-1 | Warunki techniczne na dostawę materiałów malarskich przeznaczonych do ochrony pojazdów kolejowych i kontenerów. |
| 95 | UIC 846 | Warunki techniczne na dostawę korpusów maźnic tocznych z żeliwa sferoidalnego. |
| 96 | UIC-893 | Warunki techniczne dla dostawy blach na płyty prowadnicowe ze stali manganowej. |
| 97 | RIV - 2000 | Umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów towarowych przez kolejowe przedsiębiorstwa przewozowe. (Biuletyn PKP a z 2000 r. Nr 23, poz. 111). |
| PODSYSTEM UTRZYMANIA |  |  |
| 98 | Biuletyn PPW PKP A z 1996 Nr 35 poz.150 | Przepisy użytkowania wagonów w kolejowej komunikacji międzynarodowej. |
| PODSYSTEM RUCH |  |  |
| 99 | Dz.U. z 2015 r., poz. 46 z dnia 30.12.2014 r. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych |
| PODSYSTEM APLIKACJE |  |  |
| 100 | Dz.U. Nr 11 poz.95 z późn. zm. | Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22.01.1999r. |

Karta dokumentów związanych.

| L.p. | Nr opracowania | Tytuł |
| --- | --- | --- |

Opis funkcjonalny pojazdu z podziałem 
na jego elementy składowe w procesie utrzymania

1. Widok ogólny i przeznaczenie pojazdu

Elektryczne zespoły trakcyjne typu EN57-SKM są przystosowane do ruchu dwukierunkowego, w związku 
z czym posiadają 2 kabiny sterownicze w wagonach końcowych. EZT są przeznaczone do obsługiwania aglomeracyjnego ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych. EZT typu EN57-SKM składa się z dwóch wagonów sterowniczych rozrządczych (fabryczne oznaczenie 5Bm), z których każdy wyposażony jest w kabinę maszynisty 
i jednego wagonu pośredniego silnikowego (fabryczne oznaczenie 6Bm).  Wagony połączone są ze sobą sprzęgiem międzywagonowym, nierozłączalnym w warunkach użytkowania oraz przejściem międzywagonowym dla pasażerów.

W EZT zastosowano sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne takie jak silniki elektryczne, wózki oraz nowe rozwiązania jak tranzystorowy system rozruchu IGBT VWF, sterowanie mikroprocesorowe, hamulec elektropneumatyczny typu IPS TABOR/ SAB-WABCO bezpośrednio współpracujący w sposób automatyczny 
z hamulcem elektrodynamicznym.

EZT typu EN57-SKM przystosowane są do jazdy w trakcji wielokrotnej, a łączenie odbywa się za pomocą sprzęgu samoczynnego Scharfenberga.

Nadwozie/ podwozie pojazdu wyposażone jest w:

1) przetwornicę statyczną PSM26NS,

2) sprężarkę główną śrubową typu SK7

3) baterie akumulatorów o pojemności 62Ah,

4) układ wentylacji, ogrzewania powietrza i klimatyzacji

5) przedział sanitarny WC.

Konstrukcję pojazdu, tworzących go wagonów można podzielić na nadwozie i podwozie. Nadwozie pojazdu stanowi pudło wraz z wyposażeniem oraz zabudowanymi wewnątrz i na zewnątrz urządzeniami 
i aparatami. Podwozie stanowi ostoja pojazdu, wagonu wraz z wózkami oraz mocowane do nich maszyny 
i urządzenia.

2. Pudło pojazdu i ostoja.

Konstrukcja pudła poszczególnych wagonów składa się z następujących głównych zespołów:

- ścian bocznych,

- ścian czołowych (przedniej i tylnej),

- ścian kabin maszynisty,

- dachu.

Ściany boczne oraz dach składają się ze szkieletów pokrytych od zewnątrz blachami poszyciowymi. Słupki ścian bocznych oparte są na poziomej półce ostoi. Ostoja, ściany oraz dach tworzą jednolitą, samonośną konstrukcję, zapewniającą dużą wytrzymałość i sztywność konstrukcji.

Pudło pojazdu jest wykonane ze stali o podwyższonej odporności na korozję, dźwiękochłonnie w sposób

tłumiący drgania. Wnętrze pojazdu jest wyłożone izolacją ściany, podłogi i sufitu.

Ostoja wykonana jest jako konstrukcja całkowicie spawana z profili walcowanych i giętych.

Ściany boczne  pojazdu wyposażono w okna, szyby w oknach są wykonane ze szkła bezpiecznego.

W części pasażerskiej minimum jedno okno jest przewidziane, jako okno spełniające funkcje okna awaryjnego. 
W ścianach bocznych poszczególnych wagonów zastosowano okna z podwójną szybą z mechanizmem zębatkowym otwierania. W każdym wagonie na każdej ze ścian bocznych umieszczone jest po jednym oknie bezpieczeństwa. W kabinie maszynisty zastosowano okno przesuwne pakietowe z mechanizmem równoważącym.

Okna czołowe w kabinach sterowniczych składają się z jednej szyby, która wyposażone jest w międzywarstwowe ogrzewanie elektrycznie szyby.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu pasażerów wsiadających i wysiadających, w ścianach bocznych wagonów zostały zastosowane drzwi boczne przesuwne.

Człony elektrycznego zespołu trakcyjnego pomiędzy sobą posiadają mostki przejściowe. Osłona przejścia międzywagonowego zapewnia odpowiednią szczelność oraz rozłączanie członów pojazdu dla przeprowadzenia prac obsługowych.

Kabiny sterownicze znajdują się w obu końcowych częściach zespołu i tworzą samodzielne, zamknięte pomieszczenia.

3. Sprzęgi.

Czoła wagonów sterowniczych po stronie kabiny maszynisty wyposażone są w sprzęgi samoczynne przystosowane do łączenia dwóch wagonów sterowniczych sąsiednich zespołów w jeździe ukrotnionej. Umożliwiają one połączenie dwóch pojazdów bez dodatkowej obsługi. Rozłączanie jest realizowane przyciskiem 
z kabiny maszynisty lub manualnie. Sprzęg pozwala na pochłonięcie energii zderzenia oraz absorpcję szarpnięcia między pojazdami.

Połączenia elektryczne w trakcji wielokrotnej realizowane są poprzez sprzęg elektryczny umieszczony

nad sprzęgiem samoczynnym, oraz przez gniazda typu HARTING. Sprzęg pneumatyczny realizowany elastyczny przewód zakończony gniazdem.

Poszczególne człony jednego pojazdu połączone są za pomocą sprzęgu międzywagonowego.

4. Wózki.

Pojazd EZT EN57-SKM wyposażony jest w 4 wózki toczne (2 wagony rozrządcze) i 2 wózki napędne (wagon pośredni silnikowy). W wagonie silnikowym zastosowane są wózki napędowe typu 6Bm, natomiast w wagonach sterowniczych wózki toczne typu 5Bm.

Ostoja wózków wykonana jest ze spawanych blach i profili tocznych. Konstrukcja ostoi jest skrzynkowa. Dwie czołownice są wykonane jako zamknięte skrzynki, dwie zaś poprzecznice środkowe w postaci ceowników. Połączenie czołownic z podłużnicami są wykonane w kształcie łagodnych łuków w celu uniknięcia gromadzenia się naprężeń. Do poprzecznic środkowych są przyspawane wsporniki zawieszenia dźwigni hamulcowych oraz zawieszenia silników trakcyjnych.

Obydwa typy wózków są dwuosiowe o rozstępie miedzy osiami 2700 [mm]. Do tłumienia drgań poprzecznych 
i pionowych wózki zaopatrzone są amortyzatory hydrauliczne. Odsprężynowanie wózków jest dwustopniowe.

5. Zestawy kołowe.

Zestawy kołowe są zabudowane w wózkach wagonowych. Składają się z osi, kół bosych i obręczy z pierścieniem zaciskowym. Zarys zewnętrzny koła stanowi profil 28UIC zapewniający bezpieczną współpracę pomiędzy kołem 
i szyną. Zespoły trakcyjne mają dwa rodzaje zestawów kołowych: napędne i toczne. Zestawy toczne zamontowane w wózkach tocznych pod wagonami rozrządczymi mają średnice czopów Ø 130 [mm]. Średnica obręczy w stanie nowym po okręgu tocznym to Ø 940 [mm].

Zestawy napędne zamontowane w wózkach napędnych pod wagonem silnikowym mają średnice czopów 130[mm], a średnicę obręczy w stanie nowym po okręgu tocznym 1000[mm].

Moment obrotowy silnika trakcyjnego jest przenoszony na zestaw kołowy napędny za pomocą czołowej jednostronnej przekładni zębatej, składającej się z dwóch kół zębatych: małego i dużego.

Małe koło zębate jest osadzone na wydłużonym, stożkowym końcu wału wirnika silnika trakcyjnego, a duże koło zębate osadzone (zaprasowane) jest na wałe zestawu kołowego.

Przekładnia zębata znajduje się w dwuczęściowej osłonie, wykonanej z blachy stalowej, która jest przymocowana śrubami do kadłuba silnika trakcyjnego. W osłonie przekładni umieszczony jest olej smarujący. Obudowa przekładni posiada uszczelnienia labiryntowe i filcowe, zabezpieczające przed przedostaniem się oleju przekładniowego na zewnątrz.

Na dwóch skrajnych zestawach kołowych umieszczone są czujniki prędkościomierza.

6. Układ hamulcowy i pneumatyczny.

W układzie pneumatycznym jednostki elektrycznej typu EZT EN57SKM rozróżnia się następujące podstawowe układy:

- układ zasilający

- układ hamulca

- układ blokady pneumatycznej zamknięć skrzyń WN i WS

- układ zasilania i sterowania drzwi automatycznych

- układ pneumatyczny urządzeń pomocniczych.

Wymienione elementy układu pneumatycznego opisane są  w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej 
nr TT/04/00/2007 pojazdu  EZT EN57 SKM

7. Wentylacja, ogrzewanie.

Kabina maszynisty wyposażona jest w nagrzewnice kabinowe realizują ogrzewanie szyby czołowej 
i wnętrza kabiny maszynisty strumieniem podgrzanego powietrza. Nagrzewnice zasilane napięciem 3x400 VAC 
i mają moc 3kW każda. Podgrzane powietrze doprowadzane jest do kratek wylotowych przy szybie czołowej, na konstrukcji bocznej pulpitu i w części centralnej przy nogach maszynisty.

Na dachu kabiny maszynisty zamontowany jest klimatyzator kabiny maszynisty. Przez dach poprowadzone są kanały z powietrzem, które po przejściu przez sufit zakończone są anemostatami (wyloty rozprowadzające powietrze w kabinie).

Układ ogrzewania powietrza przedziałów pasażerskich stanowią ogrzewacze typu 14 GkMN pasażerskim wzdłuż ścian bocznych oraz w przedsionkach.

8. Wyposażenie wewnętrzne.

Funkcjonalne rozplanowanie i wyposażenie wnętrza jednostki EN57SKM zapewnia wysoki standard 
i komfort podróżowania pasażerów nawet w okresie szczytu przewozowego przy równoczesnym dużym zagęszczeniu przystanków. Wagony Ra i Rb posiadają po jednym przedziale pasażerskim, jednym przedziale dla niepełnosprawnych w którym zamontowano miejsca dla przypięcia wózków oraz stojaki dla rowerów, jedno WC dla niepełnosprawnych.

Pojazd wyposażony jest w siedzenia podwójne (dla 4 pasażerów), siedzenia pojedyncze (dla dwóch pasażerów) oraz siedzenia odchylne. Dwa siedzenie odchylne w przedziale dla niepełnosprawnych posiadają pasy bezwładnościowe dla zapięcia pasażera na wózku inwalidzkim.

W przedziałach pasażerskich, nad oknami wzdłuż ścian bocznych umieszczone są półki bagażowe.

W przestrzeni pasażerskiej umieszczone są także:

- uchwyty i poręcze

- śmietniczki

- stoliki podokienne

- stojaki na rowery

- Pomosty dla osób niepełnosprawnych

Kabiny maszynisty znajdujące się na obu końcach EZT i tworzą samodzielne zamknięte pomieszczenia. Wejście do kabiny maszynisty umożliwiają drzwi boczne - umieszczone na lewej i prawej ścianie kabiny oraz  drzwi umieszczone na tylnej ścianie kabiny maszynisty umożliwiające wejście od strony przedziałów pasażerskich.

W skład wyposażenia kabiny sterowniczej wchodzą:

- pulpit wraz z urządzeniami kontrolnymi, wskaźnikami, przełącznikami, 
nastawnikami hamowania i jazdy, prędkościomierzem

- tablica kierunkowa

- rolety przeciwsłoneczne

- monitor systemu monitoringu

- szafa zawierająca tablicę pneumatyczną, zawór redukcyjny magistrali drzwiowej, tablice przekaźników,

tablice wyłączników samoczynnych, przetwornice reflektorów, tablicę sterowania klimatyzacją

i sterownikiem tablic kierunkowych

- szafa zawierająca generator SHP/CA, rejestrator monitoringu, rejestrator prędkości szafkę

na ubranie maszynisty i kierownika pociągu

- fotel maszynisty

- fotel kierownika pociągu

- nagrzewnice kabinowe

- wycieraczka elektryczna

- klimatyzator kabiny

- stolik odchylny

9. Bateria akumulatorów.

Baterię akumulatorów stanowią baterie zasadowe niklowo-kadmowe w technologii kieszonkowej
 w ilości 72 ogniw o pojemności 70 Ah.

Baterie akumulatorów zabudowane są w skrzyniach montowanych na podwoziu wagonu w części międzywózkowej.

Szkielet jak również poszycie i drzwi skrzyni baterii akumulatorów wykonane są ze stali węglowej. Konstrukcja umożliwia wysuwanie baterii ze skrzyni na klapy drzwi dla dokonywania ich przeglądów, uzupełnienie elektrolitu, pomiaru gęstości elektrolitu i napięcia poszczególnych ogniw.

10. Oświetlenie i instalacja elektryczna.

Czoło zespołu trakcyjnego posiada trzy projektory świetlne białe zapewniające oświetlenie drogi kolejowej oraz dwa światła sygnałowe czerwone służące do sygnalizowania końca pociągu. Światła białe mają możliwość przyciemnienia celem nie spowodowania oślepiania maszynisty zbliżającego się pociągu przeciwnego kierunku jazdy.

W kabinie maszynisty do oświetlenia zastosowana jest oprawa oświetleniowa wyposażona w oświetlenie fluorescencyjne 2x18W. Załączenie oświetlenia całej jednostki w trakcji pojedynczej jak i wielokrotnej dokonywane jest łącznikiem typu Z umieszczonym na pulpicie maszynisty.

Oświetlenie przedziałów pasażerskich wykonane jest w postaci linii świetlnej ze świetlówek fluoroscencyjnych, oświetlenie awaryjne stanowią także świetlówki fluoroscencyjne.

Instalację elektryczną stanowią przewody elektryczne, aparaty elektryczne, styczniki, przekaźniki, łączniki krzywkowe, dźwigienkowe, klawiszowe i krańcowe, przyciski sterownicze, bezpieczniki, wyłączniki samoczynne, lampki sygnalizacyjne.

11. Maszyny i aparaty elektryczne.

Silniki trakcyjne.

Pojazd EZT EN57SKM wyposażony jest w 4 silniki trakcyjne prądu stałego LKf-470 służące do napędu pociągu.

Sprężarka główna i pomocnicza.

Sprężarka główna SK7 zasilana jest napięciem 3x400 V i zapewnia dostarczanie sprężonego powietrza do instalacji pneumatycznej pojazdu. Sprężarka pomocnicza zasilana napięciem stałym  110 V zapewnia dostarczenie sprężonego powietrza do obwodu odbieraków prądu i sterowania w celu uruchomienia pojazdu.

Przetwornica główna.

Przetwornicę główną stanowi przetwornica statyczna PSM-26NS , produkcji Medcom przetwarzająca stałe napięcie trakcyjne sieci 3000V na napięcia stałe 24V, 110V, 3x400V zasilające urządzenia elektryczne pociągu.

Wyłącznik szybki.

Próżniowy wyłącznik szybki prądu stałego typu DCU400J produkcji firmy Woltan Łódź. Jego funkcją jest obwodach zabezpieczenie obwodów wysokiego napięcia pojazdu w przypadku zwarcia, przeciążenia lub przepięcia. Wyłącznik szybki dodatkowo został połączony światłowodem ze sterownikiem napędu, w razie przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu lub napięcia otrzymuje sygnał do wyłączenia

Odbieraki prądu.

Dwie sztuki odbieraków typu AKP-4E lub 5ZL służące do poboru prądu z sieci trakcyjnej 3000V.

Oprócz odbieraków prądu na dachu pojazdu zabudowany jest odłącznik pantografu typu OG – 500 i ogranicznik typu GZM – 4 oraz opory hamowania.

Nagrzewnice.

Kabina maszynisty pojazdu EZT EN57SKM wyposażona jest w dwie nagrzewnice elektryczna z możliwością wyboru nadmuchu na szybę, nogi lub całości wylotów Sumaryczna moc tych nagrzewnic wynosi 6 kW, a napięcie zasilania 3x400 V.

Układ ogrzewania powietrza przedziałów pasażerskich stanowią ogrzewacze typu 14 GkMN

Opory hamowania.

Opory hamowania elektrodynamicznego zabudowane są na dachu wagonu silnikowego.

Wycieraczka szyby czołowej.

Wycieraczkę stanowi mechanizm napędowy i ramię na którym osadzone jest pióro. Mechanizm napędowy stanowi silnik zasilany napięciem 24 VDC. Na pojeździe EZT EN57SKM zabudowane są dwie wycieraczki elektryczne.

Elektroniczne przekaźniki nadprądowe i różnicowoprądowe.

Przekaźniki nadprądowe zabezpieczają silniki trakcyjne  w przypadku wystąpienia przekroczonej wartości prądu.

Przekaźniki różnicowo-prądowe zabezpieczają obwód silników trakcyjnych i ogrzewania przed upływem prądu do masy pojazdu.

Sterowniki PLC, moduły wejść i wyjść, styczniki i przekaźniki.

Elementy sterowania napędem niskiego napięcia są zamontowane w skrzynkach sterowniczych SST2, SST3, SST4. Służą do sterowania urządzeniami pojazdu. Styczniki obwodu głównego posiadają komory gaszeniowe łuku elektrycznego. Styczniki zabudowane są w szafie WN i NN pojazdu.

Inne elementy znajdujące się w szafie NN to następujące urządzenia:

- tablica ze stycznikami, przekaźnikami PSF, przyrządami pomiarowymi niskiego napięcia, wyłącznikami samoczynnymi, lampkami,

- pantografowe wyłączniki samoczynne PWR

- wyłączniki ciśnieniowe WCU-110

- przekaźniki pantografów

- zawór redukcyjny magistrali drzwiowej

- wyłącznik pantografu UPT 439

- tablica ze złączkami WAGO

12. Przyrządy kontrolno-pomiarowe.

Przyrządy te stanowią manometry od obserwacji i  kontroli parametrów układu pneumatycznego w czasie jazdy. Parametry napięcia i prądu przedstawiane są na monitorze systemu sterowania zabudowanym na pulpicie maszynisty.

13. Urządzenia i systemy czujności.

Zespół trakcyjny wyposażony jest w system samoczynnego hamowania pociągu (SHP) oraz czuwaka aktywnego. Inicjalizują one wdrożenie hamowania nagłego pojazdu w przypadku braku reakcji maszynisty na zadziałanie układu. W pojeździe zastosowano również radiotelefon pociągowy wyposażony w układ zdalnego zatrzymania pociągu tzw. „radiostop”. Radiotelefon służy również do kontaktu pomiędzy maszynistą pojazdu a pracownikiem sterowania ruchem kolejowym i kierownikiem pociągu.

14. Instalacja zamykania i blokowania drzwi

W pojazdach w przestrzeni pasażerskiej zostały zastosowane po 2 pary drzwi automatycznych – dwuskrzydłowych przystosowanych do niskich i wysokich peronów. Prześwit drzwi po otwarciu wynosi około 1180 mm. Drzwi automatyczne mogą być otwierane centralnie z pulpitu maszynisty lub indywidualnie przez pasażera przyciskiem zlokalizowanym przy drzwiach.

W ścianach końcowych wagonów silnikowych i rozrządczych zabudowane są drzwi przesuwne, jednoskrzydłowe, lekkiej konstrukcji.

W ścianach bocznych kabiny sterowniczej, z obydwu stron znajdują się drzwi skrzydłowe otwierające się na zewnątrz kabiny. Drzwi wyposażone są w szybę wykonaną ze szkła hartowanego. Drzwi zaopatrzone są 
w odpowiedni zamek zabezpieczający przed dostaniem się do kabiny osób niepowołanych.

W tylnej ścianie kabiny sterowniczej znajdują się drzwi skrzydłowe, wyposażone w okienko umożliwiające obsługę klienta. Drzwi zaopatrzone są w odpowiedni zamek zabezpieczający przed dostaniem się do kabiny maszynisty osób niepowołanych.

Zestawienie parametrów mierzonych w procesie

przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych

Cykl przeglądowo- naprawczy

Poziomy utrzymania - przeglądy

| Podział |  |  | Zakres czynności | Przypo-rządkowanie | Skład arkusza przeglądowo-naprawczego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja | Symbol | Typ obsługi |  | Elektryczny zespół trakcyjny. | Karta czynności | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przeglądy | P1 | 1 poziom utrzymania | Poziom 1 to czynności sprawdzające lub monitoring, dokonywane przed wyjazdem na linię, w czasie jazdy lub po zjeździe elektrycznego zespołu trakcyjnego wykonywane cyklicznie i mające na celu przygotowanie pojazdu do użytkowania połączone z : - oceną stanu zasadniczych zespołów i układów pojazdu, związanych z bezpieczeństwem ruchu i bezawaryjną pracą, - zaopatrzeniem pojazdu w materiały eksploatacyjne, - wymianą określonych elementów zużywających się eksploatacyjnie. | x | x |  |  |
|  | P2 | 2 poziom utrzymania | Zakres czynności wykonywanych cyklicznie i mający na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu szynowego ze szczególnym uwzględnieniem układów: - biegowego, - cięgłowo– zderznego, - hamulcowego, połączony z : - naprawą stwierdzonych zużyć i uszkodzeń, - wymianą części których stan techniczny nie gwarantuje bezpiecznej, bezawaryjnej eksploatacji do następnego przeglądu lub naprawy, - smarowanie wszystkich połączeń ruchowych, - poprawą powłok ochronnych oraz znaków i napisów, - próbą odbiorczą. | x | x | x | x |
|  | P3 | 3 poziom utrzymania | Zakres czynności jak podczas obsługi poziomu 2 (P2) rozszerzony o czynności wymagane specyfiką pojazdu w tym szczegółowy przegląd części biegowej po podniesieniu pudeł.. | x | x | x | x |

Poziomy utrzymania - naprawy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Naprawy | P4 | 4 poziom utrzymania | Zakres czynności, których celem jest doprowadzenie pojazdu, jego zużytych lub uszkodzonych elementów, podzespołów i zespołów do stanu przewidzianego w WTO oraz DTR pojazdu lub w jego dokumentacji konstrukcyjnej. Obsługa obejmuje: - demontaż maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów, - oczyszczenie z brudu, smaru i korozji, - weryfikację maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów, - naprawę względnie wymianę maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów niespełniających kryteriów, - naprawa malatury i montaż pojazdu, - próbę odbiorczą. | x | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P5 | 5 poziom utrzymania | Zakres czynności jak w obsłudze P4, uzupełniony lub rozszerzony o czynności wymagane specyfiką pojazdu i ujęte w DTR pojazdu, uzupełnione o pełny demontaż podzespołów i zespołów celem szczegółowego ich zbadania. | x | x | x | x |

Uwagi:

- Karty: prób, pomiarów i smarowań oraz protokóły są załącznikami arkusza przeglądowo – naprawczego.

- Arkusze przeglądowo – naprawcze w składzie jak w tabeli tworzy się w oparciu o kartę podziału rzeczowego przeglądów i napraw.

- Dopuszcza się, aby w uzasadnionych przypadkach, dla części arkuszy przeglądowo – naprawczych wynikających z karty podziału rzeczowego przeglądów i napraw, można zrezygnować z karty prób, pomiarów i smarowań.

Nie dotyczy to arkuszy przeglądowo – naprawczych:

- pojazdu szynowego kompletnego,

- ostoi,

- nadwozia,

- wózków,

- układu biegowego,

- układu hamulcowego.

- Dopuszcza się, aby zespoły wydzielone pojazdu szynowego miały odrębne, niezwiązane z kompletnym pojazdem szynowym, cykle przeglądowo-naprawcze.

- Podczas czynności przeglądowo – naprawczych dopuszcza się stosowanie materiałów, smarów i części zamiennych o parametrach, co najmniej odpowiadających dokumentacji lub lepszych.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skrócenie cyklów przeglądowych i naprawczych.

- Należy dodatkowo dwa razy w roku wykonać przegląd sezonowy mający na celu przygotowanie zespołów, podzespołów, elementów, układów i obwodów pojazdu do zmiany warunków eksploatacji uwarunkowanych zmianami klimatu.

Cykl przeglądowo-naprawczy

1. Oznaczenia

| CYKL PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY TYPU A P1 + P2 + P3 + P4 + P5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziom P1 | Przegląd kontrolny | - | - |
| Poziom P2 | Przegląd okresowy | k0 | Krotność poziomu P1 (przeglądu kontrolnego) |
| Poziom P3 | Przegląd poszerzony | k1 | Krotność poziomu P2 (przeglądu okresowego) |
| Poziom P4 | Naprawa rewizyjna | k2 | Krotność poziomu P3 (przeglądu poszerzonego) |
| Poziom P5 | Naprawa główna | k3 | Krotność poziomu P4 (napraw rewizyjnych) |

2. Założenia cyklu przeglądowo-naprawczego

| Założenia cyklu przeglądowo-naprawczego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Przebieg dobowy | [ km ] | 500 |
| Średni dobowy czas pracy pojazdu | [ h ] | 13 |

2.1 Wartości dla pojazdu EZT EN57SKM

|  | Symbol | Jednostka | Wartość | Krotność | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | [ dni ] / [ km ] | 4 / 2 000 | - | - |
| 2 | P2 | [ dni ] / [ km ] | 40 / 20 000 | k0 | 10 |
| 3 | P3 | [ lat ] / [ km ] | 2, 5 / 220 000 | k1 | 11 |
| 4 | P4 | [ lat ] / [ km ] | 5 / 440 000 | k2 | 2 |
| 5 | P5 | [ lat ] / [ km ] | 20 / 3 500 000 | k3 | 4 |

3. Schemat cyklu przeglądowego- naprawczego

TYP A

P5

P1

P2

P3

P4

P5

40 [dni] / 20 000 [km]

2,5 [lat] / 220 000 [km]

4 [dni]

/ 2 000 [km]

5 [lat] / 440 000 [km]

20 [lat] / 3 500 000 [km]

Wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych

Narzędzia specjalistyczne:

- Suwmiarka do pomiaru zarysu obręczy

- Przyrząd do pomiaru rozstawu kół zestawu kołowego

- Grubościomierz ultradźwiękowy

- Przyrząd do pomiaru średnicy koła zestawu kołowego

- Przyrząd do pomiaru luzów wózka

- Aerometr do pomiaru gęstości elektrolitu

- Dynamometr

- Multimetr cyfrowy

- Suwmiarka do pomiaru grubości zęba koła zębatego

- Woltomierz wzorcowy

- Amperomierz wzorcowy

- Manometr wzorcowy

- Pirometr

- Induktor do pomiaru stanu izolacji

Urządzenia specjalistyczne:

- Defektoskop ultradźwiękowy

- Prostownik ładowania akumulatorów

- Oscyloskop

- Radiotelefon testowy

- Suwnica belkowa

- Myjnia

- Automat spawalniczy

Wykaz testów wykonywanych w procesie utrzymania pojazdu:

- test działania blokady szaf niskiego napięcia, wysokiego napięcia i wyłącznika szybkiego;

- test podnoszenia i opuszczenia odbieraków prądu;

- test działania przetwornicy głównej,

- test działania układu hamulca;

- test działania sygnalizacji świetlnej i akustycznej;

- test działania wyłączników ciśnieniowych;

- test działania urządzenia SHP, czuwaka i radiostopu;

- test działania układu ogrzewania,

- test działania układu wentylacyjnego,

- test działania sprężarki głównej i pomocniczej;

- test pracy silnika trakcyjnego,

- test działania oświetlenia wewnętrznego,

- test wyważenia zestawu kołowego,

- test współpracy przekładni zębatej,

- test biegu pojazdu,

- test szczelności układu pneumatycznego,

- test działania hamulca ręcznego,

- test działania zaworów bezpieczeństwa i zwrotnych,

- test działania przekaźników i styczników,

- test działania zaworów elektropneumatycznych,

- test stanu izolacji obwodów niskiego napięcia, wysokiego napięcia,

- test wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych,

- test działania wycieraczki i osłony przeciwsłonecznej,

- test ciągłości przewodu powrotnego,

- test uszynień ochronnych,

- test rozrządu,

- test działania radiotelefonu i radiostopu,

- test szczelności pojazdu,

- test pracy ukrotnionej.

UWAGA:

Testy dla pojazdów kolejowych eksploatowanych:

- testy w bezawaryjnej eksploatacji pojazdu zastępuje się przeglądami,

- awaria urządzenia pojazdu między naprawami (przeglądami) wymaga przeprowadzenia testowania tego urządzenia.

Zakład prowadzący działalność związaną z utrzymaniem elektrycznego zespołu trakcyjnego powinien posiadać zespół pracowników dla realizacji utrzymania i napraw poszczególnych części zespołu trakcyjnego.

Pracownicy zajmujący się utrzymaniem i naprawami zespołu trakcyjnego powinni być dostatecznie wykształceni i wyszkoleni, powinni posiadać odpowiedni staż pracy w wyuczonym zawodzie oraz w przypadkach koniecznych posiadać wymagane uprawnienia.

Do stanowiska pracownika powinien być przypisany dokument określający zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i uprawnienia. Znajomość oraz przyjęcie do stosowania tego dokumentu pracownik powinien potwierdzić swoim podpisem.

Dla pracowników powinny być prowadzone okresowe szkolenia BHP, ppoż. oraz specjalistyczne dla określonych stanowisk pracy. Szkolenia winny być odnotowane w dokumentach personalnych pracownika.

W swoim składzie osobowym, produkcyjnym, do realizacji zadań naprawczych, zakład powinien posiadać, w wystarczającej ilości, pracowników przeszkolonych o następujących specjalnościach:

| Lp. | Wyszczególnienie stanowiska |
| --- | --- |
| 1 | Ślusarz ogólny przeszkolony w zakresie napraw elementów spawanych ostoi i pudła taboru kolejowego. |
| 2 | Ślusarz ogólny przeszkolony w zakresie napraw elementów spawanych ram wózków taboru kolejowego. |
| 3 | Operator maszyn skrawających przeszkolony do pracy na odpowiedniej obrabiarce uniwersalnej (tokarka, frezarka, strugarka, szlifierka). |
| 4 | Operator specjalnych maszyn skrawających jak tokarki kołowe itp. przeszkolony do pracy na odpowiedniej obrabiarce. |
| 5 | Spawacz, przeszkolony do spawania w osłonie gazu lub elektrycznie łukiem krytym. Zakres sprawdzenia kwalifikacji spawaczy winien odbywać się zgodnie z: Polską normą PN-EN 287-1, Przepisami UIC 897-11. Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, którzy są wykwalifikowani do spawania stali, Dokumentami dotyczącymi kwalifikacji spawaczy obowiązującymi w zakładzie wykonującym czynności spawalnicze. |
| 6 | Specjalista zajmujący się nadzorem i realizacją badań nieniszczących elementów wagonu (rentgenowanie, defektoskopowanie). Personel badawczy wykonujący badania nieniszczące winien spełniać wymagania zgodnie z polską normą: PN-EN 473 (styczeń 2002r.). Badania nieniszczące, kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady ogólne. |
| 7 | Lakiernik, po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się zgodnym z wymaganiami dokumentacji konstrukcyjnej, malowaniem pojazdu, napisów i znaków. |
| 8 | Specjalista, po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się pomiarem, badaniem i rewizją zestawów kołowych. |

Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności

Konstrukcja, budowa lub montaż i eksploatacja najważniejszych dla interoperacyjności i bezpieczeństwa podzespołów, części i elementów składowych pojazdów EN57 i EN71, w szczególności zaś tych, które biorą udział w ruchu pociągów, gwarantują bezpieczeństwo nawet w przypadku zaistnienia stanu awaryjnego. Eksploatacja podzespołów, części i elementów zorganizowana jest tak, aby nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne parametrów w okresie międzyobsługowym. Podczas obsługi pojazdu dąży się do wyeliminowania uszkodzeń wpływających na ograniczenie interoperacyjności.

Wszelkie urządzenia pojazdu, które w trakcie eksploatacji lub procesów utrzymania będą obsługiwane przez personel lub pasażerów są tak skonstruowane i zmontowane, aby nie pogarszały warunków bezpiecznej ich eksploatacji, ani też nie zagrażały bezpieczeństwu obsługujących je osób, nawet wtedy, gdy w sposób przewidywalny nastąpi użycie niezgodne z instrukcją obsługi.

Pojazdy i występujące w nich systemy zasilania elektrycznego gwarantują ich kompatybilność elekromagnetyczną z instalacjami, urządzeniami i sieciami publicznymi lub prywatnymi, w tym także z instalacjami i urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, z którymi mogłyby się wzajemnie zakłócać.

Konstrukcja i stan techniczny pojazdów oraz stan połączeń między tymi pojazdami chronią przedziały pasażerskie 
i kabinę maszynisty w przypadku kolizji lub wykolejenia. Konstrukcja najważniejszych urządzeń, podwozia, układu trakcyjnego i układu hamulcowego umożliwia dalszy bieg pojazdu w szczególnych sytuacjach awaryjnych, bez niekorzystnych skutków dla urządzeń działających prawidłowo.

Wyposażenie elektryczne nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i funkcjonowanie instalacji sterowania bezpieczeństwa pociągu i sygnalizacji.

Podjęto odpowiednie kroki dla uniemożliwienia dostępu ludzi do części pozostających pod napięciem w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa istnieje możliwość skontaktowania się pasażerów z załogą pociągu.

Drzwi są wyposażone w system otwierania i zamykania, który gwarantuje bezpieczeństwo pasażerów.

Pojazd posiada oznaczenia dźwigni awaryjnego otwierania drzwi. W pojazdach istnieje system oświetlenia awaryjnego o wystarczającym natężeniu światła i czasie funkcjonowania.

Dla zachowania interoperacyjności zwraca się uwagę na parametry takich podzespołów jak:

- zestaw kołowy,

- luzy zawieszenia silnika trakcyjnego i jego stan techniczny,

- regulacja wózka kolejowego,

- charakterystyki usprężynowania,

- rozkład nacisków kół pojazdu na szyny,

- sprzęg czołowy i między wagonowy,

- pantograf

Wartości dopuszczalne i kresowe podzespołów i elementów podane są w kartach pomiarowych.

Wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym

1. Zbiorniki powietrza:

- zbiorniki ciśnieniowe powietrza:

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 7 [l]		  	- 3 szt.

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 38 [l]		  	- 1 szt.

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 100 [l]			- 3 szt.

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 150 [l]			- 4 szt.

A. Urządzenia na dachu

Przed przystąpieniem do demontażu urządzeń elektrycznych na dachu należy wykonać następujące czynności:

- wyłączyć wyłącznik szybki

- opuścić obydwa pantografy

- otworzyć i uziemić odłącznik pantografów

- odłączyć baterie akumulatorów przez otwarcie styczników baterii

- zabezpieczyć pojazd przed staczaniem się

1. Człon  Ra

## 1.1 	Klimatyzator kabinowy

Demontaż przeprowadzić w następującej kolejności:

- odłączyć przewód ochronny

- wypiąć złącza typu Harting

- odkręcić 6 szt. śrub M10 i zdemontować urządzenie.

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.2	Syreny pneumatyczne niskotonowe i wysokotonowe

Demontaż przeprowadzić w następującej kolejności:

- opróżnić instalację pneumatyczną

- odłączyć przewód pneumatyczny

- odłączyć przewód NN z zacisku

- zdemontować rurę PMA i wyciągnąć przewody

- rozkręcić 2 połączenia śrubowe M10 i zdemontować urządzenie.

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.3	Antena

Demontaż przeprowadzić w następujący sposób:

- odkręcić 18 śrub M6 i zdemontować osłonę

- wyjąć antenę

- odpiąć przewód antenowy i zabezpieczyć końcówkę.

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.4	Antena GPS

Demontaż przeprowadzić w następującej kolejności:

- odkręcić 4 śruby M10

- odkręcić śrubę zabezpieczającą przewód antenowy

- zabezpieczyć końcówkę i wyjąć antenę

- Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

2. Człon  S (silnikowy)

## 2.1	Odbierak prądu 5ZL

Demontaż przeprowadzić w następujący sposób

- opróżnić instalację pneumatyczną

- odłączyć przyłącze pneumatyczne

- odłączyć przyłącze elektryczne

- rozkręcić 8 połączeń śrubowych M16 i zdemontować urządzenie.

Montażu dokonać zgodnie z DTR urządzenia.

## 2.2	Odłącznik pantografu

Demontaż przeprowadzić w następujący sposób:

- odłączyć przewód ochronny

- odłączyć przewód WN z zacisku

- rozkręcić 6 połączeń śrubowych M10

- wypiąć złącza typu Harting i zdemontować urządzenie.

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 2.3	Rezystor hamowania

Demontaż przeprowadzić w następującej kolejności:

- odłączyć przewód ochronny

- odłączyć przewody WN w skrzynce zaciskowej

- zdemontować rurę PMA i wyciągnąć przewody

- odkręcić 6 nakrętki M16 i zdemontować urządzenie.

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 2.4	Odgromnik

Demontaż przeprowadzić w następującej kolejności:

- odłączyć przewody

- odkręcić śruby mocujące i zdemontować urządzenie.

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

3. Człon  Rb

Czynności dokonać jak dla wagonu Ra

B. Urządzenia wewnątrz jednostki

Przed przystąpieniem do demontażu urządzeń wewnątrz jednostki należy wykonać następujące czynności:

- wyłączyć wyłącznik szybki

- opuścić pantografy

- otworzyć i uziemić odłącznik pantografów

- odłączyć baterię akumulatorów przez otwarcie styczników baterii

- zabezpieczyć pojazd przed staczaniem się

1. Człon  Ra

## 1.1	Pulpit maszynisty

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odkręcić 34 szt. śrub M5

- zdemontować: panel pulpitu - środkowy, panel pulpitu - środkowy dolny, panel pulpitu - prawy, panel pulpitu - prawy dolny, panel pulpitu - lewy, panel pulpitu - lewy dolny

- odłączyć wszystkie przewody elektryczne i pneumatyczne od paneli

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.2	Szafki pulpitowe: prawa i lewa

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odkręcić 22 szt. śrub M6 (po 11 szt. z każdej szafki)

- wymontować szafki

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.3	Szafa elektryczna w kabinie maszynisty

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- zdemontować drzwi szafy

- odkręcić śruby M5

- zdemontować ścianki szafy

- odłączyć wszystkie przewody od urządzeń elektrycznych

- wymontować urządzenia z szafy

- Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.4	Szafa pneumatyczna w kabinie maszynisty

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- zdemontować drzwi szafy

- odkręcić śruby M5

- zdemontować ścianki szafy

- odłączyć wszystkie przewody od urządzeń elektrycznych

- odłączyć wszystkie przewody pneumatyczne

- wymontować urządzenia z szafy

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.5	Fotel maszynisty

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odkręcić 4 szt. śrub M 12 mocujących fotel

- zdemontować fotel

Montażu dokonać w odwrotnej kolejności po oczyszczeniu miejsc montowania fotelu

## 1.6	Fotel pomocnika maszynisty

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odkręcić 3 szt. śrub M 12 mocujących fotel

- zdemontować fotel

Montażu dokonać w odwrotnej kolejności po oczyszczeniu miejsc montowania fotelu

## 1.7	Ławy

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- demontaż siedzenia – odkręcić śruby M6x16 i wysunąć do przodu siedzenie ze szkieletu ławy

- demontaż oparcia – odkręcić 2 śruby M6x20 a następnie wyhaczyć oparcie ze szkieletu ławy. Aby dokonać demontażu po przeciwnej stronie, należy odkręcić 2 śruby M6x20 i 2 śruby M6x40 i odłączyć od szkieletu

- demontaż osłony bocznej – odkręcić 4 śruby M5x10 i odłączyć od szkieletu

- zdemontować wspornik – okręcić śruby mocujące wspornik do podłogi i ściany

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.8	Podjazd inwalidy z mechanizmem obrotu

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odbezpieczyć podjazd zabezpieczony przed otwarciem poprzez zwolnienie zaczepu zabezpieczającego zamkniętego zamkiem na klucz konduktorski

- odłączyć przewody elektryczne od czujnika zbliżeniowego

- odkręcić 14 szt. śrub mocujących M8x20

- odkręcić 8 szt. śrub M10x25 mocujących stelaż do wagonu

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.9	Okna boczne pojazdu

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się

- usunąć uszczelkę silikonową od wnętrza pojazdu

- wypchnąć okno od zewnętrznej strony pojazdu do środka

- usunąć pozostały klej i zanieczyszczenia

Montażu dokonać w następującej kolejności

- usunąć zanieczyszczenia oraz odtłuścić w miejscach mocowania

- nałożyć odpowiednią warstwę kleju

- od strony zewnętrznej pojazdu wstawić okno

- od wnętrza pojazdu zabezpieczyć okno uszczelką silikonową

- usunąć zabezpieczenie przed stoczeniem się

2. Człon  S (silnikowy)

## 2.1	Ławy

- Jak dla członu Ra

## 2.2	Nagrzewnice

- Jak dla członu Ra

## 2.3	Okna boczne

- Jak dla członu Ra

3. Człon  Rb

Wszystkie czynności demontaż i montaż urządzeń w wagonie dokonać tak, jak dla członu Ra

C. Urządzenia na podwoziu jednostki

Przed przystąpieniem do demontażu urządzeń elektrycznych na podwoziu jednostki należy wykonać następujące czynności:

- wyłączyć wyłącznik szybki

- opuścić pantografy

- otworzyć i uziemić odłącznik pantografów

- odłączyć baterię akumulatorów przez otwarcie styczników baterii

- zabezpieczyć pojazd przed staczaniem się

1. Człon  Ra

## 1.1	Zespół wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- opróżnić zbiornik główny

- wyłączyć zasilanie 3 x 400V AC i 24V DC

- odłączyć wszystkie przewody elektryczne i pneumatyczne

- odkręcić mocujące śruby M16

- zdemontować zespół ze wsporników mocujących

- wymontować zespół z pojazdu

Montaż dokonać w odwrotnej kolejności

## 1.2	Wagonowa tablica hamulcowa CANh

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odciąć dopływ powietrza sprężonego ze zbiornika głównego

- opróżnić ze sprężonego powietrza

- wyłączyć zasilanie elektryczne

- odłączyć przewody pneumatyczne

- zdemontować uziom

- odkręcić 4 szt. śrub mocujących tablicę

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.3	Ugięciowy przetwornik obciążenia wagonu – zdemontować

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odłączyć pneumatykę od przetwornika

- odkręcić 4 szt. śrub mocujących przetwornik M8

- odkręcić 1 szt. śrubę łącząca M10

- wymontować przetwornik

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 1.4	Zbiorniki powietrza: 7l, 100l i 150l.

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odłączyć doprowadzenie powietrza do zbiorników

- odkręcić śruby M12 mocujące opaski zbiorników

- wymontować zbiorniki

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej

2. Człon  S (silnikowy)

## 2.1	Przetwornica

Demontaż przetwornicy dokonać w następującej kolejności:

- odłączyć uziemienie przetwornicy

- odłączyć wszystkie przewody elektryczne

- odkręcić 4 szt. śrub M16 mocujących przetwornicę

- wymontować przetwornicę

- odkręcić 6 szt. śrub M16 mocujących wspornik przetwornicy

- wymontować wspornik

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej

## 2.2	Przekształtnik trakcyjny

Demontaż przekształtników trakcyjnych dokonać w następującej kolejności

- odłączyć uziemienia przekształtników trakcyjnych

- odłączyć wszystkie przewody elektryczne

- odkręcić 12 szt. nakrętek M16 ze śrub mocujących do wsporników przekształtników trakcyjnych – śruby wraz z amortyzatorami wchodzą w komplet przekształtników trakcyjnych

- wymontować przekształtniki trakcyjne

- wymontować wsporniki mocujące przekształtniki trakcyjne - odkręcić 36 szt. śrub M16 
(dla 2 szt. przekształtników trakcyjnych)

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 2.3	Dławiki

Demontaż dławików dokonać w następującej kolejności

- odłączyć uziemienia

- odłączyć przewody elektryczne

- odkręcić śruby 8 szt. śrub mocujących ( po4 szt. na każdy dławik) M20

- wymontować dławiki z podwozia jednostki

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej

## 2.4	Wyłącznik szybki

Demontaż wyłącznika dokonać w następującej kolejności:

- odłączyć uziemienie wyłącznika

- odłączyć wszystkie przewody elektryczne od wyłącznika

- odłączyć blokadę pneumatyczną

- odkręcić 4 szt. śrub M12 mocujących wyłącznik szybki do podwozia

- wymontować wyłącznik

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej

## 2.5.	Rozdzielnia WN

Demontaż rozdzielni WN dokonać w następującej kolejności:

- Odłączyć uziemienia

- odłączyć wszystkie przewody elektryczne

- odłączyć blokadę pneumatyczną

- odkręcić 6 szt. śrub M12 mocujących rozdzielnię WN do podwozia

- wymontować rozdzielnię WN

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej

## 2.6	Ugięciowy przetwornik obciążenia wagonu – zdemontować

Demontaż dokonać w następującej kolejności:

- odłączyć pneumatykę od przetwornika

- odkręcić 4 szt. śrub mocujących przetwornik M8

- odkręcić 1 szt. śrubę łącząca M10

- wymontować przetwornik

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 2.7	Zbiorniki powietrza: 7l, 38l, 100l i 150l.

Demontaż dokonać w następującej kolejności:

- odłączyć doprowadzenie powietrza do zbiorników

- odkręcić śruby M12 mocujące opaski zbiorników

- wymontować zbiorniki

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej

## 2.8	Wagonowa tablica hamulcowa 2(CANh+CANp)

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odciąć dopływ powietrza sprężonego ze zbiornika głównego

- opróżnić ze sprężonego powietrza

- wyłączyć zasilanie elektryczne

- odłączyć przewody pneumatyczne

- zdemontować uziom

- odkręcić 4 szt. śrub mocujących tablicę

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

## 2.9	Moduł sprężarki pomocniczej

Demontaż dokonać w następującej kolejności

- odłączyć instalację pneumatyczną i elektryczną od modułu sprężarki pomocniczej

- odkręcić śruby mocujące moduł do podwozia

- zdemontować moduł z podwozia jednostki

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

3. Człon Rb

## 3.1	Bateria akumulatorów

Demontaż baterii akumulatorów dokonać w następującej kolejności:

- odłączyć uziemienie

- odłączyć wszystkie przewody elektryczne

- odkręcić 4 szt. śrub M16 mocujących skrzynię

- wymontować skrzynię

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej

## 3.2	Sprzęg automatyczny - zgodnie z DTR producenta

4. Wózki

## 4.1	Wózek RL-4780 i RL-4781

Demontaż dokonać w następującej kolejności:

- zabezpieczyć pojazd przed staczaniem się

- odłączyć baterię akumulatorów

- opróżnić instalację pneumatyczną

- odłączyć połączenia instalacji pneumatycznej

- odłączyć połączenia instalacji elektrycznej

- odłączyć uziemienie między belką skrętową a pudłem

- zdemontować układ wentylacyjny silników trakcyjnych (wózek RL-4781)

- odłączyć przewody WN silników trakcyjnych (wózek RL-4781)

- rozłączyć urządzenia hamulcowe między wózkiem a pudłem

- rozłączyć zabezpieczenie między czopem skrętu belki bujakowej a pudłem

- podnieść pudło i wytoczyć wózki

Montażu dokonać w kolejności odwrotnej do przedstawionej.

Wykaz parametrów mierzonych w 3 poziomie utrzymania

| Lp. | Nazwa mierzonego parametru | Metoda pomiarowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Odległość od główki szyny środka geometrycznego tarcz zderzakowych | Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |
| 2 | Odległość od główki szyny zgarniaczy torowych | Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |
| 3 | Luzy ustawienia „pudło – wózek” | Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |
| 4 | Pomiar zawieszenia elektromagnesów SHP | Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |
| 5 | Odległość od główki szyny zgarniaczy szynowych | Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |
| 6 | Grubość obręczy zestawu kołowego | Pomiar za pomocą specjalnej suwmiarki do zestawów kołowych |
| 7 | Grubość obrzeża zestawu kołowego | Pomiar za pomocą specjalnej średnicówki do zestawów kołowych |
| 8 | Wysokość obrzeża zestawu kołowego | Pomiar za pomocą specjalnej suwmiarki do zestawów kołowych |
| 9 | Stromość obrzeża zestawu kołowego | Pomiar za pomocą specjalnej suwmiarki do zestawów kołowych |
| 10 | Odległość miedzy wewnętrznymi powierzchniami obręczy w zestawie kołowym | Pomiar za pomocą suwmiarki do zestawów kołowych |
| 11 | Średnica kół w okręgu tocznym | Pomiar za pomocą specjalnej średnicówki do zestawów kołowych |
| 12 | Odległość między zarysami obrzeży obręczy zestawów kołowych | Pomiar za pomocą specjalnej średnicówki do zestawów kołowych |
| 13 | Skok tłoka w cylindrach hamulcowych | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 14 | Wysokość zawieszenia sprzęgu czołowego i między członowych | Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |
| 15 | Pomiar gniazda i czopa skrętu | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 16 | Spadek ciśnienia powietrza w zbiorniku głównym | Pomiar za pomocą manometru |
| 17 | Spadek ciśnienia w przewodzie głównym | Pomiar za pomocą manometru |
| 18 | Spadek ciśnienia w cylindrach hamulcowych po hamowaniu nagłym | Pomiar za pomocą manometru |
| 19 | Pomiar luzu miedzy klockami a obręczą kół | Wyznaczenie punktu pomiarowego i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20 | Pomiar rezystancji elementów układu elektrycznego | Pomiar za pomocą omomierza |
| 21 | Pomiar czasu zadziałania SHP i CA | Pomiar na stanowisku do badania generatorów CA i SHP |

Wykaz parametrów mierzonych w 4 i 5 poziomie utrzymania

| Lp. | Nazwa mierzonego parametru | Metoda pomiarowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar parametrów ostoi ezt: odległości, przekątne punktów podparcia, prostoliniowość, współosiowość elementów ostoi | Wyznaczenie punktów pomiarowych i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |
| 2 | Pomiar parametrów ramy wózka: odległości, przekątne, otwory | Wyznaczenie punktów pomiarowych i wykonanie pomiaru za pomocą przyrządów pomiarowych |
| 3 | Grubość obręczy zestawu kołowego | Pomiar za pomocą specjalnej suwmiarki do zestawów kołowych |
| 4 | Średnica czopów osi | Mikrometr |
| 5 | Bicie promieniowe czopów osi | Czujnik zegarowy |
| 6 | Średnice czopów pod labirynty | Mikrometr |
| 7 | Średnica okręgu tocznego | Pomiar za pomocą średnicówki |
| 8 | Bicie promieniowe okręgu tocznego | Czujnik zegarowy |
| 9 | Bicie boczne płaszczyzn obręczy | Czujnik zegarowy |
| 10 | Grubość obręczy | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 11 | Szerokość obręczy | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 12 | Średnica koła bosego | Pomiar za pomocą średnicówki |
| 13 | Odległość między wewnętrznymi płaszczyznami obręczy | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 14 | Wysokość obrzeża | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 15 | Grubość obrzeża | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 16 | Stromość obrzeża | Pomiar za pomocą suwmiarki |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 17 | Symetria kół względem pionowej osi zestawu | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 18 | Grubość zęba koła zębatego | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 19 | Pomiar parametrów sprężarki | Pomiar za pomocą manometru |
| 20 | Pomiar parametrów zderzaków średnice, szerokość, grubość) | Pomiar wykonać za pomocą suwmiarki i średnicówki |
| 21 | Pomiar sprzęgu Scharfenberga i międzywagonowego (średnice, szerokość, grubość, luzy) | Pomiar wykonać za pomocą suwmiarki i średnicówki |
| 22 | Ciśnienie w układzie hamulcowym i pneumatycznym | Wykonać pomiar z pomocą manometrów |
| 23 | Skok tłoka w cylindrach hamulcowych | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 24 | Spadek ciśnienia powietrza w zbiorniku głównym | Pomiar za pomocą manometru |
| 25 | Spadek ciśnienia w przewodzie głównym | Pomiar za pomocą manometru |
| 26 | Spadek ciśnienia w cylindrach hamulcowych po hamowaniu nagłym | Pomiar za pomocą manometru |
| 27 | Pomiar luzu miedzy klockami a obręczą kół | Pomiar za pomocą suwmiarki |
| 28 | Pomiar rezystancji elementów układu elektrycznego | Pomiar za pomocą omomierza |
| 29 | Pomiar czasu zadziałania SHP i CA | Pomiar na stanowisku do badania generatorów CA i SHP |