| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Zapoznać się z aktualnymi wpisami w książce pokładowej pojazdu oraz w książce przeglądów okresowych i napraw bieżących e.z.t. | Przeglądy e.z.t. powinny być wykonywane zgodnie z cyklem przeglądowo - naprawczym. |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić stan i wskazania przyrządów kontrolno - pomiarowych. | Przyrządy kompletne, bez uszkodzeń. Wskazówki pracujące płynnie i bez zacięć. Mierniki elektryczne powinny wskazywać z dokładnością: ± 2,5%. Wskazówki przyrządów muszą działać płynnie, bez zacięć. Manometry powinny być legalizowane i wskazywać ciśnienie z dokładnością do ±2,5% plomby nienaruszone. |  |  |
| 3 | x | x | x | Sprawdzić stan tachografu | Jednostka centralna i kabinowe wskaźniki prędkości bez uszkodzeń. Dokonać sprawdzenia czasu pracy oraz pamięci w jednostce centralnej. |  |  |
| 4 | x | x | x | Dokonać oględzin przetwornika prędkości | Sprawdzić luz osi wirnika w przetworniku prędkości(po zdemontowaniu). Powierzchnie sprzęgającą zabieraka i element zabierający osi pokryć smarem |  |  |
| 5 | x | x | x | Sprawdzić ilość, uzupełnić lub wymienić środki smarne zgodnie z kartą smarowania e.z.t | Karta smarowania. | Z1 |  |
| 6 | x | x | x | Sprawdzić stan i działanie instalacji i urządzeń radiołączności | Radiotelefon musi być sprawny. |  |  |
| 7 |  |  | x | Sprawdzić działanie panelu sterowania systemu nagłośnienia | 1) Sprawdzić przełącznik załączający nagłośnienie, oraz przełącznik mikrofonu (dokręcić przewody elektryczne) |  |  |
| 8 |  |  | x | Sprawdzić połączenia elektryczne wzmacniaczy linii na poszczególnych wagonach systemu nagłośnienia |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | x |  | Sprawdzić działanie głośników | 1) Załączenie nagłośnienia na pulpicie sterującym oraz odsłuż-chanie kolejno każdego z głoś-ników na pojeździe. 2) Uszkodzone elementy wymienić. |  |  |
| 10 |  | x |  | Sprawdzić działanie panelu sterowania tablic informacyjnych | 1) Sprawdzić przełącznik załączający tablice informacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, oraz sterownik SRG 3000P (dokręcić przewody elektryczne) |  |  |
| 11 |  | x |  | Sprawdzić działanie tablic informacyjnych | 1) Ustawić na sterowniku przy-kładową stację zgodnie z instru-kcją użytkownika panelu steru-jącego IU/SRG 3000P oraz sprawdzić prawidłowość wy-świetlania stacji na tablicach informacyjnych. 2) Uszkodzone elementy wymienić. |  |  |
| 12 |  | x |  | Sprawdzić przekaźniki sterujące zasilaniem tablic informacyjnych | 1) Sprawdzić styki przekaźników, dokręcić przewody elektryczne |  |  |
| 13 | x | x | x | Sprawdzić stan i działanie układu SHP i czuwaka aktywnego oraz sygnalizacji. | Czas opóźnienia hamowania liczony od początku sygnalizacji dźwiękowej musi wynosić: a) 5± 0,5s dla U=UZN i temp.T= 20ºC b) 4 do 7s dla innych wartości U i T Czas opóźnienia zadziałania sygnału dźwiękowego musi wynieść: a) 3± 0,5s dla U=UZN i temp. T= 20ºC b) 2 do 4s dla innych wartości U i T Cykl pracy czuwaka dla 8 km/h wynosi: a) 60+10-5 s dla U=UZN i temp. T=20°C b) 60± 20s dla innych wartości U i T Co 6 miesięcy czuwak podlega legalizacji. |  |  |
| 14 | x | x | x | Sprawdzić stan plomb na urządzeniach czujności i na hamulcach bezpieczeństwa | Urządzenia czujności i hamulce muszą być zaplombowane |  |  |
| 15 | x | x | x | Sprawdzić stan techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego | Aktualny termin ważności gaśnic, brak widocznych uszkodzeń oraz śladów ich wcześniejszego użycia. |  |  |
| 16 |  | x | x | Sprawdzić stan napisów i znaków | Znaki i napisy musza być czytelne |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | x | X | Skontrolować stan siedzeń, półek bagażowych, stolików podokiennych, uchwytów, wywietrzników wewnętrznych, listew i kątowników maskujących, śmietniczek oraz osłon grzejników. Poluzowane śruby i wkręty dokręcić, a brakujące uzupełnić. | Drgania elementów podczas jazdy nie mogą mieć miejsca |  |  |
| 19 |  | x | x | Sprawdzić stan foteli maszynisty. |  |  |  |
| 20 |  | x | x | Sprawdzić stan tabliczek i napisów informacyjnych. | Napisy muszą być czytelne |  |  |
| 21 |  | x | x | Sprawdzić stan ścian i sufitów oraz wykładziny podłóg. |  |  |  |
| 22 |  | x | x | Dokonać naprawy elementów wnętrz przedziałów i kabin. |  |  |  |
| 23 |  |  | x | Dokonać naprawy uszkodzonych elementów wnętrz przedziałów i kabin, wymiany na nowe, przywracając pełną sprawność techniczną i estetyczną. |  |  |  |
| 24 |  | x | x | Sprawdzić stan umywalek, muszli klozetowych, mydelniczek, itp. | Elementy wyposażenia nie mogą mieć uszkodzeń. |  |  |
| 25 |  | x | x | Sprawdzić stan aparatu spustowego, rur dopływowych i odpływowych. | Rury muszą być szczelne. |  |  |
| 26 |  | x | x | Sprawdzić zamek i ryglowanie drzwi WC oraz stan tabliczek i napisów informacyjnych. | Zamek sprawny pracujący bez zacięć. Napisy czytelne Karta smarowania | Z1 |  |
| 27 |  |  | x | Dokonać oględzin zbiorników na wodę. | Zbiorniki szczelne |  |  |
| 28 |  | x | x | Sprawdzić stan elementów metalowych mających kontakt z wodą i zabezpieczyć przed korozją | Elementy zabezpieczone przed korozją |  |  |
| 29 |  | x | x | Usunąć stwierdzone nieprawidłowości i usterki. |  |  |  |
| 30 |  | x | x | Dokonać pomiarów parametrów e.z.t. określonych w kartach pomiarowych. | Wypełnić karty pomiarowe | Z2÷ Z7 |  |
| 31 | x | x | x | Sprawdzić stan i dokręcenie bezpieczników topikowych NN. |  |  |  |
| 32 | x | x | x | Przeprowadzić sterowanie „na zimno”. |  |  |  |
| 33 |  | x | x | Wyposażyć e.z.t. w materiały eksploatacyjne. |  |  |  |
| 34 |  | x | x | Oczyścić nadwozie (pudło), zespoły i pomieszczenia wewnętrzne e.z.t. |  |  |  |
| 35 | x | x | x | Sprawdzić stan luster wstecznych, (jeżeli są stosowane). | Lustra nie mogą mieć pęknięć |  |  |
| 36 |  |  | x | Dokonać jazdy próbnej e.z.t. po przeglądzie P3. |  |  |  |
| 37 | x | x | x | Wykonanie przeglądu technicznego należy odnotować w książce przeglądów oraz w książce pokładowej. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przeglądu sezonowego należy dokonać dwa razy w roku łącznie z przeglądem okresowym, przy odpowiednio wydłużonym postoju taboru: - od 15października do 15listopada - przegląd przed okresem zimowym, - od 15 marca do 15 maja - przegląd przed okresem letnim. |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd przed okresem zimowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | x |  | W celu przygotowania maszyn elektrycznych i szaf do pracy w zimie należy: - sprawdzić szczelność mieszków skórzanych i kanałów wentylacyjnych silników trakcyjnych, - sprawdzić szczelność szaf WN i NN - uzupełnić lub wymienić uszczelki, - dokonać pomiaru oporności izolacji maszyn elektrycznych oraz obwodu głównego. | Rezystancja izolacji: - obwód WN ≥4 M., - obwód NN ≥0,5 M, - obwód ogrzewania ≥10 M, - opory rozruchowe ≥10 M. - dla obwodów SHP, CA i RTF ≥10 M, Pomiary wpisywane w kartę podzespołu w książce pojazdu trakcyjnego. |  |  |
| 2 |  | x |  | Sprawdzenie urządzeń elektrycznych: - sprawdzić stan izolacji pantografu za pomocą induktora po oczyszczeniu izolatorów i odłączeniu odłącznika, - przeguby ramion pantografu należy dokładnie posmarować smarem, aby nie obmarzały w razie wystąpienia sadzi, - sprawdzić poszczególne obwody ogrzewania elektrycznego, - sprawdzić ogrzewanie szyb czołowych w kabinie sterowniczej | Rezystancja izolacji nie powinna być mniejsza niż 10 M |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | x |  | Przygotowanie baterii akumulatorów. - wyjąć akumulatory z szaf NN, - wymienić elektrolit, - uszkodzone ogniwa wymienić, - sprawdzić nastawienie regulatorów napięcia. | Poziom elektrolitu 15÷50mm powyżej górnej krawędzi płyt. Gęstość elektrolitu 1,26 g/cm3 - 1,28 g/cm3. Nastawiony na napięcie 110 V. |  |  |
| 4 |  | x |  | Sprawdzenie i przygotowanie innych maszyn i urządzeń. - założyć osłony na sprzęgi, - sprawdzić pracę sprężarki - sprawdzić szczelność drzwi wejściowych, ewentualnie wymienić uszczelki, - sprawdzić szczelność drzwi kabiny maszynisty i w razie potrzeby uszczelnić |  |  |  |
| Przegląd przed sezonem letnim |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | x |  | - Wymienić elektrolit w akumulatorach (opcjonalnie). - Wymienić uszkodzone ogniwa w baterii. - Sprawdzić pracę sprężarki. - Sprawdzić szczelność układu powietrza. - Sprawdzić skuteczność smarowania przekładni łożysk zawieszenia silników trakcyjnych, elementów trących w wózkach i innych współpracujących mechanizmów. - Zdjąć osłony ze sprzęgów Scharfenberga. | Poziom elektrolitu 15÷50mm powyżej górnej krawędzi płyt. Gęstość elektrolitu 1,19 g/cm3 - 1,21 g/cm3. | Z1 |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać oględzin całego szkieletu ostoi, czy nie posiada odkształceń, szczególnie na czołownicach w okolicach urządzeń cięgłowych oraz pęknięć w miejscach spawanych. | Ostoja nie może być odkształcona. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić mechaniczne zamocowanie urządzeń, elementów i skrzyń WN oraz WS do ostoi. | Zamocowanie musi zapewniać pewność połączeń. |  |  |
| 3 |  | x | x | Na co 6-stym P2 sprawdzić stan i zamocowanie odgarniaczy torowych i szynowych. Sprawdzenia dokonać również po każdym toczeniu zestawów na wagonie rozrządczym. | Zgarniacze torowe powinny być ustawione na wysokości 95÷140 mm, a zgarniacze szynowe 100÷110 mm od główki szyny. Karta pomiarowa. |  |  |
| 4 |  | x | x | Na co 6-stym P2 sprawdzić wysokość i pewność zawieszenia elektromagnesu. | Po przetoczeniu zestawów, wyregulować wysokość zawieszenia. Karta pomiarowa | Z5 |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać oględzin poszycia: kabin sterowniczych, przedziałów pasażerskich, skrzyń zewnętrznych osłaniających urządzenia elektryczne, ścian działowych, podłóg, rynienek ściekowych. |  |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić stan stopni i uchwytów wejściowych. | Stopnie nie mogą mieć uszkodzeń. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić stan i przyleganie do podłogi klap inspekcyjnych. | Klapy muszą przylegać do podłogi. |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie skrzydeł drzwi automatycznych | Czas zamykania drzwi automatycznych wynosi 2 do 8s. Drzwi muszą być sprawne, zamki działać prawidłowo i bez zacięć. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić zawieszenie wszystkich drzwi, uszczelnienia kieszeni drzwiowych, listwy gumowe na krawędziach drzwi, urządzenia drzwiowe i ich napęd. Sprawdzić właściwe ustawienie i działanie dźwigni ręcznego otwierania drzwi. Sprawdzić szybkość otwierania obu połówek drzwi w razie potrzeby wyregulować. Sprawdzić szczelność tłoków i zaworów. |  |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić ciśnienie w cylindrach urządzenia drzwiowego ew. wyregulować. |  |  |  |
| 7 | x | x | x | Sprawdzić stan i działanie drzwi "ciężkich" do przedziału służbowego. |  |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie drzwi w przejściach międzywagonowych i międzyprzedziałowych. |  |  |  |
| 9 | x | x | x | Skontrolować stan i zamocowanie wałków gumowych i mostka przejściowego. | Niedopuszczalne są pęknięcia płyt mostka |  |  |
| 10 |  | x | x | Sprawdzić stan okien, prawidłowość działania zamków przy oknach, prawidłowość zamykania i otwierania okien oraz mechanizmów równoważących. Sprawdzić stan ramy okiennej. | Okno nie powinno samoczynnie opadać |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | x | x | Sprawdzić stan wyposażenia przedziałów pasażerskich: siedzenia, oparcia, stoliki, półki bagażowe, śmietniczki, listwy i kątowniki metalowe. Większe braki uzupełnić. | Wyposażenie musi być kompletne bez uszkodzeń |  |  |
| 12 |  | x | x | Dokonać oględzin miejsc szczególnie narażonych na korozję tj. poszycia podłogi pod WC i pomostami | Podłoga nie może nosić śladów silnej korozji ani posiadać ubytków |  |  |
| 13 |  |  | x | Oczyścić elementy poszycia podłogi szczególnie narażone na korozję i zabezpieczyć farba antykorozyjną. | W przypadku stwierdzenia silnej korozji, podłogę należy zdjąć i dokonać naprawy poszycia |  |  |
| 14 |  | x | x | Odpryski lakieru zeszlifować i zabezpieczyć farbą antykorozyjną. | Jeśli to możliwe, miejsca naprawiane pokryć ponownie lakierem. |  |  |
| 15 |  | x | x | Umyć wewnątrz i z zewnątrz e.z.t. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić i nasmarować sprzęgi oraz zderzaki bez ich demontażu. |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Dokonać oględzin sprzęgu Scharfenberga. Sprawdzić wizualnie stan sercówki, ucha sprzęgowego oraz mechanizm dociskający klawiaturę. Sprawdzić stan zabezpieczenia nakrętki śruby głównej cięgłowej sprzęgu. | Sprzęgi i zderzaki muszą być kompletne. Na powierzchni sercówki nie może być wad w postaci zakuć, rozwarstwień i pęknięć. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić zamocowanie w pudle sprzęgu i łatwość poruszania się oraz dokonać oględzin odciągów sprzęgu. | Boczne wychylenie sprzęgu 37° |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan uszczelek powietrznych w płycie czołowej sprzęgu, w razie potrzeby wymienić. Sprawdzić stan i zamocowanie węży gumowych. | Okres eksploatacji węży max 6lat, łącznie z czasem magazynowania, który nie może być dłuższy niż 1 rok. Pneumatyczne rozłączanie sprzęgów musi nastąpić przy ciśnieniu zasilania 0,5 do 0,8 MPa |  |  |
| 5 |  | x | x | Uzupełnić smarem towotnice sprzęgu |  |  |  |
| 6 |  | x | x | Dokonać próby działania sprzęgu. |  |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić stan sprzęgów wagonowych ZEK ze szczególnym zwróceniem uwagi na śruby główne oraz śruby czopów i łącznika. | Sprzęg nie może posiadać uszkodzeń i odkształceń Max zużycie płyty zderzakowej 5mm. Płyta nie może posiadać uszkodzeń. Luz względem sprawdzianu tj. krzywki nie może przekraczać 0,5 mm. |  |  |
| 8 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych zderzaków międzywagonowych. |  |  |  |
| 9 |  |  | x | Oczyścić płytę czołowa sprzęgu i sprawdzić jej stan pod względem uszkodzeń mechanicznych. Dokonać pomiarów zużycia oraz weryfikacji sercówki i ucha sprzęgowego. | Wymiary ucha sprzęgowego: konstrukcyjny 100-0,07-0,13mm kresowy 99mm |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  | x | Dokonać pomiaru wysokości i poziomowości usytuowania sprzęgu. | Odległość osi sprzęgu od główki szyny 950+10-0,5mm przy nominalnej grubości obręczy. Wielkość kresowa: dolna 910mm, górna 960mm Karta pomiarowa. | Z4 |  |
| 11 |  |  | x | W razie potrzeby dokonać regulacji odciągów sprzęgu |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić wizualnie stan ram wózków pod kątem pęknięć i odkształceń. | Ramy wózków nie mogą posiadać pęknięć i odkształceń |  |  |
| 2 |  |  | x | Dokonać oględzin układu skrętu czop - gniazdo. | Układ bez uszkodzeń. |  |  |
| 3 |  | x | x | Dokonać oględzin amortyzatorów hydraulicznych, sprawdzić ich mocowanie i szczelność | Amortyzatory pewnie zamocowane, bez wycieków oleju. Karta smarowania. | Z1 |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić zawieszenie silnika trakcyjnego: stan wieszaków głównych i bezpieczeństwa oraz amortyzatorów gumowych, sprawdzić stan oleju w zbiornikach i wkłady smarujące, stan korpusów maźnic silników oraz dokręcenie i zabezpieczenie śrub mocujących, zabezpieczenia nakrętek wieszaków. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. Uzupełnić olej w przekładni i korpusach łożysk ślizgowych silnika. | Śruby, sworznie i cięgła zawieszenia silnika powinny być bez rys, pęknięć i zabezpieczone przed samoczynnym odkręceniem się. Karta smarowania. | Z1 |  |
| 5 | x |  |  | Dokonać oględzin węzła zawieszenia silników trakcyjnych oraz przez dotyk ręką sprawdzić stan nagrzania łożysk ślizgowych. |  |  |  |
| 6 |  |  | x | Dokonać oględzin stanu przekładni zębatych: sprawdzić uszczelnienia przy labiryncie, zamocowanie osłon przekładni w wózku, śruby mocujące obie połówki osłony, stan korków wlewowych, wycieki smaru oraz sprawdzić stan oleju w osłonie przekładni. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. | Osłona powinna być szczelna Koła nie mogą ocierać o osłonę. Temperatura grzania się przekładni max 40°C powyżej temperatury otoczenia |  |  |
| 7 | x | x |  | Dokonać oględzin szczelności przekładni głównej. | Przekładnia nie może mieć wycieków. |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe wózka. | Wszystkie śruby muszą być odpowiednio dokręcone. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | x | Wytoczyć wózki, oczyścić i sprawdzić naroża wózków, poprzecznice środkowe wózków napędnych Sprawdzić wizualnie sprężyny gumowo-metalowe | Elementy ramy wózka nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych. Protokół sprawdzenia ram wózków. | Z6 |  |
| 10 |  |  | x | Dokonać oględzin sprężyn. | Sprężyny bez uszkodzeń. |  |  |
| 11 |  |  | x | Oczyścić i sprawdzić pod kątem pęknięć, wytarć oraz skrzywień | Nie mogą posiadać uszkodzeń. Karta pomiarowa. |  |  |
| 12 |  |  | x | Zmierzyć prześwit między belką bujakową, a ramą wózka. | Odległość 40÷60mm. Karta pomiarowa | Z4, |  |
| 13 |  |  | x | Zmierzyć luzy poprzeczne i podłużne w prowadzeniu belki bujakowej. | Karta pomiarowa | Z4 |  |
| 14 |  |  | x | Sprawdzić stan ślizgów podparcia pudła, ślizgów pionowych i poprzecznych belki bujakowej. |  |  |  |
| 15 |  |  | x | Wtoczyć wózki pod pudło i sprawdzić wzrokowo oraz porównać wzajemne różnice strzałek ugięcia sprężyn gumowo-metalowych |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać przeglądu i regulacji układu dźwigniowego hamulca. Sprawdzić mocowanie elementów układu i ich zabezpieczenia. Nasmarować układ. Sprawdzić wizualnie zabezpieczenia na sworzniach zawieszenia układu hamulcowego oraz sworzniach łączących cięgła. | Podczas P1 dokonać tylko przeglądu pobieżnego układu i ew. nasmarować. Karta smarowania. Zabezpieczenia muszą być pewne i kompletne. | Z1 |  |
| 2 |  |  | x | Sprawdzić układ trawersy hamulcowej. | Układ bez śladów uszkodzeń. Podwiesy muszą być pewnie zamocowane |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić wizualnie stan i zamocowanie podwies zabezpieczających wały hamulcowe |  |  |  |
| 4 |  | x | x | Dokonać oględzin samoczynnych nastawiaczy klocków hamulcowych. |  |  |  |
| 5 | x | x | x | Dokonać oględzin stanu, położenia względem obręczy zestawów oraz stopnia zużycia wstawek hamulcowych: |  |  |  |
|  |  |  |  | a) rozkręcić samoczynny nastawiacz klocków hamulcowych SAB, | Nastawiacze nie mogą mieć uszkodzeń. |  |  |
|  |  |  |  | b) dokonać wymiany zużytych wstawek hamulcowych, | Minimalna grubość wstawki - 15mm. |  |  |
|  |  |  |  | c) wyregulować prawidłowość ułożenia wstawek względem obręczy, | Min 10 mm od zewnętrznej powierzchni koła |  |  |
|  |  |  |  | d) dokonać regulacji skoków tłoków cylindrów hamulcowych | Skok cylindra hamulcowego wagon „R"110±5mm, wagon "S" 105±5mm. |  |  |
| 6 |  |  | x | Zmierzyć odległość wstawki od obręczy. | Odległość 4÷8mm |  |  |
| 7 |  |  | x | Zdemontować nastawiacze klocków hamulcowych, oczyścić i dokonać oględzin | Nastawiacze nie mogą mieć uszkodzeń |  |  |
| 8 |  |  | x | Sprawdzić luzy i zabezpieczenia na sworzniach układu hamulcowego oraz sworzniach łączących cięgła. | Luzy dla średnicy do 30mm -0,5mm, a dla średnicy powyżej 30mm - 0,8mm. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | x | x | Sprawdzić działanie mechanizmu ręcznego hamulca. Skontrolować stan śrub i cięgieł | Łatwość hamowania i odhamowania. Całkowite zaciśnięcie hamulca powinno nastąpić przy użyciu siły nieprzekraczającej 500 N. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić stan obręczy zestawów kołowych ze względu na: |  | Z2, Z4 |  |
|  |  |  |  | a / przesunięcie się obręczy na kole bosym, |  |  |  |
|  |  |  |  | b / pęknięcie i zużycie obręczy na powierzchni tocznej, |  |  |  |
|  |  |  |  | c / wytarte płaszczyzny ( płaskie miejsca) |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Dokonać oględzin kół bosych i osi zestawów kołowych, zwracając uwagę na pęknięcia kół bosych, obluzowania osi w piaście kół. | Koła bose nie mogą być pęknięte, a oś w piaście obluzowana |  |  |
| 3 |  | x | x | Dokonać pomiarów profilu geometrycznego obręczy zestawów kołowych | Karta pomiarowa. |  |  |
| 4 | x | x | x | Dokonać oględzin korpusów i pokryw maźnic łożysk osiowych zestawów kołowych. Nieszczelności usunąć. | Zestawy kołowe z maźnicami muszą być kompletne, a śruby zabezpieczone. |  |  |
| 5 | x | x | x | Oczyścić maźnice zestawów kołowych, dokonać oględzin i oceny stanu technicznego | Smar musi mieć niezmienioną barwę. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić stan osłon przekładni głównej. | 1/ Oczyścić osłony przekładni głównej z zanieczyszczeń i dokonać ich oględzin. Osłony popękane, ze śladami wgięć lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi kwalifikują je do naprawy. 2/ Sprawdzić stan uszczelnień labiryntowych i filcowych w osłonach przekładni. Wszelkie wycieki smaru z przekładni świadczą o zużyciu lub uszkodzeniu elementów uszczelnień i wówczas wózek należy przekazać do naprawy. 3/ Sprawdzić zamocowanie osłon przekładni głównej do silnika trakcyjnego oraz stan śrub mocujących obie jej części. Poluzowane śruby mocujące dokręcić i zabezpieczyć. 4/ Dokonać oględzin korków do uzupełniania ilości smaru w przekładni i w razie ich uszkodzenia wymienić na nowe. |  |  |
| 2 |  |  | x | Sprawdzić stan kół przekładni. | 1/ Koła zębate nie mogą wykazywać nadpęknięć lub innych uszkodzeń mechanicznych. 2/ Krawędzie zębów powinny być stępione wg wymiarów konstrukcyjnych. Drobne odpryski, zatarcia, wgłębienia, ślady korozji nie mogą przekraczać na każdej stronie poszczególnego zęba 20% jego powierzchni pracującej. 3/ Niedopuszczalne są nadłamania zębów. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | x | x | x | Sprawdzić poziom smaru w przekładni głównej. | 1/ Sprawdzić poziom smaru w przekładni głównej. 2/ Poziom na wskaźniku bagnetowym powinien zawierać się między kreskami „min-max”. Zalecana ilość to 60-70% stanu maksymalnego. 3/ W razie potrzeby uzupełnić ilość smaru w przekładni. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić połączenia śrubowe oraz szczelność połączeń czy nie występuje ubytek oleju lub tłoczonego powietrza |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić. | Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy kreskami zaznaczonymi na wzierniku. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić stan elementów mocujących zespół sprężarkowy do ostoi pojazdu. | Wszystkie połączenia pewne, śruby nie mogą byś poluzowane |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan przyłączy elektrycznych | Wszystkie połączenia muszą zapewniać właściwy kontakt |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan separatora cyklonowego i spustu kondensatu |  |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić stan czystości żeber chłodnic oleju i powietrza. | Chłodnica czysta lamele nie mogą być zagniecione i utrudniać przepływu powietrza |  |  |
| 7 |  | x | x | Oczyścić wnętrze zespołu sprężarkowego. | Na każdym P2 |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić drożność zaworu bezpieczeństwa. | Na każdym P2 |  |  |
| 9 |  | x | x | Dokonać wymiany oleju w agregacie, filtra oleju, filtra powietrza, separatora oleju | Czynności przeglądowe wykonywać według dtr producenta |  |  |
| 10 |  | x | x | Sprawdzić stan podzespołów silnika elektrycznego | Przeglądów dokonywać według dtr producenta |  |  |
| 11 |  | x | x | Sprawdzić stan sprzęgła. |  |  |  |
| 12 |  |  | x | Wymienić oddzielacz (separator) oleju |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | x | x | Sprawdzić prawidłowość wskazań manometru nadciśnienia powietrza i wskaźnika temperatury. | Wskazania manometru na sprężarce powinno być zgodne z manometrem układu hamulcowego. |  |  |
| 14 |  | x | x | Sprawdzić zachowanie się sprężarki w czasie pracy pod względem występowania nietypowych objawów np. nadmierny hałas i drgania. |  |  |  |
| 15 |  | x | x | Sprawdzić wzrokowo zanieczyszczenie filtra powietrza. W razie potrzeby wyjąć filtr i przedmuchać sprężonym powietrzem. |  |  |  |
| 16 |  | x | x | Sprawdzić obecność wody w zbiorniku oleju. w przypadku wystąpienia wody należy ją spuścić. | Wodę należy spuszczać z zimnej sprężarki |  |  |
| 17 |  |  | x | Sprawdzić poprawność działania wyłącznika ciśnieniowego |  |  |  |
| 18 |  |  | x | Sprawdzić poprawność działania zaworu zwrotnego. | Po upływie ok. 5 minut od wyłączenia sprężarki ciśnienie w zbiorniku oleju powinno być równe atmosferycznemu. |  |  |
| 19 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie zaworu bezpieczeństwa. W razie potrzeby zawór wyregulować i zaplombować. | Regulację może przeprowadzić osoba posiadająca stosowne uprawnienia. W przypadku przeglądu PO czynność wykonywać co 3-ci przegląd. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych sprężarki i jej napędu oraz jej zamocowania i stanu połączeń śrubowych. | Nie dopuszcza się przedmuchów powietrza, ani wycieków oleju. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić słuchowo szczelność połączeń pneumatycznych. |  |  |  |
| 3 | x | x | x | Sprawdzić poziom oleju, ewentualnie uzupełnić lub wymienić. | według dtr producenta |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan sprzęgła elastycznego. | Sprzęgło nie może posiadać uszkodzeń. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan filtra powietrza i oczyścić. | Filtr musi być czysty. |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić wydajność sprężarki | Wydajność min 3m3/h. |  |  |
| 7 |  |  | x | Dokonać oględzin zaworu bezpieczeństwa | Zawór bezp. ciśnienie 0,55MPa. |  |  |
| 8 |  |  | x | Sprawdzić oraz oczyścić z nagaru zawory ssące i tłoczące, uszkodzone wymienić. | Wszystkie zawory muszą być szczelne |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić działanie manipulatora maszynisty - Sprawdzić działanie zaworu przez przestawienie rękojeści na poszczególne pozycje. Zawór powinien działać płynnie, bez zacięć i oporów. - Sprawdzić połączenie elektryczne manipulatora maszynisty z instalacją elektryczną jednostki. Przewody nie mogą być połamane ani posiadać uszkodzonej izolacji. Stwierdzone niesprawności usunąć. |  |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić działanie hamulca bezpieczeństwa |  |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić działanie tablicy przestawczej i odluźniacza przy tablicach hamulcowych zamontowanych pod ostoją wagonu - Dokonać oględzin tablic. Szczególną uwagę zwrócić na stan ich powierzchni, które nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych oraz czytelność napisów - Dźwignia przy tablicy przestawczej powinna przestawiać się płynnie przy zdecydowanym ruchu. - Dokonać oględzin odluźniacza, a w szczególności sprawdzić stan rączki i cięgieł uruchamiających. | Elementy ruchowe należy smarować smarem ŁT43 |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić działanie tablic pneumatycznych kabinowych oraz tablic pneumatycznych wagonów tocznych i napędnego. | - Sprawdzić stan i zamocowanie zaworu rozrządczego wraz z układem regulacji siły hamowania. - Regulator uszkodzony mechanicznie wymienić na nowy. - Poluzowane śruby mocujące zawór do wspornika dokręcić |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa. - Zdemontować zawór bezpieczeństwa i sprawdzić jego działanie. - Przed demontażem zaworów bezpieczeństwa sprawdzić na nich stan plomb. Uszkodzenia mechaniczne lub brak plomb może wskazywać na niesprawność lub rozregulowanie danego zaworu. - Sprawdzić na stanowisku pomiarowym wartość ciśnienia otwarcia poszczególnych zaworów, która powinna wynosić: - Zawory uszkodzone naprawić lub wymienić | -dla zaworu bezpieczeństwa za sprężarką pomocniczą 1JS60K w łączniku krzyżowym przy odoliwiaczu – 0,55 MPa, - dla zaworu bezpieczeństwa za sprężarką główną – 0,8 MPa, - dla zaworu bezpieczeństwa pomiędzy zbiornikami głównymi – 0,76 MPa. W przypadku gdy wskazywana wartość ciśnienia jest inna od wymaganej, dla danego zaworu bezpieczeństwa, należy dokonać regulacji jego nastawy i zaplombować. |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić szczelność instalacji układu pneumatycznego hamulca. W czasie tej czynności instalacja i jej urządzenia muszą być pod ciśnieniem. | P2 – sprawdzić osłuchowo na okoliczność ucieczki powietrza P3 – osłuchowo i przez pomiar spadku ciśnienia w instalacji w ciągu 20min. Może on wynosić do 0,1MPa Stwierdzone nieszczelności usunąć poprzez dokręcenie elementów łączeniowych lub demontaż połączenia i wymianę uszczelnień. Zawory, w których stwierdzono nieszczelności zdemontować i naprawić lub wymienić na nowe. |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić mocowanie przewodów w złączach i mocowanie złącz na tablicach hamulcowych |  |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić stan i połączenia przewodów elektrycznych wewnątrz tablic hamulcowych. |  |  |  |
| 9 |  | x | x | Oczyścić, sprawdzić stan, działanie i zamocowanie przycisków i lampek układu hamulcowego. |  |  |  |
| 10 | x | x | x | Sprawdzić zamocowanie, stan i działanie syren oraz ich zaworów. W razie potrzeby wyregulować barwę dźwięku. | Sygnały akustyczne muszą być sprawne i słyszalne z przodu i z tyłu e.z.t. Wymagane natężenie dźwięku mierzone z 5m od syreny: 120 ÷ 125 dB. |  |  |
| 11 |  | x | x | Dokonać sprawdzenia działania układu hamulcowego zgodnie z protokółem próby. | Protokół próby hamulca. |  | Z7 |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Zdjąć pokrywy inspekcyjne. |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić stan komutatorów. Usunąć ewentualne nadtopienia i nadpalenia przez przeszlifowanie komutatorów i przemycie ich spirytusem denaturowym. Zanieczyszczone działki i kanałki międzydziałkowe oczyścić z nagromadzonego pyłu. | Powierzchnie komutatorów powinny być bez okopceń, nadpaleń i zanieczyszczeń. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić szczotki, ich zużycie, powierzchnię pracy i naciski na komutator. Zbyt krótkie bądź uszkodzone wymienić na nowe. | Zużyte lub uszkodzone szczotki wymienić na nowe |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan szczotkotrzymaczy, jakość mocowania trzymadeł szczotkowych do kadłubów oraz uchwytów w obsadach szczotkowych. Dokładnie oczyścić, a w przypadku opaleń przemyć spirytusem denaturowym izolatory szczotkotrzymaczy. Izolatory nadpęknięte i poluzowane w trzonach należy wymienić na nowe. | Powierzchnie izolatorów szczotkotrzymaczy powinny być bez okopceń i pęknięć. Szczotki w gniazdach powinny się swobodnie przesuwać bez zacięć i przekoszeń. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan wirników i bandaży. Miejsca ewentualnych nadpaleń bandaży dokładnie oczyścić i pokryć lakierem izolacyjnym szybkoschnącym. | Bandaże powinny być bez okopceń, nadpaleń i zanieczyszczeń. |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić stan uzwojeń stojanów, połączeń międzycewkowych i zamocowania cewek biegunów głównych i pomocniczych. | Zamocowanie cewek pewne. |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić stan kabli, zacisków i śrub mocujących wewnątrz maszyn, stan kabli dochodzących do maszyn i stan połączeń w skrzyniach łączeniowych. | Elementy bez uszkodzeń. Połączenia pewne, bez utlenień. |  |  |
| 8 |  | x | x | Dokonać pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń w stanie nagrzanym. | Rezystancja izolacji maszyn WN 4 M. Rezystancja izolacji maszyn NN 1 M. | Z5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych wentylatorów silników trakcyjnych oraz stan i czystość zespołów znajdujących się wewnątrz skrzyni wentylatora |  |  |  |
| 10 |  | x | x | Sprawdzić stan zamocowania i szczelności kanałów powietrza. Oczyścić z zanieczyszczeń filtry powietrza w czerpniach powietrza. |  |  |  |

| Lp | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie układów ogrzewania | Sprawdzić połączenia przewodów w złączach i zaciskach, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów uziemiających |  |  |
| 2 |  | x | x | Kontrola poszczególnych elementów układu grzewczego i wentylacyjnego | Sprawdzić połączenia przewodów w złączach i zaciskach, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów WN i uziemiających. |  |  |
| 3 |  |  | x | Sprawdzić stan grzałek, izolatorów oraz połączeń elektrycznych | Wykonać pomiary rezystancji elementów grzejnych. Sprawdzić wizualnie stan porcelany izolatorów. Nieprawidłowości usunąć |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić termostaty | Ustawić odpowiednia temperaturę i sprawdzić czy termostat wyłącza i załącza obwód przekaźników |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić urządzenia i obwody ogrzewania | Wizualnie zgodnie z dokumentacja |  |  |
| 6 |  | x | x | Uszkodzone elementy wymienić na nowe |  |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić działanie sterownika elektrycznego systemu klimatyzacji w kabinie maszynisty. | Załączyć zasilanie przyciskiem na sterowniku, ustawić żądaną temperaturę oraz intensywność przepływu powietrza. Obserwować wskazania temperatury na sterowniku. | Zał. |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić działanie termostatów, presostatów układu klimatyzacji. | Po zadaniu temperatury przyciskiem sterownika należy obserwować wskazania na wyświetlaczu. Powietrze napływające kanałami wentylacyjnymi powinno być odczuwalnie chłodne o temperaturze 10-15ºC |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych wentylatorów klimatyzacji. Sprawdzić stan zamocowania i szczelności pokryw inspekcyjnych, powierzchni roboczej komutatora oraz stan i czystość zespołów znajdujących się wewnątrz komory komutatorowej. | Po zmianie prędkości obrotów wentylatora przyciskiem sterownika powinna nastąpić odczuwalna zmiana intensywności nawiewu powietrza | Zał. |  |
| 10 |  | x | x | Sprawdzić pracę wentylatorów |  |  |  |
| 11 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych silnika sprężarki klimatyzacji. Sprawdzić stan zamocowania przewodów roboczych i ochronnych. | Sprawdzić stan obudowy silnika oraz czujnik zabezpieczający silnik przed przegrzaniem. |  |  |
| 12 | x | x | x | Oczyścić z zanieczyszczeń filtry i kratki otworów zasysania powietrza do klimatyzatorów. |  |  |  |
| 13 |  | x | x | Oczyścić z zanieczyszczeń kratki kanałów nawiewnych. |  |  |  |
| 14 |  | x | x | Sprawdzić połączenia i stan powierzchni węży chłodniczych i przewodów elektrycznych | Nie dopuszcza się obluzowania połączeń ani śladów przetarcia węży |  |  |
| 15 |  | x | x | Sprawdzić stan, swobodę ruchu, docisk i zużycie szczotek wentylatorów napięcia stałego 24V. |  |  |  |
| 16 |  | x | x | Sprawdzić szczelność układu klimatyzacji | W przypadku przeglądu P2 czynności wykonywać co 3-ci P2 |  |  |
| 17 |  |  | x | Sprawdzić drożność przewodów wentylacyjnych |  |  |  |
| 18 |  |  | x | Uzupełnienie czynnika chłodzącego | 1/Dezynfekcja układu 2/Wymiana filtrów powietrza i osuszania 3/ Czynności wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić, ocenić stan wycieraczek oraz ich mocowanie. |  |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić pracę wycieraczek oraz mechanizm napędowy. |  |  |  |
| 3 | x | x | x | Oczyścić zbiornik i uzupełnić płyny spryskiwaczy. | Uszkodzony zbiornik wymienić na nowy. |  |  |
| 4 | x | x | x | Sprawdzić, ocenić stan elektropompki. | Oczyścić elektropompkę z zanieczyszczeń. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić na nowe. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić, ocenić stan regulatora BER-1 | Oczyścić regulator z zanieczyszczeń. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić na nowe. |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić, ocenić stan połączeń elektrycznych oraz przewody elektryczne. | Sprawdzić stan izolacji przewodów. Uszkodzone przewody wymienić na nowe. |  |  |
| 7 |  | x | x | Oczyścić, sprawdzić stan spryskiwaczy oraz szczelność połączeń węży igielitowych. | Uszkodzone węże wymienić na nowe. |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić stan wycieraka pantograficznego kompletnego. | Sprawdzić stan ramienia wycieraka. Sprawdzić stan ramienia ze spryskiwaczem. Sprawdzić stan pióra wycieraka z wieszakiem. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić na nowe. |  |  |
| 9 |  | x | x | Sprawdzić stan łącznika ŁK-16 z kondensatorem | Oczyścić, sprawdzić poprawność działania łącznika. Sprawdzić stan kondensatora. Uszkodzone elementy wymienić na nowe. |  |  |
| 10 |  | x | x | Smarować przekładnię wycieraczki szyby czołowej |  |  |  |

| Lp | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić pantograf 5ZL (AKP4E): |  | Z3 |  |
|  |  |  |  | a) sprawdzić stan ramion pantografu i cylindrów, | Min grubość płytek ślizgowych Cu 2,5 mm. Położenie ślizgacza: Najniższe konstr. (mierzone od podstawy izolatorów) 380±10mm, Dolne robocze (mierzone od płaszczyzny ślizgacza) 400mm, Górne robocze (mierzone od płaszczyzny ślizgacza) 1900mm, Najwyższe konstrukcyjne mierzone od płaszczyzny ślizgacza, co najmniej 2400mm. Czas podnoszenia ślizgacza 6 do 12s. Czas opadania ślizgacza 5 do 10s. Karta pomiarowa |  |  |
|  |  |  |  | b) sprawdzić stan zamocowania "lic" w przegubach odbieraka prądu, |  |  |  |
|  |  |  |  | c) sprawdzić opory tarcia przez ręczne podniesienie i opuszczenie, |  |  |  |
|  |  |  |  | d) sprawdzić stan ślizgacza; zbadać czy nie ma skropleń, czy ślizgacz nie jest pogięty bądź uszkodzony w inny sposób; nasmarować ślizgacz Cu smarem grafitowym. Sprawdzić czy występuja wykruszenia nakładek (tylko dla nakładek weglowych) |  |  |  |
|  |  |  |  | e) zbadać podstawę pantografu, sprawdzić stan izolatorów wsporczych, w razie poważnego zabrudzenia oczyścić je szmatką zwilżoną spirytusem denaturowanym, |  |  |  |
|  |  |  |  | f) sprawdzić stan i pewność połączeń elektrycznych, |  |  |  |
|  |  |  |  | g) dokonać pomiarów czasu podnoszenia, opadania i pomiaru docisków, |  |  |  |
|  |  |  |  | h) sprawdzić działanie odbieraka prądu poprzez kilkakrotne poniesienie i opuszczenie. |  |  |  |
| 2 | x |  |  | Sprawdzić stan ślizgacza i nasmarować go oraz działanie odbieraka prądu poprzez kilkukrotne poniesienie i opuszczenie odbieraka. | Karta smarowania | Z1 |  |

| Lp | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić zwieszenie elektromagnesów oraz działanie zespołu SHP przez przejechanie nad elektromagnesami. | Karta pomiarowa | Z4 |  |

| Lp | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać przeglądu i oczyścić baterię akumulatorów. |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom elektrolitu w poszczególnych ogniwach. | Poziom elektrolitu 15÷50mm powyżej górnej krawędzi płyt. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić gęstość elektrolitu. | Gęstość elektrolitu w okresie letnim 1.19g/cm3÷1.21g/cm3, a w okresie zimowym 1.26 g/cm3÷1.28 g/cm3. |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan skrzynek, mostków i łączników ogniw | Karta smarowania | Z1 |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan baterii ( wg wskazań mierników NN). | Napięcie naładowanych baterii min90V. |  |  |
| 6 |  | x | x | Zmierzyć rezystancję izolacji. | Rezystancja izolacji ≥5M |  |  |
| 7 |  | x | x | Zmierzyć oporność baterii względem masy. | Oporność względem masy ≥0,9M. |  |  |

| Lp | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić obwody oświetleniowe wewnątrz e.z.t. | Oświetlenie przedziałów sterowniczych, pasażerskich, korytarzy, przedziału NN, skrzyń WN oraz przyrządów pomiarowych powinno być sprawne. |  |  |
|  |  |  |  | - wymienić uszkodzone żarówki, świetlówki i inne uszkodzone elementy aparatury oświetleniowej, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić zamocowanie opraw oświetleniowych |  |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić lampki sygnalizacyjne na pulpicie, uszkodzone wymienić. | Oświetlenie przyrządów pomiarowych nie powinno utrudniać prowadzenia e.z.t. w nocy. |  |  |
| 3 | x | x | x | Sprawdzić obwody i stan: reflektorów, świateł sygnalizacyjnych oraz oświetlenia tablic kierunkowych. Wymienić przepalone żarówki. |  |  |  |
| 4 | x | x | x | Sprawdzić obwód przyciemniania reflektorów. | Układ powinien zapewniać przyciemnienie reflektorów |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie obwodów sterowania. |  |  |  |
| 6 | x | x | x | Wymienić uszkodzone zabezpieczenia obwodów. | Zabezpieczenia obwodów muszą być sprawne. |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić stan zamocowania przewodów w skrzynkach połączeń wielokrotnych. | Przewody nie powinny być naprężone. Skórzane lub brezentowe płaszcze ochronne powinny być bez uszkodzeń. |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić stan obwodów wysokiego napięcia oraz ich połączeń z aparatami i maszynami elektrycznymi. | Połączenia końcówek przewodów z aparatami, maszynami i urządzeniami nie powinny być poluzowane. |  |  |
| 9 |  | x | x | Sprawdzić stan i zamocowanie przewodów dochodzących do elektrozaworu czuwaka. | Przewody pewnie podłączone, bez uszkodzeń izolacji. |  |  |

| Lp | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Szafy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | x |  |  | Sprawdzić pobieżnie stan aparatury w szafach WN i NN; ewentualne usterki usunąć. |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić stan komór gaszeniowych. | Płyty komory niepopękane. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić stan styków głównych. | Styki bez kropli miedzi, kraterów. |  |  |
| 4 |  | x | x | Oczyścić elementy izolacyjne. | Elementy izolacyjne czyste, bez uszkodzeń. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan mostków elastycznych i zamocowanie kabli WN. |  |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić stan rożków wydmuchowych. |  |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić działanie styczników poprzez indywidualne uruchomienie napędów elektropneumatycznych. |  |  |  |
| 8 |  |  | x | Sprawdzić zamocowanie styków głównych, ich grubość i powierzchnie zestyku styków. |  |  |  |
| 9 |  | x | x | Oczyścić stycznik uziemiający z kurzu, usunąć nadpalenia i nadtopienia styków. Dokonać pomiaru odległości między stykami w stanie otwartym oraz sprawdzić grubość styków | Styki bez skroplin i kraterów. Zużycie styków max 30% grubości nominalnej. |  |  |
| 10 |  | x | x | Sprawdzić tablice z bezpiecznikami. Przepalone wymienić | Bezpieczniki wolno regenerować tylko w zakładach posiadających certyfikat. |  |  |
| Dławik filtra sieciowego: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | x | Oczyścić dławik filtru sieciowego i sprawdzić jego zamocowanie, oraz sprawdzić połączenia przewodów w złączach i zaciskach, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów uziemiających | W przypadku stwierdzenia zabrudzenia ograniczającego chłodzenie urządzenia należy oczyścić je. |  |  |
| 12 |  | x | x | Sprawdzić odstępy izolacyjne między elementami będącymi pod napięciem a obudową oraz elementami będącymi pod różnymi potencjałami. | Wszelkie występujące niesprawności usunąć |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | x | x | Sprawdzić stan złączy i zacisków przyłączeniowych. | - Zaciski lub złącza nadpalone, przegrzane lub zaśniedziałe wymienić na nowe. - Sprawdzić połączenia przewodów w złączach i zaciskach, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów WN i uziemiających |  |  |
| 14 |  | x | x | Sprawdzić stan przewodów przyłączeniowych i ich osłon – uszkodzone wymienić. | Elastyczne węże ochronne i inne osłony przewodów nie mogą być uszkodzone. Opaski mocujące osłony muszą być w komplecie oraz nie mogą być uszkodzone. |  |  |
| Dławik czopera |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | x | x | Oczyścić dławik czopera i sprawdzić jego zamocowanie | Sprawdzić stopień zabrudzenia powierzchni chłodzących. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia ograniczającego chłodzenie urządzenia należy oczyścić je. |  |  |
| 16 | x | x | x | Sprawdzić stan przewodów przyłączeniowych i ich osłon – uszkodzone wymienić. | Elastyczne węże ochronne i inne osłony przewodów nie mogą być uszkodzone. Opaski mocujące osłony muszą być w komplecie oraz nie mogą być uszkodzone. |  |  |
| 17 |  | x | x | Sprawdzić odstępy izolacyjne między elementami będącymi pod napięciem a obudową oraz elementami będącymi pod różnymi potencjałami. | Wszelkie występujące niesprawności usunąć |  |  |
| 18 |  |  | x | Sprawdzić stan złączy i zacisków przyłączeniowych. | Zaciski lub złącza nadpalone, przegrzane lub zaśniedziałe wymienić na nowe. |  |  |
| Czoper |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | x | x | Dokonać oględzin czopera sprawdzając stan izolacji oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń elementów. | Części izolowane nie mogą mieć uszkodzeń izolacji |  |  |
| 20 |  | x | x | Sprawdzić stan przewodów przyłączeniowych i ich osłon – uszkodzone wymienić. | Elastyczne węże ochronne i inne osłony przewodów nie mogą być uszkodzone. Opaski mocujące osłony muszą być w komplecie oraz nie mogą być uszkodzone. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | x | x | Dokonać oględzin czopera. - Sprawdzić mechaniczne mocowanie czopera do konstrukcji wagonu - Sprawdzić stopień zabrudzenia powierzchni chłodzących. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia ograniczającego chłodzenie urządzenia należy oczyścić je - Sprawdzić połączenia przewodów w złączach i zaciskach, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów 230 VAC i uziemiających - Uruchomić silniki elektryczne sprawdzić czy w czasie pracy wentylatorów nie występują stuki lub ich ocieranie o obudowę. | Wszelkie występujące niesprawności należy usunąć |  |  |
| 22 |  | x | x | Sprawdzić odstępy izolacyjne między elementami będącymi pod napięciem a obudową oraz elementami będącymi pod różnymi potencjałami. | Wszelkie występujące niesprawności usunąć |  |  |
| 23 |  | x | x | sprawdzić czy nie jest uszkodzony światłowód łączący czoper z wyłącznikiem szybkim na P2,P3 oraz po każdej podmianie czopera lub wyłącznika szybkiego |  |  |  |
| Nawrotnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | x | Dokonać oględzin nawrotnika sprawdzając stan styków i izolacji oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń elementów. | Części izolowane nie mogą mieć uszkodzeń izolacji. |  |  |
| 25 |  | x | x | Sprawdzić stan przewodów przyłączeniowych i ich osłon – uszkodzone wymienić. | Elastyczne węże ochronne i inne osłony przewodów nie mogą być uszkodzone. Opaski mocujące osłony muszą być w komplecie. |  |  |
| 26 |  | x | x | Sprawdzić odstępy izolacyjne między elementami będącymi pod napięciem a obudową oraz elementami będącymi pod różnymi potencjałami. | Wszelkie występujące niesprawności usunąć |  |  |
| 27 |  | x | x | Sprawdzić stan złączy i zacisków przyłączeniowych. | Zaciski lub złącza nadpalone, przegrzane lub zaśniedziałe wymienić na nowe. Sprawdzić połączenia przewodów w złączach i zaciskach, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów WN i uziemiających |  |  |
| 28 |  | x | x | Oczyścić nawrotnik i sprawdzić jego zamocowanie. | Sprawdzić mechaniczne mocowanie nawrotnika do konstrukcji wagonu. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  |  | x | Dokonać pomiaru rezystancji izolacji. | Pomiar przeprowadzić pomiędzy zwartymi zaciskami badanego obwodu a obudową nawrotnika. Rezystancja izolacji warunkach normalnej wilgotności: - obw. WN min. 15 MΩ, - obw. NN DC min. 3 MΩ, b) w warunkach podwyższonej wilgotności: - obw. WN min. 3 MΩ, - obw. NN DC min. 0,5 MΩ, |  |  |
| Odłączniki WN |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | x | Dokonać oględzin odłączników, w szczególności styków i izolatorów. |  |  |  |
| 31 |  | x | x | Oczyścić odłącznik i sprawdzić jego zamocowanie. |  |  |  |
| 32 |  | x | x | Sprawdzić, czy powierzchnie zestyku są metalicznie czyste i pokryte cienką warstwą smaru stałego. |  |  |  |
| 33 |  | x | x | Sprawdzić, czy sprężyny styków nieruchomych są bez uszkodzeń. |  |  |  |
| Przekaźniki WN i NN |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | x | x | Dokonać oględzin przekaźnika. |  |  |  |
| 35 |  | x | x | Oczyścić tablicę i elementy przekaźnika, sprawdzić ich zamocowanie. |  |  |  |
| 36 |  | x | x | Sprawdzić, czy elementy współpracujące są nasmarowane. |  | Z1 |  |
| 37 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie przekaźnika. | Części ruchome aparatu nie powinny posiadać nadmiernych luzów i powinny pracować płynnie bez zacięć. Części izolowane nie mogą mieć uszkodzeń izolacji. |  |  |
| 38 |  | x | x | Sprawdzić stan i parametry styków głównych. |  |  |  |
| 39 |  | x | x | Sprawdzić stan i parametry styków pomocniczych. |  |  |  |
| 40 |  | x | x | Sprawdzić stan zacisków i zamocowanie przewodów elektrycznych. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  |  | x | Dokonać smarowania elementów współpracujących. |  |  |  |
| Odgromnik magnetyczno zaworowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | x | x | Zdjąć osłonę odgromnika i dokonać oględzin odgromnika oraz osłony. |  |  |  |
| 43 |  | x | x | Oczyścić odgromnik oraz sprawdzić jego zamocowanie. |  |  |  |
| 44 |  | x | x | Sprawdzić stan izolatora porcelanowego, zacisków połączeniowych i powłok antykorozyjnych. | Izolator nie powinien posiadać pęknięć, rys, zabrudzeń i uszkodzeń na powierzchniach izolacyjnych i elementach wsporczych. Elementy wsporcze nie mogą posiadać śladów korozji. |  |  |
| 45 |  | x | x | Sprawdzić stan i zamocowanie przewodów elektrycznych. | Rodzaje i przekroje przewodów oraz sposób ich ułożenia muszą być zgodne z dokumentacją. Przewody powinny być wyposażone w odpowiednie pewnie zamocowane końcówki kablowe. |  |  |
| Rezystory WN (rezystory hamowania) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | x | Dokonać oględzin stanu elementów rezystorowych i izolacyjnych. | Izolatory nie powinny posiadać pęknięć, rys, zabrudzeń i uszkodzeń na powierzchniach izolacyjnych i elementach wsporczych. Elementy oporowe nie mogą mieć śladów przegrzania, pęknięć i deformacji. |  |  |
| 47 |  |  | x | Dokonać pomiaru rezystancji izolacji. | Pomiar przeprowadzić pomiędzy zwartymi zaciskami badanego obwodu a obudową rezystora Rezystancja w warunkach normalnej wilgotności: - obw. WN min. 15 MΩ, - obw. nn DC min. 3 MΩ, b) w warunkach podwyższonej wilgotności: - obw. WN min. 3 MΩ, - obw. nn DC min. 0,5 MΩ, |  |  |
| 48 |  | x | x | Sprawdzić stan i zamocowanie przewodów elektrycznych. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastawnik jazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | x | x | Dokonać oględzin nastawnika i sprawdzić jego działanie. | Izolatory nie powinny posiadać pęknięć, rys, zabrudzeń i uszkodzeń na powierzchniach izolacyjnych. Krzywki nie mogą nosić śladów nadmiernego zużycia. Między wałkami nastawnika powinny występować uzależnienia mechaniczne. |  |  |
| 50 |  | x | x | Oczyścić aparat i sprawdzić jego zamocowanie. |  |  |  |
| 51 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie elementów blokady wałów, mechanizmu zapadkowego, wałów i tarcz krzywkowych. | Między wałkami nastawnika powinny być następujące uzależnienia mechaniczne: - wał kierunkowy może być przestawiony tylko przy zerowej pozycji wału głównego - wał kierunkowy przy innej niż zerowa pozycji wału głównego musi być unieruchomiony - przy zerowym położeniu wału kierunkowego nie można przestawić wału głównego - wyciągnięcie rękojeści z wału kierunkowego jest możliwe tylko w pozycji „Wył”. |  |  |
| 52 |  | x | x | Sprawdzić stan, zamocowanie i parametry styków. | Styki powinny być bez kropli miedzi, kraterów i pęknięć oraz powinny przylegać do siebie co najmniej na 75% powierzchni roboczej, a dopuszczalne zużycie styków nie może przekraczać 30% ich grubości. Styki i inne części ruchome nie związane z komorą łukową nie mogą dotykać komory łukowej. |  |  |
| 53 |  | x | x | Sprawdzić stan i zamocowanie elementów izolacyjnych i przewodów elektrycznych. | Powierzchnie izolacyjne powinny być czyste, bez uszkodzeń. Połączenia przewodów powinny być pewne. Gwinty, śruby, nakrętki nie powinny nosić śladów utlenień i nalotów. |  |  |
| 54 |  | x | x | Dokonać smarowania mechanizmów zapadkowego, blokady oraz łożysk i innych elementów współpracujących. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 |  |  | x | Sprawdzić program łączeń łączników. | Program łączeń powinien być zgodny z elektrycznym schematem ideowym pojazdu. |  |  |
| Styczniki i przekaźniki elektromagnetyczne NN |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | x | x | Oczyścić aparat ze zwróceniem szczególnej uwagi na części izolacyjne. |  |  |  |
| 57 |  | x | x | Sprawdzić stan części aparatu, w razie potrzeby rozebrać aparat. Części uszkodzone naprawić lub wymienić na nowe. |  |  |  |
| 58 |  | x | x | Oczyścić styki z nadtopień, tlenków metali oraz zanieczyszczeń mechanicznych. Nadmiernie zużyte wymienić na nowe. Sprawdzić przyleganie styków, ich docisk i odstęp między nimi w stanie rozwartym. | Styki powinny być bez kropli miedzi, kraterów i pęknięć oraz powinny przylegać do siebie co najmniej na 75% powierzchni roboczej, a dopuszczalne zużycie styków nie może przekraczać 30% ich grubości. |  |  |
| 59 |  | x | x | Oczyścić komory gaszeniowe i wymienić części uszkodzone. |  |  |  |
| 60 |  |  | x | Sprawdzić rezystancje uzwojenia cewek napędowych. Naprawić bandaże i zaimpregnować lakierem elektroizolacyjnym Cewki uszkodzone przezwoić lub wymienić. | Rezystancja cewek (uzwojeń prądowych i napięciowych) nie może różnić się od wartości znamionowej więcej niż 8%. Części izolowane nie mogą mieć uszkodzeń izolacji. |  |  |
| 61 |  |  | x | Zmontować aparat. Współpracujące połączenia mechaniczne nasmarować. Sprawdzić i wyregulować wielkość szczeliny powietrznej i siły docisku zestyków. |  | Z1 |  |
| 62 |  |  | x | Sprawdzić rezystancję izolacji cewki napędowej, torów głównych i pomocniczych. | Rezystancja izolacji powinna wynosić co najmniej: - dla urządzeń obwodu NN – 10 M, - dla urządzeń obwodu WN – 15 M, jeśli nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych. |  |  |
| 63 |  |  | x | Przeprowadzić próbę napięciową w przypadku wymiany części izolacyjnych aparatu. | PN-EN 60077-2:2002 |  |  |
| 64 |  |  | x | Sprawdzić prawidłowość działania aparatu. | Działanie aparatów powinno być sprawne i bez zacięć przy wartościach napięcia zasilania w granicach 0,71,25 napięcia znamionowego. |  |  |
| 65 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych aparatu |  |  |  |
| 66 |  | x | x | Sprawdzić zamocowanie aparatu i jego przewodów elektrycznych. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 |  |  | x | Sprawdzić stan, zamocowanie i parametry styków głównych i pomocniczych. | Zestyki nie mogą posiadać śladów przegrzania, nadpalenia lub uszkodzeń mechanicznych. Ich montaż powinien być trwały i pewny. |  |  |
| 68 |  |  | x | Sprawdzić stan i działanie napędu. | Działanie napędu powinno być sprawne i bez zacięć. Układ powietrzny napędu powinien być szczelny. |  |  |
| 69 |  | x | x | Oczyścić elementy izolacyjne aparatu. |  |  |  |
| 70 |  | x | x | Sprawdzić stan i zamocowanie łączników elastycznych. |  |  |  |
| Zawory elektropneumatyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | x | Oczyścić zawór, zwrócić uwagę na uszkodzenia mechaniczne. |  |  |  |
| 72 |  |  | x | Dokonać oględzin aparatu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wymienić aparat na nowy. | Obudowy przekaźników nie mogą mieć uszkodzeń, metalowe elementy nie mogą nosić śladów korozji. |  |  |
| 73 |  |  | x | Dokonać oględzin aparatu. Uszkodzone elementy wymienić |  |  |  |
| 74 |  |  | x | Sprawdzić prawidłowość działania aparatu. W razie potrzeby dokonać regulacji. | Działanie aparatów powinno być prawidłowe i bez zacięć przy wartościach 0,7÷1,25 napięcia znamionowego zasilania. Parametry przekaźników czasowych (nastawy czasowe) powinny być zgodne z elektrycznym schematem ideowym pojazdu. |  |  |
| 75 |  |  | x | Dokonać oględzin aparatu i przewodów połączeniowych. |  |  |  |
| 76 |  |  | x | Dokonać oględzin aparatu i przewodów połączeniowych. |  |  |  |
| Wyłączniki ciśnieniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | x | Dokonać oględzin wyłącznika i przewodów połączeniowych. |  |  |  |
| Rezystory NN |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | x | Oczyścić rezystory z zanieczyszczeń i dokonać oględzin zewnętrznych. Rezystory uszkodzone, popękane i przegrzane wymienić. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 |  |  | x | Sprawdzić odstępy izolacyjne i prawidłowość zamocowania rezystorów w uchwytach i na tablicach. | Izolatory nie powinny posiadać pęknięć, rys, zabrudzeń i uszkodzeń na powierzchniach izolacyjnych i elementach wsporczych. Metalowe elementy wsporcze nie powinny wykazywać śladów korozji i powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. |  |  |
| 80 |  |  | x | Dokonać oględzin rezystorów i przewodów połączeniowych. | Elementy oporowe nie mogą mieć śladów przegrzania, pęknięć i deformacji. Zwoje elementu oporowego powinny być równomiernie rozłożone na długości izolatora oraz przylegać do jego powierzchni. |  |  |
| Przyciski, łączniki, lampki sygnalizacyjne i lampy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | x | x | x | Sprawdzić prawidłowość działania przycisków i łączników. | Rodzaj styków przycisków i program działania łączników powinien być zgodny z dokumentacja konstrukcyjną. |  |  |
| 82 | x | x | x | Sprawdzić prawidłowość działania lamp oświetleniowych i lampek sygnalizacyjnych. Żarówki i lampki uszkodzone wymienić. |  |  |  |
| 83 | x | x | x | Uzupełnić brakujące oznaczenia i napisy informacyjne opisujące funkcje aparatu. |  |  |  |
| 84 | x | x | x | Oczyścić, sprawdzić stan, działanie i zamocowanie przycisków, lampek i lamp oświetleniowych. |  |  |  |
| Aparatura sterownicza, sterowniki napędu |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | x | x | Sprawdzić mocowanie przewodów w złączach i mocowanie złącz sterowników, wyświetlaczy oraz aparatury sterowniczej. |  |  |  |
| 86 |  | x | x | Oczyścić , sprawdzić stan, działanie i zamocowanie aparatury sterowniczej |  |  |  |
| Elektryczne przyrządy pomiarowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | x | Sprawdzić działanie i dokładność wskazań. Dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać wielkości odpowiadających klasie dokładności badanych przyrządów. | Woltomierze, amperomierze powinny mieć dokładność wskazań 2,5% w stosunku do przyrządu wzorcowego. Wskazówki przyrządów muszą działać płynnie i bez zacięć. Po sprawdzeniu wskazań przyrządy powinny zostać zaplombowane z wpisaniem daty kontroli. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 |  |  | x | Dokonać oględzin przyrządu pomiarowego wraz z połączeniami. |  |  |  |
| Wyłączniki samoczynne |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | x | Oczyścić aparaty. |  |  |  |
| 90 |  | x | x | Dokonać oględzin aparatów, zwracając szczególną uwagę na stan zacisków oraz obudowy. W razie uszkodzeń lub wątpliwości co do prawidłowości pracy wyłączników wymienić aparat na nowy. | Powierzchnie izolacyjne powinny być czyste, bez uszkodzeń. Połączenia przewodów powinny być pewne. Gwinty, śruby, nakrętki nie powinny nosić śladów utlenień i nalotów. |  |  |
| 91 |  |  | x | Oczyścić, sprawdzić stan, działanie i zamocowanie wyłącznika. | Powierzchnie wyłączników powinny być czyste, a ich zamocowanie musi być pewne. |  |  |
| Bezpieczniki instalacyjne NN |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | x | Sprawdzić stan poszczególnych części. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić na nowe. | W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych podłączenia przewodów powinny być pewne. Uchwyty sprężynujące, gwinty, śruby, nakrętki nie powinny nosić śladów utlenień i nalotów. Przepalone wkładki bezpiecznikowe powinny być wymienione a brakujące uzupełnione. Wkładki bezpiecznikowe powinny mieć parametry zgodne z wartościami podanymi na schematach ideowych pojazdu. |  |  |
| 93 |  | x | x | Sprawdzić stan wkładki topikowej, dokonując oględzin zewnętrznych oraz pomiaru jej rezystancji. W razie stwierdzenia uszkodzeń wymienić wkładkę na nową. | Rezystancja ~0Ω |  |  |
| Wyłącznik próżniowy prądu stałego |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | x | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych wyłącznika. | Obudowa wyłącznika nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych oraz śladów korozji. |  |  |
| 95 |  | x | x | Sprawdzić stan przewodów przyłączeniowych i ich osłon – uszkodzone wymienić. | Elastyczne węże ochronne i inne osłony przewodów nie mogą być uszkodzone. Opaski mocujące osłony muszą być w komplecie oraz nie mogą być uszkodzone. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 |  |  | x | Sprawdzić odstępy izolacyjne między elementami będącymi pod napięciem a obudową oraz elementami będącymi pod różnymi potencjałami. |  |  |  |
| 97 |  | x | x | Sprawdzić stan złączy i zacisków przyłączeniowych. | Zaciski lub złącza nadpalone, przegrzane lub zaśniedziałe wymienić na nowe. |  |  |
| 98 |  | x | x | Dokonać oględzin kondensatora i jego zamocowania. |  |  |  |
| 99 |  | x | x | Dokonać oględzin zespołu ograniczników przepięć i jego zamocowania. |  |  |  |
| 100 |  |  | x | Dokonać pomiaru rezystancji izolacji. | Pomiar przeprowadzić pomiędzy zwartymi zaciskami badanego obwodu a obudową wyłącznika. Rezystancja w warunkach normalnej wilgotności: - obw. WN min. 15MΩ, - obw. nn DC min. 3MΩ, Rezystancja w warunkach podwyższonej wilgotności: - obw. WN min. 3MΩ, - obw. NN DC min. 0,5MΩ, |  |  |
| Przetwornica statyczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | x | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych przetwornicy. | Obudowa przetwornicy nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych oraz śladów korozji. Sprawdzić stopień zabrudzenia powierzchni chłodzących. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia ograniczającego chłodzenie urządzenia należy oczyścić powierzchnie radiatorów. |  |  |
| 102 |  | x | x | Sprawdzić powierzchnie radiatorów. | Radiatory nie mogą posiadać pęknięć i odłupań. Powierzchnie radiatorów powinny być wolne od zanieczyszczeń. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 |  |  | x | Sprawdzić stan przewodów przyłączeniowych i ich osłon – uszkodzone wymienić. | Elastyczne węże ochronne i inne osłony przewodów nie mogą być uszkodzone. Opaski mocujące osłony muszą być w komplecie oraz nie mogą być uszkodzone. |  |  |
| 104 |  |  | x | Sprawdzić odstępy izolacyjne między elementami będącymi pod napięciem a obudową oraz elementami będącymi pod różnymi potencjałami. |  |  |  |
| 105 |  |  | x | Sprawdzić stan złączy i zacisków przyłączeniowych. | Zaciski lub złącza nadpalone, przegrzane lub zaśniedziałe wymienić na nowe. Sprawdzić połączenia przewodów w złączach i zaciskach, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów WN i uziemiających |  |  |
| 106 |  |  | x | Sprawdzić parametry i stabilność napięć wyjściowych. | Przetwornica typu PSM26NS: a)U1=24 VDC±5% b)U2=110 VDC±1% c)U3=3x400 VAC±5%, 50Hz±1Hz |  |  |
| 107 |  |  | x | Dokonać pomiaru rezystancji izolacji. | Pomiar przeprowadzić pomiędzy zwartymi zaciskami badanego obwodu a obudową przetwornicy. Przetwornica typu PSM26NS: Rezystancja w warunkach normalnej wilgotności: - obw. WN min. 15MΩ, - obw. NN DC min. 3MΩ, - obw. NN AC min. 10MΩ, b) w warunkach podwyższonej wilgotności: - obw. WN min. 3MΩ, - obw. NN DC min. 0,5MΩ, - obw. NN AC min. 1MΩ, |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### Zestawienie czynności | Wymagania | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| System telewizji obserwacyjnej –monitoring |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić działanie panelu sterowania | Sprawdzić przełącznik załączający monitoring, oraz przełącznik rejestratorów (dokręcić przewody elektryczne) . |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić działanie monitorów kontrolnych LCD | 1/Sprawdzenie przełącznika na monitorze 2/Przetrzeć ekran monitora z kurzu. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić rejestrator | Dokręcić przewody elektryczne wchodzące do rejestratora |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić kamery systemu monitoringu. | Przetrzeć kamery z kurzu. |  |  |
| System nagłośnienia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | x | x | x | Sprawdzić działanie panelu sterowania | Sprawdzić przełącznik załączający nagłośnienie, oraz przełącznik mikrofonu(dokręcić przewody elektryczne) |  |  |
| 6 | x | x | x | Sprawdzić działanie głośników | Załączenie nagłośnienia na pulpicie sterującym oraz odsłuchanie kolejno każdego z głośników na pojeździe. |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić połączenia elektryczne wzmacniaczy linii na poszczególnych wagonach |  |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzenie urządzenia głośnomówiącego GRG-4500M1 na podstawie modułowej | Sprawdzić połączenie modułu z gniazdem podstawy. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### Zestawienie czynności | Wymagania | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tablice informacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | x | x | x | Sprawdzić działanie panelu sterowania | Sprawdzić przełącznik załączający tablice informacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, oraz sterownik SRG 3000P (dokręcić przewody elektryczne) |  |  |
| 10 | x | x | x | Sprawdzić działanie tablic | Ustawić na sterowniku przykładową stację oraz sprawdzić prawidłowość wyświetlania stacji na tablicach informacyjnych |  |  |
| 11 |  |  | x | Sprawdzić przekaźniki sterujące zasilaniem tablic informacyjnych | Sprawdzić styki przekaźników, dokręcić przewody elektryczne. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### Zestawienie czynności | Wymagania | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić działanie lampek migowych i sygnału dźwiękowego przywołania obsługi w przypadku potrzeby użycia rampy inwalidzkiej |  |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić zależność funkcji rampy od otwartych drzwi |  |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić działanie rampy swobodę rozkładania i składania |  |  |  |

| Nr punktu | Nazwa smarowanego zespołu | Ilość urządzeń | Miejsce smarowania | Środki smarowania |  | Częstotliwość smarowania |  |  |  |  | Zużycie środków smarowych |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj | Oznaczenie | W przeglądach okresowych |  |  |  | W napr. okresowych | Dosmaro-wywanie w kg |  | Wymiana w kg |  |
|  |  |  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P2 | P4 | P5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. 1.1 | Urządzenia elektryczne Przetwornica główna | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,03 | 0,05 | Na rys. niewidoczna |
| 1.2 | Przetwornica oświetleniowa | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,02 | 0,03 |  |
| 1.3 | Silnik wentylat. skrzyni WN | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,01 | 0,01 |  |
| 1.4 | Silnik sprężarki głównej | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,03 | 0,05 |  |
| 1.5 | Silnik sprężarki pomocniczej | 1 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,01 | 0,03 |  |
| 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 | Odbierak prądu | 2 | ślizgacz | smar | grafitowy | - | S | S | - | W | W | 0,4 | 1,5 |  |
|  |  |  | przeguby | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | S | W | 0,1 | 0,3 |  |
|  |  |  | cylinder powietrza | smar | Aliten N Smar Lubriten EP1, EP2 lub hamulcowy Z | - | S | S | - | S | W | 0,05 | 0,15 |  |
| 1.7 | Aparatura elektryczna |  | styki elektryczne | wazelina techniczna | TW | - | S | S | - | S | S | 0,1 | - |  |
|  |  |  | przeguby | olej przemysłowy | Pm 30/50 -0-020 | - | S | S | - | S | S | 0,05 | - |  |
|  |  |  | cylindry i zawory ep | olej waze-linowy | Biały Smar hamulcowy L lub Z | - | S | S | - | W | W | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | łożyska toczne | smar | ŁT-4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,07 | 0,1 |  |
| 2 2.1 | Układ powietrza i hamulca Sprężarka główna | 1 | miska olejowa | olej sprężarkowy | L-DAA 100 lub L-DAA 46 Olej silnikowy LUX 10 lub LUX 6 | S | S | W | W | W | W | 0,5 | 3,1 |  |
| 2.2 | Sprężarka pomocnicza | 1 | miska olejowa | olej sprężarkowy | L-DAA 100 lub L-DAA 46 Olej silnikowy LUX 10 lub LUX 6 | S | S | W | W | W | W | 0,1 | 0,9 |  |
| 2.3 | Główny zwór maszynisty | 2 | powierzchnie trące | wazelina techniczna | TW Smar hamulcowy L lub Z | - | - | S | - | S | W | 0,01 | 0,01 |  |
| 2.4 | Kurki i zawory w układzie sprężonego powietrza |  | powierzchnie trące | wazelina techniczna | TW Smar hamulcowy L lub Z | - | - | S | - | S | W | 0,01 | 0,01 | Na rys. niewidoczna |
| 2.5 | Cylinder hamulcowy | 4 | gładź cylindra | smar | Aliten N Smar Lubtiten EP1, EP2 lub hamulcowy Z | - | - | S | - | S | W | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | sworzeń; tłoczysko | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | W | W | 0,05 | 0,1 |  |
| 2.6 | Układ dźwigowy hamulca | kpl | przeguby dźwigni | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | W | W | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | 4 | SAB | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | W | W | 0,05 | 0,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Hamulec ręczny | 2 | śruba; przekładnia zębata, przeguby, ułożysko- wania | smar maszynowy | 2 | - | S | S | - | S | W | 0,05 | 0,15 |  |
|  |  |  |  | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | S | W | 0,04 | 0,1 |  |
| 2.8 | Napęd drzwi automatycznych | 12 | cylindry | smar | Aliten N Smar Lubtiten EP1, EP2 lub hamulcowy Z | - | S | S | - | S | W | 0,03 | 0,08 |  |
| 3 3.1 | Podwozie, Zestaw kołowy | 12 | łożyska | smar | ŁT-4S3 | - | - | S | - | W | W | 0,06 | 1,5 |  |
| 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Silnik trakcyjny | 4 | ułożysko-wanie na osi zestawu kołowego | olej przemysłowy | Pm 30/50 - 0-020 | S | S | W | - | W | W | 0,9 | 5,5 |  |
|  |  |  | osłona przekładni | smar do przekładni | Centurial | S | S | S | W | W | W | 1,0 | 8,5 |  |
|  |  |  | łożyska wirnika | smar | ŁT - 4S3 | - | S | S | - | W | W | 0,12 | 1,22 |  |
| 3.3 | Ślizgi wideł maźniczych | 48 | ślizg-prowadnik | olej ma-szynow | L-AN46 Olej przemysłowy Pm 30/50-0-020 | S | S | W | S | S | W | 0,05 | 0,05 | Dotyczy ślizgów bez wykładów manganowych |
| 3.3 | Uresorowanie | 24 | resor maźnicy | smar | grafitowy | - | - | S | - | S | S | 0,1 | - |  |
|  |  |  | Pryzmy, kamienie, sworznie i gwinty wieszaków resorów; belki bujakowej oraz ślizgi belki bujakowej | smar hamulcowy | L lub Z | - | S | S | W | S | S | 0,3 | 0,3 |  |
| 4 4.1 | Nadwozie Sprzęg automatyczny | 2+2 | sprężyny; tuleje | smar | Litomos EP 23 | - | S | S | - | S | S | 0,2 | - |  |
|  |  |  | Czopy zamocowania sprzęgu; krzyżak głowicy | smar | Litomos EP 23 | - | S | S | - | W | W | 0,1 | 0,2 |  |
| 4.2 | Czop skrętu | 6 | gniazdo czopa | olej maszynowy | L-AN46 lub L-AN46Z | S | S | S | W | W | W | 0,15 | 0,15 | jeśli jest olejowy system smarowania |
|  |  |  |  | smar | grafitowy | - | - | - | - | W | W | - | 0,20 |  |
| 4.3 | Podparcie boczne pudła | 12 | ślizgi | olej maszynowy | L-AN46 lub L-AN46Z | S | S | S | W | W | W | 0,01 | 0,01 | jeśli jest olejowy system smarowania |
| 4.4 | Zawiasy i zamki |  | powierzchnie trące | olej maszynowy | L-AN46 lub L-AN46Z | - | S | S | S | S | S | 0,05 | - |  |
| 4.5 | Zderzak międzywagonowy | 4 | Tuleja, pochwa, płyta | smar | grafitowy | - | S | S | - | S | S | 0,25 | - | na rys. niewidoczne |
| 4.6 | Mostek przejściowy |  | Powie-rzchnie trące | Smar maszynowy | 2 | - | S | S | - | S | S | 0,03 |  | na rys. niewidoczne |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 5.1 | Różne Szybkościomierz | 2 | napęd mecha- niczny | Smar | ŁT - 4S3 | - | - | S | - | S | W | 0,01 | 0,05 | olej |
|  |  |  | mechanizm zegarowy | Olej wazelinowy | biały | - | - | S | - | S | S | 0,001 | - | zegarmistrzo wski |
| 5.2 | Wycieraczka okienna | 4 | Tłoczki, rozdzielacz | olej wazelinowy | biały | - | S | S | - | W | W | 0,01 | 0,05 | na rys. niewidoczne |
|  |  |  | mechanizm napędowy | wazelina techniczna | TW | - | S | S | - | W | W | 0,01 | 0,05 |  |
| 5.3 | Aparat opuszczania okna |  | powierzchnie trące | smar maszynowy | 2 | - | - | - | - | S | S | 0,2 | - | na rys. niewidoczne |
| 5.4 | Przyrządy pomiarowe |  | mechanizm wskaźnikowy | olej wazelinowy | biały | - | - | S | - | S | S | 0,01 |  | na rys. niewidoczne |
|  |  |  |  |  | olej zegarmistrzowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Prowadnice drzwi przesuwnych |  | powierzchnie trące | smar maszynowy | 2 | - | - | S | - | S | S | 0,2 | - |  |

Uwaga:

Ilości podane w rubryce 13 i 14 dotyczą jednego urządzenia lub kompletu.

Dopuszcza się stosowanie smarów zamiennych lub nowej generacji o lepszych parametrach smarnych.

Oznaczenie:

S	- sprawdzić; smarować; w razie potrzeby uzupełnić

W 	- wymienić

P1	Pierwszy poziom utrzyma - przegląd kontrolny

P2 	Drugi poziom utrzymania - przegląd okresowy

P3 	Trzeci poziom utrzymania - przegląd poszerzony

PS 	- przegląd sezonowy

P4 	Czwarty poziom utrzymania - naprawa rewizyjna

P5 	Piąty poziom utrzymania - naprawa główna

1. Zestaw kołowy wraz z symbolami podlegającymi pomiarom.

Zestaw kołowy napędny	Zestaw kołowy toczny

2. Wartości parametrów zestawu kołowego

| Lp. | Określenie pomiaru |  | Rodzaj zestawu | Wartość parametru w [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | wymiar konstrukcyjny | wymiar naprawczy | wymiar kresowy |
| 1. | Grubość obręczy „O" |  | napędny | 75+5-1 | >45 | 40 |
|  |  |  | toczny | 65+5-1 | >40 | 35 |
| 2. | Wysokość obrzeża „Ow" |  | napędny | 28+0,5-0,5 | 28+0,5-0,5 | max 36; min. 25 |
|  |  |  | toczny | 28+0,5-0,5 | 28+0,5-0,5 | max 36; min. 25 |
| 3. | Grubość obrzeża „Og"3) |  | napędny | 32,5+0,5 | 32,5+0,5 | 22 |
|  |  |  | toczny | 32,5+0,5 | 32,5+0,5 | 22 |
| 4. | Stromość obrzeża „qr" |  | napędny | 10,8+0,2 | 10,8+0,2 | 6,5 |
|  |  |  | toczny | 10,8+0,2 | 10,8+0,2 | 6,5 |
| 5. | Wytarcie miejscowe „Op" |  | napędny | 0 | 0 | 1,5 |
|  |  |  | toczny | 0 | 0 | 1,5 |
| 6. | Suma grubości dwóch obrzeży „2Og" |  | napędny | 65,0+1 | 65,0+1 | 48,01) |
|  |  |  | toczny | 65,0+1 | 65,0+1 | 48,01) |
| 7. | Średnica koła w okręgu tocznym „D" |  | napędny | 1000+5-2 | 940 | 930 |
|  |  |  | toczny | 940+5-2 | 890 | 880 |
| 8. | Odległość między wewnętrznymi powierzchniami obręczy w zestawach kołowych z ułożyskowaniem „Az"2) | zewn. | Napędny i toczny | 1360+2-0 | 1360+2-0 | - |
|  |  | wewn. |  | - | - | 1360+3-3 |
| 9. | Odległość między zarysami obrzeży zestawów: Ez |  | napędny | od1410 do 1426 | od1410 do 1426 | od1410 do 1426 |
|  |  |  | toczny | od1410 do 1426 | od1410 do 1426 | od1410 do 1426 |
| 10. | Szerokość obręczy „b" |  | napędny | 135+1-1 | 135+1-2 | 135+1-2 |
|  |  |  | toczny | 135+1-1 | 135+1-2 | 135+1-2 |
| 11. | Różnica średnic kół w zestawie kołowym |  | napędny | <0,5 | <0,5 | 1,0 |
|  |  |  | toczny | <0,5 | <0,5 | 1,0 |
| 12. | Różnice średnic większych kół w wózku |  | napędny | <2,0 | <2,0 | 3,0 |
|  |  |  | toczny | <2,0 | <2,0 | 5,0 |
| 13. | Różnice średnic większych kół między wózkami |  | napędny | <5,0 | <5,0 | 5,0 |
|  |  |  | toczny | <5,0 | <10,0 | 10,0 |
| 1) w zależności od Az i w granicach Ez 2) wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnoszą się do zestawów kołowych wymontowanych z e.z.t., natomiast kresowe do zestawów kołowych w e.z.t. 3) max grubość i stromość obrzeża nie może przekroczyć wymiarów konstrukcyjnych dla danego zarysu |  |  |  |  |  |  |

| Typ pojazdu……………………………. Numer……………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwisko i podpis wykonującego pomiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wynik pomiaru | Odległość między zarysami obrzeży Ez *) | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |
|  | Odległość między wewnętrznymi powierzchniami obręczy Az *) | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |
|  | Średnic koła w okręgu tocznym D | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |
|  | Suma grubości dwóch obrzeży OgL+OgP | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |
|  | Stromość obrzeża qr | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |
|  | Grubość obrzeża Og | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |
|  | Wysokość obrzeża Ow | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |
|  | Grubość obręczy O | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  |
| Strona zestawu |  |  | L | P |  | L | P |  | L | P |
| Data pomiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Pomiaru Az oraz Ez dokonywać na co 6-tym P2

| Seria ………………………. Nr pojazdu ………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzenie osadzenia obręczy zestawu kołowego | Data sprawdzenia | Podpis | Wynik sprawdzenia |
| - czystość dźwięku obręczy |  |  |  |
| - poprawność ustawienia znaków kontrolnych |  |  |  |
| - prawidłowość osadzenia pierścienia zaciskowego |  |  |  |
| - występowanie śladów rdzy |  |  |  |
| - defektoskopowe badanie osi zestawu kołowego | Data pomiaru | Podpis | Ocena pomiaru |

| Pomiary charakterystyki |  |  |  | Typ pantografu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nr jednostki |  |  |
| Lp. | WIELKOŚĆ MIERZONA |  | WIELKOŚĆ WYMAGANA wg PRZEPISÓW | WIELKOŚCI RZECZYWISTE |  |  |
|  |  |  |  | Odbierak A |  | Odbierak B |
| 1 | Czas podnoszenia ślizgacza |  | 6÷12s +30% w zimie |  |  |  |
| 2 | Czas opadania ślizgacza |  | 5÷10s +30% w zimie |  |  |  |
| 3 | Czas oderwania ślizgacza od sieci |  | max 3s |  |  |  |
| 4 | Siła nacisku statystycznego | wkładki miedziane | 70÷90N ±5N |  |  |  |
|  |  | wkładki węglowe | 110+10-20N |  |  |  |
| 5 | Prawidłowość sterowania odbierakami z obu kabin, prawidłowość ruchu odbieraka i szczelności napędu |  | P/N*) |  |  |  |

*) P/N – prawidłowy/nieprawidłowy

Uwagi 	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pouczenie:

Kartę stosować podczas przeglądów okresowych ( w niezbędnym zakresie).

| Pomiarów dokonał |  | Data |
| --- | --- | --- |
| Nazwisko i imię | Podpis |  |

1. Zawieszenie zgarniaczy, sprzęgu i zderzaków międzywagonowych

| Odległość od główki szyny w [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgarniaczy szynowych |  | Zgarniaczy torowych |  | Środka geometrycznego sprzęgu czołowego |  |  | Środka geometrycznego zderzaków międzywagonowych |  |  |
| S |  | N |  | L |  |  | M |  |  |
| Wielkość kresowa [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolna | Górna | Dolna | Górna | Dolna | Górna |  | Dolna |  | Górna |
| 100 | 110 | 95 | 140 | 910 | 960 | 940 |  | 955 |  |

UWAGA

1)	Wymiary eksploatacyjne parametru „L" mogą różnić się w zakresie minimalnego i maksymalnego zużycia obręczy zestawów kołowych.

2)	Wymiar kresowy parametru „L" wynika z max zużycia obręczy zestawów kołowych.

3)	Pomiaru parametru L dokonywać na co 6-tym P2.

4)	Dopuszczalna w eksploatacji różnica zawieszenia zderzaków:

- na jednej czołownicy ≤5mm,

- na obu końcach wagonu ≤8mm.

2. Luz nadmaźniczy

Wózek zmodernizowany

| Rodzaj wózka | Wymiar wózek zmodernizowany „Bm” |
| --- | --- |
| Wózek napędny | 32+2-3 |
| Wózek toczny | 25+2-3 |

Dopuszczalna w eksploatacji różnica wielkości „B" w ramach jednego zestawu kołowego nie może przekroczyć: dla wózka napędnego 2mm, dla wózka tocznego 3mm

3. Zawieszenie elektromagnesu

| Wielkość kresowa [mm] | X | Y |
| --- | --- | --- |
| dolna | 200 | 280 |
| górna | 210 | 300 |

4. Luzy na ślizgach belki bujakowej

G1L, G1P, G2L, G2P - luz między odbijakiem wzdłużnym a belką bujakową

E - odległość między ślizgiem na wózku a ślizgiem na pudle

H - luz między odbijakiem bocznym a belką bujakową

| Wielkość parametru [mm] | GL=G1L+G2L 4) | GP=G1P+G2P 4) | El + Ep 3) | H 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dolna | 2,5 | 2,5 | 1,5÷3 | 24 |
| górna | 4 | 4 | 5 | 30 |

Uwaga:

1.	Musi być spełniony warunek : |GL - GP | ≤ 1 mm, oraz EL ; EP ≥ 0,5mm.

2.	Pomiar przeprowadzać na co 6-tym P2.

| Wartości rzeczywiste | STRONA LEWA | Wózek…… | Zestaw ……… | 20 |  |  |  |  | Pomiarów parametrów G oraz E dokonywać na co 6-tym P2 *) podane wymiary dotyczą nieobciążonego EZT Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar…………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zestaw ……… | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość [mm] |  | Kresowa |  | 4 | max 4,0 min 2,5 | max 5,0 min 1,5 | 32+2-3 | 25+2-3 |  |  |
|  |  | Konstrukcyjna |  | 3 | 3+0,5-0,5 | 1,5÷3 | 32+2-1 | 25+2-1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bm nap. | Bm tocz |  |  |
| Oznaczenie na rysunku |  |  |  | 2 | Gi | E*) |  |  |  |  |
| Rodzaj pomiaru |  |  |  | 1 | Luz miedzy odbijakiem wzdłużnym a belką bujakową | Odległość między ślizgiem na wózku, a ślizgiem na pudle | Odległość pomiędzy odbijakiem a maźnicą |  |  |  |

| Wartości rzeczywiste | STRONA PRAWA | Wózek…… | Zestaw ……… | 20 |  |  |  | Pomiarów parametrów G oraz E dokonywać na co 6-tym P2 Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar…………………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zestaw ……… | 19 |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 13 |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 11 |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 9 |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 5 |  |  |  |  |
| Wartość [mm] |  | Kresowa |  | 4 | max 4,0 min 2,5 | 32+2-3 | 25+2-3 |  |
|  |  | Konstrukcyjna |  | 3 | 3+0,5-0,5 | 32+2-1 | 25+2-1 |  |
| Oznaczenie na rysunku |  |  |  | 2 | Gi | Bm nap. | Bm tocz |  |
| Rodzaj pomiaru |  |  |  | 1 | Luz miedzy odbijakiem wzdłużnym a belką bujakową | Odległość pomiędzy odbijakiem a maźnicą |  |  |

| Wymiary rzeczywiste | 5B | Koniec B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar……………………………………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koniec A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6B | Koniec B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koniec A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6B | Koniec B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koniec A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5B | Koniec B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koniec A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L | P |  | L | P | L | P |  |  |  |
| Wartość [mm] | Kresowa |  | 4 | max 960 min 910 | max 955 min 910 |  |  | max 140 min 95 |  | max 110 min 100 |  | max 210 min 200 | max 300 min 280 |  |
|  | Konstrukcyjna |  | 3 | 950+10-5 *) | 945+10-5 *) |  |  | 95 |  | 100 |  |  |  |  |
| Oznaczenie na rysunku |  |  | 2 | L | M |  |  | N |  | S |  | X | Y |  |
| Rodzaj pomiaru |  |  | 1 | Odległość osi sprzęgu od główki szyny | Odległość środka tarcz zderzaka od główki szyny |  | Odległość zgarniaczy torowych od główki szyny |  |  | Odległość zgarniaczy szynowych od główki szyny |  | Odległość elektromagnesu od główki szyny | Odległość osi elektromagnesu od wewnętrznej powierzchni główki szyny |  |

*) Kartę stosować na co 6-tym P2 (w niezbędnym zakresie). Podczas P3, wykonać wszystkie pomiary

Rezystancja izolacji silników trakcyjnych

1. Wielkości kresowe:

Jako wartości graniczne rezystancji izolacji należy przyjąć 4MΩ w stanie nagrzanym. Jeżeli pomiary są wykonywane w stanie zimnym silnika, należy dokonać przeliczeń minimalnej rezystancji w danej temperaturze w oparciu o charakterystykę R=f(t) dla konkretnego silnika trakcyjnego.

2. Rejestracja pomiarów:

| Karta pomiarowa rezystancji izolacji silników trakcyjnych |  |  |  |  |  |  | Seria…………………………. Nr……………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce pomiaru | Kolejność silników trakcyjnych od kabiny A (1) |  |  |  |  |  |  |  |  | uwagi |
|  | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII |  |
|  | I-II | - | III-IV | - | - | V-VI |  |  |  |  |
|  | I-III | - | IV-VI | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Wyniki pomiarów rezystancji w M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wirnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kartę należy wypełniać podczas poziomu P3.

Komisja w składzie :

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

Seria : …………………………………………………………….

Nr ramy :

I 	………………………………………………	V  	………………………………………………

II 	………………………………………………	VI 	………………………………………………

III	……………………………………………… 	VII	………………………………………………

IV	……………………………………………… 	VIII	………………………………………………

Przebieg od zbudowania  …………………………………………………………….km

Data ostatniej naprawy okresowej i przebieg: …………………………………………………………….

Zakład wykonujący ostatnią naprawę okresową

Opis stanu technicznego wózków:

Opis stanu technicznego pozostałych elementów podwozia:

E.Z.T. DOPUSZCZONA	-	NIE DOPUSZCZONA*) DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

Podpisy członków komisji:

1	……………………………………………………….

2	……………………………………………………….

3	……………………………………………………….

4	……………………………………………………….

*) niepotrzebne skreślić

1. Sprawdzenie wskazań i oznaczeń maksymalnych w manometrach

| Punkt pomiaru ciśnienia | Max ciśnienie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Założone [MPa] | Zmierzone [MPa] |
| Zbiornik gł. | 0,7 |  |
| Przewód gł. | 0,5 |  |
| Cylinder hamulcowy | 0,39 |  |

2. Próba szczelności układu pneumatycznego [MPa]

| Spadek ciśnienia w czasie 5min. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W zbiorniku gł. z 0,8MPa |  | W przewodzie gł. z 0,5MPa |  | W cylindrach hamulcowych po hamowaniu nagłym |  |
| Dopuszczalny [MPa] | Zmierzony [MPa] | Dopuszczalny [MPa] | Zmierzony [MPa] | Dopuszczalny [MPa] | Zmierzony [MPa] |
| 0,02 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |

3. Pomiar skoku tłoka w cylindrach hamulcowych w mm

| Cylinder | Wartość zmierzona [mm] | Cylinder | Wartość zmierzona [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | IV |  |
| II |  | V |  |
| III |  | VI |  |

Uwaga: Skok tłoka cylindra wagon „R"105±5" mm, wagon „S" 110±5mm.

4. Sprawdzenie odchodzenia klocków hamulcowych przy luzowaniu

| Zestaw | Luz między klockiem, a obręczą kół [mm] |  | Zestaw | Luz między klockiem, a obręczą kół [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strona prawa | Strona lewa |  | Strona prawa | Strona lewa |
| I |  |  | IX |  |  |
| II |  |  | X |  |  |
| III |  |  | XI |  |  |
| IV |  |  | XII |  |  |
| V |  |  | XIII |  |  |
| VI |  |  | XIV |  |  |
| VII |  |  | XV |  |  |
| VIII |  |  | XVI |  |  |

Uwaga: Luz między klockiem, a obręczą koła powinien wynosić 4÷8mm.

| Pomiarów dokonał |  | Data |
| --- | --- | --- |
| Nazwisko i imię | Podpis |  |