# Załącznik nr 1

# Opis konstrukcji EZT serii EW 58

Pojazdy serii EW58 to trójwagonowe elektryczne zespoły trakcyjne wyprodukowane
w zakładach Pafawag we Wrocławiu w latach 1974-1980 w licznie 28 sztuk, które przystosowane zostały do obsługi ruchu aglomeracyjnego, linii z wysokimi peronami.

| PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE EW 58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne | Jm | Dane |
| Układ wagonów |  | s+d+s |
| Długość całego EZT ze sprzęgami | m | 64,64 |
| Ciężar całego zespołu | t | 147 |
| Ciężar wagonu d - doczepny | t | 42 |
| Ciężar wagonu s - silnikowy | t | 52 |
| Maksymalna wysokość taboru | mm | 3 900 |
| Maksymalna szerokość taboru | mm | 2 880 |
| Liczba miejsc siedzących |  | 212 |
| Liczba miejsc stojących |  | 352 |
| Ilość drzwi w jednym wagonie |  | 3 |
| Długość wagonu doczepnego bez sprzęgów | m | 20,94 |
| Długość wagonu silnikowego bez sprzęgów | m | 21,13 |
| Średnica zestawów kołowych tocznych | mm | 920 |
| Średnica zestawów kołowych napędnych | mm | 1 000 |
| Maksymalna szybkość | Km/h | 120 |
| Maksymalne przyspieszenie | m/s² | 0,9 |
| Przełożenie |  | 77/20 |
| Typ silników trakcyjnych |  | LKa-435 (8 szt.) |
| Moc ciągła | kW | 1 648 |
| Moc godzinna | kW | 1 864 |
| Moc ogrzewania elektrycznego | Kw | 60 |
| Hamulec |  | Orlikon EP |

W obecnej chwili na stanie spółki PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. pozostaje 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EW 58. Pojazdy zostały odstawione z ruchu 
z uwagi na ukończony przebieg do naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4).

Seria zasadniczo dedykowana była dla zapewnienia obsługi w Trójmieście. Po wycofaniu – z uwagi na zmianę napięcia z 800 V DC na 3kV DC – pojazdów serii EW90, EW91 i EW92 (na napięcie 800 V DC), z uwagi na brak taboru wysokoperonowego, dedykowanego do pracy w ruchu aglomeracyjnym, do obsługi relacji SKM Gdańsk Gł. – Gdynia Chyl – Rumia – Reda – Wejherowo – Gdańsk Gł., skierowano pojazdy serii EN57. Tabor ten, konstrukcyjnie dostosowany do obsługi ruchu regionalnego, planowano zastąpić w kolejnych latach taborem konstrukcyjnie dostosowanym do ruchu SKM. Cechami ww. pojazdów miały być:

- większe od EN57 przyspieszenie – rzędu 0,8 m/s2 – 1,0 m/s2,

- większa niż w pojazdach serii EN57 liczba drzwi wagonów (3 pary zamiast 2 par na wagon),

- konstrukcyjne dostosowanie wejść do wagonów do pracy na liniach z peronami wysokimi,

- wnętrze dostosowane do ruchu wewnątrz aglomeracji.

Konstrukcyjnie nadwozie pojazdu stanowiło rozwinięcie serii EW55, pracującej w Warszawskim Węźle Kolejowym (WWK). W EW 58 zastosowano inny niż dotychczas (EN57,71, EW55 itp.) układ wagonów w konfiguracji s + d + s (silnikowy /typ: 401B/ + doczepny /typ: 301B/ + silnikowy /typ: 401B/) co za sprawą dużej mocy przekładało się na zwiększenie przyspieszenia rozruchu – 0,9 m/s², tak przydatnego w ruchu aglomeracyjnym (układ osi: Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo').

Każdy z członów podparty jest na dwóch wózkach dwuosiowych.  Udało się wdrożyć bez-luzowe prowadzenie zestawów kołowych z zastosowaniem prowadzenia wahaczowego dwucięgłowego (lemniskatowego), oparcie pudła na wózkach z zastosowaniem sprężyn śrubowych i belki skrętowej, tyrystorowy hamulec elektrodynamiczny oraz elektroniczny układ antypoślizgowy. Rozruch pozostał klasyczny – oporowy. W jednostkach zastosowano hamulec pneumatyczny i elektropneumatyczny klockowy w systemie Oerlikona. Cylindry hamulcowe zostały zabudowane w wózkach na czołownicach. Zastosowano kątową przekładnię siłową hamulca. W skład zespołów napędowych wchodzą szeregowe silniki trakcyjne LKa-435 zawieszone systemem tramwajowym "za nos", przekładnie jednostopniowe o przełożeniu 69:18 oraz zestawy kołowe z kołami obręczowymi. Łącznie każdy zespół trakcyjny posiada 8 silników trakcyjnych. Silniki trakcyjne każdego członu zostały połączone w szereg, co dało dwie grupy szeregowe po 4 silniki. Na dachach członów silnikowych zabudowano na znacznej długości oporniki rozruchowe i hamowania. Na dachu członu doczepnego (środkowego) znajdują się również skrzyniowe odbieraki prądu. Urządzenia elektryczne wysokiego napięcia i sterownicze zabudowane zostały w skrzyniach na podwoziu. Sprężarki i baterie akumulatorów znajdują się odpowiednio pod członami silnikowymi. Wnętrze pojazdów jest typowo aglomeracyjne tj. bez-przedziałowe, pojazdy posiadają trzy pary drzwi na stronę wagonu. W obecnej chwili pojazdy typu EW 58 na skutek zużycia i w wyniku upływu czasu oraz przypadków dewastacji i kradzieży wymagają w zasadzie naprawy o zakresie poziomu utrzymania P5.

# Ocena stanu technicznego poszczególnych pojazdów:

- EW58-005

| Seria pojazdu | Numer inwentarzowy | Rok budowy | Przebieg od zbudowania | Data odstawienia do P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EW 58 | 005 | 1977 | 1 517 718 | 2008-11-01 |

| NAZWA ELEMENTU | UWAGI |
| --- | --- |
| Poszycie zewnętrze pudła | Boczne ściany gładkie, malowanie czerwono-żółte; stan: mocno skorodowane, zwłaszcza w rejonie dachu oraz ostojnicy |
| Wyłożenie ścian i sufitu | Laminaty ścienne drewnopodobne, płyty sufitowe jednolite; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Wykładzina podłogowa | Trudnościeralna, zgrzewana typu gerfloor- jednolita; stan: wyeksploatowana |
| Fotele dla podróżnych | Nowego typu obite materiałem tapicerskim typu derma; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Półki bagażowe | Aluminiowe oksydowane na kolor żółty; stan: braki na skutek kradzieży |
| Oświetlenie | Jerzeniowe – dwie linie świetlne; stan: wyeksploatowane |
| Ogrzewanie elektryczne | Zabudowane pod fotelami; stan: wyeksploatowane |
| Przedział WC | Brak |
| Drzwi wejściowe | Stary typ – otwierane centralnie; stan: wyeksploatowane |
| Drzwi międzywagonowe | Stary typ; stan: wyeksploatowane |
| Okna | Starego typu – rama aluminiowa; stan: wyeksploatowane i zdewastowane – porysowane szyby |
| Stoliki podokienne | Brak |
| Śmietniczki | Stalowe malowane – centralne w przedsionkach |
| Silniki trakcyjne | Typ LK-435; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Wózki jezdne | Stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Rodzaj hamulca | Oerlikom EP |
| Przetwornica główna | Brak |
| Sprężarka główna | A-50; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Tablice informacyjne | Klapkowa mechaniczna |
| Kabina maszynisty | Stary pulpit sterowniczy; stan: wyeksploatowany |
| Wycieraczki | Stary typ, napęd pneumatyczny; stan: wyeksploatowane |
| Okablowanie | Poważne braki na skutek kradzieży |
| Pantografy | AKP4; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |

- EW58-006

| Seria pojazdu | Numer inwentarzowy | Rok budowy | Przebieg od zbudowania | Data odstawienia do P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EW 58 | 006 | 1977 | 1 740 429 | 2010-06-19 |

| NAZWA ELEMENTU | UWAGI |
| --- | --- |
| Poszycie zewnętrze pudła | Boczne ściany gładkie, malowanie czerwono-żółte; stan: mocno skorodowane, zwłaszcza w rejonie dachu oraz ostojnicy |
| Wyłożenie ścian i sufitu | Laminaty ścienne drewnopodobne, płyty sufitowe jednolite; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Wykładzina podłogowa | Trudnościeralna, zgrzewana typu gerfloor- jednolita; stan: wyeksploatowana |
| Fotele dla podróżnych | Nowego typu obite materiałem tapicerskim typu derma; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Półki bagażowe | Aluminiowe oksydowane na kolor żółty; stan: braki na skutek kradzieży |
| Oświetlenie | Jerzeniowe – dwie linie świetlne; stan: wyeksploatowane |
| Ogrzewanie elektryczne | Zabudowane pod fotelami; stan: wyeksploatowane |
| Przedział WC | Brak |
| Drzwi wejściowe | Stary typ – otwierane centralnie; stan: wyeksploatowane |
| Drzwi międzywagonowe | Stary typ; stan: wyeksploatowane |
| Okna | Starego typu – rama aluminiowa; stan: wyeksploatowane i zdewastowane – porysowane szyby |
| Stoliki podokienne | Brak |
| Śmietniczki | Stalowe malowane – centralne w przedsionkach |
| Silniki trakcyjne | Typ LK-435; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Wózki jezdne | Stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Rodzaj hamulca | Oerlikom EP |
| Przetwornica główna | LKP-423; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Sprężarka główna | A-50; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Tablice informacyjne | Klapkowa mechaniczna |
| Kabina maszynisty | Stary pulpit sterowniczy; stan: wyeksploatowany |
| Wycieraczki | Stary typ, napęd pneumatyczny; stan: wyeksploatowane |
| Okablowanie | Poważne braki na skutek kradzieży |
| Pantografy | AKP4; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |

- EW58-011

| Seria pojazdu | Numer inwentarzowy | Rok budowy | Przebieg od zbudowania | Data odstawienia do P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EW 58 | 011 | 1978 | 1 801 108 | 2011-09-27 |

| NAZWA ELEMENTU | UWAGI |
| --- | --- |
| Poszycie zewnętrze pudła | Boczne ściany gładkie, malowanie czerwono-żółte; stan: mocno skorodowane, zwłaszcza w rejonie dachu oraz ostojnicy |
| Wyłożenie ścian i sufitu | Laminaty ścienne drewnopodobne, płyty sufitowe jednolite; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Wykładzina podłogowa | Trudnościeralna, zgrzewana typu gerfloor- jednolita; stan: wyeksploatowana |
| Fotele dla podróżnych | Nowego typu obite materiałem tapicerskim typu derma; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Półki bagażowe | Aluminiowe oksydowane na kolor żółty; stan: braki na skutek kradzieży |
| Oświetlenie | Jerzeniowe – dwie linie świetlne; stan: wyeksploatowane |
| Ogrzewanie elektryczne | Zabudowane pod fotelami; stan: wyeksploatowane |
| Przedział WC | Brak |
| Drzwi wejściowe | Stary typ – otwierane centralnie; stan: wyeksploatowane |
| Drzwi międzywagonowe | Stary typ; stan: wyeksploatowane |
| Okna | Starego typu – rama aluminiowa; stan: wyeksploatowane i zdewastowane – porysowane szyby |
| Stoliki podokienne | Brak |
| Śmietniczki | Stalowe malowane – centralne w przedsionkach |
| Silniki trakcyjne | Typ LK-435; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Wózki jezdne | Stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Rodzaj hamulca | Oerlikom EP |
| Przetwornica główna | LKP-423; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Sprężarka główna | A-50; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Tablice informacyjne | Klapkowa mechaniczna |
| Kabina maszynisty | Stary pulpit sterowniczy; stan: wyeksploatowany |
| Wycieraczki | Stary typ, napęd pneumatyczny; stan: wyeksploatowane |
| Okablowanie | Poważne braki na skutek kradzieży |
| Pantografy | AKP4; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |

- EW58-012

| Seria pojazdu | Numer inwentarzowy | Rok budowy | Przebieg od zbudowania | Data odstawienia do P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EW 58 | 012 | 1978 | 1 630 444 | 2003-07-09 |

| NAZWA ELEMENTU | UWAGI |
| --- | --- |
| Poszycie zewnętrze pudła | Boczne ściany gładkie, malowanie czerwono-żółte; stan: mocno skorodowane, zwłaszcza w rejonie dachu oraz ostojnicy |
| Wyłożenie ścian i sufitu | Laminaty ścienne drewnopodobne, płyty sufitowe jednolite; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Wykładzina podłogowa | Trudnościeralna, zgrzewana typu gerfloor- jednolita; stan: wyeksploatowana |
| Fotele dla podróżnych | Nowego typu obite materiałem tapicerskim typu derma; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Półki bagażowe | Aluminiowe oksydowane na kolor żółty; stan: braki na skutek kradzieży |
| Oświetlenie | Jerzeniowe – dwie linie świetlne; stan: wyeksploatowane |
| Ogrzewanie elektryczne | Zabudowane pod fotelami; stan: wyeksploatowane |
| Przedział WC | Brak |
| Drzwi wejściowe | Stary typ – otwierane centralnie; stan: wyeksploatowane |
| Drzwi międzywagonowe | Stary typ; stan: wyeksploatowane |
| Okna | Starego typu – rama aluminiowa; stan: wyeksploatowane i zdewastowane – porysowane szyby |
| Stoliki podokienne | Brak |
| Śmietniczki | Stalowe malowane – centralne w przedsionkach |
| Silniki trakcyjne | Typ LK-435; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Wózki jezdne | Stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Rodzaj hamulca | Oerlikom EP |
| Przetwornica główna | LKP-423; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Sprężarka główna | A-50; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Tablice informacyjne | Klapkowa mechaniczna |
| Kabina maszynisty | Stary pulpit sterowniczy; stan: wyeksploatowany |
| Wycieraczki | Stary typ, napęd pneumatyczny; stan: wyeksploatowane |
| Okablowanie | Poważne braki na skutek kradzieży |
| Pantografy | AKP4; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |

- EW58-019

| Seria pojazdu | Numer inwentarzowy | Rok budowy | Przebieg od zbudowania | Data odstawienia do P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EW 58 | 019 | 1979 | 1 313 004 | 2003-06-29 |

| NAZWA ELEMENTU | UWAGI |
| --- | --- |
| Poszycie zewnętrze pudła | Boczne ściany gładkie, malowanie czerwono-żółte; stan: mocno skorodowane, zwłaszcza w rejonie dachu oraz ostojnicy |
| Wyłożenie ścian i sufitu | Laminaty ścienne drewnopodobne, płyty sufitowe jednolite; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Wykładzina podłogowa | Trudnościeralna, zgrzewana typu gerfloor- jednolita; stan: wyeksploatowana |
| Fotele dla podróżnych | Nowego typu obite materiałem tapicerskim typu derma; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Półki bagażowe | Aluminiowe oksydowane na kolor żółty; stan: braki na skutek kradzieży |
| Oświetlenie | Jerzeniowe – dwie linie świetlne; stan: wyeksploatowane |
| Ogrzewanie elektryczne | Zabudowane pod fotelami; stan: wyeksploatowane |
| Przedział WC | Brak |
| Drzwi wejściowe | Stary typ – otwierane centralnie; stan: wyeksploatowane |
| Drzwi międzywagonowe | Stary typ; stan: wyeksploatowane |
| Okna | Starego typu – rama aluminiowa; stan: wyeksploatowane i zdewastowane – porysowane szyby |
| Stoliki podokienne | Brak |
| Śmietniczki | Stalowe malowane – centralne w przedsionkach |
| Silniki trakcyjne | Typ LK-435; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Wózki jezdne | Stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Rodzaj hamulca | Oerlikom EP |
| Przetwornica główna | LKP-423; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Sprężarka główna | A-50; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Tablice informacyjne | Klapkowa mechaniczna |
| Kabina maszynisty | Stary pulpit sterowniczy; stan: wyeksploatowany |
| Wycieraczki | Stary typ, napęd pneumatyczny; stan: wyeksploatowane |
| Okablowanie | Poważne braki na skutek kradzieży |
| Pantografy | AKP4; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |

- EW58-024

| Seria pojazdu | Numer inwentarzowy | Rok budowy | Przebieg od zbudowania | Data odstawienia do P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EW 58 | 024 | 1980 | 1 856 933 | 2011-01-26 |

| NAZWA ELEMENTU | UWAGI |
| --- | --- |
| Poszycie zewnętrze pudła | Boczne ściany gładkie, malowanie czerwono-żółte; stan: mocno skorodowane, zwłaszcza w rejonie dachu oraz ostojnicy |
| Wyłożenie ścian i sufitu | Laminaty ścienne drewnopodobne, płyty sufitowe jednolite; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Wykładzina podłogowa | Trudnościeralna, zgrzewana typu gerfloor- jednolita; stan: wyeksploatowana |
| Fotele dla podróżnych | Nowego typu obite materiałem tapicerskim typu derma; stan: zdewastowane i wyeksploatowane |
| Półki bagażowe | Aluminiowe oksydowane na kolor żółty; stan: braki na skutek kradzieży |
| Oświetlenie | Jerzeniowe – dwie linie świetlne; stan: wyeksploatowane |
| Ogrzewanie elektryczne | Zabudowane pod fotelami; stan: wyeksploatowane |
| Przedział WC | Brak |
| Drzwi wejściowe | Stary typ – otwierane centralnie; stan: wyeksploatowane |
| Drzwi międzywagonowe | Stary typ; stan: wyeksploatowane |
| Okna | Starego typu – rama aluminiowa; stan: wyeksploatowane i zdewastowane – porysowane szyby |
| Stoliki podokienne | Brak |
| Śmietniczki | Stalowe malowane – centralne w przedsionkach |
| Silniki trakcyjne | Typ LK-435; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Wózki jezdne | Stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Rodzaj hamulca | Oerlikom EP |
| Przetwornica główna | LKP-423; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Sprężarka główna | A-50; stan wymaga czwartego poziomu utrzymania (P4) |
| Tablice informacyjne | Klapkowa mechaniczna |
| Kabina maszynisty | Stary pulpit sterowniczy; stan: wyeksploatowany |
| Wycieraczki | Stary typ, napęd pneumatyczny; stan: wyeksploatowane |
| Okablowanie | Poważne braki na skutek kradzieży |
| Pantografy | AKP4; stan: wymagają czwartego poziomu utrzymania (P4) |

Pudła wagonów:

Poszycie pudeł wagonów w zasadzie w każdym z sześciu EW 58 jest znacząco skorodowane, zwłaszcza na dachu pod ekranami termicznymi rezystorów rozruchowych i na wysokości rynien i w pasie przy ostojnicy. Okna wymagają wymiany na nowe – porysowane szyby, skorodowane prowadzenia.

Wnętrze pojazdów jest zdewastowane i wyeksploatowane. Wszystkie podłogi, unilamy ścienne i sufitowe wymagają wymiany. Konieczne jest usprawnienie wentylacji, uzupełnienie poręczy i wymiana siedzeń na nowe.

Część mechaniczna:

Układ biegowy i układ hamulcowy kwalifikuje się do regeneracji i regulacji w ramach generalnej naprawy przynajmniej poziomu P4. Układ pneumatyczny, w tym blokada pneumatyczna szaf WN wymaga wymiany orurowania w celu naprawy szczelności. Wszystkie ramy wagonów i wózków należałoby poddać śrutowaniu w celu oceny ich stanu technicznego. Z uwagi na długi czas odstawienia łożyska osiowe kwalifikują się do wymiany. Konieczna jest weryfikacja defektoskopowa ram wózków, przekładni zębatych, zestawów kołowych, pomiar ostojnic wagonów.

Część elektryczna:

Niezbędne jest ułożenie nowych kabli i przewodów – braki w wyniku kradzieży, niski stan izolacji, konieczny montaż nowych złącz między-wagonowych, ponieważ obecne posiadają skruszałą, przegrzaną izolację i nie zapewniają odpowiedniej szczelności. Obwody nieużywane należałoby zdemontować – np. układ hamowania elektrodynamicznego.

Wszystkie maszyny elektryczne wymagają naprawy przynajmniej poziomu P4, konieczna wymiana łożysk, weryfikacja stanu izolacji.

Szafy elektryczne wymagają oczyszczenia i nowego uszczelnienia.

Aparatura elektryczna jest niekompletna i należy ją poddać uzupełnieniu lub naprawie przynajmniej poziomu P4.

3. Osoby do kontaktu:

Naczelnik Sekcji Napraw Taboru

Marek Siwiak

Tel. kontaktowy: 696 050 138

Zastępca Naczelnika Sekcji Napraw

Konrad Węsiora

Tel. kontaktowy: 602 381 319

Oględzin stanu technicznego w/w EZT można przeprowadzać w dni robocze pn.-pt. w godzinach 8:00-14:00.

4. Minimalna cena sprzedaży poszczególnych EZT (netto w PLN).

| Seria pojazdu | Numer inwentarzowy | Rok budowy | Wartość rynkowa w PLN netto |
| --- | --- | --- | --- |
| EW 58 | 005 | 1977 | 358 400,00 |
| EW 58 | 006 | 1977 | 358 400,00 |
| EW 58 | 011 | 1978 | 448 000,00 |
| EW 58 | 012 | 1978 | 403 000,00 |
| EW 58 | 019 | 1979 | 413 000,00 |
| EW 58 | 024 | 1980 | 426 000,00 |