SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

modernizację 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.”.

Zatwierdził:

Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

| Rozdział I: | Instrukcja dla Wykonawców. |
| --- | --- |
| Rozdział II: | Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z formularzem załącznika. |
| Załącznik Nr 1: | Formularz oświadczenia Wykonawcy na temat wykonanych zamówień („Doświadczenie zawodowe”). |
| Rozdział III: | Formularz „Oferta”. |
| Rozdział IV: | „Opis przedmiotu zamówienia”, wraz z załącznikami: |
| Rozdział V: | Projekt umowy. |

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nazwana w dalszej treści także „SIWZ” lub „specyfikacją”.

Indeksem górnym oznaczonym w tekście cyfrą „1” wskazano specyficzne postanowienia SIWZ odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawców składających wspólną ofertę, zaś indeksem górnym oznaczonym w tekście cyfrą „2” wskazano specyficzne postanowienia SIWZ odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.	Zamawiający.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

Telefon: (58) 721 28 19 ; Faks: (58) 721 29 66

Godziny urzędowania: od 8.00 do 14.00

email: przetargi@skm.pkp.pl

Strona internetowa, na której udostępniona jest SIWZ: www.skm.pkp.pl

2.	Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp”.

3.	Oznaczenie i język postępowania.

3.1. 	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SKMMS-ZP/N/36/10. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3.2.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.

4.	Przedmiot zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji 17 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz modernizacji 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych na bazie wagonów wchodzących w skład elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EW 58, w tym 3 czteroczłonowych o układzie wagonów s+d+d+s i 1 trójczłonowego o układzie wagonów s+d+s. Elektryczne zespoły trakcyjne nazywane są w niniejszej SIWZ także „ezt” lub „pojazdami”.

KOD CPV: 50.22.40.00-1 - Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego

4.2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Projekcie umowy” (stanowiącym Rozdział V niniejszej SIWZ) oraz w „Opisie przedmiotu zamówienia” (stanowiącym Rozdział IV niniejszej SIWZ).

4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych

4.4 Zamawiający nie zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 32 ust. 3 ustawy Pzp w okolicznościach spełniających dyspozycję zawartą w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

4.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4.7. Zamawiający nie  przewiduje aukcji elektronicznej.

4.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.9. Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo odstąpienia od umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu, na warunkach określonych w projekcie umowy.

5.	Termin realizacji zamówienia.

  - Termin realizacji zamówienia

– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2012 r.

6.	Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe:

  - Warunki ogólne.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 	osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 	przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1÷9 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.1.1.1 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek opisany w pkt. 6.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp winni spełnić łącznie, natomiast warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp musi spełnić każdy z wykonawców osobno.

  - Warunki szczegółowe.

6.2.1.  Potencjał ekonomiczno-finansowy.

Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia tj.

a) Wykonawca winien posiadać środki lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  15 000 000 PLN

b) Wykonawca winien spełniać następujące warunki finansowe:

- posiadać w roku obrotowym 2009 płynność bieżącą (current ratio)  większą niż 1 (>1) ,  liczoną wg. następującego wzoru:

- posiadać w roku obrotowym 2009 wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio) większy niż 1 (>1) liczony wg. następującego  wzoru

- posiadać w roku obrotowym 2009  wskaźnik ogólnego zadłużenia mniejszy niż 0,7 (<0,7) liczony wg. następującego wzoru:

|  | zobowiązania ogółem – zaliczki otrzymane |
| --- | --- |
|  | na dostawy długo i krótkoterminowe |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia = | ---------------------------------------------------- |
|  | aktywa ogółem |

6.2.1.1	Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólną ofertę.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek określony w pkt. 6.2.1.a winien być spełniony łącznie

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek określony w pkt. 6.2.1.b winien być spełniony przez każdego z Wykonawców 	osobno.

6.2.2.  Doświadczenie zawodowe.

Wymagane jest wykazanie się zrealizowaniem modernizacji lub produkcji co najmniej 3 pasażerskich pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym z zastosowaniem falowników trakcyjnych i silników asynchronicznych w tych pojazdach w okresie ostatnich 36 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Przez „modernizację pasażerskiego pojazdu kolejowego z napędem elektrycznym” rozumie się zmodernizowanie pojedynczego pojazdu w skład której to modernizacji wchodzi naprawa w zakresie odpowiadającym zakresowi „naprawy głównej”. Natomiast przez „naprawę główną” rozumie się prace polegające na demontażu wszystkich zespołów i podzespołów z pojazdów i ich wymianę na nowe lub zregenerowane w celu przywrócenia ich wymiarów i parametrów konstrukcyjnych.

6.2.2.1 Doświadczenie zawodowe Wykonawców składających wspólną ofertę.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek doświadczenia określony w pkt 6.2.2. winien być spełniony łącznie.

6.2.3   Podwykonawstwo.

Zamawiający dopuszcza zlecanie przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

7.	Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

7.1.	Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodne z treścią Formularza Oświadczenia stanowiącego Rozdział II niniejszej SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Informujemy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie znajduje się przy ul. Czerniakowskiej 100 tel. (0-22) 39 76 200 fax: 022 39 76 205.

    - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.1.1	W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt od 7.1.2. do 7.1.5. winien złożyć każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp złożyć wspólnie na jednym formularzu,  natomiast w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (tj. wykluczenie 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) każdy z wykonawców 
z osobna.

7.1.2.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.5. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7.1.3., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. i 7.1.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przedmiotowy dokument lub dokumenty zawierające ww. oświadczenia winny być wystawione w terminach przewidzianych dla odpowiadających im dokumentów wskazanych w pkt 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. i 7.1.5.

  - Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych, opisanych w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty.

    - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wystarcza do spełnienia warunku określonego w pkt. 6.2.1. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Sprawozdanie finansowe a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu , a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za rok obrotowy 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.

    - Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę zamówień („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozdziału II. Treść oświadczenia musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie.

7.2.31.	W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. i 7.2.3. – winny być złożone przez tego i/lub tych Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków.

7.2.3.2 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – winny być złożone każdego z Wykonawców

    - Informacje określone w walucie innej niż w PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

8.	Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Zawartość oferty.

    - Na ofertę składa się wypełniony formularz „Oferta” wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ.

8.2.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, które winny być złożone wraz z ofertą.

    - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.

    - Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć kserokopię gwarancji lub poręczenia poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt 17.5. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

    - W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna, niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

8.2.51	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

8.3.	Forma oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą.

    - Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II, III i IV niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

    - Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

    - Dokumenty opisane w punktach:

a)	7.1.1. i 8.1.1. – winny być złożone w oryginale;

b)	od 7.1.2. do 7.1.5. oraz 7.2.2 (oraz ich zagraniczne odpowiedniki określone w pkt 7.12), a także w pkt 7.2.1., i. – winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c)	8.2.3., 8.2.4. i 8.2.5.1 – winny być złożone w oryginale, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

d)	8.2.2. – winny być złożone w sposób i w formie określonej w tym punkcie.

    - Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy pod rygorem nieważności przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.

    - Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski, itp.) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

    - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.3.7. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości jej stron.

    - W przypadku, gdyby oferta i załączone do niej dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

    - Wymagania określone w pkt 8.3.5., 8.3.6. i 8.3.7. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niedostosowania się do wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.4	Opakowanie; zmiany lub wycofanie oferty.

8.4.1.	Ofertę wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

oraz opisane: „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.”

ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia

„Oferta na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych”

Nie otwierać przed dniem 31 STYCZNIA 2011 r., godz. 11.00

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Informacja o zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.	Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty winny być złożone w terminie do 31 stycznia 2011 r., do godziny 10:00. w siedzibie Zamawiającego w Gdyni: ul. Morska 350A, pokój nr 313

9.2.	Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania ofert oraz dokona zwrotu tej oferty po upływie terminu do wniesienia odwołania.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem.

  - Zamawiający udzielając wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ postępować będzie zgodnie z art. 38 Pzp.

  - Pytania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na numer sprawy określony w pkt 2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców – pisemnie na adres: ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, faksem na nr: (058) 721 29 66.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia        o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

  - Zamawiający wyznacza:

p. Konrada Węsiorę do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych, nr tel. (+48 58) 721 27 36, fax: (+48 58) 721 27 36, kom 602 381 319, e-mail: kwesiora@skm.pkp.pl

p. Leszka Kasprzyka do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach formalno-prawnych. nr tel. (+48 58) 721 28 19, fax: (+48 58) 721 29 66, kom 698 639 905, e-mail: lkasprzyk@skm.pkp.pl

11.	Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.	Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12.	Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 31 stycznia 2011 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Gdyni, przy ul. Morskiej 350A, w pokoju/sali nr 313.

13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

  - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może również żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ustawy Pzp.

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ustawy Pzp.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

  - Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

  - Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, a pozostałe oferty zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa cena spośród cen wszystkich nieodrzuconych ofert

C = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena oferty ocenianej.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), albo imię 
i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz 
o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. W tymże zawiadomieniu Zamawiający informuje także o terminie, po którego upływie umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 14.6 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.	Unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

  - W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, przedmiotowe zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, natomiast w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

16.	Udzielenie zamówienia.

16.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

16.3.	Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy.

17.	Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 80124035231111000043353006

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdyni ul. Morska 350A w pokoju nr 313, natomiast kserokopię – zgodnie z pkt 8.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

  - Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

18.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Wykonawca winien podać na formularzu oferty cenę modernizacji 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych w PLN, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, uwzględniającą również:

    - sporządzenie dokumentacji – zgodnie z wymaganiami określonymi w „projekcie umowy” stanowiących Rozdział V niniejszej SIWZ;

    - oferowany serwis gwarancyjny wraz z częściami zamiennymi stanowiącymi depozyt;

    - uzyskanie wymaganych prawem i niniejszą SIWZ uzgodnień, decyzji, świadectw, certyfikatów, itp.;

    - udzielenie bezterminowej licencji na używanie oprogramowania, o ile w trakcie modernizacji zaistnieje konieczność zainstalowania takiego oprogramowania, z prawem Zamawiającego (licencjobiorcy) do przeniesienia praw wynikających z licencji na osoby trzecie w przypadku przeniesienia własności zmodernizowanych ezt na osoby trzecie.

  - Podana cena netto musi być wyliczona z dokładnością do pełnych złotych.

  - Do ceny netto Wykonawca winien doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu otwarcia oferty wyliczyć cenę brutto. Nie dotyczy to Wykonawcy biorącego udział w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje po stronie Zamawiającego.

  - Cenę brutto należy wyliczyć według następującego wzoru:

17 x cena jednostkowa modernizacji pojedynczego ezt serii EN 57 + 3 x cena jednostkowa modernizacji pojedynczego ezt czteroczłonowego na bazie wagonów EW 58 + 1 x cena jednostkowa modernizacji pojedynczego ezt trójczłonowego na bazie wagonów EW 58. Do kwoty tej doliczyć należy podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu  otwarcia ofert.

  - Cena oferty (tj. cena realizacji całego przedmiotu zamówienia) musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu (netto i brutto).

19.	Formalności, jakich należy dopełnić przed zawarciem umowy.

19.1    Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

19.2  	Ustalenie ilości egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona umowa.

19.3  Uzgodnienie z Zamawiającym, sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu realizacji zamówienia. Harmonogram winien być obustronnie zatwierdzony w dniu podpisania Umowy.

20.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, zwanej dalej „ustawą”.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

21.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie)

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny oferty zawierającej podatek VAT, a jeżeli obowiązek zapłaty tego podatku obciąża Zamawiającego – na kwotę stanowiącą 5% ceny oferty powiększonej o należny podatek VAT, najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem planowanego, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia, przekazania pierwszego ezt do modernizacji.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 21.2.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

22. Dopuszcza się jedynie następującej zmiany do umowy:

22.1 Zmiana terminów wykonania modernizacji poszczególnych ezt jeżeli wynika ona z okoliczności

niezależnych od Wykonawcy;

22.2 Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy jeżeli wynika ona z okoliczności niezależnych

od Wykonawcy;

22.3 Zmiana terminu modernizacji poszczególnych ezt nie wpływająca jednak na ostateczny termin

wykonania przedmiotu umowy;

22.4 Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT

ROZDZIAŁ II

formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

wraz z formularzem załącznika

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.”., oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

__________________, dnia __. __.2011 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału II SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na modernizację 21 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka zamówienia (np. produkcja / modernizacja / naprawa główna) | Wartość zamówienia zł netto | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień (referencje).

__________________ dnia __. __.2011 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Do:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o. o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o zamówienie publiczne na modernizację 21 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

MY NIŻEJ PODPISANI:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________ __________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na modernizację 21 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z o. o.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zastrzeżenie zawarte w pkt. 4.9 SIWZ oraz w §13 umowy i w przypadku skorzystania z tego prawa przez Zamawiającego, nie będziemy dochodzić naprawienia ew. szkody wynikłej z odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia  (modernizacja 21 ezt za cenę ) netto …....................... PLN (słownie złotych: .....................................................................…) plus podatek VAT w wysokości 23.%, co daje cenę jednostkową brutto ......................... PLN (słownie złotych: ..................................................................................................................).

W tym:

- modernizacja jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN 57  netto …....................... PLN (słownie złotych: .....................................................................…) plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje cenę jednostkową brutto ......................... PLN (słownie złotych: ..................................................................................................................).

- modernizacja jednego czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego o układzie wagonów s+d+d+s na bazie wagonów serii EW 58  netto …....................... PLN (słownie złotych: .....................................................................…) plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje cenę jednostkową brutto ......................... PLN (słownie złotych: ..................................................................................................................).

- modernizacja jednego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego o układzie wagonów s+d+s na bazie wagonów serii EW 58  netto …....................... PLN (słownie złotych: .....................................................................…) plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje cenę jednostkową brutto ......................... PLN (słownie złotych: ..................................................................................................................).

Powyższe wyliczenia zostały dokonane zgodnie z pkt 18. Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zrealizowania zamówienia w terminie do dnia 31 maja 2012 r.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości w terminach i na warunkach określonych w „Projekcie umowy”, stanowiącym Rozdział V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w formie:

_________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- DEKLARUJEMY, w przypadku wyboru naszej oferty, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie oraz w załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach na stronach o nr: _______________ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, iż następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

nazwa części zamówienia                                        nazwa podwykonawcy

…………………………..                                       ………………………………

…………………………..                                       ………………………………

…………………………..                                       ………………………………

…………………………..                                       ………………………………

(Wypełniają jedynie Wykonawcy którzy planują powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować: pisemnie na następujący adres: ___________________________________, faksem na nr: __________________.

- OFERTĘ niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 Rozdziału I SIWZ, na ___ kolejno ponumerowanych stronach:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

(.....)  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

__________________, dnia __.__.2011 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 DO ROZDZIAŁU IV SIWZ

# Zestawienie zakresu modernizacji 17 ezt serii EN 57

I.	Zestawy kołowe, łożyska osiowe, zawieszenia silników trakcyjnych, przekładnie zębate:

  - zakres prac według DTSU-EN57/EN71/2004 arkusz F4, strona 112 – 125 (bez str. 124), jak dla naprawy głównej - wszystkie wymiary doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych;

  - zestawy kołowe wymienić na nowe;

  - obowiązywać będą wymiary konstrukcyjne „szyjek” pod - panewkowych zestawów napędnych – 175 mm oraz wymiar konstrukcyjny kół bosych i panewek łożysk ślizgowych zawieszenia silników trakcyjnych;

  - elementy gumowe zawieszenia silników trakcyjnych wymienić na nowe;

  - zmodernizować maźnice zestawów kołowych na podstawie „Dokumentacji Techniczno – Ruchowej zmodernizowanych wózków typu 5B i 6B wg rysunków RL-4780 i RL-4781 dla elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57, EN-71, ED-72” opracowanej przez Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” z Poznania;

- łożyska osiowe wymienić na nowe;

- obudowę przekładni wymienić na nową - zmodernizowaną – korek wlewu smaru musi być usytuowany na wysuniętej części konstrukcji w pozycji poziomej. Dolna część skrzyni przekładniowej powinna być możliwa do zdjęcia bez demontażu wózka spod pudła wagonu;

- w zmodernizowanej przekładni zastosować dwie klapki inspekcyjne – małego i dużego koła zębatego;

- zastosować nowe przekładnie zębate z zębami prostymi, dotychczasowe przełożenie pozostaje bez zmian;

- zamontować prowadzenie boczne silnika (cięgło z podatnym przegubem kulistym ograniczające ruchy poosiowe silnika trakcyjnego) podobne jakie zostało zastosowane w EZT serii EW 58 – dokumentacja do wglądu u Zamawiającego;

- zamontować nowe pierścienie uszczelniające utwierdzające panewkę zawieszenia silnika od strony „K” względem korpusu silnika – rys. zestawieniowy przekładni zębatej nr 4B0752 – 2 – 0. Element przedstawiony na rys. 4B075 201 – 1 – 0. Pierścień musi być możliwy do zdemontowania bez potrzeby demontażu wózków spod pudeł wagonów.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

II.	Wózki:

- modernizacja wózków na podstawie „Dokumentacji Techniczno – Ruchowej zmodernizowanych wózków typu 5B i 6B wg rysunków RL-4780 i RL-4781 dla elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57, EN-71, ED-72” opracowanej przez Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” z Poznania;

- wszystkie elementy wózków doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych;

- w ramach modernizacji wózków napędowych zastosować uchwyt do prowadzenia bocznego silnika trakcyjnego – podobne rozwiązanie jak w EZT serii EW 58 – dokumentacja do wglądu u Zamawiającego;

- wszystkie sworznie zamontowane na wózkach poddać obróbce cieplno-chemicznej poprzez azoto – nasiarczanie;

- tuleje wymienić na nowe z tarnamidu;

- zastosować podkładki typu nord – lock.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

III.	Sprzęgi i półsprzęgi:

- Sprzęgi Scharfenberga:

- zamontować zmodernizowane sprzęgi czołowe, zapewniające połączenie mechaniczne, elektryczne (wszystkie przewody elektryczne wielokrotne, magistrale, Ethernet itp.) oraz pneumatyczne dwóch EZT;

- modernizacja sprzęgów wg rys. nr 11-78060, zgodnie z dopuszczeniem UTK z dnia 6 kwietnia 2006 roku, nr T/2006/0815/EL, uzupełnionym pismem 19 maja 2009 roku (TTZ-612-305/JO/09) w sprawie skorygowania numeru rysunku i nazwy typu, podpisanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o modyfikację części elektrycznej w celu umożliwienia zastosowania styków typu męski/żeński;

- w wyniku modernizacji musi nastąpić przywrócenie wymiarów konstrukcyjnych;

- modernizacja sprzęgów czołowych poprzez wymianę obecnych materiałów na nowe - o wyższej wytrzymałości na zużycie. Po naprawie sprzęgi poddać badaniom wytrzymałościowym na rozciąganie i ściskanie na stanowisku pomiarowym;

- sprzęg elektryczny poruszający się liniowo po prowadnicach;

- styki męski/żeński Ø4 złocone dla sygnałów w przewodach ekranowanych;

- styki męski/żeński Ø4 srebrzone dla sygnałów w przewodach pojedynczych;

- styki męski/żeński współosiowe (ekranowane) do transmisji danych 100 Mbit/s;

- wszystkie styki z możliwością wymiany od frontu bez konieczności ingerencji w sprzęg elektryczny, podłączenie sprzęgu elektrycznego („klawiatury”) z ezt za poprzez hermetyczne złącze typu Harting lub równoważne;

- okablowanie – przewody jednożyłowe Huber+Suhner Radox 3GKW;

- przewody Ethernet CAT5 Huber+Suhner Radox;

- przewody CAN Huber+Suhner Radox;

- system z redundancją;

- zmodernizowane sprzęgi powinny umożliwić sterowanie ukrotnione dla 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych, również z EW 58 po zmodernizowaniu.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Zderzaki i sprzęgi międzywagonowe:

- przywrócić wymiary konstrukcyjne, zakres prac według DTSU-EN57/EN71/2004 arkusz F5, strona 126 – 130;

- zamontować zderzaki międzywagonowe w przypadku ich braku;

- Wszystkie sprzęgi międzywagonowe Zek zostaną dostarczone Wykonawcy po naprawie własnej u Zamawiajacego. Koszty transportu pokryje Wykonawca”.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

IV.	Ostoja pojazdu

1.Ostoja	 - zakres prac jak dla naprawy głównej według DTSU-EN57/EN71/2004 arkusz F1 strona 80-83.

- wymiary ostoi doprowadzić do wartości konstrukcyjnych;

2.Czopy i ślizgi	 - wymienić na nowe (wymiar konstrukcyjny) z materiałów trudnościeralnych;

V.	Nadwozie

- Pudło – zakres prac jak dla naprawy głównej według DTSU-EN57/EN71/2004 arkusz F2, strona 84 – 93;

- wymienić całkowitą powierzchnię stalowej podłogi;

- usunąć wszystkie powłoki malarskie wewnątrz i na zewnątrz EZT;

- miechy wentylacyjne nowe ze skóry ekologicznej;

- zlikwidować klapy inspekcyjne silników w wagonach silnikowych (ze względu na zastosowanie silników asynchronicznych);

- zamontować wloty powietrza do chłodzenia silników trakcyjnych w krzywiźnie dachu  na skraju wagonu, kanały wentylacyjne poprowadzić na zewnątrz po ścianach szczytowych, wentylatory podwiesić pod ostoją na skraju wagonu. Osłony wlotów zaopatrzyć w filtry. Osłony wlotów mocowane za pomocą klamer w celu szybkiego czyszczenia filtrów;

- zamontować niezależny wlot dla powietrza dolotowego sprężarkę w krzywiźnie dachu;

- modernizacja czoła jednostki – zamontowanie czoła z laminatu o nowocześniejszym, opływowym kształcie na stalowej ramie z szybą czołową panoramiczną. ;

- przemieszczenie rur osłonowych przewodów elektrycznych biegnących wzdłuż całego EZT, z dachu wagonów do wnętrza - rury osłonowe "ułożone" pod sufitem przykryte panelami sufitowymi;

- zastosować nową izolację termiczną i akustyczną pudeł wagonów jednostki – wełna mineralna jednostronnie foliowana oraz pasta głusząca lub materiał izolacyjny firmy ISOFLEX lub równoważny. Podczas wykonywania prac należy przeprowadzić konserwację poszycia pudła;

- całą podłogę stalową podwozia elektrycznego zespołu trakcyjnego należy od zewnątrz pokryć warstwą masy głuszącej zgodnie z obowiązującą normą;

- zastosować wykładzinę podłogową trudnościeralną z atestem niepalności. Wykładzinę zgrzewać na łączeniach - wykładzina musi zachodzić na ścianę na wysokość od 5 do 10 cm od poziomu podłogi wagonu. W przedsionkach przy drzwiach zewnętrznych zastosować wykładzinę w kolorze żółtym, o pasie szerokości 10 cm.

Podczas wykonywania prac należy przeprowadzić konserwację poszycia podłogi i ułożyć podłogę ze sklejki wodoodpornej;

- usunąć ryflowanie pudeł wagonów;

- malować poszycie pudła farbą chemoutwardzalną poliuretanową w technologii „mokra na mokrą” oraz lakierem antygraffiti - gwarancja 6 lat. Farba powinna posiadać takie cechy jak: zwiększona odporność na ścieranie, odporność na działanie czynników atmosferycznych, lepsze przyleganie do podłoża, podwyższona gładkość, większa estetyka;

- zamontować okna typu RAWAG nr rysunku 5B ZM 150…. lub równoważne okna pół - opuszczane z szybami zespolonymi. W części wagonów zamontować okna jednoczęściowe (witryny) – wedle obowiązujących przepisów odnośnie wyjść awaryjnych. Dokumentacja konstrukcyjna okien musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego;

- wymienić „wałki” przejść międzywagonowych na nowe;

- zamontować pod pudłem wagonu środkowego metalową zamykaną skrzynię (zamknięcie na klucz konduktorski) na półsprzęg. Skrzynia powinna posiadać solidne uchylne drzwi (podobne do drzwi od skrzyni baterii akumulatorów) zamykane w dwóch miejscach na klucz konduktorski. Wewnątrz skrzyni umieścić drewniane łoże na półsprzęg). Skrzynia zostanie opatrzona dużym, czytelnym, trwałym napisem „PÓŁSPRZĘG”

Typ zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Drzwi wejściowe automatyczne

- zastosować nowe drzwi aluminiowe. Poszycie drzwi nie może być pofalowane. Przenieść dolną rolkę prowadzącą płata drzwi powyżej dolnego skosu. Rolka powinna poruszać się po bieżni zamontowanej na płacie drzwi od strony wewnętrznej;

- Zastosować w jednostce nowy, nowoczesny system drzwi bocznych zgodny aktualną normą CEN (EN 14752).

- Drzwi winny składać się z 2 płatów, które po zainicjowaniu wspólnym sygnałem poruszają się niezależnie, a każdy płat posiada niezależny napęd pneumatyczny.

- Płaty drzwi posiadać powinny uchwyty umożliwiające ich otwarcie siłą mięśni w sytuacjach awaryjnych.. Prowadnice płatów winny być stalowe niezależne od napędów oraz kompensować dolne prowadzenie. Połączenie płatów z jednostką prowadzącą powinno zapewniać możliwość zastosowania płatów dotychczas eksploatowanych lub nowych. W stanie zamknięcia i otwarcia płaty drzwiowe winny być dociążone przy zachowaniu pełnego docisku napędów.

- Praca drzwi powinna być możliwa w sposób automatyczny gdy sygnał otwarcia i zamknięcia pochodzi tylko z kabiny maszynisty oraz po zainicjowaniu otwarcia przez pasażera (przyciski na zewnątrz lub wewnątrz wagonu) po uprzednim wydaniu zezwolenia na otwarcie/zamknięcie przez maszynistę (zezwolenie winno być sygnalizowane podświetleniem przycisków i ich wewnętrznym wbudowanym buczkiem). Przed otwarciem lub zamknięciem winien być generowany sygnał ostrzegawczy, otwarcie drzwi tylko przy v 5km/h, wybór strony otwarcia przez maszynistę.

- W przypadku przeszkody siła zamykania lub otwierania ograniczona automatycznie do 150N z możliwością przesunięcia płata silą mięśni w kierunku przeciwnym. W przypadku awarii, braku zasilania pneumatycznego lub elektrycznego drzwi pozostają w stanie zamkniętym i są ryglowane mechanicznie wraz z generowaniem sygnału ostrzegawczego w kabinie maszynisty i przedsionku.

- Sterowanie modułem napędowym drzwi odbywać się powinno za pomocą sterownika programowalnego wyposażonego w moduł transmisji CANopen oraz oddzielnego modułu pneumatycznego. Sterownik powinien posiadać własną obudowę o stopniu ochrony min.IP 20

- Podstawowe dane techniczne sterownika bezwzględnie do spełnienia :

- nominalne napięcie zasilania Un...................................................................24 Vdc

- (wg. PN-EN 50155:2002  pkt.3.1.1)

- zakres zmian napięcia zasilania.........................................................(0,7 ÷1,25)Un

- (wg. PN-EN 50155:2002 pkt.3.1.1.1)

- temperatura otoczenia.........................klasa T3 wg PN-EN 50155:2002  pkt. 2.1.2

- (temperatura zewnętrzna otoczenia............................................-25o C do +45o C

- temperatura wewnątrz obudowy................................................................+70º C

- temperatura powietrza wokół płytki drukowanej........................................+85º C)

- temperatura składowania..............................................................-30 C do +70 C

- wilgotność względna..................................zgodna z PN-EN 50155:2002  pkt.2.1.4

- (średnia roczna nie większa niż........................................................................75%

- w ciągu kolejnych 30 dni w roku równa............................................................95%)

- wysokość nad poziomem morza .............................................................do 1800 m

- stopień ochrony ........................................................ ......................................IP-20

- wejścia binarne:

- poziom napięć................................................”0” – (0 ÷ 5)V dc,  „1” – (15 ÷ 30)V dc

- filtr dolnoprzepustowy.....................................................................................10 ms

- wyjścia binarne:

- poziom napięć...............................................”0” – (0 – 5)V dc,  „1” – (15 – 30)V dc

- prąd obciążenia.................dla wyjść 1- 4   max 0,3 A , dla wyjść 5 – 8   max 0,1 A

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w przypadku zwarcia na wyjściach,

- zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń na wyjściach,

- pamięć programu nie ulotna, bez podtrzymania bateryjnego

- program - stały program zgodny z algorytmem stosowanym w SKM

- Wykonanie sterownika  oraz zastosowane elementy i podzespoły powinny spełniać odpowiednie wymagania użytkowe. Miejsca lutowania powinny być trwałe bez tzw. zimnych lutów. Wkręty, śruby i nakrętki mocujące winny być zabezpieczone przed samoczynnym odkręcaniem. Materiały dla sterownika, podzespoły, powłoki ochronne itp. winny spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych.

- Zaciski i złącza do podłączenia zasilania, zewnętrznych elementów sterowania itp. powinny być jednoznacznie opisane. Gdziekolwiek to możliwe, oznaczenia elementów powinny być widoczne po ich zamontowaniu.

- Powierzchnia zewnętrzna panelu (obudowa) nie powinna mieć zadrapań i wgnieceń. Powłoki galwaniczne nie mogą mieć chropowatości, odwarstwień, plam i zacieków. Wymiary gabarytowe i ich ewentualne odchyłki winny być zgodne z podanymi w dokumentacji technicznej.

- Wszystkie zastosowane elementy elektroniczne były zamawiane zgodnie z procedurami przewidzianymi przez PN-EN ISO 9001:2001. Użyte elementy powinny być wybierane z dużym prawdopodobieństwem, że ich dalsza dostawa będzie możliwa przez długi czas po przekazaniu modułu sterownika do eksploatacji. Jeżeli istnieją przesłanki, że pewne elementy mogłyby stać się niedostępne w okresie przewidzianym na ich dostawę, dostawca  zaproponuje rozwiązanie alternatywne.

- Powierzchnia płytki drukowanej powinna być obustronnie pokryta powłoką ochronną w celu uniknięcia zepsucia lub uszkodzenia spowodowanego wilgocią i zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Powłoka nie powinna reagować z żadnym użytym materiałem lub stosowanymi elementami. Płytka powinna być laminowana i wykonana z włókna szklanego epoksydowego, nasyconego żywicą epoksydową. Położenie elementów na płytce powinno być oznakowane.

- Największe ustalone przyrosty temperatury elementów półprzewodnikowych krzemowych przy napięciu zasilania 30,0 Vdc ±1 Vdc i przy znamionowym obciążeniu nie powinny przekroczyć 50 deg.

- Sterownik nie powinien ulec uszkodzeniu przy zmianie biegunowości napięcia zasilania.

- Rezystancja elektryczna izolacji mierzona napięciem stałym 500V pomiędzy obudową, a zwartymi wszystkimi zaciskami sterownika nie powinna być mniejsza niż 20 M. Badanie powtórzone po próbie wytrzymałości elektrycznej izolacji nie powinno wykazywać znaczącego pogorszenia wyniku pomiaru w stosunku do pomiaru początkowego (PN – EN  50155: 2002  pkt.10.2.9.1.).

- Wytrzymałość elektryczna izolacji, dla połączonych razem wszystkich zacisków panelu, sprawdzona napięciem przemiennym 50 lub 60Hz, powinna wynosić co najmniej 500V przez 1 minutę bez przebić i przeskoków. Jeśli jest niemożliwe zastosowanie ww. napięcia probierczego, to należy stosować napięcie stałe o wartości odpowiadającej wartości szczytowej napięcia przemiennego (PN – EN  50155: 2002 pkt.10.2.9.2.).

- Sterownik powinien być tak chroniony, aby nie były poddawany niekorzystnym oddziaływaniom zakłóceń indukowanych w przewodach lub emitowanych. Sterownik powinien spełniać wymagania prób na zakłócenia, jak opisano w PN – EN 50155: 2002 pkt.10.2.7, 10.2.8.1 oraz 10.2.8.2.

- Układ elektroniczny sterownika powinien być odporny na przepięcia impulsowe spowodowane działaniem pola elektrycznego lub magnetycznego lub obu tych pól razem oddziaływujące poprzez sprzężenia na obwody wejściowe i wyjściowe oraz przewody zasilania.

- Sterownik nie powinien wykazywać wadliwego działania w obecności zakłóceń indukowanych przez pola częstotliwości radiowych.

- Sterownik z nie powinien być źródłem emisji zakłóceń o częstotliwościach radiowych i emitować w przedziale od 0,15 MHz do 1 GHz zakłóceń większych od określonych w normie PN-EN 50155:2002 pkt.10.2.8.2., PN-EN 50121-3-2:2002 tab.5 i 6. oraz PN-EN 55011:2001 tab.2a i 3. Próbie odporności emisji zakłóceń o częstotliwościach radiowych podlega kompletne urządzenie.

- Sterownik powinien być odporny na działanie udarów związanych z zasilaniem o kształcie fali trapezoidalnym i o minimalnym poziomie napięcia 1,4Un , 
D=1,0 s oraz d=0,1 s wg PN–EN  50155: 2002  pkt.10.2.6.1 i rys. 2.

- Sterownik  powinien być odporny na udary przepięciowe o polaryzacji dodatniej i ujemnej w stosunku do zacisków wejściowych o kształcie fali „A”, poziomie napięcia 1800 V±3%, czasie trwania D=50 s±20%, czasie trwania (maksymalnie) d=5 s wg PN – EN  50155: 2002 pkt.10.2.6.2.

- Odstępy izolacyjne pomiędzy metalowymi częściami wchodzącymi w skład różnych obwodów elektrycznych i między częściami jednego obwodu, będącymi pod napięciem 
o różnej biegunowości, za wyjątkiem przerw międzystykowych, powinny wynosić co najmniej 2 mm w powietrzu i 2 mm po powierzchni izolacji.

- Dla elementów urządzeń elektronicznych zastosowanych w urządzeniu dopuszcza się stosowanie odstępów izolacyjnych 0,5 mm w powietrzu i po powierzchni izolacji.

- Obudowa sterownika nie powinna mieć elektrycznego połączenia z układem elektronicznym.

- Sterownik powinien wytrzymywać udary i wibracje występujące w czasie pracy bez uszkodzenia lub wadliwego działania i spełniać wymagania zawarte w PN–EN 50155: 2002. Typowe wartości parametrów udarów i wibracji występujących w eksploatacji podane są w normie PN-EN 61373:2003.

- Obudowa sterownika powinna spełniać wymagania stopnia ochrony IP-20 wg PN-EN 60529:2003 przy położeniu poziomym, podstawą do dołu.

- Każdy zacisk przyłączowy powinien umożliwiać przyłączenie przewodu o przekroju 1,5 mm2.

- Na każdym sterowniku powinny być podane w sposób trwały, czytelny i widoczny co najmniej następujące dane np.:

- znak lub nazwa producenta,

- nazwa: „Sterownik drzwi typu ................,

- numer fabryczny i rok produkcji .............,

- wartość napięcia zasilania: „Napięcie zasilania  24 Vdc,

- aktualny numer WTO..............................,

- Wykaz obowiązujących norm związanych z powyższymi wymaganiami:

| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). |
| --- | --- |
| PN-EN 50121-3-2: 2006 | Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3 – 2: Tabor, aparaty |
| PN-85/O-79252 | Opakowania transportowe z zawartością - znaki i znakowanie – Wymagania podstawowe. |
| PN-EN 50125-1:2002 | Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe. |
| PN-EN 50155+A1:2002 | Zastosowania kolejowe. Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze. |
| PN-EN 60077-1:2002 | Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne. |
| PN-EN 61000-4-3:2006 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów-Badania odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej |
| PN-EN 61000-4-4: 2005 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych. Podstawowa publikacja EMC. |
| PN-EN 61000-4-6:1999 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody ba-dań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej. |
| PN-EN 61373:2003 | Zastosowania kolejowe. Wyposażenie taboru kolejowego. Badanie odporności na udary mechaniczne i wibracje. |
| PN-EN 55011:2001 | Przemysłowe, medyczne I naukowe (PMN) urządzenia o częstotliwości radiowej. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów. |
| PN-EN 60068-1:2005 | Badania środowiskowe. Część 1. Postanowienia ogólne i wytyczne. |
| PN-IEC-68-2-1:1996 +A1 +A2 | Badania środowiskowe. Próby. Próba A: zimno. |
| PN-EN 60068-2-2:2002 | Badania środowiskowe. Część 2-2:. Próby. Próba B: suche gorąco. |
| PN-EN ISO 9001:2001 | Systemy zarządzania jakością. Wymagania. |

- elnego modułu pneumatycznego..czkiem00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Powyższe wymagania powinny być udokumentowane badaniami w jednostkach certyfikacyjnych.

- Płaty drzwi wykonane winny być jako konstrukcja warstwowa w celu zapewnienia izolacji cieplnej, akustycznej i ogniowej, posiadać winny szybę zespoloną mocowaną na uszczelkę z progiem zabezpieczającym przed wypchnięciem na zewnątrz wagonu, użyte materiały winny być lekkie, nierdzewne i zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Szczegóły rozwiązania drzwi bocznych winny być uzgodnione między dostawcą i użytkownikiem - zgodnie z normą CEN (EN 14752).

- Należy przewidzieć możliwość ręcznego awaryjnego odryglowywania i ryglowania drzwi (wytyczne – norma CEN EN 14752). Otwierane awaryjne drzwi winno być sygnalizowane na pulpicie maszynisty. Każdorazowe otwarcie drzwi winno być sygnalizowane na panelu wyświetlacza wraz z podaniem lokalizacji otwartych drzwi. Niezamknięte drzwi w momencie podania rozkazu jazdy przez maszynistę winny uniemożliwić ruszenie ezt.

- System napędu drzwi bocznych winien odbyć co najmniej 3 letnią eksploatację obserwowaną potwierdzoną przez użytkownika oraz. Mechanizm napędu i sterowania drzwi bocznych winien być kompatybilny z poprzednią modernizacją ezt EN 71 - 045 pod względem sterowania.

- zastosować wpuszczane uchwyty na wewnętrznych krawędziach drzwi;

Typ powyższych urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego;

3. Drzwi szczytowe międzywagonowe

- nowe drzwi szczytowe, które spełniają wymogi kart UIC 560 dotyczące pkt. 5 „Drzwi przejściowe między wagonowe” oraz UIC 564-2 „Przepisy ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożarów dla pojazdów kolejowych”;

- drzwi z napędem elektrycznym, automatycznie otwierane i zamykane z pełną diagnostyką algorytmu automatycznej pracy drzwi w oparciu o sterownik lokalny;

- drzwi z szybami zespolonymi ognioodpornymi;

- wewnątrz drzwi wypełnienie CFS Zw 21, czyli tzw. plaster miodu. Blacha od strony wnętrzna wagonu wyłożona materiałem „Palstop P”, od strony zewnętrznej „Palstop PAX”;

- osłony napędów drzwi muszą posiadać klapy inspekcyjne;

- wszystkie przyciski zaopatrzyć w odpowiednie naklejki informacyjne „Drzwi automatyczne – samoczynnie zamykane” oraz „wyłcznik napędu drzwi”;

- po naciśnięciu przycisku otwierania drzwi, powinny otwierać się równocześnie dwie pary drzwi danego przejścia między – wagonowego;

- dostarczyć dwie sztuki terminali przenośnych do programowania parametrów sterowników drzwi.

Typ zastosowanych drzwi wraz z dokumentacją konstrukcyjną musza być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

VI.	Wyposażenie wewnętrzne

- Kabina WC

- zabudowa tylko jednej modułowej kabiny sanitarnej WC w wagonie sterowniczym A (wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego) z toaletą próżniową oraz zamkniętym zbiornikiem na fekalia. Kabina przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i z miejscem do przewijania niemowląt (powinna spełniać TSI PRM).  Likwidacja WC w wagonie B;

- kabina z drzwiami półokrągłymi z napędem automatycznym, po naciśnięciu podświetlanego zielonego przycisku drzwi zmieniają położenie;

- instalacja wodna sterowana elektrozaworami. Kabina winna się składać z: wodoodpornej wanny podłogowej pokrytej materiałem antypoślizgowym o dużej odporności na ścieranie; wyłożenia ścian, sufitu, miski ustępowej i umywalki, dozownika do mydła w płynie; lustra usytuowanego nad umywalką;

- toaleta musi być przystosowana do pracy całorocznej – zastosować grzałki zbiornika wody, grzałki rur (taśmy oporowe), elektrozaworów, otulinę izolacyjną, system odwadniania mrozowego;

- zapewnić łatwy dostęp do sterownika WC – w zasięgu ręki, na klapach inspekcyjnych od wewnątrz przykleić laminowane schematy elektryczne instalacji oraz instalacji wodnej wraz z opisem;

- przycisk alarmu musi być ulokowany tak aby nie był mylony z przyciskiem spłukiwania;

- zbiornik na fekalia zaopatrzony w dodatkowy dolny zawór spustowy;

- zawory do wodowania oraz spustowe zbiornika na fekalia powinny być analogiczne jak w EZT EN 71 nr 045 zmodernizowanych w NEWAG S.A – dokumentacja do wglądu u Zamawiającego;

- od strony przedsionka zamontować dużą uchylną klapę inspekcyjną pozwalającą na łatwą wymianę sterowników, grzałek, czujników poziomu wody itp.;

- nie stosować elektromagnesu ryglującego drzwi WC w przypadku braku wody.

- wskaźnik zajętości WC umieścić w widocznym miejscu – osi pojazdu od strony przedziału pasażerskiego;

Dokumentacja konstrukcyjna zastosowanych urządzeń musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Adaptacja przedziału dla osób poruszających się na wózkach.

- poszerzenie przejścia pomiędzy przedsionkiem a przedziałem obok toalety, zmiana rozmieszczenia siedzeń w tym przedziale;

- montaż dwóch uchylnych siedzeń i dwóch wysokich oparć dla wózków z pasami do przypięcia wózków;

- ława z oparciem typu metro wzdłuż okien (po przeciwnej stronie WC). Ława powinna być zaopatrzona w pionową poręcz od strony WC (zamieszczono w załączonym Katalogu) i powinna być jednolita tzn. bez wyodrębnionych miejsc siedzących, typ ławy należy uzgodnić z Zamawiającym;

- zapewnić przestrzeń na swobodny przejazd wózka inwalidzkiego do kabiny WC.

Dokumentacja konstrukcyjna przedziału i jego wyposażenie muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. W załączonym Katalogu przedstawiono wstępną koncepcję zagospodarowania przestrzeni w tym przedziale.

- Siedzenia dla pasażerów

- zamontować w przedziałach pasażerskich nowe, wysokie siedzenia ergonomiczne bez podłokietników z wysoką odpornością na uszkodzenie (dewastację). Zagłówki ze skóry ekologicznej z logo SKM w Trójmieście. Typ siedzeń Growag (lub równoważne), mocowanie siedzisk podwójnych do ściany (dwa wsporniki) oraz za pomocą półokrągłej poręczy do sufitu z drugiej strony. Uwzględnić personifikację siedzeń. Rozmieszczenie siedzeń zostało przedstawione w załączonym Katalogu;

- pod siedzeniami podwiesić nagrzewnice, zastosować warstwę termoizolacyjną pod siedzeniem;

- szczegółowy design i kolorystyka musi zostać ustalona z Zamawiającym;

- montaż siedzeń uchylnych z uchwytami na rowery z zachowaniem przyjętej kolorystyki – propozycje rozwiązania konstrukcji przedstawiono w załączonym Katalogu.

Typ, lokalizacja oraz dokumentacja konstrukcyjna ław i siedzeń musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

4. Zastosowanie nowej aranżacji wnętrz wagonów EZT

- ściany wewnętrzne i panele sufitowe z tworzyw sztucznych (poliestrowo-szklanych). Wszystkie elementy wykonane z tworzyw sztucznych muszą posiadać stosowne atesty niepalności zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zamontować nowe półki bagażowe malowane proszkowo, stoliki – kolorystyka została przedstawiona w załączonym Katalogu. Lokalizacja musi zostać uzgodniona z Zamawiającym;

- niedopuszczalne jest zastosowanie elementów wyposażenia wnętrza z aluminium, stopów miedzi. Dopuszcza się zastosowanie tworzyw sztucznych (wymagany atest niepalności).

Typ urządzeń i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Ścianki działowe

- zastosować nowy typ krótkich ścian działowych pomiędzy przedsionkami a przedziałami pasażerskimi z zabudową szklanych elementów oraz poręczy w kształcie łuku. Ścianka powinna „wychodzić” około 10 cm poza siedzenie. Jednocześnie uwzględnić nowe miejsce hamulca bezpieczeństwa, spełniające warunki przepisów (miejsce powinno być uzgodnione z Zamawiającym). Proponowane rozwiązanie przedstawiono w załączonym Katalogu.

Rozwiązanie konstrukcji  i dokumentacja konstrukcyjna musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Uchwyty na rowery

- uchwyty na rowery zintegrowane z siedzeniami rozkładanymi – (po jednym na siedzenie uchylne). Zamontować w przestrzeniach sąsiadujących z przedziałami służbowymi, rozwiązanie pokazano w załączonym Katalogu. Rozwiązanie zunifikować z konstrukcją zastosowaną w EN 71 – 045 modernizowanym przez NEWAG S.A. Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego.

Typ  i dokumentacja konstrukcyjna musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Poręcze w przedziałach pasażerskich

  - Zamontować poręcze poziome podsufitowe z zastosowaniem odpowiedniej liczby wsporników  i dodatkowych wiszących rękojeści;

  - Zamontować poręcze pionowe na krawędziach ścianek działowych i mocujących siedzenia;

  - zamontować poręcze pionowe „rozwidlone”, mocowane do sufitu i podłogi w wagonach rb przy wieszakach na rowery. Proponowane rozwiązanie przedstawiono w załączonym Katalogu;

  - wszystkie poręcze o konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej;

Typ poręczy i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Rozmieszczenie poręczy pokazano w załączonym katalogu.

- Bagażniki stalowe

  - zamontować stalowe bagażniki, malowane proszkowo, rozmieszczenie i dokumentację konstrukcyjną uzgodnić z Zamawiającym.

- Kabiny maszynistów

  - modernizacja kabiny maszynisty poprzez przesunięcie tylnej ściany kabiny maszynisty w kierunku tyłu pojazdu, kubatura kabiny powinna zapewniać swobodne przemieszczanie się kierownika pociągu za fotelem maszynisty w trakcie jazdy pociągu;

  - zabudowa nowego zmodernizowanego pulpitu z laminatu zabarwionego na kolor ciemny (kolorystyka w załączonym katalogu) o powierzchni matowej z centralnym stanowiskiem maszynisty, górna część pulpitu powinna posiadać tzw. „daszek”. Pulpit powinien umożliwiać wsunięcie kolan pod pulpit przy maksymalnie przysuniętym i podniesionym fotelu, zapewniające swobodne operowanie sygnałami dźwiękowymi i przyciskiem nożnym kasowania CA/SHP;

  - w tzw. „daszku” pulpitu zamontować oświetlenie LED załączane osobno za pomocą przycisku w „daszku”;

  - z prawej strony zamontować małą, regulowaną lampkę dla kierownika pociągu;

  - klapy inspekcyjne pulpitu zaopatrzyć w uszczelki;

  - zamontować nie dzieloną, czołową szybę kompozytową o wysokiej udarności oraz nieodpryskowości;

  - zamontować elektryczny spryskiwacz szyb czołowych;

  - terminale operatorskie, wskaźnik tachografu z terminalem obsługi, terminal systemu audio – wizualnego  umieścić na pulpicie w zasięgu rąk z miejsca siedzącego tak aby była zapewniona jak największa ergonomia pracy maszynisty. Terminale operatorskie zaopatrzyć w odpowiednie chłodzenie;

  - rozmieszczenie elementów pulpitu maszynisty, takich jak przełączniki, manipulatory, lampki kontrolne, terminale itp. należy uzgodnić z Zamawiającym. Rozmieszczenie podzespołów należy unifikować z pulpitem EZT EN 71 nr 045 zmodernizowanych w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego);

  - zamontować na pulpicie maszynisty przyciski i przełączniki sterowania drzwiami automatycznymi. Rozwiązanie zunifikować z rozwiązaniem stosowanym w EZT EN 71 nr 045 zmodernizowanych w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego);

  - zamontować prawy, nożny przycisk SHP/CA;

  - uwzględnić na pulpicie tablet z klamrą do przypięcia służbowego rozkładu jazdy;

  - sygnalizację kontroli wszystkich urządzeń na pulpicie maszynisty jak również w szafie NN wykonać w technologii LED;

  - zastosować wewnętrzne podświetlenie przyrządów (nie pogarszające widoczności);

  - sterowanie nagrzewnicą i grzejnikami powinno odbywać się przy pomocy termostatów z regulacją temperatury zadanej, termostaty zamontować w kabinie na wysokości nie wyższej jak 120-130cm od podłogi, zamontować analogicznie czujniki temperatury dla klimatyzacji. Zamawiający wymaga przedstawienia stosownych obliczeń wydajności ogrzewania przy uwzględnieniu dynamiki elementów grzewczych, kubatury kabiny, otwierania drzwi w przedziale służbowym z częstotliwością co 2 min na 20 sek. i przyjęciu temp. zew. – 30 st.C. dla najgorszego wariantu;

  - zabudować układ klimatyzacji kabiny z łatwym dostępem w celu wymiany/czyszczenia filtrów. Klimatyzator powinien posiadać wydajność chłodzenia odpowiednią dla kubatury kabiny wraz z przedziałem służbowym. Zapewnić odpowiednio duże przekroje czerpni i wylotów powietrza. Klimatyzator powinien charakteryzować się cicha pracą.

Zamawiający wymaga aby klimatyzacja działała sprawnie przy założeniu temperatury zew. 50st.C w słońcu, uwzględnieniu dodatkowego nagrzewania kabiny przez dużą szybę czołową, kubatury kabiny wraz z przedziałem służbowym, otwierania drzwi w przedziale służbowym z częstotliwością co 2 min na średnio 20 sek. Wydajność klimatyzacji powinna zapewnić temperaturę wewnątrz kabiny, w w/w warunkach, nie większą niż 22st.C;

  - zamontować z prawej i lewej strony amortyzowany fotel i składany stolik dla kierownika pociągu. Fotele powinny mieć mechanizm szybkiego odłączania od podstawy. Proponowane rozmieszczenie zamieszczono w załączonym Katalogu;

  - zamontować dwa podwójne wieszaki na kurtki - w zamykanej szafce oraz na ścianie w kabinie;

  - dwa grzejniki zamontować w pozycji pionowej na ścianach bocznych – zastosować zmodernizowane ogrzewacze ze stali nierdzewnej o mniejszych wymiarach, zamontować ich osłony;

  - zamontować w kabinie na pulpicie maszynisty gniazdko elektryczne na napięcie 230V 50 Hz zabezpieczone bezpiecznikiem 10A. Gniazdo musi znajdować się po prawej stronie pulpitu maszynisty;

  - zamontować roletę szyby czołowej oraz okien bocznych o wytrzymałej konstrukcji;

  - zabudować małą lodówkę pod pulpitem w kabinie A;

  - doposażyć kabinę w czajnik bezprzewodowy 230V AC, oraz wentylator 230V.

Typ urządzeń, aranżacja kabiny przedziału służbowego jak i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Przedział służbowy za kabiną maszynisty

  - bezpośrednio za kabiną zabudować mały przedział służbowy o długości nie mniejszej niż 1200 mm;

  - w przedziale służbowym zabudować dwie pary jednoskrzydłowych drzwi bocznych dla drużyny pociągowej, a także drzwi do przedziału pasażerskiego z klamką przeciw - paniczną. Po obu stronach drzwi bocznych na zewnątrz pojazdu zamontować poręcze. Na drzwiach do przedziału pasażerskiego zamontować wizjer, uchylne, zamykane na zasówkę drzwiczki do sprzedaży biletów oraz mały stolik;

  - drzwi boczne winny otwierać się do wewnątrz, konstrukcja progu drzwi wykonana w sposób zapobiegający pozostawaniu wody i powstawaniu korozji;

  - drzwi boczne zaopatrzone w okno opuszczane (blokowane samoczynnie przynajmniej w trzech pozycjach) o takich gabarytach aby można było swobodnie wystawić głowę. Przed drzwiami od strony czoła pojazdu, na ścianie wagonu, na wysokości okna zastosować przezroczyste owiewki z tworzywa sztucznego o szerokości 130mm i wysokości 600 mm. Konstrukcja owiewki musi być wytrzymała, aby możliwe było mycie taboru w myjni automatycznej, bez konieczności demontażu;

  - w drzwiach do kabiny maszynisty, drzwiach bocznych do przedziału służbowego, drzwiach do przedziału służbowego oraz drzwiach do szafy NN zamontować zamek nawierzchniowy typu T – 3 firmy Jania. Zamawiający dostarczy na wzór zamek z kluczem. Wszystkie ezt muszą być otwierane jednym kluczem;

  - zamontować centralki zamykane na klucz konduktorski (wzór stosowany przez Zamawiającego) z przyciskami: otwieranie drzwi, zamykanie drzwi (przycisk otwarcia drzwi podświetlany LED na zielono po otwarciu drzwi) oraz sygnalizacją LED aktywacji blokady drzwi automatycznych. Miejsce montażu ustalić z Zamawiającym;

  - zamontować wyłącznik lampy jarzeniowej w przedziale służbowym;

  - od strony przedziału pasażerskiego zamontować przycisk sygnału dźwiękowego do wezwania kierownika pociągu;

  - od strony ściany przedziału pasażerskiego przy drzwiach bocznych zamontować uchwyty dla kierownika pociągu;

  - 2 grzejniki z osłonami zamontować pionowo na ścianie od przedziału pasażerskiego, po obu stronach drzwi do przedziału pasażerskiego, 10 cm nad podłogą;

  - drzwi od kabiny maszynisty muszą posiadać zawiasy zewnętrzne, tak aby drzwi można było „położyć” na ścianę i zablokować do uchwytu;

  - zamontować dwa rozkładane siedzenia

  - zamontować nad drzwiami do przedziału pasażerskiego uchwyty do drążka izolacyjnego.

Typ urządzeń i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Fotel maszynisty

- montaż nowego ergonomicznego fotela maszynisty, ze wzmocnionymi prowadnicami;

- fotel musi być umieszczony centralnie na podwyższeniu, tak aby maszynista miał dobrą widoczność oraz swobodnie dotykał całymi stopami podłogi (dopuszcza się zabudowę dodatkowego podnóżka do podparcia stóp);

- konstrukcja obrotowa, amortyzowana, z możliwością regulacji wysokości, przód tył, pochylenia, wysokości podłokietnika;

- konstrukcja wsporcza fotela z mechanizmem do szybkiego demontażu fotela;

- kolorystyka zgodna z załączonym Katalogiem.

Konstrukcja musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- pochylnie dla osób poruszających się na wózkach

- zamontować dwie składane pochylnie przy pierwszych drzwiach automatycznych wagonu ra;

- konstrukcja pochylni powinna być lekka i umożliwiać rozłożenie przez jedna osobę bez potrzeby używania dużej siły.

Konstrukcja musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Umiejscowienie pochylni zostało przedstawione w załączonym katalogu

VII.	Hamulce i instalacja pneumatyczna hamulca

- Sprężarka główna

- zamontować sprężarkę śrubową lub łopatkową z silnikiem asynchronicznym;

- w przypadku awarii jednej sprężarki przy jeździe dwóch ezt w trakcji ukrotnionej, sprężarka powinna mieć taką wydajność, aby mogła zasilać dwa ezt, nie dopuszczając do przegrzania pracującej sprężarki. W terminalu operatorskim powinna znajdować się kontrola pracy każdej sprężarki z osobna, podczas pracy ezt w trakcji ukrotnionej – komunikat na terminalu operatorskim w przypadku awarii np. brak pracy sprężarki ra;

- zapewnić możliwość ręcznego sterowania pracą sprężarki z kabiny maszynisty w przypadku awarii przekaźnika ciśnieniowego;

- wlot powietrza dla sprężarki przewidzieć w krzywiźnie dachu, połączenie wlotu sprężarki z kanałem za pomocą miecha ze skóry ekologicznej;

- sprężarka powinna posiadać licznik czasu pracy dostępny dla obsługi z zewnątrz pojazdu;

- sprężarka powinna być zaopatrzona w osuszacz powietrza;

- Ciśnienie robocze sprężarki - 0,8 [MPa], zakres temperatur pracy od -25°C do +40°C

- Podzespoły pneumatyczne i mechaniczne hamulca – zakres naprawczy jak dla naprawy głównej według DTSU-EN57/EN71/2004 arkusz F6, strona 133 – 144.( bez str. 141 )

- wszystkie elementy układu hamulcowego doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych;

- zamontować układ impulsowego załączania „małej” sprężarki i wyłącznik ciśnieniowy.

Typ zastosowanej sprężarki oraz układu hamulcowego wraz z dokumentacją konstrukcyjną musza być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Typ hamulca:

  - nowy zmodernizowany układu hamulcowy ze sterowaniem mikroprocesorowym. Hamowanie pneumatyczne musi współdziałać z hamowaniem elektrodynamicznym (hamowanie wagonów rozrządczych);

  - Zamontować przełącznik trybu pracy hamulca – PN, EP, MED, Próba szczelności lub hamulec bezpośredniego działania zintegrowany z nastawnikiem jazdy i osobno manipulator hamulca pośredniego działania;

  - podzespoły układu hamulcowego powinny posiadać urządzenia odwadniające, ponadto kurki odwadniające łatwo dostępne dla obsługi – np. uszczelniane klapy inspekcyjne tablic hamulcowych na zawiasach, mocowane za pomocą klamer;

  - automatyczny dobór siły hamowania do obciążenia ezt, urządzenie ważące na każdym wózku, analogowe lub cyfrowe przynajmniej trzystanowe;

  - dokonać modernizacji I kanału pneumatycznego układu hamowania CA i SHP oraz zabudować II kanał pneumatyczny hamowania „Radiostop”;

  - zastosować czujniki pomiaru ciśnienia na każdym cylindrze hamulcowym, pomiar wyprowadzić w zakładce terminalu operatorskiego z przyporządkowaniem do każdego wagonu, również w trakcji wielokrotnej;

  - zamontować hamulec sprężynowy postojowy, skuteczność działania hamulca postojowego przy obciążeniu pasażerami min. 20%;

  - zamontować odwadniacze i reduktory ciśnienia tak aby możliwa była łatwa wymiana.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

VIII.	Układ napędowy

- Silniki trakcyjne:

- układ napędowy musi zapewniać prędkość konstrukcyjną 120 km/h;

- asynchroniczne silniki trakcyjne o sumarycznej mocy zapewniającej maksymalne przyśpieszenie rozruchu (0 - 40 km/h) oraz opóźnienie hamowania w przedziale 0,8 – 1,1 [m/s²];

- zmodernizować przyłącza kabli silników w celu ich szybszego rozłączania – zastosować rozłączne wtyki zapewniające pewne, izolowane połączenie dużej mocy;

- czujniki temperatury silników i pomiar prędkości obrotowej powinny być łączone z przewodami ezt poprzez hermetyczne gniazda typu Harting lub równoważnych, co zapewnia ich szybkie łączenie i rozłączanie;

- zawieszenie silnika trakcyjnego w wózku – wymagane wymiary konstrukcyjne, zakres prac według DTSU-EN57/EN71/2004 arkusz F3, strona 101 – 102;

- gniazda panewkowe w kadłubach silników oraz korpusy maźnic silników trakcyjnych muszą posiadać wymiary konstrukcyjne ( średnice wewnętrzne pomiędzy gniazdami panewek w kadłubie silnika, a korpusami maźnic oraz wymiar całkowitej długości zawieszenia silnika - wzdłuż osi zestawu);

- zamontować prowadzenie boczne silnika (cięgło z podatnym przegubem kulistym ograniczające ruchy poosiowe silnika trakcyjnego) podobne jakie zostało zastosowane w ezt serii EW 58 – dokumentacja do wglądu u Zamawiającego;

- zastosować chłodzenie wymuszone osobne dla każdego silnika;

- wloty wentylatorów chłodzenia silników trakcyjnych w krzywiźnie dachu, na skraju wagonów, kanały wentylacyjne poprowadzić po zewnętrznej stronie ściany szczytowej wagonów silnikowych.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Przekształtniki trakcyjne:

- energoelektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej silników zbudowany w oparciu o tranzystory IGBT;

- przekształtnik musi realizować hamowanie elektrodynamiczne oporowe oraz z rekuperacją energii elektrycznej, przejście z hamowania rekuperacyjnego na oporowe musi odbywać się automatycznie i płynnie;

- przekształtniki trakcyjne muszą pracować niezawodnie przy napięciu zasilania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 50163:2006 oraz karty UIC 550. Ponadto przy konstruowaniu zabezpieczeń przepięciowych przekształtnika muszą być uwzględnione specyficzne warunki pracy systemu 3kV przy dużym natężeniu ruchu jaki występuje na linii 250 - SKM w Trójmieście;

- układ napędowy powinien zapewnić prawidłową pracę przy prędkości 120 km/h;

- zastosować w obwodzie głównym ezt nowoczesne konstrukcje zabezpieczeń różnicowo – prądowych, zanikowo – napięciowych, nadmiarowo – prądowych i przepięciowych;

- przekształtniki powinny być odporne na zwarcia w obwodzie silników i obwodzie głównym;

- urządzenia obwodu głównego powinny charakteryzować się łatwym dostępem, demontażem dla obsługi w razie usterek oraz powinny być zabezpieczone przed wilgocią i zapyleniem;

- wszystkie elementy na podwoziu takie jak: dławiki trakcyjne, wentylatory silników łączyć za pomocą hermetycznych rozłącznych gniazd typu Harting lub równoważnych

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Układ sterowania napędem:

- Mikroprocesorowy układ sterowania napędem i zespołem trakcyjnym;

- układ sterowania musi realizować współdziałanie hamulca elektrodynamicznego z hamulcem pneumatycznym jednostki;

- zapewnić działanie hamulca elektrodynamicznego, elektropneumatycznego i pneumatycznego w trakcji wielokrotnej;

- ezt musi być przystosowany do pracy ukrotnionej trzech ezt zmodernizowanych z silnikami asynchronicznymi zmodernizowanymi na bazie jednostek EN 57, EW 58 dla Zamawiającego;

- układ musi wykrywać poślizgi zestawów kołowych zarówno podczas rozruchu jak i hamowania elektrodynamicznego i automatycznie regulować maksymalną dopuszczalną siłę trakcyjną likwidując poślizg;

- zastosować układ prędkości zadanej („tempomat”) oraz wybór z poziomu terminalu operatorskiego opcji dopuszczalnej prędkości 70 km/h, przy której następuje przerwanie rozruchu i włączenie funkcji prędkości zadanej – 70 km/h;

- układ powinien zapewnić możliwość niezależnej jazdy każdej grupy silników trakcyjnych (w przypadku awarii jednej grupy), musi istnieć możliwość odłączenia każdej z grupy silników trakcyjnych – również podczas pracy ezt w trakcji wielokrotnej dla każdego ezt z poziomu terminalu operatorskiego w kabinie maszynisty;

- w sytuacji dłuższego postoju powyżej 10 minut układ sterowania powinien na pozycji wyłączenia nastawnika kierunkowego wyłączyć styczniki grupowe, wyłączyć wentylator przekształtnika;

- układ sterowania musi umożliwiać jazdę w trakcji wielokrotnej trzech ezt oraz podgląd na terminalu operatorskim maszynisty istotnych wielkości trakcyjnych oraz wielkości obwodów sterowania dla każdej ezt w trakcji wielokrotnej – ezt z napędem asynchronicznym;

- w sytuacji wystąpienia awarii zasilania NN układ musi zapewnić „przeniesienie” napięcia 24, 110 V z jednego wagonu silnikowego na drugi oraz w trakcji wielokrotnej  ze sprawnego ezt na uszkodzony ezt (sterowanie napędem, hamulcem, sygnały czoła pociągu, tablice kierunkowe, sterowanie drzwiami automatycznymi, oświetlenie awaryjne przedziałów pasażerskich, oświetlenie kabiny maszynisty itp.). Przełącznik przeniesienia napięć powinien znajdować się w szafie NN. Układ przeniesienia napięć powinien zapewniać uruchomienie WS i przetwornicy głównej w ezt z uszkodzoną baterią;

- newralgiczne wyłączniki samoczynne (ustali Zamawiający) powinny posiadać kontrolę położenia, w przypadku wyłączenia powinna pojawić się informacja na terminalu operatorskim. Informacja powinna zawierać nazwę wagonu silnikowego oraz ezt w trakcji wielokrotnej (Treść komunikatów np. brak bezpiecznika zasilania WS sa ezt1 lub ezt2, brak bezpiecznika wentylatora przekształtnika sa ezt1 lub ezt2, brak bezpiecznika rozrządu drzwi sb ezt1 itp.);

- układ sterowania musi posiadać system diagnostyki pokładowej – autotest układu sterowania i innych ważnych podzespołów, podgląd stanu wyjść i wejść PLC, sygnalizacja wyłączeń poszczególnych urządzeń, wizualizacja wartości istotnych wielkości oraz rejestracja zdarzeń z co najmniej 7 ostatnich dni na pojeździe – podgląd poprzez terminal operatorski;

- komunikaty awarii, przekroczenie znamionowych wartości muszą być przesyłane za pomocą sieci  GSM/GPRS, przypisane do dokładnego czasu, pozycji GPS (określenie lini 202 lub 250) i archiwizowane w formie tabelarycznej (celem porównań i tworzenia statystyk) na serwerze Zamawiającego. Zapewnić również podgląd w czasie rzeczywistym parametrów pracy ezt  (np. prądy rozruchu, napięcie sieci, temperatury silników i przekształtnika, stan wszystkich wejść i wyjść PLC w układzie sterowania, komunikaty awarii poszczególnych podzespołów) poprzez zalogowanie się na dedykowanej stronie www;

- układ sterowania powinien spełniać wymagania poziomu zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych oraz tętnienia prądu sieci wg wymagań CNTK opracowanie: 6915/23 oraz PN-EN 50121-1,2,3

4. Terminal operatorski układu sterowania napędem:

- terminal operatorski powinien wyświetlać na głównym ekranie (10,4’’) w odpowiednim polu komunikaty tekstowe (np. WS sa wyłączony, WS sb gotowy do załączenia lub WS ezt2, brak pracy sprężarki sa ezt1, ezt2, brak chłodzenia przekształtnika sa, drzwi nr1 otwarte ezt1 itp.);

- terminal winien być umieszczony z lewej strony tachografu w centralnej części pulpitu;

- terminal powinien mieć zapewnione otwory wentylacyjne w górnej płaszczyźnie pulpitu oraz wentylator załączany sygnałem z terminalu;

- w terminalu operatorskim w menu głównym powinna być wyświetlana informacja o stanie położenia drzwi automatycznych, wskazująca numer drzwi automatycznych oraz ezt w trakcji wielokrotnej, na którym drzwi się nie zamknęły;

- na ekranie głównym terminalu operatorskiego musi znajdować się pole z piktogramami informującymi o pracy przetwornic statycznych – generowanych przez nie napięciach;

- sygnalizacja podniesionych pantografów, dla każdego z osobna;

- na ekranie głównym umieszczone wskaźniki słupkowe informujące o wartości napięcia sieci, prądów rozruchu, informacja o temperaturach silników, temperaturach przekształtników dla każdej  ezt w trakcji wielokrotnej;

- odblokowanie wszystkich zabezpieczeń obwodu głównego z poziomu terminalu operatorskiego;

- w kolejnych zakładkach terminalu operatorskiego muszą się znajdować:

- sterowanie ogrzewaniem

- odłączenie sterowania poszczególnymi grupami silników dla każdej ezt w trakcji wielokrotnej;

- pomiary z wszystkich przetworników dla każdej ezt w trakcji wielokrotnej (w poszczególnych kolumnach);

- stan wejść i wyjść sterowników PLC;

- historia komunikatów;

- pamięć komunikatów awarii z 7 ostatnich dni (log PLC);

- zakładka w której wprowadza się numer pociągu do tachografu;

- wirtualny analogowy prędkościomierz, wartości poszczególnych ciśnień z przetworników układu hamulcowego;

  - propozycję rozwiązania GUI terminalu operatorskiego przedstawiono w załączonym Katalogu. GUI terminalu operatorskiego powinien być zunifikowany z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego);

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

5. Układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej

- układ pomiarowy musi spełniać wymagania PKP Energetyka S.A. – zamieszczono w załączniku;

- pomiar energii elektrycznej pobieranej oraz rekuperowanej do sieci trakcyjnej;

- pomiar zużycia energii elektrycznej musi być przypisany do lokalizacji (na podstawie GPS z automatycznym rozróżnieniem linii 202 i 250), dane przesyłane poprzez sieć GSM/GPRS do serwera, gdzie będą archiwizowane. Ponadto układ musi umożliwiać zapis danych pomiarowych na pojeździe w pamięci nieulotnej.

Typ urządzenia i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

IX.	Urządzenia elektryczne WN i NN obwodów głównych i pomocniczych

- Wyłącznik szybki obwodu WN

- Próżniowy wyłącznik szybki ze sterownikiem mikroprocesorowym, z sygnalizacją awarii w formie kodu błędu;

Typ urządzenia i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Przetwornica napięcia

- Przetwornica statyczna o napięciach wyjściowych: AC 3 x 400V, 230V AC, DC 24 V i 110V o mocy pozwalającej (z uwzględnieniem zapasu na przeciążenia – np. prądy rozruchowe) na zastosowanie ogrzewania nawiewnego, klimatyzacji kabin, nagrzewnic kabinowych, wymuszonego chłodzenia silników trakcyjnych oraz elektrycznego napędu drzwi 24V DC;

- przetwornice zamontować w taki sposób aby był możliwy dostęp do jej wnętrza, po ówczesnym odkręceniu i uchyleniu obudowy, bez potrzeby zdemontowania przetwornicy z pojazdu;

- zamontować zewnętrzne hermetyczne gniazdo 3x400V (zasilanie peronowe) podłączone do obwodu wyjściowego przetwornicy 3x400V, które umożliwiać będzie sprawdzenie urządzeń 3x400V bez załączonego wysokiego napięcia(oprócz ogrzewania). Ponadto zewnętrzne zasilanie 3x400V winno umożliwiać poprzez wbudowany prostownik ładowanie baterii.

Typ urządzenia i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego

- Aparaty elektryczne WN i NN

- zastosować nową aparaturę WN i NN wymaganą wedle projektu modernizacji obwodu głównego i obwodów pomocniczych;

- zabudować nowe szczelne szafy WN;

- wszystkie urządzenia WN oraz NN w szafach elektrycznych powinny być opatrzone szczegółowymi opisami np. stycznik przetwornicy, wyłącznik nad - prądowy klimatyzacji;

- Odbierak prądu

- profil ślizgacza (adapterów) B8 zgodny z normą PN –EN 50367:2006;

- całkowita długość ślizgacza powinna wynosić  – 1950 mm, długość części roboczej – 1100 mm;

- liczba rzędów nakładek węglowych – 2szt;

- rozstaw rzędów nakładek stykowych – min 300 mm do max 400 mm;

- szerokość stykowa nakładek – min 60 mm;

- kompletny ślizg z nakładkami musi być przystosowany do współpracy z siecią trakcyjną przy nacisku 110−20+10 N;

- masa kompletnego ślizgacza z nakładkami węglowymi przygotowanego do zabudowy na odbieraku prądu była nie większa niż 15.4 kg;

- ślizgacz musi posiadać dwa tzw " pałąki " zamykające konstrukcję i łączące w jedną całość dwie nakładki ze sobą uniemożliwiając tym samym dostanie się sieci trakcyjnej pomiędzy nakładki węglowe;

- pałąki muszą być wykonane ze stopów aluminiowych i posiadać kształt zgodny z normą PN-EN 50367:2006 zapewniający uzyskanie profilu B.8;

- na ślizgaczu należy zabudować nabieżniki wykonane ze stali manganowej X120Mn13-stal Hadfielda;

- wszystkie elementy wsporcze i łączące w konstrukcji ślizgacza muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej zgodnie z normą PN-EN 10088-1:2007

- ślizgacze z nakładkami węglowymi muszą posiadać udokumentowany okres min. trzy miesięcznej eksploatacji na odbierakach prądu AKP-4E lub 5ZL zabudowanych na ezt serii EN57

- konstrukcja ślizgów musi umożliwiać montaż nakładek kilku różnych producentów;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu zatwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego;

- górne ramiona pantografów wymienić na nowe;

- nakładki węglowe mogą być wykonane z materiałów o symbolu wskazanym w lp. 1-5 „Wykazu materiałów z których mogą być wykonane nakładki ślizgowe odbieraka prądu (pantografu) pojazdu trakcyjnego do kontaktu z siecią trakcyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” stanowiącego załącznik nr 9 do „Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rj 2010/2011”;

- pantografy powinny posiadać ślizgacze oraz nakładki węglowe spełniające wytyczne dokumentu wydanego przez PKP PLK S.A. Iet – 4 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH NAKŁADEK ŚLIZGOWYCH PANTOGRAFÓW DOPUSZCZONYCH DO WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ ZARZĄDZANĄ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Typ pantografów oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Baterie akumulatorów

- wymienić na nowe o pojemności minimum 130Ah zasadowe, niklowo – kadmowe, wykonane w technologii włóknistej. Sprawdzić połączenia baterii po wmontowaniu jej do pojazdu, zakonserwować połączenia.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego;

- Ogrzewanie przedziałów pasażerskich i kabin maszynistów

- przedział pasażerski – ogrzewanie nawiewne 3x400V za pomocą indywidualnych nagrzewnic z wentylatorami 24V lub 3x400V lub umieszczonymi pod siedzeniami, tak aby strumień powietrza był skierowany w kierunku przejścia Nagrzewnice podłączone za pomocą wtyków typu harting lub równoważnych;;;

- nawiewne ogrzewanie przedziałów o sumarycznej mocy nie mniejszej niż dotychczasowych ogrzewaczy na ezt;

- kabiny maszynistów – zmodernizowane ogrzewacze 750V (mniejsze rozmiary) oraz ogrzewanie nawiewne 3x400V;

- sterowanie ogrzewaniem za pomocą sterownika mikroprocesorowego za pomocą czujników temperatury umieszczonych przy podłodze, na suficie oraz jednego na zewnątrz wagonu lub sterowanie ręczne po wyłączeniu sterownika;

- sterowanie ogrzewaniem z zakładki terminalu operatorskiego – przedstawiono w załączonym katalogu;

- obwody ogrzewania rozłożone na sekcje i sterowane z różnych styczników, różnych przetwornic, w celu zapobieżenia uszkodzenia ogrzewania w obrębie całego wagonu;

- zmodernizować zabezpieczenie topikowe WN obwodów ogrzewania – zastosować rozdział zabezpieczeń obwodu ogrzewania;

- nagrzewnice zamontować pod siedzeniami tak aby był zapewniony łatwy dostęp w celu ich naprawy;

- zamontować ekrany termiczne i czujniki temperatury w nagrzewnicach chroniące przed zbyt wysoką temperaturą;

- zamontować dwa ogrzewacze grzejnikowe w każdej kabinie - w pozycji pionowej i dwa w każdym przedziale służbowym, załączane jako jeden obwód z pulpitu maszynisty. Propozycję rozwiązania przedstawiono w załączonym Katalogu;

- montaż ogrzewania nawiewnego kabin z wyborem pracy nawiewu na szybę czołową, nogi maszynisty i całości;

- ogrzewanie nawiewne powinno charakteryzować się cichą pracą oraz spełniać wszystkie obowiązujące normy.

- w nieaktywnej kabinie maszynisty musi istnieć możliwość pozostawienia załączonego ogrzewania.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Oświetlenie przedziałów pasażerskich

- zamontować antystatyczne, hermetycznie szczelne lampy jarzeniowe tworzące linię świetlną w jednym rzędzie – zunifikować z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego);

- zamontować dodatkowe elementy swietlne LED

- linie świetlne wpuszczone w panel sufitowy w jednym rzędzie, wraz z ułożeniem nowej instalacji elektrycznej. Oprawy w przedsionkach oraz po jednej oprawie w przedziałach pasażerskich będą stanowić oświetlenie awaryjne – zasilanie z własnych stateczników.

- maksymalna długość segmentu linii świetlnej - 1,5 m.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Reflektory oraz sygnały końca pociągu

- zamontować główne reflektory halogenowe. Reflektory musza charakteryzować się łatwym, szybkim dostępem w celu wymiany żarówki – dostęp do żarówki z zewnątrz pojazdu. Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego;

- zabudować sygnały końca pociągu w których elementami świetlnym są diody LED;

- przełączanie konfiguracji sygnałów pociągu przełącznikiem pakietowym. Przełącznik opisany piktogramami z konfiguracją sygnałów świetlnych;

- przyciemnianie reflektorów łącznikiem hebelkowym;

- osobny przełącznik do uruchamiania sygnału A1;

- reflektory powinny mieć możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej od zewnątrz pojazdu.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego;

- System informacji pasażerskiej

- Zabudowa systemu informacji audio-wizualnej składającego się z dwóch elektronicznych tablic informacyjnych na czołach pojazdu (po jednej na czoło wagonu rozrządczego), po bokach dachu każdego wagonu - miejsce montażu tablic od wnętrza wagonu pokazano w załączonym Katalogu, tablic wewnętrznych – lokalizacja w załączonym Katalogu;

- tablice kierunkowe LED zewnętrzne montowane na czołach nad szybami oraz w krzywiznach dachu na środku każdego z wagonów;

- tablice wewnętrzne LCD z bieżącą informacją o trasie i lokalizacji pociągu o następujących parametrach:

Matryca: TFT,  22” 16:9

Technologia podświetlenia: LED

Znamionowe napięcie zasilania: 24 V DC

Zakres napięcia zasilania: 16,8 ÷ 33 V

Zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +50°C;

- zabudowa głośników wewnętrznych;

- system bieżącej informacji w formie audio - wizualnej pasażerów o trasie pociągu, bieżącym i następnym przystanku (sterowanie poprzez GPS), podawaniem innych dowolnych komunikatów audio, godziny, daty, imienin, ułożenie instalacji elektrycznej dla powyższych elementów;

- oddzielna regulacja głośności głośnika w przedziale służbowym;

- terminal obsługi wbudować w pulpit, dopuszcza się, aby obsługa systemu była możliwa z zakładki terminalu operatorskiego w kabinach maszynisty;

- wybór trasy może odbywać się np. poprzez wybór stacji końcowej (system sam może ustalać na podstawie GPS stację początkową - obecną) lub poprzez wpisanie numeru pociągu;

- programowanie relacji automatycznie poprzez radiomodem;

- po nadaniu zgody indywidualnego otwierania drzwi przez maszynistę system audiowizualny może automatycznie nadać komunikat na tablicach kierunkowych wewnętrznych oraz komunikat słowny „aktywowano indywidualne otwieranie drzwi, proszę otwierać drzwi przyciskami”;

- po osiągnięciu stacji docelowej powinien zostać nadany komunikat na tablicach kierunkowych oraz komunikat słowny „pociąg skończył bieg”, „pasażerowie proszeni są o opuszczenie pociągu”, ponadto zastosować dodatkowe komunikaty słowne oraz na tablicach kierunkowych z możliwością indywidualnego nadania przez maszynistę:„ PKP SKM w Trójmieście życzy państwu miłej podróży” oraz „z przyczyn technicznych pociąg skończył bieg”;

- system przystosowany do pracy w trakcji wielokrotnej trzech ezt;

- instalacja musi być bezwzględnie ekranowana.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Monitorowanie pojazdu

- Instalacja monitoringu z zapisem elektronicznym (co najmniej 10 dni) zdarzeń w przedziałach pasażerskich (ilość kamer uwzględniająca aranżację przedziałów i obejmująca wszystkie miejsca w pojeździe oraz obszar przed czołem pojazdu – 16 kamer – rozmieszczenie kamer w załączonym Katalogu) oraz na zewnątrz (4 kamery ze szklanym owiewkami obiektywu i podgrzewaniem wewnętrznym - funkcja lusterka wstecznego) wraz z instalacją elektryczną;

- Wszystkie kamery cyfrowe IP;

- kamery zewnętrzne z funkcją auto – dostosowania obrazu w tryb nocny;

- rejestratory z zamykanymi na klucz kieszeniami do podmiany dysków (muszą być zapewnione dodatkowe zapasowe dyski) oraz możliwość zgrania materiału na pamięć zewnętrzną poprzez gniazdo USB;

- w celu zgrania materiału musi istnieć możliwość wyboru okresu czasu (od – do) bez potrzeby przeglądania w celu przegrania na pamięć zewnętrzną;

- obraz monitoringu na prawym panelu operatorskim wspólnie z służbowym rozkładem jazdy, rejestratory zabudować w szafie, w kabinie maszynisty, tak aby panel czołowy był bezpośrednio dostępny po otworzeniu  szafki;

- przystosować monitoring do pracy w trakcji ukrotnionej trzech ezt;

- instalacja monitoringu musi być bezwzględnie ekranowana;

- wszystkie urządzenia systemu monitoringu video muszą bezwzględnie spełniać normy PN-EN 61373:2003, PN-EN 50121-3-2: 2006, PN-EN 50155+A1:2002

Typ zastosowanych urządzeń wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Tachograf elektroniczny

- Zamontować tachograf wraz z instalacją elektryczną, posiadający bezterminowe świadectwo dopuszczenia wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zapewniającego:

- komunikację ze sterownikiem pojazdu z wykorzystaniem magistrali CAN Bus zgodnej z CANopen,

- analizę danych z jazdy w oparciu o oprogramowanie analizujące, będące przedmiotem dostawy,

- wejścia 1 x RS485, 1 x CAN, minimum 2 wejścia analogowe z możliwości pracy jako 0..10V lub 4..20mA, minimum 26 cyfrowych wejść o zakresie dopuszczalnym napięć od -150V do 150V,

- nośnik pamięci – karta Compact Flash o pojemności wystarczającej na rejestrację co najmniej 45 dni pracy – dane takie jak parametry trakcyjne, zadziałanie zabezpieczeń, bezwzględnie i jednoznacznie zapis prędkości, drogi hamowania, przebieg,

- współpraca z co najmniej dwukanałowym optoelktronicznym nadajnikiem impulsów o minimalnej rozdzielczości 128 impulsów na obrót,

- współpraca z analogowym wskaźnikiem prędkości – zakres wskazań od 0 do 150 km/h, czarna tarcza, klasa dokładności 1,5, komunikacja CAN ze sterownikiem głównym, rejestracja otrzymanych danych z szyny CAN, wysyłanie danych (czas, przebieg) na szynę CAN,

- Czas wyświetlany w terminalu operatorskim bezwzględnie musi być otrzymywany po magistrali CAN z zegara tachografu;

- Wskaźniki tachografu umieścić centralnie w osi pulpitu, nad nimi dwie kontrolki i SHP i CA;

- numer pociągu wprowadzany do tachografu z poziomu terminalu operatorskiego;

- przewody czujnika koła podłączone za pomocą hermetycznej rozłącznej wtyczki.

Typ szybkościomierza wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego - zunifikować z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

- Terminal operatorski służbowego rozkładu jazdy

- dostawa aplikacji rozkładu jazdy wraz z ostrzeżeniami stałymi z możliwością jego aktualizacji w trybie online. Aplikacja powinna posiadać interfejs do wprowadzania danych o numerze pociągu i maszyniście, a ponadto umożliwiać wyświetlenie odpowiedniego rozkładu jazdy i ustawienia tablic kierunkowych w trybie automatycznym po wpisaniu numeru pociągu. Wprowadzone dane muszą zostać zapisane w rejestratorze tachografu. Wprowadzanie numeru pociągu powinno być przekazywane za pomocą magistrali w trakcji wielokrotnej pomiędzy poszczególnymi rejestratorami.

- system powinien zapewnić dostosowanie aplikacji do aktualnych wymagań KWR;

- aplikacja będzie wyświetlana na terminalu wielofunkcyjnym umieszczonym po prawej stronie tachografu w centralnej części pulpitu;

- napięcie zasilania 24VDC;

- wyświetlacz 10,4’’, 640x480 pixeli;

- procesor minimum 500 MHz;

- pamięć operacyjna min. 256 MB;

- CAN (2,0B) zintegrowany;

- RS422/485;

- Ethernet;

- USB;

Rozwiązanie systemu wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Sterownik komunikacyjny przesyłu danych o stanie pojazdu

- technologia GPRS;

- sterownik rejestruje i transmituje dane z pojazdu;

- rejestracja danych GPS (czas, pozycja, prędkość);

- rejestracja wskazanych przez Zamawiającego sygnałów, których źródłem jest magistrala CAN pojazdu (np. sygnały alarmowe, alarmy, próbkowane pomiary itd.);

- system powinien pozwalać na podgląd stanu aktualnego, jak przeglądanie historii z komputera z poziomu przeglądarki internetowej;

- wizualizacja położenia pojazdu wraz z informacją o wybranych parametrach technicznych i alarmach oparta będzie o system lokalizacji pojazdów dostawcy systemu;

- oprogramowanie umożliwiające wizualizację monitorowanych danych powinno zostać dostarczone w dwóch kopiach wraz z licencją do Zamawiającego, znajdować się powinno na serwerze Zamawiającego, Zamawiający dostarczy karty do transmisji danych oraz świadczy usługę APN;

- oprogramowanie na podstawie zgłaszanych komunikatów alarmów, awarii będzie zbierać informacje i zapisywać je w formie statystyk.

Rozwiązanie i funkcjonalność systemu wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego - zunifikować z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

- Wycieraczki szyby czołowej.

- zamontować dwie wycieraczki „pantografowe” lub promieniowe na szybę czołową;

Typ wycieraczek wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Układ sterowania drzwiami automatycznymi.

- sterowanie drzwiami zarówno z pulpitu jak i centralek w przedziale służbowym może odbywać się jedynie ze strony pojazdu gdzie aktywowano kabinę. Po zmianie aktywacji kabin i przejściu na druga stronę jest możliwość zamknięcia drzwi z ponownie aktywowanej kabiny;

  - układ sterowania powinien umożliwiać wybór sterowania otwieraniem drzwi - indywidualnie przyciskiem przez pasażera lub centralnie przez drużynę pociągową. Przełączanie trybu dokonuje się za pomocą przełącznika na pulpicie maszynisty. Zmiana trybu otwierania drzwi automatycznych w aktywnej kabinie powinna powodować zmianę trybu otwierania na pozostałych ezt w trakcji wielokrotnej.

  - zamontować przyciski sterowania drzwiami zarówno na pulpicie jak i w centralkach w przedziale służbowym. Przełącznik nadania zgody indywidualnego otwierania drzwi oraz wyłączenia blokady zamontować jedynie na pulpicie maszynisty - rozwiązanie przedstawiono w załączonym Katalogu. Sygnalizacja świetlna zadziałania blokady drzwi i otwartych drzwi zarówno w centralkach i na pulpicie maszynisty. Drzwi muszą zamykać się po naciśnięciu przycisku, po którym następuje sygnał ostrzegawczy (buczek) dopóki przycisk jest wciśnięty, po zwolnieniu przycisku drzwi zamykają się. Podczas zamykania pulsujący sygnał świetlny oraz dźwiękowy zamykania drzwi (sygnały muszą być wyraźnie słyszalne i widzialne z peronu i wnętrza pojazdu);

  - zamontować przyciski układu indywidualnego otwierania drzwi przez pasażera z samoczynnym zamykaniem się drzwi po czasie 10 sek. W momencie aktywnego indywidualnego otwierania drzwi przyciski podświetlane na zielono i czerwono LED oraz sygnał akustyczny. Przemieszczenie przy nacisku 0,4 mm, temperatura pracy od -40 do 80 stopni Celsjusza. Przycisk powinien posiadać stopień ochrony – część frontowa IP67, część tylna IP60, zabezpieczenie elektroniki przed wilgocią oraz przed zmianą polaryzacji;

  - zamontować przy drzwiach łączniki do zamykania lokalnego drzwi za pomocą klucza konduktorskiego. Musi istnieć możliwość izolacji tych łączników, w przypadku uszkodzenia, z poziomu terminalu operatorskiego na ekranie kontroli drzwi;

  - wprzypadku przytrzaśnięcia pasażera musi istnieć możliwość natychmiastowego otworzenia drzwi po naciśnięciu przycisku;

  - zabudować czujniki ruchu, które aktywują się podczas włączonej zgody indywidualnego otwierania drzwi (otwieranie/zamykanie drzwi za pomocą przycisków przez pasażera). Czujniki muszą być wykalibrowane w taki sposób, aby obejmowały przestrzeń zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu;

  - informacja o stanie położenia drzwi bezwzględnie dla każdego ezt w trakcji wielokrotnej w zakładce terminalu operatorskiego w kabinie maszynisty. Powinien się wyświetlić komunikat np. otwarte drzwi nr ezt1. Po zamknięciu centralnym w przypadku nie zamknięcia drzwi musi wyświetlić się komunikat, które drzwi nie zostały zamknięte np. otwarte drzwi ezt1 nr 2 lub w przypadku większej ich liczby – otwarte drzwi ezt1 nr 1,2,3,4 itd.;

  - po zadaniu centralnym sygnału zamknięcia drzwi automatycznych wejściowych, w przypadku nie zamknięcia się którychkolwiek drzwi, rozruch wszystkich ezt w trakcji wielokrotnej musi zostać „odcięty”, w przypadku uszkodzenia czujnika/instalacji sygnalizacji zamknięcia danej pary drzwi musi istnieć możliwość wyłączenia sygnalizacji dla jednej pary drzwi z poziomu sterownika drzwi;

  - automatyczna blokada mechaniczna drzwi wejściowych  powyżej 5 km/h (blokada drzwi o konstrukcji odpornej na uszkodzenia przy próbach „siłowego” otwierania przy zamkniętej blokadzie)

  - kontrola zamkniętych drzwi za pomocą czujników indukcyjnych;

  - drzwi powinny posiadać możliwość awaryjnego otwarcia przez pasażera podczas postoju – opisano wyżej w punkcie dot. napędu drzwi automatycznych

Rozwiązanie sterowania drzwiami wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego - zunifikować z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

- Radiołączność

- wymienić instalację i antenę na nową, zastosować kabel KKST-ZM, zastosować jeden moduł

terminala na ezt oraz po jednym manipulatorze w kabinie. W ezt o numerze 1135, 1136, 1149, 046, 050 wykorzystać zamontowane podzespoły obecnych radiotelefonów;

- Terminal powinien być zamontowany w szafie NN w taki sposób, aby był zapewniony łatwy

dostęp do bezpieczników;

- Zamontować radiotelefon nowego typu w pulpicie maszynisty pozwalający realizować następujące funkcje:

•   Nadawanie i odbiór sygnałów audio;

•  Nadawanie i odbiór sygnałów specjalnych PKP (Zew1, Zew2, Zew3);

•  Funkcja Radio-Stop;

•  Przesyłanie komunikatów tekstowych.

•  Transmisja danych;

•  Automatyczna synchronizacja czasu pracy urządzenia w oparciu o sygnał GPS;

•  Prezentacja stanu urządzenia na graficznym ekranie LCD;

•  Duża funkcjonalność konsoli operatorskiej: graficzny wyświetlacz, intuicyjne menu,

programowalne klawisze funkcyjne, klawiatura alfanumeryczna;

•  Moduł GPS - możliwość wdrożenia aplikacji wykorzystujących funkcje systemu śledzenia

pojazdów ;

•  Zasilacz akceptujący szeroki zakres napięć wejściowych, odporny na zakłócenia;

- Instalację wykonać w taki sposób aby podczas odbioru nie było słychać zakłóceń, szumów w

odbieranym sygnale.

Typ urządzeń i dokumentacja konstrukcja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego

- Kompatybilność elektromagnetyczna

Poziom zakłóceń wywołanych pracą urządzeń powinien odpowiadać wymaganiom odpowiednich części normy PN-EN 50121. Dopuszczalna indukcja pola magnetycznego nie może przekraczać poziomu 2mT. Urządzenia nie powinny emitować żadnych przydźwięków słyszalnych w systemach łączności i zapowiadania. Systemy elektroniczne powinny cechować się wysoką sprawnością, niezawodnością i odpornością na zakłócenia pochodzące od wagonowych urządzeń trakcyjnych.

X.	Instalacje elektryczne WN i NN

- Przewody elektryczne

- Wszystkie przewody elektryczne wymienić na nowe.

- wszelkie instalacje powinny być wykonane z takich przewodów i ułożone w taki sposób aby nie powodować zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego;

- uwzględnić rodzaj przewodów z uwzględnieniem przeznaczenia zastosowania i ekranowania;

- sprawdzić stan rur instalacyjnych i pewność ich zamocowania, uszkodzone elementy wymienić na nowe.

- Wykonać próby napięciowe instalacji elektrycznych.

  - Złącza elektryczne (gniazda i wtyki) miedzy – wagonowe

- Zamontować hermetyczne gniazda i wtyki dla połączeń między – wagonowych, ułatwiające łączenie i rozłączanie wagonów jednostki w miejsce dotychczasowych skrzynek połączeń przewodów WN i NN. Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

  - Modernizacja szafy NN

- zmodernizować szafę niskiego napięcia tak aby dostęp do urządzeń elektrycznych był zapewniony po otwarciu drzwi od strony przedziału pasażerskiego. Zastosować odpowiednią liczbę drzwi, tak aby był zapewniony łatwy dostęp podczas przeglądów oraz w przypadku konieczności wymiany urządzeń. Od strony przedsionka oraz przedziału pasażerskiego zamontować poręcze dla pasażerów. W drzwiach do szafy NN zamontować zasuwę na duży klucz – wzór stosowany przez Zamawiającego. Drzwi szafy NN powinny posiadać konstrukcję wandalo – odporną ze sklejki lub stalową.

Dokumentacja konstrukcyjna musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego

XI.	Sprzęt ochrony przeciwpożarowej

1. Gaśnice

- gaśnice zamontowane na taborze winny spełniać aktualne wymagania Polskich Norm będące odpowiednikami norm Europejskich (EN) dotyczących gaśnic (potwierdzeniem ich spełnienia jest posiadanie aktualnego certyfikatu, o którym mowa w poniższym punkcie;

- powinny posiadać certyfikat zgodności z w/w normami wydany przez CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dopuszczający do stosowania w ochronie przeciwpożarowej przy gaszeniu poszczególnych grup pożarów;

- minimalna skuteczność gaśnicza pożarów testowych i minimalny czas działania gaśnic obecnie montowanych na ezt u Zamawiającego:

gaśnicy proszkowej GP6 ABC 27A i 183B: czas 15s.

gaśnicy śniegowej GS5x 55B: czas 9s;

Zastosowane gaśnice winny być wyrobem jednego producenta zapewniającego łatwy dostęp do oryginalnych części zamiennych i autoryzowanego serwisu producenta w Trójmieście;

Gaśnice muszą umożliwiać bezpieczne gaszenie urządzeń znajdujących się pod napięciem minimum 4KV (powyższe musi potwierdzać specjalna naklejka z hologramem producenta i dołączony stosowny certyfikat z Instytutu Energetyki – laboratorium wysokich napięć;

Minimalną ogólną ilość i usytuowanie gaśnic na każdym wagonie dla pojazdu elektrycznego określa rozdział 2.8 „Gaśnice przenośne” w PN-K-02506 „Elektryczne pojazdy trakcyjne zabezpieczenie przeciwpożarowe wytyczne konstrukcyjne”;

Na obecnie użytkowanych ezt serii EN57 i EN71 na podstawie w/w normy branżowej i obowiązującego dotąd Zarządzenia Zarządu PKP Nr 84 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie ustalenia zasad rozmieszczania i utrzymania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego PKP na mocy Uchwały Nr 97/2003 i Nr 27/2007 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. i innych wewnętrznych ustaleń ilość, rodzaj gaśnic oraz ich główne posadowienie jest następujące:

W wagonie rozrządczym - wewnątrz przedziału służbowego:

- GS5x z lewej strony drzwi do przedziału pasażerskiego co najmniej 50 cm od grzejnika

- GP6z ABC z prawej strony drzwi do przedziału pasażerskiego co najmniej 50 cm od grzejnika

W wagonie silnikowym wewnątrz szafy NN:

- GS5x – 1szt z lewej strony przy drzwiach wejściowych 15cm nad podłogą.

2. Wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały użyte w pojazdach wraz z jego konstrukcją muszą spełniać normy PN i EN pod względem toksyczności, palności i dymienia z zachowaniem wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 z późn. zm, oraz normalna eksploatacja nie może powodować przekroczenia aktualnych standardów jakości środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. nr 25 z 2008 roku poz. 150 ze zm.).

Wykonawca modernizacji jest zobowiązany do przedstawienia deklaracji zgodności użytych materiałów z normami: PN-K-02501, PN-K-02506, PN-K-02508, PN-K-02511, PN-K-02512, PN-92/K-02502, PN-93/K-02505, PN-EN 13501-1, wraz z ewentualnymi zmianami do nich  oraz zgodnie z kartą UIC 564-2.

XII.	Uwagi ogólne

W trakcie wykonywanej modernizacji każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego niezależnie od czynności opisanych powyżej należy wykonać:

- demontaż maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów,

- oczyszczenie z brudu, smaru i korozji,

- weryfikację zespołów, podzespołów i elementów,

- naprawę względnie wymianę, zespołów, podzespołów i elementów nie spełniających

kryteriów określonych w warunkach technicznych odbioru (WTO), dokumentacji

techniczno – ruchowej (DTR), odpowiednich normach i przepisach,

- w czasie modernizacji elektrycznego zespołu trakcyjnego wymianie podlegają wszystkie:

  - nakrętki z samozabezpieczeniem przed odkręceniem,

  - znormalizowane śruby i wkręty o średnicy mniejszej lub równej 5 mm,

  - śruby, nakrętki, blachowkręty ze zbyt cienką lub uszkodzoną powłoką galwaniczną,

  - podkładki zabezpieczające i zawleczki,

  - sworznie,

  - pierścienie uszczelniające (tzw. simmeringi), pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym (tzw. oringi), pozostałe uszczelnienia,

  - pierścienie osadcze sprężyste (tzw. segery),

  - wszelkie osłony elastyczne (np.: przewodów WN, nn., miechy doprowadzające powietrze do chłodzenia silników trakcyjnych),

  - wszystkie elementy gumowe,

  - elementy gumowe zawieszeń maszyn elektrycznych, sprężarek itp.

- wszystkie aparaty elektryczne, urządzenia, tablice, przewody, rozdzielnie powinny zostać zaopatrzone w czytelne opisy, cechy.

- w szafach z urządzeniami pneumatycznymi, hydraulicznymi umieścić naklejone schematy instalacji

Załącznik nr 2 DO ROZDZIAŁU IV SIWZ

# Zestawienie zakresu modernizacji 4 ezt na bazie wagonów ezt serii EW 58

# (trzech ezt w układzie wagonów s+d+d+s oraz jednego ezt w układzie wagonów s+d+s)

I.	Zestawy kołowe, łożyska osiowe, zawieszenia silników trakcyjnych, przekładnie zębate:

  - zakres prac jak dla naprawy głównej - wszystkie wymiary doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych;

  - zestawy kołowe wymienić na nowe;

  - obowiązują wymiary konstrukcyjne panewek łożysk ślizgowych zawieszenia silników trakcyjnych;

  - elementy gumowe zawieszenia silników trakcyjnych wymienić na nowe;

- łożyska osiowe wymienić na nowe;

- przekładnie zębate wymienić na nowe;

- dolna część skrzyni przekładniowej powinna być możliwa do zdjęcia bez demontażu wózka spod pudła wagonu.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

II.	Wózki:

- zakres prac jak dla naprawy głównej, wszystkie wymiary doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych;

- wszystkie sprężyny wymienić na nowe;

- wszystkie amortyzatory wymienić na nowe;

- wszystkie elementy gumowe wymienić na nowe;

- wszystkie sworznie zamontowane na wózkach poddać obróbce cieplno-chemicznej poprzez azoto – nasiarczanie;

- tuleje wymienić na nowe z tarnamidu;

- zastosować podkładki typu nord – lock.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

III.	Sprzęgi i półsprzęgi:

- Sprzęgi Scharfenberga:

- zamontować zmodernizowane sprzęgi czołowe, zapewniające połączenie mechaniczne, elektryczne (wszystkie przewody elektryczne wielokrotne, magistrale, Ethernet itp.) oraz pneumatyczne dwóch ezt;

- modernizacja sprzęgów wg rys. nr 11-78060, zgodnie z dopuszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 6 kwietnia 2006 roku, nr T/2006/0815/EL, uzupełnionym pismem 19 maja 2009 roku (TTZ-612-305/JO/09) w sprawie skorygowania numeru rysunku i nazwy typu, podpisanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, z wnioskiem o modyfikację części elektrycznej w celu umożliwienia zastosowania styków typu męski/żeński;

- w wyniku modernizacji musi nastąpić przywrócenie wymiarów konstrukcyjnych;

- modernizacja sprzęgów czołowych poprzez wymianę obecnych materiałów na nowe - o wyższej wytrzymałości na zużycie. Po naprawie sprzęgi poddać badaniom wytrzymałościowym na rozciąganie i ściskanie na stanowisku pomiarowym;

- sprzęg elektryczny poruszający się liniowo po prowadnicach;

- styki męski/żeński Ø4 złocone dla sygnałów w przewodach ekranowanych;

- styki męski/żeński Ø4 srebrzone dla sygnałów w przewodach pojedynczych;

- styki męski/żeński współosiowe (ekranowane) do transmisji danych 100 Mbit/s;

- wszystkie styki z możliwością wymiany od frontu bez konieczności ingerencji w sprzęg elektryczny, podłączenie sprzęgu elektrycznego („klawiatury”) z ezt za poprzez hermetyczne złącze typu Harting lub równoważne;

- okablowanie – przewody jednożyłowe Huber+Suhner Radox 3GKW;

- przewody Ethernet CAT5 Huber+Suhner Radox;

- przewody CAN Huber+Suhner Radox;

- system z redundancją;

- zmodernizowane sprzęgi powinny umożliwić sterowanie ukrotnione dla 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych, również z EN 57 po zmodernizowaniu.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Sprzęgi międzywagonowe:

- sprzęgi międzywagonowe naprawi Zamawiający. Transport na koszt Wykonawcy

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

IV.	Ostoja pojazdu

- Ostoja	 - zakres prac jak dla naprawy głównej;

- wymiary ostoi doprowadzić do wartości konstrukcyjnych;

- Czopy i ślizgi	 - wymienić na nowe (wymiar konstrukcyjny) z materiałów trudnościeralnych;

V.	Nadwozie

- Pudło – zakres prac jak dla naprawy głównej;

- wymienić całkowitą powierzchnię stalowej podłogi;

- wymienić skorodowane blachy poszycia dachu;

- usunąć wszystkie powłoki malarskie wewnątrz i na zewnątrz ezt;

- miechy wentylacyjne nowe ze skóry ekologicznej;

- zlikwidować klapy inspekcyjne silników w wagonach silnikowych (ze względu na zastosowanie silników asynchronicznych);

- wloty powietrza do chłodzenia silników trakcyjnych w krzywiźnie dachu  na skraju wagonu, osłony wlotów zaopatrzyć w filtry. Osłony wlotów mocowane za pomocą klamer w celu szybkiego czyszczenia filtrów;

- zamontować niezależny wlot powietrza dla sprężarki w krzywiźnie dachu;

- modernizacja czoła pojazdu – zamontowanie czoła z laminatu o nowocześniejszym, opływowym kształcie na stalowej ramie z szybą czołową panoramiczną.;

- przemieszczenie rur osłonowych przewodów elektrycznych biegnących wzdłuż całego ezt, z dachu wagonów do wnętrza - rury osłonowe "ułożone" pod sufitem przykryte panelami sufitowymi;

- zastosować nową izolację termiczną i akustyczną pudeł wagonów jednostki – wełna mineralna jednostronnie foliowana oraz pasta głusząca lub materiał izolacyjny firmy ISOFLEX lub równoważny. Podczas wykonywania prac należy przeprowadzić konserwację poszycia pudła;

- zlikwidować klapy inspekcyjne do silników trakcyjnych w podłodze pudeł wagonów oraz zastosować dodatkową warstwę izolacji akustycznej w kabinach i przedziałach służbowych poprzez uniesienie podłogi;

- podłogę stalową podwozia elektrycznego zespołu trakcyjnego należy pokryć warstwą masy głuszącej zgodnie z obowiązującą normą;

- zastosować wykładzinę podłogową trudnościeralną z atestem niepalności. Wykładzinę zgrzewać na łączeniach - wykładzina musi zachodzić na ścianę na wysokość od 5 do 10 cm od poziomu podłogi wagonu. W przedsionkach przy drzwiach zewnętrznych zastosować wykładzinę w kolorze żółtym, o pasie szerokości 10 cm.

- podczas wykonywania prac należy przeprowadzić konserwację poszycia podłogi i ułożyć podłogę ze sklejki wodoodpornej;

- malować poszycie pudła farbą chemoutwardzalną poliuretanową w technologii „mokra na mokrą” oraz lakierem antygraffiti - gwarancja 6 lat. Farba powinna posiadać takie cechy jak: zwiększona odporność na ścieranie, odporność na działanie czynników atmosferycznych, lepsze przyleganie do podłoża, podwyższona gładkość, większa estetyka;

- zamontować okna typu RAWAG nr rysunku 5B ZM 150…. lub równoważne okna pół - opuszczane z szybami zespolonymi. W części wagonów zamontować okna jednoczęściowe (witryny) – wedle obowiązujących przepisów odnośnie wyjść awaryjnych. Dokumentacja konstrukcyjna okien musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego;

- wymienić „wałki” przejść międzywagonowych na nowe;

- zamontować pod pudłem wagonu środkowego metalową zamykaną skrzynię (zamknięcie na klucz konduktorski) na półsprzęg. Skrzynia powinna posiadać solidne uchylne drzwi (podobne do drzwi od skrzyni baterii akumulatorów) zamykane w dwóch miejscach na klucz konduktorski. Wewnątrz skrzyni umieścić drewniane łoże na półsprzęg). Skrzynia zostanie opatrzona dużym, czytelnym, trwałym napisem „PÓŁSPRZĘG”

Typ zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Drzwi wejściowe automatyczne

- zastosować nowe drzwi aluminiowe. Poszycie drzwi nie może być pofalowane. Zastosować rolkę prowadzącą płata drzwi powyżej dolnej krawędzi drzwi. Rolka powinna poruszać się po bieżni zamontowanej na płacie drzwi od strony wewnętrznej;

- Zastosować w jednostce nowy, nowoczesny system drzwi bocznych zgodny aktualną normą CEN (EN 14752).

- Drzwi winny składać się z 2 płatów, które po zainicjowaniu wspólnym sygnałem poruszają się niezależnie, a każdy płat posiada niezależny napęd pneumatyczny.

- Płaty drzwi posiadać powinny uchwyty umożliwiające ich otwarcie siłą mięśni w sytuacjach awaryjnych.. Prowadnice płatów winny być stalowe niezależne od napędów oraz kompensować dolne prowadzenie. Połączenie płatów z jednostką prowadzącą powinno zapewniać możliwość zastosowania płatów dotychczas eksploatowanych lub nowych. W stanie zamknięcia i otwarcia płaty drzwiowe winny być dociążone przy zachowaniu pełnego docisku napędów.

- Praca drzwi powinna być możliwa w sposób automatyczny gdy sygnał otwarcia i zamknięcia pochodzi tylko z kabiny maszynisty oraz po zainicjowaniu otwarcia przez pasażera (przyciski na zewnątrz lub wewnątrz wagonu) po uprzednim wydaniu zezwolenia na otwarcie/zamknięcie przez maszynistę (zezwolenie winno być sygnalizowane podświetleniem przycisków i ich wewnętrznym wbudowanym buczkiem). Przed otwarciem lub zamknięciem winien być generowany sygnał ostrzegawczy, otwarcie drzwi tylko przy v 5km/h, wybór strony otwarcia przez maszynistę.

- W przypadku przeszkody siła zamykania lub otwierania ograniczona automatycznie do 150N z możliwością przesunięcia płata silą mięśni w kierunku przeciwnym. W przypadku awarii, braku zasilania pneumatycznego lub elektrycznego drzwi pozostają w stanie zamkniętym i są ryglowane mechanicznie wraz z generowaniem sygnału ostrzegawczego w kabinie maszynisty i przedsionku.

- Sterowanie modułem napędowym drzwi odbywać się powinno za pomocą sterownika programowalnego wyposażonego w moduł transmisji CANopen oraz oddzielnego modułu pneumatycznego. Sterownik powinien posiadać własną obudowę o stopniu ochrony min.IP 20

- Podstawowe dane techniczne sterownika bezwzględnie do spełnienia :

- nominalne napięcie zasilania Un...................................................................24 Vdc

- (wg. PN-EN 50155:2002  pkt.3.1.1)

- zakres zmian napięcia zasilania.........................................................(0,7 ÷1,25)Un

- (wg. PN-EN 50155:2002 pkt.3.1.1.1)

- temperatura otoczenia.........................klasa T3 wg PN-EN 50155:2002  pkt. 2.1.2

- (temperatura zewnętrzna otoczenia............................................-25o C do +45o C

- temperatura wewnątrz obudowy................................................................+70º C

- temperatura powietrza wokół płytki drukowanej........................................+85º C)

- temperatura składowania..............................................................-30 C do +70 C

- wilgotność względna..................................zgodna z PN-EN 50155:2002  pkt.2.1.4

- (średnia roczna nie większa niż........................................................................75%

- w ciągu kolejnych 30 dni w roku równa............................................................95%)

- wysokość nad poziomem morza .............................................................do 1800 m

- stopień ochrony ........................................................ ......................................IP-20

- wejścia binarne:

- poziom napięć................................................”0” – (0 ÷ 5)V dc,  „1” – (15 ÷ 30)V dc

- filtr dolnoprzepustowy.....................................................................................10 ms

- wyjścia binarne:

- poziom napięć...............................................”0” – (0 – 5)V dc,  „1” – (15 – 30)V dc

- prąd obciążenia.................dla wyjść 1- 4   max 0,3 A , dla wyjść 5 – 8   max 0,1 A

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w przypadku zwarcia na wyjściach,

- zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń na wyjściach,

- pamięć programu nie ulotna, bez podtrzymania bateryjnego

- program - stały program zgodny z algorytmem stosowanym w SKM

- Wykonanie sterownika  oraz zastosowane elementy i podzespoły powinny spełniać odpowiednie wymagania użytkowe. Miejsca lutowania powinny być trwałe bez tzw. zimnych lutów. Wkręty, śruby i nakrętki mocujące winny być zabezpieczone przed samoczynnym odkręcaniem. Materiały dla sterownika, podzespoły, powłoki ochronne itp. winny spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych.

- Zaciski i złącza do podłączenia zasilania, zewnętrznych elementów sterowania itp. powinny być jednoznacznie opisane. Gdziekolwiek to możliwe, oznaczenia elementów powinny być widoczne po ich zamontowaniu.

- Powierzchnia zewnętrzna panelu (obudowa) nie powinna mieć zadrapań i wgnieceń. Powłoki galwaniczne nie mogą mieć chropowatości, odwarstwień, plam i zacieków. Wymiary gabarytowe i ich ewentualne odchyłki winny być zgodne z podanymi w dokumentacji technicznej.

- Wszystkie zastosowane elementy elektroniczne były zamawiane zgodnie z procedurami przewidzianymi przez PN-EN ISO 9001:2001. Użyte elementy powinny być wybierane z dużym prawdopodobieństwem, że ich dalsza dostawa będzie możliwa przez długi czas po przekazaniu modułu sterownika do eksploatacji. Jeżeli istnieją przesłanki, że pewne elementy mogłyby stać się niedostępne w okresie przewidzianym na ich dostawę, dostawca  zaproponuje rozwiązanie alternatywne.

- Powierzchnia płytki drukowanej powinna być obustronnie pokryta powłoką ochronną w celu uniknięcia zepsucia lub uszkodzenia spowodowanego wilgocią i zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Powłoka nie powinna reagować z żadnym użytym materiałem lub stosowanymi elementami. Płytka powinna być laminowana i wykonana z włókna szklanego epoksydowego, nasyconego żywicą epoksydową. Położenie elementów na płytce powinno być oznakowane.

- Największe ustalone przyrosty temperatury elementów półprzewodnikowych krzemowych przy napięciu zasilania 30,0 Vdc ±1 Vdc i przy znamionowym obciążeniu nie powinny przekroczyć 50 deg.

- Sterownik nie powinien ulec uszkodzeniu przy zmianie biegunowości napięcia zasilania.

- Rezystancja elektryczna izolacji mierzona napięciem stałym 500V pomiędzy obudową, a zwartymi wszystkimi zaciskami sterownika nie powinna być mniejsza niż 20 M. Badanie powtórzone po próbie wytrzymałości elektrycznej izolacji nie powinno wykazywać znaczącego pogorszenia wyniku pomiaru w stosunku do pomiaru początkowego (PN – EN  50155: 2002  pkt.10.2.9.1.).

- Wytrzymałość elektryczna izolacji, dla połączonych razem wszystkich zacisków panelu, sprawdzona napięciem przemiennym 50 lub 60Hz, powinna wynosić co najmniej 500V przez 1 minutę bez przebić i przeskoków. Jeśli jest niemożliwe zastosowanie ww. napięcia probierczego, to należy stosować napięcie stałe o wartości odpowiadającej wartości szczytowej napięcia przemiennego (PN – EN  50155: 2002 pkt.10.2.9.2.).

- Sterownik powinien być tak chroniony, aby nie były poddawany niekorzystnym oddziaływaniom zakłóceń indukowanych w przewodach lub emitowanych. Sterownik powinien spełniać wymagania prób na zakłócenia, jak opisano w PN – EN 50155: 2002 pkt.10.2.7, 10.2.8.1 oraz 10.2.8.2.

- Układ elektroniczny sterownika powinien być odporny na przepięcia impulsowe spowodowane działaniem pola elektrycznego lub magnetycznego lub obu tych pól razem oddziaływujące poprzez sprzężenia na obwody wejściowe i wyjściowe oraz przewody zasilania.

- Sterownik nie powinien wykazywać wadliwego działania w obecności zakłóceń indukowanych przez pola częstotliwości radiowych.

- Sterownik z nie powinien być źródłem emisji zakłóceń o częstotliwościach radiowych i emitować w przedziale od 0,15 MHz do 1 GHz zakłóceń większych od określonych w normie PN-EN 50155:2002 pkt.10.2.8.2., PN-EN 50121-3-2:2002 tab.5 i 6. oraz PN-EN 55011:2001 tab.2a i 3. Próbie odporności emisji zakłóceń o częstotliwościach radiowych podlega kompletne urządzenie.

- Sterownik powinien być odporny na działanie udarów związanych z zasilaniem o kształcie fali trapezoidalnym i o minimalnym poziomie napięcia 1,4Un , 
D=1,0 s oraz d=0,1 s wg PN–EN  50155: 2002  pkt.10.2.6.1 i rys. 2.

- Sterownik  powinien być odporny na udary przepięciowe o polaryzacji dodatniej i ujemnej w stosunku do zacisków wejściowych o kształcie fali „A”, poziomie napięcia 1800 V±3%, czasie trwania D=50 s±20%, czasie trwania (maksymalnie) d=5 s wg PN – EN  50155: 2002 pkt.10.2.6.2.

- Odstępy izolacyjne pomiędzy metalowymi częściami wchodzącymi w skład różnych obwodów elektrycznych i między częściami jednego obwodu, będącymi pod napięciem 
o różnej biegunowości, za wyjątkiem przerw międzystykowych, powinny wynosić co najmniej 2 mm w powietrzu i 2 mm po powierzchni izolacji.

- Dla elementów urządzeń elektronicznych zastosowanych w urządzeniu dopuszcza się stosowanie odstępów izolacyjnych 0,5 mm w powietrzu i po powierzchni izolacji.

- Obudowa sterownika nie powinna mieć elektrycznego połączenia z układem elektronicznym.

- Sterownik powinien wytrzymywać udary i wibracje występujące w czasie pracy bez uszkodzenia lub wadliwego działania i spełniać wymagania zawarte w PN–EN 50155: 2002. Typowe wartości parametrów udarów i wibracji występujących w eksploatacji podane są w normie PN-EN 61373:2003.

- Obudowa sterownika powinna spełniać wymagania stopnia ochrony IP-20 wg PN-EN 60529:2003 przy położeniu poziomym, podstawą do dołu.

- Każdy zacisk przyłączowy powinien umożliwiać przyłączenie przewodu o przekroju 1,5 mm2.

- Na każdym sterowniku powinny być podane w sposób trwały, czytelny i widoczny co najmniej następujące dane np.:

- znak lub nazwa producenta,

- nazwa: „Sterownik drzwi typu ................,

- numer fabryczny i rok produkcji .............,

- wartość napięcia zasilania: „Napięcie zasilania  24 Vdc,

- aktualny numer WTO..............................,

- Wykaz obowiązujących norm związanych z powyższymi wymaganiami:

| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). |
| --- | --- |
| PN-EN 50121-3-2: 2006 | Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3 – 2: Tabor, aparaty |
| PN-85/O-79252 | Opakowania transportowe z zawartością - znaki i znakowanie – Wymagania podstawowe. |
| PN-EN 50125-1:2002 | Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe. |
| PN-EN 50155+A1:2002 | Zastosowania kolejowe. Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze. |
| PN-EN 60077-1:2002 | Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne. |
| PN-EN 61000-4-3:2006 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów-Badania odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej |
| PN-EN 61000-4-4: 2005 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych. Podstawowa publikacja EMC. |
| PN-EN 61000-4-6:1999 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody ba-dań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej. |
| PN-EN 61373:2003 | Zastosowania kolejowe. Wyposażenie taboru kolejowego. Badanie odporności na udary mechaniczne i wibracje. |
| PN-EN 55011:2001 | Przemysłowe, medyczne I naukowe (PMN) urządzenia o częstotliwości radiowej. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów. |
| PN-EN 60068-1:2005 | Badania środowiskowe. Część 1. Postanowienia ogólne i wytyczne. |
| PN-IEC-68-2-1:1996 +A1 +A2 | Badania środowiskowe. Próby. Próba A: zimno. |
| PN-EN 60068-2-2:2002 | Badania środowiskowe. Część 2-2:. Próby. Próba B: suche gorąco. |
| PN-EN ISO 9001:2001 | Systemy zarządzania jakością. Wymagania. |

- elnego modułu pneumatycznego..czkiem00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Powyższe wymagania powinny być udokumentowane badaniami w jednostkach certyfikacyjnych.

- Płaty drzwi wykonane winny być jako konstrukcja warstwowa w celu zapewnienia izolacji cieplnej, akustycznej i ogniowej, posiadać winny szybę zespoloną mocowaną na uszczelkę z progiem zabezpieczającym przed wypchnięciem na zewnątrz wagonu, użyte materiały winny być lekkie, nierdzewne i zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Szczegóły rozwiązania drzwi bocznych winny być uzgodnione między dostawcą i użytkownikiem - zgodnie z normą CEN (EN 14752).

- Należy przewidzieć możliwość ręcznego awaryjnego odryglowywania i ryglowania drzwi (wytyczne – norma CEN EN 14752). Otwierane awaryjne drzwi winno być sygnalizowane na pulpicie maszynisty. Każdorazowe otwarcie drzwi winno być sygnalizowane na panelu wyświetlacza wraz z podaniem lokalizacji otwartych drzwi. Niezamknięte drzwi w momencie podania rozkazu jazdy przez maszynistę winny uniemożliwić ruszenie ezt.

- System napędu drzwi bocznych winien odbyć co najmniej 3 letnią eksploatację obserwowaną potwierdzoną przez użytkownika oraz. Mechanizm napędu i sterowania drzwi bocznych winien być kompatybilny z poprzednią modernizacją ezt EN 71 - 045 pod względem sterowania.

- zastosować wpuszczane uchwyty na wewnętrznych krawędziach drzwi;

Typ powyższych urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego;

3. Drzwi szczytowe między - wagonowe

- nowe drzwi szczytowe, które spełniają wymogi kart UIC 560 dotyczące pkt. 5 „Drzwi przejściowe między wagonowe” oraz UIC 564-2 „Przepisy ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożarów dla pojazdów kolejowych”;

- drzwi z napędem elektrycznym, automatycznie otwierane i zamykane z pełną diagnostyką algorytmu automatycznej pracy drzwi w oparciu o sterownik lokalny;

- drzwi z szybami zespolonymi ognioodpornymi;

- wewnątrz drzwi wypełnienie CFS Zw 21, czyli tzw. plaster miodu. Blacha od strony wnętrzna wagonu wyłożona materiałem „Palstop P”, od strony zewnętrznej „Palstop PAX”;

- osłony napędów drzwi muszą posiadać klapy inspekcyjne;

- wszystkie przyciski zaopatrzyć w odpowiednie naklejki informacyjne - „Drzwi automatyczne – samoczynnie zamykane” oraz „wyłącznik napędu drzwi”;

- po naciśnięciu przycisku otwierania drzwi, powinny otwierać się równocześnie dwie pary drzwi danego przejścia między – wagonowego;

- dostarczyć dwie sztuki terminali przenośnych do programowania sterowników drzwi.

Typ zastosowanych drzwi wraz z dokumentacją konstrukcyjną musza być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

VI.	Wyposażenie wewnętrzne

- Adaptacja przedziałów dla osób poruszających się na wózkach i z miejscami na rowery.

- zmiana rozmieszczenia siedzeń w tym przedziale – aranżacja w załączonym Katalogu;

- montaż pięciu  uchylnych siedzeń , w tym czterech z wieszakami na rowery oraz dwóch wysokich oparć dla wózków z pasami do przypięcia wózków;

- ława z oparciem typu metro wzdłuż okien (po przeciwnej stronie). Ława powinna być zaopatrzona w pionową poręcz i powinna być jednolita tzn. bez wyodrębnionych miejsc siedzących, typ ławy należy uzgodnić z Zamawiającym;

- zapewnić przestrzeń na swobodny przejazd wózka inwalidzkiego do kabiny WC;

- zamontować dwie poręcze pionowe, rozwidlone, od strony drugiego przedsionka

Dokumentacja konstrukcyjna przedziału i jego wyposażenie muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. W załączonym Katalogu przedstawiono wstępną koncepcję zagospodarowania przestrzeni w tym przedziale.

- Siedzenia dla pasażerów

- zamontować w przedziałach pasażerskich nowe, wysokie siedzenia ergonomiczne bez podłokietników z wysoką odpornością na uszkodzenie (dewastację). Zagłówki ze skóry ekologicznej z logo SKM w Trójmieście. Typ siedzeń Growag (lub równoważne), mocowanie siedzisk podwójnych do ściany (dwa wsporniki) oraz za pomocą półokrągłej poręczy do sufitu z drugiej strony. Uwzględnić personifikację siedzeń. Rozmieszczenie siedzeń zostało przedstawione w załączonym Katalogu;

- pod siedzeniami podwiesić nagrzewnice, zastosować warstwę termoizolacyjną pod siedzeniem;

- szczegółowy design i kolorystyka musi zostać ustalona z Zamawiającym;

- montaż siedzeń uchylnych z uchwytami na rowery z zachowaniem przyjętej kolorystyki – propozycje rozwiązania konstrukcji przedstawiono w załączonym Katalogu.

Typ, lokalizacja oraz dokumentacja konstrukcyjna ław i siedzeń musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Zastosowanie nowej aranżacji wnętrz wagonów EZT

- ściany wewnętrzne i panele sufitowe z tworzyw sztucznych (poliestrowo-szklanych). Wszystkie elementy wykonane z tworzyw sztucznych muszą posiadać stosowne atesty niepalności zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zamontować nowe półki bagażowe malowane proszkowo, stoliki – kolorystyka została przedstawiona w załączonym Katalogu. Lokalizacja musi zostać uzgodniona z Zamawiającym;

- niedopuszczalne jest zastosowanie elementów wyposażenia wnętrza z aluminium, stopów miedzi. Dopuszcza się zastosowanie tworzyw sztucznych (wymagany atest niepalności).

Typ urządzeń i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Ścianki działowe

- zastosować nowy typ krótkich ścian działowych pomiędzy przedsionkami a przedziałami pasażerskimi z zabudową szklanych elementów oraz poręczy w kształcie łuku. Ścianka powinna „wychodzić” około 10 cm poza siedzenie. Jednocześnie uwzględnić nowe miejsce hamulca bezpieczeństwa, spełniające warunki przepisów (miejsce powinno być uzgodnione z Zamawiającym). Na ściankach od strony przedsionka zamontować poręcze ze stali nierdzewnej. Proponowane rozwiązanie przedstawiono w załączonym Katalogu.

Rozwiązanie konstrukcji  i dokumentacja konstrukcyjna musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Uchwyty na rowery

- uchwyty na rowery zintegrowane z siedzeniami rozkładanymi – (po jednym na siedzenie uchylne). Rozwiązanie pokazano w załączonym Katalogu. Rozwiązanie zunifikować z konstrukcją zastosowaną w EN 71 – 045 modernizowanym przez NEWAG S.A. Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego.

Typ  i dokumentacja konstrukcyjna musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Poręcze w przedziałach pasażerskich

- zamontować poręcze poziome podsufitowe z zastosowaniem odpowiedniej liczby wsporników  i dodatkowych wiszących rękojeści;

- zamontować poręcze pionowe na krawędziach ścianek działowych i mocujących siedzenia;

- zamontować poręcze pionowe „rozwidlone”, mocowane do sufitu i podłogi w wagonach  przy wieszakach na rowery. Proponowane rozwiązanie przedstawiono w załączonym Katalogu;

- wszystkie poręcze o konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej;

Typ poręczy i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Rozmieszczenie poręczy pokazano w załączonym katalogu.

- Bagażniki stalowe

- zamontować stalowe bagażniki, malowane proszkowo, rozmieszczenie i dokumentację konstrukcyjną uzgodnić z Zamawiającym.

- Kabiny maszynistów

  - modernizacja kabiny maszynisty poprzez przesunięcie tylnej ściany kabiny maszynisty w kierunku tyłu pojazdu, kubatura kabiny powinna zapewniać swobodne przemieszczanie się kierownika pociągu za fotelem maszynisty w trakcie jazdy pociągu;

  - zabudowa nowego zmodernizowanego pulpitu z laminatu zabarwionego na kolor ciemny (kolorystyka w załączonym katalogu) o powierzchni matowej z centralnym stanowiskiem maszynisty, górna część pulpitu powinna posiadać tzw. „daszek”. Pulpit powinien umożliwiać wsunięcie kolan pod pulpit przy maksymalnie przysuniętym i podniesionym fotelu, zapewniające swobodne operowanie sygnałami dźwiękowymi i przyciskiem nożnym kasowania CA/SHP;

  - w tzw. „daszku” pulpitu zamontować oświetlenie LED załączane osobno za pomocą przycisku w „daszku”;

  - z prawej strony zamontować małą, regulowaną lampkę dla kierownika pociągu;

  - klapy inspekcyjne pulpitu zaopatrzyć w uszczelki;

  - zamontować nie dzieloną, czołową szybę kompozytową o wysokiej udarności oraz nieodpryskowości;

  - zamontować elektryczny spryskiwacz szyb czołowych;

  - terminale operatorskie, wskaźnik tachografu z terminalem obsługi, terminal systemu audio – wizualnego  umieścić na pulpicie w zasięgu rąk z miejsca siedzącego tak aby była zapewniona jak największa ergonomia pracy maszynisty. Terminale operatorskie zaopatrzyć w odpowiednie chłodzenie;

  - rozmieszczenie elementów pulpitu maszynisty, takich jak przełączniki, manipulatory, lampki kontrolne, terminale itp. należy uzgodnić z Zamawiającym. Rozmieszczenie podzespołów należy unifikować z pulpitem ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanych w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego);

  - zamontować na pulpicie maszynisty przyciski i przełączniki sterowania drzwiami automatycznymi. Rozwiązanie zunifikować z rozwiązaniem stosowanym w EZT EN 71 nr 045 zmodernizowanych w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego);

  - zamontować prawy, nożny przycisk SHP/CA;

  - uwzględnić na pulpicie tablet z klamrą do przypięcia służbowego rozkładu jazdy;

  - sygnalizację kontroli wszystkich urządzeń na pulpicie maszynisty jak również w szafie NN wykonać w technologii LED;

  - zastosować wewnętrzne podświetlenie przyrządów (nie pogarszające widoczności);

  - sterowanie nagrzewnicą i grzejnikami powinno odbywać się przy pomocy termostatów z regulacją temperatury zadanej, termostaty zamontować w kabinie na wysokości nie wyższej jak 120-130cm od podłogi, zamontować analogicznie czujniki temperatury dla klimatyzacji. Zamawiający wymaga przedstawienia stosownych obliczeń wydajności ogrzewania przy uwzględnieniu dynamiki elementów grzewczych, kubatury kabiny, otwierania drzwi w przedziale służbowym z częstotliwością co 2 min na około 20 sek. i przyjęciu temp. zew. – 30 st. C. dla najgorszego wariantu;

  - zabudować układ klimatyzacji kabiny z łatwym dostępem w celu wymiany/czyszczenia filtrów. Klimatyzator powinien posiadać wydajność chłodzenia odpowiednią dla kubatury kabiny wraz z przedziałem służbowym. Zapewnić odpowiednio duże przekroje czerpni i wylotów powietrza. Klimatyzator powinien charakteryzować się cicha pracą i minimalną wydajnością 550 m³/h.

Zamawiający wymaga aby klimatyzacja działała sprawnie przy założeniu temperatury zew. 50st.C w słońcu, uwzględnieniu dodatkowego nagrzewania kabiny przez dużą szybę czołową, kubatury kabiny wraz z przedziałem służbowym, otwierania drzwi w przedziale służbowym z częstotliwością co 2 min na 20 sek. Wydajność klimatyzacji powinna zapewnić temperaturę wewnątrz kabiny, w w/w warunkach, nie większą niż 22st.C;

  - zamontować z prawej i lewej strony amortyzowany fotel i składany stolik dla kierownika pociągu. Fotele powinny mieć mechanizm szybkiego odłączania od podstawy. Proponowane rozmieszczenie zamieszczono w załączonym Katalogu;

  - zamontować dwa podwójne wieszaki na kurtki - w zamykanej szafce oraz na ścianie w kabinie;

  - dwa grzejniki zamontować w pozycji pionowej na ścianach bocznych – zastosować zmodernizowane ogrzewacze ze stali nierdzewnej o mniejszych wymiarach, zamontować ich osłony;

  - zamontować w kabinie na pulpicie maszynisty gniazdko elektryczne na napięcie 230V 50 Hz zabezpieczone bezpiecznikiem 10A. Gniazdo musi znajdować się po prawej stronie pulpitu maszynisty;

  - zamontować roletę szyby czołowej oraz okien bocznych o wytrzymałej konstrukcji;

  - zabudować małą lodówkę pod pulpitem w kabinie A;

  - doposażyć kabinę w czajnik bezprzewodowy 230V AC, oraz wentylator 230V.

Typ urządzeń, aranżacja kabiny przedziału służbowego jak i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Przedział służbowy za kabiną maszynisty

  - bezpośrednio za kabiną zabudować mały przedział służbowy o długości nie mniejszej niż 1200 mm;

  - w przedziale służbowym zabudować dwie pary jednoskrzydłowych drzwi bocznych dla drużyny pociągowej, a także drzwi do przedziału pasażerskiego z klamką przeciwpaniczną. Po obu stronach drzwi bocznych na zewnątrz pojazdu zamontować poręcze. Na drzwiach do przedziału pasażerskiego zamontować wizjer, uchylne, zamykane na zasuwę drzwiczki do sprzedaży biletów oraz mały stolik;

  - drzwi boczne winny otwierać się do wewnątrz, konstrukcja progu drzwi wykonana w sposób zapobiegający pozostawaniu wody i powstawaniu korozji;

  - drzwi boczne zaopatrzone w okno opuszczane (blokowane samoczynnie przynajmniej w trzech pozycjach) o takich gabarytach aby można było swobodnie wystawić głowę. Przed drzwiami od strony czoła pojazdu, na ścianie wagonu, na wysokości okna zastosować przezroczyste owiewki z tworzywa sztucznego o szerokości 130mm i wysokości 600 mm. Konstrukcja owiewki musi być wytrzymała, aby możliwe było mycie taboru w myjni mechanicznej, bez konieczności demontażu;

  - w drzwiach do kabiny maszynisty, drzwiach bocznych do przedziału służbowego, drzwiach do przedziału służbowego oraz drzwiach do szafy NN zamontować zamek nawierzchniowy typu T – 3 firmy Jania. Zamawiający dostarczy na wzór zamek z kluczem. Wszystkie ezt muszą być otwierane jednym kluczem;

  - zamontować centralki zamykane na klucz konduktorski (wzór stosowany przez Zamawiającego) z przyciskami: otwieranie drzwi, zamykanie drzwi (przycisk otwarcia drzwi podświetlany LED na zielono po otwarciu drzwi) oraz sygnalizacją LED aktywacji blokady drzwi automatycznych. Miejsce montażu ustalić z Zamawiającym;

  - zamontować wyłącznik lampy jarzeniowej w przedziale służbowym;

  - od strony przedziału pasażerskiego zamontować przycisk sygnału dźwiękowego do wezwania kierownika pociągu ;

  - od strony ściany przedziału pasażerskiego przy drzwiach bocznych zamontować uchwyty dla kierownika pociągu;

  - 2 grzejniki z osłonami zamontować pionowo na ścianie od przedziału pasażerskiego, po obu stronach drzwi do przedziału pasażerskiego, 10 cm nad podłogą;

  - drzwi od kabiny maszynisty muszą posiadać zawiasy zewnętrzne, tak aby drzwi można było „położyć” na ścianę i zablokować do uchwytu;

  - zamontować dwa rozkładane siedzenia

  - zamontować nad drzwiami do przedziału pasażerskiego uchwyty do drążka izolacyjnego.

Typ urządzeń i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Fotel maszynisty

- montaż nowego ergonomicznego fotela maszynisty, ze wzmocnionymi prowadnicami;

- fotel musi być umieszczony centralnie na podwyższeniu, tak aby maszynista miał dobrą widoczność oraz swobodnie dotykał całymi stopami podłogi (dopuszcza się zabudowę dodatkowego podnóżka do podparcia stóp);

- konstrukcja obrotowa, amortyzowana, z możliwością regulacji wysokości, przód tył, pochylenia, wysokości podłokietnika;

- konstrukcja wsporcza fotela z mechanizmem do szybkiego demontażu fotela;

- kolorystyka zgodna z załączonym Katalogiem.

Konstrukcja musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Rampy dla osób poruszających się na wózkach

- zamontować po dwie wykładane z podłogi krótkie rampy, w dwóch przedsionków przy przedziale służbowym;

- konstrukcja rampy powinna być lekka i umożliwiać rozłożenie przez jedna osobę bez potrzeby używania dużej siły.

Konstrukcja musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Umiejscowienie rampy zostało przedstawione w załączonym Katalogu

VII.	Hamulce i instalacja pneumatyczna hamulca

- Sprężarka główna

- zamontować sprężarkę śrubową lub łopatkową z silnikiem asynchronicznym;

- w przypadku awarii jednej sprężarki przy jeździe dwóch ezt w trakcji ukrotnionej, sprężarka powinna mieć taką wydajność, aby mogła zasilać dwa ezt, nie dopuszczając do przegrzania się. W terminalu operatorskim powinna znajdować się kontrola pracy każdej sprężarki z osobna, podczas pracy ezt w trakcji ukrotnionej – komunikat na terminalu operatorskim w przypadku awarii np. brak pracy sprężarki ra;

- zapewnić możliwość ręcznego sterowania pracą sprężarki z kabiny maszynisty w przypadku awarii przekaźnika ciśnieniowego;

- wlot powietrza dla sprężarki przewidzieć w krzywiźnie dachu, połączenie wlotu sprężarki z kanałem za pomocą miecha ze skóry ekologicznej;

- sprężarka powinna posiadać licznik czasu pracy dostępny dla obsługi z zewnątrz pojazdu;

- sprężarka powinna być zaopatrzona w osuszacz powietrza;

- Ciśnienie robocze sprężarki - 0,8 [MPa], zakres temperatur pracy od -25°C do +40°C

- Podzespoły pneumatyczne i mechaniczne hamulca

- zakres naprawczy jak dla naprawy głównej;

- wszystkie elementy układu hamulcowego doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych;

- zmodernizować układ hamulcowy – blok hamulcowy na każdą oś lub każde koło. Układ hamulcowy powinien zapewniać przeciwpoślizg na każdym zestawie kołowym;

- zamontować układ impulsowego załączania „małej” sprężarki i wyłącznik ciśnieniowy.

Typ zastosowanej sprężarki oraz układu hamulcowego wraz z dokumentacją konstrukcyjną musza być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Typ hamulca:

  - nowy zmodernizowany układu hamulcowy ze sterowaniem mikroprocesorowym. Hamowanie pneumatyczne musi współdziałać z hamowaniem elektrodynamicznym (hamowanie wagonów rozrządczych);

  - zamontować przełącznik trybu pracy hamulca – PN, EP, MED, Próba szczelności lub hamulec bezpośredniego działania zintegrowany z nastawnikiem jazdy i osobno manipulator hamulca pośredniego działania;

  - podzespoły układu hamulcowego powinny posiadać urządzenia odwadniające, ponadto kurki odwadniające łatwo dostępne dla obsługi – np. uszczelniane klapy inspekcyjne tablic hamulcowych na zawiasach, mocowane za pomocą klamer;

  - automatyczny dobór siły hamowania do obciążenia ezt, urządzenie ważące na każdym wózku, analogowe lub cyfrowe przynajmniej trzystanowe;

  - dokonać modernizacji I kanału pneumatycznego układu hamowania CA i SHP oraz zabudować II kanał pneumatyczny hamowania „Radiostop”;

  - zastosować czujniki pomiaru ciśnienia na każdym cylindrze hamulcowym, pomiar wyprowadzić w zakładce terminalu operatorskiego z przyporządkowaniem do każdego wagonu, również w trakcji wielokrotnej;

  - zamontować postojowy hamulec sprężynowy, skuteczność działania hamulca postojowego przy obciążeniu pasażerami min. 20%;

  - zamontować odwadniacze i reduktory ciśnienia tak aby możliwa była łatwa ich wymiana.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

VIII.	Układ napędowy

- Silniki trakcyjne:

- układ napędowy musi zapewniać prędkość konstrukcyjną 120 km/h;

- zabudować asynchroniczne silniki trakcyjne z wykorzystaniem kadłubów silników LK435 o sumarycznej mocy zapewniającej maksymalne przyśpieszenie rozruchu (0 - 40 km/h) oraz opóźnienie hamowania w przedziale 0,8 – 1,1 [m/s²];

- zmodernizować przyłącza kabli silników w celu ich szybszego rozłączania – zastosować rozłączne wtyki zapewniające pewne, izolowane połączenie dużej mocy;

- czujniki temperatury silników i pomiar prędkości obrotowej powinny być łączone z przewodami ezt poprzez hermetyczne gniazda typu Harting lub równoważnych, co zapewnia ich szybkie łączenie i rozłączanie;

- zawieszenie silnika trakcyjnego w wózku – wymagane wymiary konstrukcyjne, zakres prac jak dla naprawy głównej;

- gniazda panewkowe w kadłubach silników oraz korpusy maźnic silników trakcyjnych muszą posiadać wymiary konstrukcyjne (średnice wewnętrzne pomiędzy gniazdami panewek w kadłubie silnika, a korpusami maźnic oraz wymiar całkowitej długości zawieszenia silnika - wzdłuż osi zestawu);

- zastosować chłodzenie wymuszone osobne dla każdego silnika;

- wloty wentylatorów chłodzenia silników trakcyjnych w krzywiźnie dachu, na skraju wagonów.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Przekształtniki trakcyjne:

- energoelektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej silników zbudowany w oparciu o tranzystory IGBT;

- przekształtnik musi realizować hamowanie elektrodynamiczne oporowe oraz z rekuperacją energii elektrycznej, przejście z hamowania rekuperacyjnego na oporowe musi odbywać się automatycznie i płynnie;

- przekształtniki trakcyjne muszą pracować niezawodnie przy napięciu zasilania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 50163:2006 oraz karty UIC 550. Ponadto przy konstruowaniu zabezpieczeń przepięciowych przekształtnika muszą być uwzględnione specyficzne warunki pracy systemu 3kV przy dużym natężeniu ruchu jaki występuje na linii 250 - SKM w Trójmieście;

- układ napędowy powinien zapewnić prawidłową pracę przy prędkości 120 km/h;

- zastosować w obwodzie głównym ezt nowoczesne konstrukcje zabezpieczeń różnicowo – prądowych, zanikowo – napięciowych, nadmiarowo – prądowych i przepięciowych;

- przekształtniki powinny być odporne na zwarcia w obwodzie silników i obwodzie głównym;

- urządzenia obwodu głównego powinny charakteryzować się łatwym dostępem, demontażem dla obsługi w razie usterek oraz powinny być zabezpieczone przed wilgocią i zapyleniem;

- wszystkie elementy na podwoziu takie jak: dławiki trakcyjne, wentylatory silników łączyć za pomocą hermetycznych rozłącznych gniazd typu Harting lub równoważnych

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Układ sterowania napędem:

- mikroprocesorowy układ sterowania napędem i zespołem trakcyjnym;

- układ sterowania musi realizować współdziałanie hamulca elektrodynamicznego z hamulcem pneumatycznym jednostki;

- zapewnić działanie hamulca elektrodynamicznego, elektropneumatycznego i pneumatycznego w trakcji wielokrotnej;

- ezt musi być przystosowany do pracy ukrotnionej trzech ezt zmodernizowanych z silnikami asynchronicznymi zmodernizowanymi na bazie jednostek EN 57, EW 58 dla Zamawiajacego;

- układ musi wykrywać poślizgi zestawów kołowych zarówno podczas rozruchu jak i hamowania elektrodynamicznego i automatycznie regulować maksymalną dopuszczalną siłę trakcyjną likwidując poślizg;

- zastosować układ prędkości zadanej („tempomat”) oraz wybór z poziomu terminalu operatorskiego opcji dopuszczalnej prędkości 70 km/h, przy której następuje przerwanie rozruchu i włączenie funkcji prędkości zadanej – 70 km/h;

- układ powinien zapewnić możliwość niezależnej jazdy każdej grupy silników trakcyjnych (w przypadku awarii jednej grupy), musi istnieć możliwość odłączenia każdej z grupy silników trakcyjnych – również podczas pracy ezt w trakcji wielokrotnej dla każdego ezt z poziomu terminalu operatorskiego w kabinie maszynisty;

- w sytuacji dłuższego postoju powyżej 10 minut układ sterowania powinien na pozycji wyłączenia nastawnika kierunkowego wyłączyć styczniki grupowe, wyłączyć wentylator przekształtnika;

- układ sterowania musi umożliwiać jazdę w trakcji wielokrotnej trzech ezt oraz podgląd na terminalu operatorskim maszynisty istotnych wielkości trakcyjnych oraz wielkości obwodów sterowania dla każdej ezt w trakcji wielokrotnej – ezt z napędem asynchronicznym;

- w sytuacji wystąpienia awarii zasilania NN układ musi zapewnić „przeniesienie” napięcia 24, 110 V z jednego wagonu silnikowego na drugi oraz w trakcji wielokrotnej  ze sprawnego ezt na uszkodzony ezt (sterowanie napędem, hamulcem, sygnały czoła pociągu, tablice kierunkowe, sterowanie drzwiami automatycznymi, oświetlenie awaryjne przedziałów pasażerskich, oświetlenie kabiny maszynisty itp.). Przełącznik przeniesienia napięć powinien znajdować się w szafie NN. Układ przeniesienia napięć powinien zapewniać uruchomienie WS i przetwornicy głównej z uszkodzoną baterią;

- newralgiczne wyłączniki samoczynne (ustali Zamawiający) powinny posiadać kontrolę położenia, w przypadku wyłączenia powinna pojawić się informacja na terminalu operatorskim. Informacja powinna zawierać nazwę wagonu silnikowego oraz ezt w trakcji wielokrotnej (Treść komunikatów np. brak bezpiecznika zasilania WS sa ezt1 lub ezt2, brak bezpiecznika wentylatora przekształtnika sa ezt1 lub ezt2, brak bezpiecznika rozrządu drzwi sb ezt1 itp.);

- układ sterowania musi posiadać system diagnostyki pokładowej – autotest układu sterowania i innych ważnych podzespołów, podgląd stanu wyjść i wejść PLC, sygnalizacja wyłączeń poszczególnych urządzeń, wizualizacja wartości istotnych wielkości oraz rejestracja zdarzeń z co najmniej 7 ostatnich dni na pojeździe – podgląd poprzez terminal operatorski;

- komunikaty awarii, przekroczenie znamionowych wartości muszą być przesyłane za pomocą sieci  GSM/GPRS, przypisane do dokładnego czasu, pozycji GPS (określenie linii 202 lub 250) i archiwizowane w formie tabelarycznej (celem porównań i tworzenia statystyk) na serwerze Zamawiającego. Zapewnić również podgląd w czasie rzeczywistym parametrów pracy ezt  (np. prądy rozruchu, napięcie sieci, temperatury silników i przekształtnika, stan wszystkich wejść i wyjść PLC w układzie sterowania, komunikaty awarii poszczególnych podzespołów) poprzez zalogowanie się na dedykowanej stronie www;

- układ sterowania powinien spełniać wymagania poziomu zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych oraz tętnienia prądu sieci wg wymagań CNTK opracowanie: 6915/23 oraz PN-EN 50121-1,2,3

- Terminal operatorski układu sterowania napędem:

- terminal operatorski powinien wyświetlać na głównym ekranie (10,4’’) w odpowiednim polu komunikaty tekstowe (np. WS sa wyłączony, WS sb gotowy do załączenia lub WS ezt2, brak pracy sprężarki sa ezt1, ezt2, ezt3, brak chłodzenia przekształtnika sa, drzwi nr1 otwarte ezt1 itp.);

- terminal winien być umieszczony z lewej strony tachografu w centralnej części pulpitu;

- terminal powinien mieć zapewnione otwory wentylacyjne w górnej płaszczyźnie pulpitu oraz wentylator załączany sygnałem z terminalu;

- w terminalu operatorskim w menu głównym powinna być wyświetlana informacja o stanie położenia drzwi automatycznych, wskazująca numer drzwi automatycznych oraz ezt w trakcji wielokrotnej, na którym drzwi się nie zamknęły;

- na ekranie głównym terminalu operatorskiego musi znajdować się pole z piktogramami informującymi o pracy przetwornic statycznych – generowanych przez nie napięciach;

- sygnalizacja podniesionych pantografów, dla każdego z osobna;

- na ekranie głównym umieszczone wskaźniki słupkowe informujące o wartości napięcia sieci, prądów rozruchu, informacja o temperaturach silników, temperaturach przekształtników dla każdej  ezt w trakcji wielokrotnej;

- odblokowanie wszystkich zabezpieczeń obwodu głównego z poziomu terminalu operatorskiego;

- w kolejnych zakładkach terminalu operatorskiego muszą się znajdować:

- sterowanie ogrzewaniem

- odłączenie sterowania poszczególnymi grupami silników dla każdej ezt w trakcji wielokrotnej;

- pomiary z wszystkich przetworników dla każdej ezt w trakcji wielokrotnej (w poszczególnych kolumnach);

- stan wejść i wyjść sterowników PLC;

- historia komunikatów;

- pamięć komunikatów awarii z 7 ostatnich dni (log PLC);

- zakładka w której wprowadza się numer pociągu do tachografu;

- wirtualny analogowy prędkościomierz, wartości poszczególnych ciśnień z przetworników układu hamulcowego;

  - propozycję rozwiązania GUI terminalu operatorskiego przedstawiono w załączonym Katalogu. GUI terminalu operatorskiego powinien być zunifikowany z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego);

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej

- układ pomiarowy musi spełniać wymagania PKP Energetyka S.A. – zamieszczono w załączniku;

- pomiar energii elektrycznej pobieranej oraz rekuperowanej do sieci trakcyjnej;

- pomiar zużycia energii elektrycznej musi być przypisany do lokalizacji (na podstawie GPS z automatycznym rozróżnieniem linii 202 i 250), dane przesyłane poprzez sieć GSM/GPRS do serwera, gdzie będą archiwizowane. Ponadto układ musi umożliwiać zapis danych pomiarowych na pojeździe w pamięci nieulotnej.

Typ urządzenia i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

IX.	Urządzenia elektryczne WN i NN obwodów głównych i pomocniczych

- Wyłącznik szybki obwodu WN

- próżniowy wyłącznik szybki ze sterownikiem mikroprocesorowym, z sygnalizacją awarii w formie kodu błędu;

- w 3 ezt czteroczłonowych  (układ wagonów s+d+d+s) zastosować dwa wyłączniki szybkie.

Typ urządzenia i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Przetwornica napięcia

- przetwornica statyczna o napięciach wyjściowych: AC 3 x 400V, 230V AC, DC 24 V i 110V o mocy pozwalającej (z uwzględnieniem zapasu na przeciążenia – np. prądy rozruchowe) na zastosowanie ogrzewania nawiewnego, klimatyzacji kabin, nagrzewnic kabinowych, wymuszonego chłodzenia silników trakcyjnych oraz elektrycznego napędu drzwi 24V DC;

- przetwornice zamontować w taki sposób aby był możliwy dostęp do jej wnętrza, po ówczesnym odkręceniu i uchyleniu obudowy, bez potrzeby zdemontowania przetwornicy z pojazdu;

- zamontować zewnętrzne hermetyczne gniazdo 3x400V (zasilanie peronowe) podłączone do obwodu wyjściowego przetwornicy 3x400V, które umożliwiać będzie sprawdzenie urządzeń 3x400V bez załączonego wysokiego napięcia(oprócz ogrzewania). Ponadto zewnętrzne zasilanie 3x400V winno umożliwiać poprzez wbudowany prostownik ładowanie baterii.

Typ urządzenia i dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego

- Aparaty elektryczne WN i NN

- zastosować nową aparaturę WN i NN wymaganą wedle projektu modernizacji obwodu głównego i obwodów pomocniczych;

- zabudować nowe szczelne szafy WN. Blokada pneumatyczna szafy WN identyczna jak w zmodernizowanych EN 57, zunifikować z EN 57;

- wszystkie urządzenia WN oraz NN w szafach elektrycznych powinny być opatrzone szczegółowymi opisami np. stycznik przetwornicy, wyłącznik nad - prądowy klimatyzacji.

Typ zastosowanych urządzeń wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Odbierak prądu

- w 3 ezt czteroczłonowych  (układ wagonów s+d+d+s) zastosować dwa pantografy , po jednym na każdy wagon doczepny, połączone podatnym połączeniem elektrycznym (spirala na izolatorach) oraz pneumatycznym (zastosować awaryjne zawory odcinające na wężach pneumatycznych pomiędzy wagonami silnikowymi);

- w 1 ezt trójczłonowym (układ wagonów s+d+s) zastosować dwa pantografy  na wagonie środkowym;

- profil ślizgacza (adapterów) B8 zgodny z normą PN –EN 50367:2006;

- całkowita długość ślizgacza powinna wynosić  – 1950 mm, długość części roboczej – 1100 mm;

- liczba rzędów nakładek węglowych – 2szt;

- rozstaw rzędów nakładek stykowych – min 300 mm do max 400 mm;

- szerokość stykowa nakładek – min 60 mm;

- kompletny ślizg z nakładkami musi być przystosowany do współpracy z siecią trakcyjną przy nacisku 110−20+10 N;

- masa kompletnego ślizgacza z nakładkami węglowymi przygotowanego do zabudowy na odbieraku prądu była nie większa niż 15.4 kg;

- ślizgacz musi posiadać dwa tzw " pałąki " zamykające konstrukcję i łączące w jedną całość dwie nakładki ze sobą uniemożliwiając tym samym dostanie się sieci trakcyjnej pomiędzy nakładki węglowe;

- pałąki muszą być wykonane ze stopów aluminiowych i posiadać kształt zgodny z normą PN-EN 50367:2006 zapewniający uzyskanie profilu B.8;

- na ślizgaczu należy zabudować nabieżniki wykonane ze stali manganowej X120Mn13-stal Hadfielda;

- wszystkie elementy wsporcze i łączące w konstrukcji ślizgacza muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej zgodnie z normą PN-EN 10088-1:2007

- ślizgacze z nakładkami węglowymi muszą posiadać udokumentowany okres min. trzy miesięcznej eksploatacji na odbierakach prądu AKP-4E lub 5ZL zabudowanych na ezt serii EN57

- konstrukcja ślizgów musi umożliwiać montaż nakładek kilku różnych producentów;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu zatwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego;

- górne ramiona pantografów wymienić na nowe;

- nakładki węglowe mogą być wykonane z materiałów o symbolu wskazanym w lp. 1-5 „Wykazu materiałów z których mogą być wykonane nakładki ślizgowe odbieraka prądu (pantografu) pojazdu trakcyjnego do kontaktu z siecią trakcyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” stanowiącego załącznik nr 9 do „Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rj 2010/2011”;

- pantografy powinny posiadać ślizgacze oraz nakładki węglowe spełniające wytyczne dokumentu wydanego przez PKP PLK S.A. Iet – 4 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH NAKŁADEK ŚLIZGOWYCH PANTOGRAFÓW DOPUSZCZONYCH DO WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ ZARZĄDZANĄ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Typ pantografów oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Baterie akumulatorów

- wymienić na nowe o pojemności minimum 130Ah lub większej zasadowe, niklowo – kadmowe, wykonane w technologii włóknistej. Sprawdzić połączenia baterii po wmontowaniu jej do pojazdu, zakonserwować połączenia.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego;

- Ogrzewanie przedziałów pasażerskich i kabin maszynistów

- przedział pasażerski – ogrzewanie nawiewne 3x400V za pomocą indywidualnych nagrzewnic z wentylatorami 24V lub 3x400V umieszczonymi pod siedzeniami, tak aby strumień powietrza był skierowany w kierunku przejścia. Nagrzewnice podłączone za pomocą wtyków typu harting lub równoważnych;

- nawiewne ogrzewanie przedziałów o sumarycznej mocy nie mniejszej niż dotychczasowych ogrzewaczy na ezt;

- kabiny maszynistów – zmodernizowane ogrzewacze 750V (mniejsze rozmiary) oraz ogrzewanie nawiewne 3x400V;

- sterowanie ogrzewaniem za pomocą sterownika mikroprocesorowego za pomocą czujników temperatury umieszczonych przy podłodze, na suficie oraz jednego na zewnątrz wagonu lub sterowanie ręczne po wyłączeniu sterownika;

- sterowanie ogrzewaniem z zakładki terminalu operatorskiego – przedstawiono w załączonym katalogu;

- obwody ogrzewania rozłożone na sekcje i sterowane z różnych styczników, różnych przetwornic, w celu zapobieżenia uszkodzenia ogrzewania w obrębie całego wagonu;

- zmodernizować zabezpieczenie topikowe WN obwodów ogrzewania – zastosować rozdział zabezpieczeń obwodu ogrzewania;

- nagrzewnice zamontować pod siedzeniami tak aby był zapewniony łatwy dostęp w celu ich naprawy;

- zamontować ekrany termiczne i czujniki temperatury w nagrzewnicach chroniące przed zbyt wysoką temperaturą;

- zamontować dwa ogrzewacze grzejnikowe w każdej kabinie - w pozycji pionowej i dwa w każdym przedziale służbowym, załączane jako jeden obwód z pulpitu maszynisty. Propozycję rozwiązania przedstawiono w załączonym Katalogu;

- montaż ogrzewania nawiewnego kabin z wyborem pracy nawiewu na szybę czołową, nogi maszynisty lub całość;

- ogrzewanie nawiewne powinno charakteryzować się cichą pracą oraz spełniać wszystkie obowiązujące normy.

- w nieaktywnej kabinie maszynisty musi istnieć możliwość pozostawienia załączonego ogrzewania.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Oświetlenie przedziałów pasażerskich

- zamontować antystatyczne, hermetycznie szczelne lampy jarzeniowe tworzące linię świetlną w jednym rzędzie – zunifikować z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego);

- zamontować dodatkowe elementy świetlne LED;

- linie świetlne wpuszczone w panel sufitowy w jednym rzędzie, wraz z ułożeniem nowej instalacji elektrycznej. Oprawy w przedsionkach oraz po jednej oprawie w przedziałach pasażerskich będą stanowić oświetlenie awaryjne – zasilanie z własnych stateczników.

- maksymalna długość segmentu linii świetlnej - 1,5 m.

Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Reflektory oraz sygnały końca pociągu

- zamontować główne reflektory halogenowe. Reflektory musza charakteryzować się łatwym, szybkim dostępem w celu wymiany żarówki – dostęp do żarówki z zewnątrz pojazdu. Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego;

- zabudować sygnały końca pociągu w których elementami świetlnym są diody LED;

- przełączanie konfiguracji sygnałów pociągu przełącznikiem pakietowym. Przełącznik opisany piktogramami z konfiguracją sygnałów świetlnych;

- przyciemnianie reflektorów łącznikiem hebelkowym;

- osobny przełącznik do uruchamiania sygnału A1

- reflektory powinny mieć możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej od zewnątrz pojazdu.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego;

- System informacji pasażerskiej

- Zabudowa systemu informacji audio-wizualnej składającego się z dwóch elektronicznych tablic informacyjnych na czołach pojazdu (po jednej na czoło wagonu rozrządczego), po bokach dachu każdego wagonu - miejsce montażu tablic od wnętrza wagonu pokazano w załączonym Katalogu, tablic wewnętrznych – lokalizacja w załączonym Katalogu;

- tablice kierunkowe LED zewnętrzne montowane na czołach nad szybami oraz w krzywiznach dachu na środku każdego z wagonów;

- tablice wewnętrzne LCD z bieżącą informacją o trasie i lokalizacji pociągu o następujących parametrach:

Matryca: TFT,  22” 16:9

Technologia podświetlenia: LED

Znamionowe napięcie zasilania: 24 V DC

Zakres napięcia zasilania: 16,8 ÷ 33 V

Zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +50°C;

- zabudowa głośników wewnętrznych ;

- system bieżącej informacji w formie audio - wizualnej pasażerów o trasie pociągu, bieżącym i następnym przystanku (sterowanie poprzez GPS), podawaniem innych dowolnych komunikatów audio, godziny, daty, imienin, ułożenie instalacji elektrycznej dla powyższych elementów;

- oddzielna regulacja głośności głośnika w przedziale służbowym;

- terminal obsługi wbudować w pulpit, dopuszcza się, aby obsługa systemu była możliwa z zakładki terminalu operatorskiego w kabinach maszynisty;

- wybór trasy może odbywać się np. poprzez wybór stacji końcowej (system sam może ustalać na podstawie GPS stację początkową - obecną) lub poprzez wpisanie numeru pociągu;

- programowanie relacji automatycznie poprzez radiomodem;

- po nadaniu zgody indywidualnego otwierania drzwi przez maszynistę system audiowizualny może automatycznie nadać komunikat na tablicach kierunkowych wewnętrznych oraz komunikat słowny „aktywowano indywidualne otwieranie drzwi, proszę otwierać drzwi przyciskami”;

- po osiągnięciu stacji docelowej powinien zostać nadany komunikat na tablicach kierunkowych oraz komunikat słowny „pociąg skończył bieg”, „pasażerowie proszeni są o opuszczenie pociągu”, ponadto zastosować dodatkowe komunikaty słowne oraz na tablicach kierunkowych z możliwością indywidualnego nadania przez maszynistę:„ PKP SKM w Trójmieście życzy państwu miłej podróży” oraz „z przyczyn technicznych pociąg skończył bieg”;

- system przystosowany do pracy w trakcji wielokrotnej trzech ezt;

- instalacja musi być bezwzględnie ekranowana.

Typ urządzeń oraz dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Monitorowanie pojazdu

- Instalacja monitoringu z zapisem elektronicznym (co najmniej 10 dni) zdarzeń w przedziałach pasażerskich (ilość kamer uwzględniająca aranżację przedziałów i obejmująca wszystkie miejsca w pojeździe oraz obszar przed czołem pojazdu – 22 kamery – rozmieszczenie kamer w załączonym Katalogu) oraz na zewnątrz (4 kamery ze szklanym owiewkami obiektywu i podgrzewaniem wewnętrznym - funkcja lusterka wstecznego) wraz z instalacją elektryczną;

- Wszystkie kamery cyfrowe IP;

- kamery zewnętrzne z funkcją auto – dostosowania obrazu w tryb nocny;

- rejestratory z zamykanymi na klucz kieszeniami do podmiany dysków (muszą być zapewnione dodatkowe zapasowe dyski) oraz możliwość zgrania materiału na pamięć zewnętrzną poprzez gniazdo USB;

- w celu zgrania materiału musi istnieć możliwość wyboru okresu czasu (od – do) bez potrzeby przeglądania w celu przegrania na pamięć zewnętrzną;

- obraz monitoringu na prawym panelu operatorskim wspólnie z służbowym rozkładem jazdy, rejestratory zabudować w szafie, w kabinie maszynisty, tak aby panel czołowy był bezpośrednio dostępny po otworzeniu  szafki;

- przystosować monitoring do pracy w trakcji ukrotnionej trzech ezt;

- instalacja monitoringu musi być bezwzględnie ekranowana;

- wszystkie urządzenia systemu monitoringu video muszą bezwzględnie spełniać normy PN-EN 61373:2003, PN-EN 50121-3-2: 2006, PN-EN 50155+A1:2002

Typ zastosowanych urządzeń wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Tachograf elektroniczny

- zamontować tachograf wraz z instalacją elektryczną, posiadający bezterminowe świadectwo dopuszczenia wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zapewniającego:

- komunikację ze sterownikiem pojazdu z wykorzystaniem magistrali CAN Bus zgodnej z CANopen,

- analizę danych z jazdy w oparciu o oprogramowanie analizujące, będące przedmiotem dostawy,

- wejścia 1 x RS485, 1 x CAN, minimum 2 wejścia analogowe z możliwości pracy jako 0..10V lub 4..20mA, minimum 26 cyfrowych wejść o zakresie dopuszczalnym napięć od -150V do 150V,

- nośnik pamięci – karta Compact Flash o pojemności wystarczajacej na rejestrację co najmniej 45 dni pracy – dane takie jak parametry trakcyjne, zadziałanie zabezpieczeń, bezwzględnie i jednoznacznie zapis prędkości, drogi hamowania, przebieg,

- współpraca z co najmniej dwukanałowym optoelktronicznym nadajnikiem impulsów o minimalnej rozdzielczości 128 impulsów na obrót,

- współpraca z analogowym wskaźnikiem prędkości – zakres wskazań od 0 do 150 km/h, czarna tarcza, klasa dokładności 1,5, komunikacja CAN ze sterownikiem głównym, rejestracja otrzymanych danych z szyny CAN, wysyłanie danych (czas, przebieg) na szynę CAN

- czas wyświetlany w terminalu operatorskim bezwzględnie musi być otrzymywany po magistrali CAN z zegara tachografu;

- wskaźniki tachografu umieścić centralnie w osi pulpitu, nad nimi dwie kontrolki i SHP i CA;

- numer pociągu wprowadzany do tachografu z poziomu terminalu operatorskiego;

- przewody czujnika koła podłączone za pomocą hermetycznej rozłącznej wtyczki.

Typ szybkościomierza wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego - zunifikować z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

- Terminal operatorski służbowego rozkładu jazdy

- dostawa aplikacji rozkładu jazdy wraz z ostrzeżeniami stałymi z możliwością jego aktualizacji w trybie online. Aplikacja powinna posiadać interfejs do wprowadzania danych o numerze pociągu i maszyniście, a ponadto umożliwiać wyświetlenie odpowiedniego rozkładu jazdy i ustawienia tablic kierunkowych w trybie automatycznym po wpisaniu numeru pociągu. Wprowadzone dane muszą zostać zapisane w rejestratorze tachografu. Wprowadzanie numeru pociągu powinno być przekazywane za pomocą magistrali w trakcji wielokrotnej pomiędzy poszczególnymi rejestratorami.

- system powinien zapewnić dostosowanie aplikacji do aktualnych wymagań KWR;

- aplikacja będzie wyświetlana na terminalu wielofunkcyjnym umieszczonym po prawej stronie tachografu w centralnej części pulpitu;

- napięcie zasilania 24VDC;

- wyświetlacz 10,4’’, 640x480 pixeli;

- procesor minimum 500 MHz;

- pamięć operacyjna min. 256 MB;

- CAN (2,0B) zintegrowany;

- RS422/485;

- Ethernet;

- USB;

- Rozwiązanie systemu wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Sterownik komunikacyjny przesyłu danych o stanie pojazdu

- technologia GPRS;

- sterownik rejestruje i transmituje dane z pojazdu;

- rejestracja danych GPS (czas, pozycja, prędkość);

- rejestracja wskazanych przez Zamawiającego sygnałów, których źródłem jest magistrala CAN pojazdu (np. sygnały alarmowe, alarmy, próbkowane pomiary itd.);

- system powinien pozwalać na podgląd stanu aktualnego, jak przeglądanie historii z komputera z poziomu przeglądarki internetowej;

- wizualizacja położenia pojazdu wraz z informacją o wybranych parametrach technicznych i alarmach oparta będzie o system lokalizacji pojazdów dostawcy systemu;

- oprogramowanie umożliwiające wizualizację monitorowanych danych powinno zostać dostarczone w dwóch kopiach wraz z licencją do Zamawiającego, znajdować się powinno na serwerze Zamawiającego, Zamawiający dostarczy karty do transmisji danych oraz świadczy usługę APN;

- oprogramowanie na podstawie zgłaszanych komunikatów alarmów, awarii będzie zbierać informacje i zapisywać je w formie statystyk.

Rozwiązanie i funkcjonalność systemu wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego - zunifikować z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

- Wycieraczki szyby czołowej.

- zamontować dwie wycieraczki „pantografowe” lub promieniowe na szybę czołową;

Typ wycieraczek wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Układ sterowania drzwiami automatycznymi.

- sterowanie drzwiami zarówno z pulpitu jak i centralek w przedziale służbowym może odbywać się jedynie ze strony pojazdu gdzie aktywowano kabinę. Po zmianie aktywacji kabin i przejściu na druga stronę jest możliwość zamknięcia drzwi z ponownie aktywowanej kabiny;

  - układ sterowania powinien umożliwiać wybór sterowania otwieraniem drzwi - indywidualnie przyciskiem przez pasażera lub centralnie przez drużynę pociągową. Przełączanie trybu dokonuje się za pomocą przełącznika na pulpicie maszynisty. Zmiana trybu otwierania drzwi automatycznych w aktywnej kabinie powinna powodować zmianę trybu otwierania na pozostałych ezt w trakcji wielokrotnej.

  - zamontować przyciski sterowania drzwiami zarówno na pulpicie jak i w centralkach w przedziale służbowym. Przełącznik nadania zgody indywidualnego otwierania drzwi oraz wyłączenia blokady zamontować jedynie na pulpicie maszynisty - rozwiązanie przedstawiono w załączonym Katalogu. Sygnalizacja świetlna zadziałania blokady drzwi i otwartych drzwi zarówno w centralkach i na pulpicie maszynisty. Drzwi muszą zamykać się po naciśnięciu przycisku, po którym następuje sygnał ostrzegawczy (buczek) dopóki przycisk jest wciśnięty, po zwolnieniu przycisku drzwi zamykają się. Podczas zamykania pulsujący sygnał świetlny oraz dźwiękowy zamykania drzwi (sygnały muszą być wyraźnie słyszalne i widzialne z peronu i wnętrza pojazdu);

  - zamontować przyciski układu indywidualnego otwierania drzwi przez pasażera z samoczynnym zamykaniem się drzwi po czasie 10 sek. W momencie aktywnego indywidualnego otwierania drzwi przyciski podświetlane na zielono i czerwono LED oraz sygnał akustyczny. Przemieszczenie przy nacisku 0,4 mm, temperatura pracy od -40 do 80 stopni Celsjusza. Przycisk powinien posiadać stopień ochrony – część frontowa IP67, część tylna IP60, zabezpieczenie elektroniki przed wilgocią oraz przed zmianą polaryzacji;

  - zamontować przy drzwiach łączniki do zamykania lokalnego drzwi za pomocą klucza konduktorskiego. Musi istnieć możliwość izolacji tych łączników, w przypadku uszkodzenia, z poziomu terminalu operatorskiego na ekranie kontroli drzwi;

  - wprzypadku przytrzaśnięcia pasażera musi istnieć możliwość natychmiastowego otworzenia drzwi po naciśnięciu przycisku;

  - zabudować czujniki ruchu, które aktywują się podczas włączonej zgody indywidualnego otwierania drzwi (otwieranie/zamykanie drzwi za pomocą przycisków przez pasażera). Czujniki muszą być wykalibrowane w taki sposób, aby obejmowały przestrzeń zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu;

  - informacja o stanie położenia drzwi bezwzględnie dla każdej ezt w trakcji wielokrotnej w zakładce terminalu operatorskiego w kabinie maszynisty. Powinien się wyświetlić komunikat np. otwarte drzwi nr ezt1. Po zamknięciu centralnym w przypadku nie zamknięcia drzwi musi wyświetlić się komunikat, które drzwi nie zostały zamknięte np. otwarte drzwi ezt1 nr 2 lub w przypadku większej ich liczby – otwarte drzwi ezt1 nr 1,2,3,4 itd.;

  - po zamknięciu centralnym drzwi automatycznych wejściowych, w przypadku nie zamknięcia drzwi, rozruch wszystkich ezt w trakcji wielokrotnej musi zostać „odcięty”, w przypadku uszkodzenia czujnika/instalacji sygnalizacji zamknięcia danej pary drzwi musi istnieć możliwość wyłączenia sygnalizacji dla jednej pary drzwi  z poziomu sterownika drzwi;

  - automatyczna blokada mechaniczna drzwi wejściowych  powyżej 5 km/h (blokada drzwi o konstrukcji odpornej na uszkodzenia przy próbach „siłowego” otwierania przy zamkniętej blokadzie);

  - kontrola zamkniętych drzwi za pomocą czujników indukcyjnych;

  - drzwi powinny posiadać możliwość awaryjnego otwarcia przez pasażera podczas postoju – opisano wyżej w punkcie dot. napędu drzwi automatycznych.

Rozwiązanie sterowania drzwiami wraz z dokumentacją konstrukcyjną muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego - zunifikować z ezt EN 71 nr 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

- Radiołączność

- wymienić instalację i antenę na nową, zastosować kabel KKST-ZM, zastosować jeden moduł

terminala na ezt oraz po jednym manipulatorze w kabinie;

- terminal powinien być zamontowany w szafie NN w taki sposób, aby był zapewniony łatwy

dostęp do bezpieczników;

- zamontować radiotelefon nowego typu w pulpicie maszynisty pozwalający realizować następujące funkcje:

•   nadawanie i odbiór sygnałów audio;

•  nadawanie i odbiór sygnałów specjalnych PKP (Zew1, Zew2, Zew3);

•  funkcja Radio-Stop;

•  przesyłanie komunikatów tekstowych.

•  transmisja danych;

•  automatyczna synchronizacja czasu pracy urządzenia w oparciu o sygnał GPS;

•  prezentacja stanu urządzenia na graficznym ekranie LCD;

•  duża funkcjonalność konsoli operatorskiej: graficzny wyświetlacz, intuicyjne menu,

programowalne klawisze funkcyjne, klawiatura alfanumeryczna;

•  moduł GPS - możliwość wdrożenia aplikacji wykorzystujących funkcje systemu śledzenia

pojazdów ;

•   zasilacz akceptujący szeroki zakres napięć wejściowych, odporny na zakłócenia;

- instalację wykonać w taki sposób aby podczas odbioru nie było słychać zakłóceń, szumów w odbieranym sygnale.

Typ urządzeń i dokumentacja konstrukcja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego

- Kompatybilność elektromagnetyczna

Poziom zakłóceń wywołanych pracą urządzeń powinien odpowiadać wymaganiom odpowiednich części normy PN-EN 50121. Dopuszczalna indukcja pola magnetycznego nie może przekraczać poziomu 2mT. Urządzenia nie powinny emitować żadnych przydźwięków słyszalnych w systemach łączności i zapowiadania. Systemy elektroniczne powinny cechować się wysoką sprawnością, niezawodnością i odpornością na zakłócenia pochodzące od wagonowych urządzeń trakcyjnych.

X.	Instalacje elektryczne WN i NN

- Przewody elektryczne

- wszystkie przewody elektryczne wymienić na nowe;

- wszelkie instalacje powinny być wykonane z takich przewodów i ułożone w taki sposób aby nie powodować zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego;

- uwzględnić rodzaj przewodów z uwzględnieniem przeznaczenia zastosowania i ekranowania;

- sprawdzić stan rur instalacyjnych i pewność ich zamocowania, uszkodzone elementy wymienić na nowe;

- Wykonać próby napięciowe instalacji elektrycznych.

- Złącza elektryczne (gniazda i wtyki) miedzy – wagonowe

- zamontować hermetyczne gniazda i wtyki dla połączeń między – wagonowych, ułatwiające łączenie i rozłączanie wagonów jednostki w miejsce dotychczasowych skrzynek połączeń przewodów WN i NN. Dokumentacja konstrukcyjna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Modernizacja szafy NN

- zmodernizować szafę niskiego napięcia tak aby dostęp do urządzeń elektrycznych był zapewniony po otwarciu drzwi od strony przedziału pasażerskiego. Zastosować odpowiednią liczbę drzwi, tak aby był zapewniony łatwy dostęp podczas przeglądów oraz w przypadku konieczności wymiany urządzeń. Od strony przedsionka oraz przedziału pasażerskiego zamontować poręcze dla pasażerów. W drzwiach do szafy NN zamontować zasuwę na duży klucz – wzór stosowany przez Zamawiającego. Drzwi szafy NN powinny posiadać konstrukcję wandaloodporną ze sklejki lub stalową.

Dokumentacja konstrukcyjna musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego

XI.	Sprzęt ochrony przeciwpożarowej

- Gaśnice

- gaśnice zamontowane na taborze winny spełniać aktualne wymagania Polskich Norm będące odpowiednikami norm Europejskich (EN) dotyczących gaśnic (potwierdzeniem ich spełnienia jest posiadanie aktualnego certyfikatu, o którym mowa w poniższym punkcie;

- powinny posiadać certyfikat zgodności z w/w normami wydany przez CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dopuszczający do stosowania w ochronie przeciwpożarowej przy gaszeniu poszczególnych grup pożarów;

- minimalna skuteczność gaśnicza pożarów testowych i minimalny czas działania gaśnic obecnie montowanych na ezt u Zamawiającego:

gaśnicy proszkowej GP6 ABC 27A i 183B: czas 15s.

gaśnicy śniegowej GS5x 55B: czas 9s;

Zastosowane gaśnice winny być wyrobem jednego producenta zapewniającego łatwy dostęp do oryginalnych części zamiennych i autoryzowanego serwisu producenta w Trójmieście;

Gaśnice muszą umożliwiać bezpieczne gaszenie urządzeń znajdujących się pod napięciem minimum 4KV (powyższe musi potwierdzać specjalna naklejka z hologramem producenta i dołączony stosowny certyfikat z Instytutu Energetyki – laboratorium wysokich napięć;

Minimalną ogólną ilość i usytuowanie gaśnic na każdym wagonie dla pojazdu elektrycznego określa rozdział 2.8 „Gaśnice przenośne” w PN-K-02506 „Elektryczne pojazdy trakcyjne zabezpieczenie przeciwpożarowe wytyczne konstrukcyjne”;

Na obecnie użytkowanych ezt serii EN57 i EN71 na podstawie w/w normy branżowej i obowiązującego dotąd Zarządzenia Zarządu PKP Nr 84 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie ustalenia zasad rozmieszczania i utrzymania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego PKP na mocy Uchwały Nr 97/2003 i Nr 27/2007 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. i innych wewnętrznych ustaleń ilość, rodzaj gaśnic oraz ich główne posadowienie jest następujące:

W wagonie rozrządczym - wewnątrz przedziału służbowego:

- GS5x z lewej strony drzwi do przedziału pasażerskiego co najmniej 50 cm od grzejnika

- GP6z ABC z prawej strony drzwi do przedziału pasażerskiego co najmniej 50 cm od grzejnika

W wagonie silnikowym wewnątrz szafy NN:

- GS5x – 1szt z lewej strony przy drzwiach wejściowych 15cm nad podłogą.

- Wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały użyte w pojazdach wraz z jego konstrukcją muszą spełniać normy PN i EN pod względem toksyczności, palności i dymienia z zachowaniem wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (dz. U. nr 217, poz. 1833 ze zmianami), oraz normalna eksploatacja nie może powodować przekroczenia aktualnych standardów jakości środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. nr 25 z 2008 roku poz. 150 ze zm.).

Wykonawca napraw lub dostawca taboru jest zobowiązany do przedstawienia deklaracji zgodności użytych materiałów z normami: PN-K-02501, PN-K-02506, PN-K-02508, PN-K-02511, PN-K-02512, PN-92/K-02502, PN-93/K-02505, PN-EN 13501-1, wraz z ewentualnymi zmianami do nich  oraz zgodnie z kartą UIC 564-2.

XII.	Uwagi ogólne

W trakcie wykonywanej modernizacji elektrycznego zespołu trakcyjnego niezależnie od czynności opisanych powyżej należy wykonać:

- demontaż maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów,

- oczyszczenie z brudu, smaru i korozji,

- weryfikację zespołów, podzespołów i elementów,

- naprawę względnie wymianę, zespołów, podzespołów i elementów nie spełniających kryteriów określonych w warunkach technicznych odbioru (WTO), dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR), odpowiednich normach i przepisach,

- w czasie modernizacji elektrycznego zespołu trakcyjnego wymianie podlegają wszystkie:

  - nakrętki z samozabezpieczeniem przed odkręceniem,

  - znormalizowane śruby i wkręty o średnicy mniejszej lub równej 5 mm,

  - śruby, nakrętki, blachowkręty ze zbyt cienką lub uszkodzoną powłoką galwaniczną,

  - podkładki zabezpieczające i zawleczki,

  - sworznie,

  - pierścienie uszczelniające (tzw. simmeringi), pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym (tzw. oringi), pozostałe uszczelnienia,

  - pierścienie osadcze sprężyste (tzw. segery),

  - wszelkie osłony elastyczne (np.: przewodów WN, nn., miechy doprowadzające powietrze do chłodzenia silników trakcyjnych),

  - wszystkie elementy gumowe,

  - elementy gumowe zawieszeń maszyn elektrycznych, sprężarek itp.

- wszystkie aparaty elektryczne, urządzenia, tablice, przewody, rozdzielnie powinny zostać zaopatrzone w czytelne opisy, cechy.

- w szafach z urządzeniami pneumatycznymi, hydraulicznymi umieścić naklejone schematy instalacji

ZAłącznik nr 3 DO ROZDZIAŁU IV SIWZ

wykaz WAGONÓW EZT  przewidzianych do modernizacji

| EW 58 | Nowa numeracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| numer PKP | wagon Sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wagon D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wagon Sb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 2 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 3 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 8 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN 57 | Nowa numeracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| numer PKP | wagon Ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wagon S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wagon Sb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1462 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | - | 7 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | - | 3 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1136 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | - | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 6 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | 4 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 880 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 5 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1718 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | 6 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | - | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1675 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | - | 9 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | - | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1676 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | - | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | - | 2 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1693 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | 5 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1669 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | - | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | 1 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | - | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1683 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | - | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1704 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1694 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1670 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | 5 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1684 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 8 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN 71 | Nowa numeracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| numer PKP | wagon Ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wagon Sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wagon Sb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wagon Rb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 046 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 9 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 7 | 9 |  | 4 |  | 5 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8 | - |  | 5 |  |
| 050 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 6 |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 4 | 9 |  | 4 |  | 5 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4 | - |  | 2 |  |

ZAłącznik nr 4 DO ROZDZIAŁU IV SIWZ

Katalog MODERNIZACJI wyposażenia EZT

Spis treści

1.	Rozplanowanie wnętrza ezt EN 57	95

2.	Rozplanowanie wnętrza ezt EW 58	96

3.	Rozwiązania konstrukcyjne elementów wnętrza	97

4.	Umiejscowienie głośników	99

5.	Umiejscowienie wewnętrznych elektronicznych tablic informacyjnych i kamer	101

6.	Pulpit maszynisty	105

7.	sterowanie drzwiami automatycznymi	105

8.	Terminal operatorski	106

9.	Kolorystyka elementów aranżacji wnętrza	109

10.	Malowanie pudeł wagonów	110

# Rozplanowanie wnętrza ezt EN 57

# Rozplanowanie wnętrza ezt EW 58

# Rozwiązania konstrukcyjne elementów wnętrza

Rozwiązanie przeszklonych wiatrochronów przy wejściach do przedziałów

Rozwiązanie pionowych poręczy, poręczy przy drzwiach oraz siedzeń składanych z uchwytami na rowery

Poręcze podsufitowe oraz linia świetlna

Rozkładana pochylnia dla niepełnosprawnych

# Umiejscowienie głośników

Umiejscowienie głośników w wagonie rozrządczym i silnikowym EN 57

Umiejscowienie głośników w wagonie silnikowym i doczepnym EW 58

# Umiejscowienie wewnętrznych elektronicznych tablic informacyjnych i kamer systemu monitoringu video

Umiejscowienie wewnętrznych elektronicznych tablic informacyjnych w EN57

Umiejscowienie wewnętrznych elektronicznych tablic informacyjnych w EW 58

Umiejscowienie kamer w EN57

Umiejscowienie kamer w EW 58

# Pulpit maszynisty

Pulpit maszynisty zunifikować z EN 71 – 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A.

# sterowanie drzwiami automatycznymi

Przełącznik trybu pracy drzwi aut.

Zamykanie centralne

strona prawa

Zamykanie centralne

strona lewa

otwieranie strona lewa (przycisk podświetlany)

otwieranie strona prawa (przycisk podświetlany)

Sygnalizacja blokady drzwi

Blokada drzwi

Indywidualne otwieranie

Przez podróżnych

Centralne otwieranie

Przez maszynistę

Przełącznik trybu pracy drzwi – działanie zmiany położenia przełącznika w trakcji wielokrotnej.

Przyciski otwierania (zielone) podświetlane w momencie otwartych drzwi oraz nadania zgody indywidualnego otwierania drzwi dla podróżnych z rozróżnieniem stron. Przycisk czerwony w momencie nie zamknięcia których kol wiek drzwi z danej strony.

# Terminal operatorski

GUI terminalu zunifikować z EN 71 – 045 zmodernizowanym w NEWAG S.A. (dokumentacja do wglądu u Zamawiającego).

Schemat blokowy systemu diagnostyki tcms

Ekran główny

Ekran wyłączenia falowników

Ekran diagnostyki drzwi automatycznych

Ekran sterowania i diagnostyki ogrzewania

# Kolorystyka elementów aranżacji wnętrza

Pulpit maszynisty – powierzchnia laminatu matowa (nie odbijająca światła)

RAL 5010 powierzchnia matowa

Panele sufitowe

RAL 9002

Panele ścienne

RAL 7035

Wykładzina podłogowa

ciemny granatowy - RAL 5010

W przedsionkach przy drzwiach  zewnętrznych 30 cm pas wykładziny w kolorze żółtym

(RAL 1021)

Siedzenia

1. Tapicerowane wysokie, dzielone, w kolorze niebieskim (odpowiadającym RAL 5010)

2. Odchylne - w kolorze niebieskim (odpowiadającym RAL 5010)

3. Maszynisty - w kolorze niebieskim (odpowiadającym RAL 5010)

4. Ława z oparciem wzdłuż okna, niewyprofilowana bez personifikacji miejsca- w kolorze niebieskim (odpowiadającym RAL 5010)

Poręcze

spawane ze stali nierdzewnej z dodatkowymi chwytkami

Półki

Dzielone, w kolorze ścian (RAL 7035)

Śmietniki

Centralne, umieszczone w przedsionkach (RAL 7035)

Stoliki

umieszczone tam gdzie siedzenia klasyczne (RAL 1021)

# Malowanie pudeł wagonów

RAL 1021

RAL 9006

RAL 5010

RAL 5010 – malowanie dachu bez lakieru anty - graffiti

ROZDZIAŁ V

PROJEKT UMOWY

## UMOWA Nr SKM-...../10

zawarta w dniu .............................. 2010 r. w Gdyni

pomiędzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, REGON 192488478, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 124 015 000,00 zł, którą reprezentują:

Maciej Lignowski - Prezes Zarządu

Bartłomiej Buczek - Członek Zarządu

zwaną dalej „zAMAWIAJącym”

a

.............................................................................

adres:  ............................................................., wpisaną 
do ........................................... pod Nr ..................................., NIP: .....................................

REGON: ........................................, którą reprezentują:

............................................................

............................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

o treści następującej:

## § 1

## Postanowienia ogólne

- Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z o. o.” - w trybie przetargu nieograniczonego -  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy.

- Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

- Wykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę trzecią (polski Kodeks Cywilny art. 509 § 1).

- Definicje pojęć użytych w dalszej części Umowy:

- Modernizacja – należy przez to rozumieć modyfikację wybranych cech techniczno – eksploatacyjnych lub użytkowych przez zmiany konstrukcyjne, wg specjalnie opracowanej dokumentacji (określonej w niniejszej Umowie), a mającą na celu podwyższenie standardu technicznego i walorów użytkowych oraz wymianę lub naprawę uszkodzonych i zużytych pozostałych elementów na nowe lub zregenerowane dla uzyskania pierwotnych wymiarów konstrukcyjnych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych elektrycznego zespołu trakcyjnego;

- Elektryczny zespół trakcyjny (nazywany w skrócie „ezt” lub „Pojazd”) – należy przez to rozumieć elektryczną jednostkę trakcyjną składająca się z co najmniej jednego wagonu silnikowego i wagonów sterowniczych lub doczepnych, stanowiącą w warunkach ruchowych nierozłączną całość;

- Komisarz Odbiorczy – należy przez to rozumieć przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiającego, uprawnionego przez Zamawiającego do dokonywania odbiorów technicznych zmodernizowanych ezt u Wykonawcy (w miejscu wykonywania modernizacji);

- Koordynator Umowy - należy przez to rozumieć przedstawiciela Zamawiającego, uprawnionego przez Zamawiającego do reprezentowania interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy. Koordynator Umowy uprawniony jest do zatwierdzania dokumentacji, koordynowania pracy Komisarzy odbiorczych oraz również dokonywania odbiorów technicznych zmodernizowanych ezt;

- Dni robocze – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe bez sobót, niedziel i świąt;

- Braki w Wyposażeniu – należy przez to rozumieć brakujące wg Dokumentacji Konstrukcyjnej dla ezt zespoły, podzespoły i części w przekazanych do modernizacji ezt;

- Normalia – należy przez to rozumieć takie elementy połączeń rozłącznych zespołów i podzespołów ezt, które w czasie modernizacji podlegają demontażowi i nie kwalifikują się do ponownego wykorzystania tj.: podkładki, śruby, wkręty, blachowkręty, nakrętki, zawleczki, sworznie, pierścienie uszczelniające (tzw. simmeringi), pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym (tzw. oringi), pozostałe uszczelnienia, pierścienie osadcze sprężyste (tzw. segery), wszelkie osłony elastyczne (np.: przewodów nn., WN, miechy doprowadzające powietrze do chłodzenia silników trakcyjnych), elementy gumowe zawieszeń maszyn elektrycznych, sprężarek itp. Wszystkie znormalizowane śruby, wkręty i nakrętki o  należy wymienić na nowe (z zabezpieczeniem antykorozyjnym).

- Zamawiający – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z o. o.;

- Wykonawca – ..............................................................................................;

- UTK – polski Urząd Transportu Kolejowego;

- DTSU-Z – Dokumentacja Technologicznego Systemu Utrzymania Taboru Zamawiającego;

- DSU – Dokumentacja Systemu Utrzymania (sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.);

- WTW – Warunki Techniczne Wykonania;

- WTO – Warunki Techniczne Odbioru;

- DTR – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa;

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca podstawę składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1, która stanowi Załącznik Nr I do Umowy;

- Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust 1, która stanowi Załącznik Nr II do Umowy.

## § 2

## Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie modernizacji 17 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, modernizacji 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych na bazie wagonów ezt serii EW 58, w tym 3 czteroczłonowych ezt o układzie wagonów s+d+d+s i 1 trójczłonowego ezt o układzie wagonów s+d+s. Szczegółowy wykaz numerów wagonów przewidzianych do modernizacji znajduje się w załączniku nr 3 do rozdziału IV SIWZ

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 niniejszej Umowy do:

- sporządzenia dokumentacji technicznej, na którą składa się: dokumentacja konstrukcyjna (w odniesieniu do części/zespołów/podzespołów, których parametry konstrukcyjne w trakcie modernizacji uległy zmianie) oraz Warunki Techniczne Wykonania (WTW) i Warunki Techniczne Odbioru (WTO) oraz - w odniesieniu do nowych zespołów/podzespołów/części – sporządzenia Dokumentacji Techniczno – Ruchowej (DTR). Dokumentacja winna być sporządzona w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej (2 płyty CD). Dokumentacja konstrukcyjna w wersji elektronicznej winna być dostarczona również w formatach plików programów projektowych np. AutoCad;

- sporządzenia Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) zgodnie z wytycznymi UTK i Zamawiającego, a przede wszystkim zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U.2005.212.1771) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U.2007.212.1567). Ze względu na zastosowanie nowych urządzeń niewymagających tak częstych przeglądów lub bezobsługowych, silników asynchronicznych, hamowania elektrodynamicznego oraz szeregu innych wnioskujemy o wprowadzenie następujących okresów i przebiegów pomiędzy poziomami utrzymania:

- P1 co 2000 km lub 120 [h] ±12 [h];

- P2 co 45 [dni] ± 5 [dni];

- P3 co 250 tys. [km] ± 5%;

- P4 co 500 tys. [km] ± 5%;

- P5 co 2 000 tys. [km] ± 5%;

- wykonania pełnego zakresu modernizacji 21 ezt zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który stanowi Rozdział IV SIWZ oraz deklaracjami Wykonawcy zawartymi w Ofercie;

- uzyskania „Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu” na cały pojazd;

- uzyskania wymaganych prawem i niniejszą Umową uzgodnień, decyzji, świadectw, certyfikatów, atestów itp.;

- udzielenia bezterminowej licencji na używanie oprogramowania, o ile w zakresie modernizacji zajdzie konieczność zainstalowania takiego oprogramowania, z prawem Zamawiającego (licencjobiorcy) do przeniesienia praw wynikających z licencji na osoby trzecie w przypadku przeniesienia własności zmodernizowanych ezt na osoby trzecie;

- świadczenia usług gwarancyjnych zmodernizowanych ezt, zgodnie ze złożoną ofertą i niniejszą Umową;

- przeprowadzenia szkoleń wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie budowy, zasady działania, eksploatacji nowych urządzeń zamontowanych w taborze po modernizacji. Szkolenia winny odbyć się w wymiarze czterech dni (po 8 godzin) w siedzibie Zamawiającego;

- na okres trwania gwarancji dostarczenia w depozyt u Zamawiającego głównych podzespołów bez których ezt nie może być eksploatowany. Elementy, za zgodą Wykonawcy, będą w sytuacji wystąpienia awarii zamiennie montowane na okres trwania naprawy Strony umowy ustalają, że w depozycie Zamawiającego będą znajdowały się następujące podzespoły:

- falownik trakcyjny – 1szt,

- nowy typ stycznika – po 1szt z każdego typu,

-

- napęd drzwi bocznych – 1kmp,

- wyłącznik szybki – 1szt,

- rejestrator tachografu – 1szt -,

- klimatyzator – 1szt,

- zmodernizowane silniki Lk435 – 2szt, zmodernizowane silniki Lk450 – 2szt,

- sprężarka główna – 1szt,

- zestaw napędny z przekładnią z zębami prostymi – 1szt,

- ogrzewacze (nagrzewnice) nowego typu – 10szt,

- komplet pneumatyki wraz ze sterowaniem do toalety próżniowej – 1szt,

10) dostarczenia wraz ze zmodernizowanymi ezt akcesoriów niezbędnych w codziennej eksploatacji tj. wszelkich narzędzi specjalistycznych, kart pamięci (do każdego tachografu dostarczyć zapasową kartę pamięci), interfejsów (czytników – w sumie 3 sztuk każdego typu), zapasowych dysków systemu monitoringu (w sumie 10 dysków).

- Dokumentacja, o której mowa w) i pkt. 2) musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) musi uzyskać zatwierdzenie Prezesa UTK najpóźniej z dniem odbioru drugiego zmodernizowanego ezt danego typu.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt.. 1) i 2), odpowiednich zmian konstrukcyjnych mających na celu wyeliminowanie wad ukrytych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i życiu ludzkiemu w zmodernizowanych ezt i przekazanych Zamawiającemu do eksploatacji. Obowiązek wprowadzenia zmian nie wygasa z chwilą upływu okresu gwarancyjnego. Zmiany te Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego zatwierdzenie.

## § 3

## Termin realizacji Umowy

- Termin realizacji Umowy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2012 r.

- Modernizacja ezt będzie przebiegać zgodnie z „Harmonogramem realizacji zamówienia”, stanowiącym Załącznik do Umowy.

- Zatwierdzone przez Zamawiającego: dokumentacja konstrukcyjna, WTW i WTO zmodernizowanego ezt zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminach ustalonych na roboczo z Zamawiającym w trakcie realizacji modernizacji pierwszego ezt, jednak nie później niż dwa miesiące od rozpoczęcia modernizacji pierwszego ezt danego typu.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz ze zmodernizowanym pierwszym ezt.

- Zatwierdzona przez Prezesa UTK Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej wraz z drugim ezt danego typu.

- Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego musi być dostarczone wraz z przekazaniem pierwszego ezt Zamawiającemu.

## § 4

## Sposób realizacji Umowy

  - Zamawiający dopuszcza zlecanie przez Wykonawcę realizacji modernizacji podwykonawcom. Dostawcy poszczególnych części, zespołów i podzespołów nie są podwykonawcami w rozumieniu niniejszej Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę zgodnie z:

- wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który stanowi Rozdział IV SIWZ,

- „Dokumentacją Konstrukcyjną dla ezt serii EN57” oraz dokumentacją, o której mowa w §2 ust. 2 pkt2.,

- Ofertą,

- warunkami określonymi w niniejszej Umowie,

- innymi niż wskazane w pkt. 1) postanowieniami SIWZ,

- warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia – przed przystąpieniem do pierwszej modernizacji – dokumentację konstrukcyjną na wszystkie części, zespoły i podzespoły, których parametry konstrukcyjne ulegają zmianie w czasie modernizacji ezt.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie modernizacji wszystkie Normalia zostaną wymienione na fabrycznie nowe.

  - Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywanych modernizacji ezt stosować smar przekładniowy CENTURAIL 516/LOCOLUB TMGG 516.

  - Wykonawca zobowiązuje się do określenia zasad i technologii (w tym dopuszczonych do stosowania środków chemicznych) usuwania napisów graffiti ze zmodernizowanego pudła ezt.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie modernizacji ezt zostaną wykonane wszystkie badania i próby przewidziane Warunkami Technicznymi Wykonania (WTW) i Warunkami Technicznymi Odbioru (WTO) oraz odpowiednimi przepisami, w szczególności dokumentami i normami określonymi w Załączniku nr IV do Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie wykonywanych modernizacji ezt zostaną wykonane również – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wszystkie próby i badania urządzeń podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT).

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobierania w czasie dokonywanych modernizacji próbek do badań stosowanych przez Wykonawcę materiałów i surowców. W przypadku uzyskania wyników negatywnych, tzn. stosowania materiałów i surowców niezgodnych z obowiązującym normami, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań.

  - Zamawiający wymaga umieszczenia na zmodernizowanym ezt napisów tak jak dla naprawy głównej, gdyż zakres modernizacji ezt będącej przedmiotem niniejszej Umowy jest równoważny zakresowi naprawy głównej.

  - Wykonawca zobowiązuje się, po wykonanych modernizacjach, do przeprowadzenia jazd próbnych przewidzianych odpowiednimi przepisami. Jazdy próbne odbywają się na koszt Wykonawcy.

  - W przypadku wykonywania modernizacji ezt przez Wykonawcę w zakładzie znajdującym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ezt będą dostarczane do modernizacji na koszt Zamawiającego – loco bocznica. Wykonawcy wraz z koniecznymi dokumentami określonymi w obowiązujących przepisach, w szczególności określonych w Załączniku nr IV do Umowy. W przypadku braku wymaganych dokumentów czas wykonania modernizacji ezt wydłuży się o czas oczekiwania na ich dostarczenie.

  - W przypadku wykonywania modernizacji w zakładzie znajdującym się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, ezt będą dostarczane do modernizacji na koszt Zamawiającego tylko do uzgodnionej z Wykonawcą stacji granicznej. Uzgodnienie trasy przejazdu ezt po liniach kolejowych zarządców innych państw oraz koszty tego przejazdu na terenie innych państw obciążają Wykonawcę modernizacji. Konieczne dokumenty określone w obowiązujących przepisach, o których mowa w szczególności w Załączniku nr IV do Umowy, będą przekazane Wykonawcy wraz z ezt na uzgodnionej stacji granicznej RP. W przypadku braku wymaganych dokumentów zostaną one dostarczone Wykonawcy modernizacji drogą pocztową, a czas wykonania modernizacji ezt wydłuży się o czas oczekiwania na ich dostarczenie.

  - Elektryczne zespoły trakcyjne podlegające modernizacji Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w terminach wskazanych w Harmonogramie realizacji zamówienia, stanowiącym Załącznik Umowy.

## § 5

## Odbiory

- Zmodernizowane ezt i ich elementy składowe w trakcie modernizacji i po wykonanych modernizacjach będą podlegały odbiorowi komisarycznemu przez Komisarza Odbiorczego, wg zasad i w zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia upoważnionym do odbioru zmodernizowanych ezt Komisarzom Odbiorczym wszelkiej dokumentacji, którą uznają za niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności odbiorczych, z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej oraz tajemnicy handlowej. Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację techniczną i technologiczną na wykonane przez siebie modernizacje. Zamawiający może wykorzystać dostarczoną nieodpłatnie dokumentację techniczną na modernizację ezt jedynie dla celów obsługowo-eksploatacyjnych. Odstępowanie dokumentacji innym podmiotom gospodarczym może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Wykonawcy.

- Podstawą do uznania modernizacji za należycie wykonaną jest – potwierdzona przez Komisarza Odbiorczego – zgodność parametrów wszystkich zespołów, podzespołów i części ezt z parametrami określonymi w dokumentacjach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy, a także w obowiązujących przepisach, w tym określonych w Załączniku nr IV do Umowy.

- W przypadku odbioru ezt, których modernizacja wykonana była w zakładzie zlokalizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ezt po modernizacji będą odbierane na koszt Zamawiającego – loco bocznica Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów cząstkowych (zespoły, podzespoły itp.) przez odpowiednie komórki kontroli Wykonawcy potwierdzone stosownymi dokumentami (uzgodnione z Zamawiającym).

- W przypadku odbioru ezt, których modernizacja wykonana była w zakładzie zlokalizowanym poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, koszty dokonanego końcowego odbioru (po modernizacji) przez Komisarza Odbiorczego obciążają Wykonawcę modernizacji. Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów cząstkowych (zespoły, podzespoły itp.) przez odpowiednie komórki kontroli Wykonawcy potwierdzone stosownymi dokumentami (uzgodnione z Zamawiającym). Elektryczny zespół trakcyjny po modernizacji zostanie przekazany Zamawiającemu do uzgodnionej stacji granicznej Rzeczpospolitej Polskiej. Uzgodnienie trasy przejazdu ezt po liniach kolejowych zarządców innych państw oraz koszty tego przejazdu na terenie innych państw do stacji granicznej RP obciążają Wykonawcę modernizacji. Uzgodnienie trasy przejazdu ezt po liniach polskiego zarządcy oraz koszty tego przejazdu do Zamawiającego obciążają Zamawiającego.

Odbiór dokumentacji

- Dokumentacja: konstrukcyjna, WTW, WTO, DTR, DSU musi być zatwierdzona przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do przeprowadzania modernizacji. Zatwierdzenia dokonuje Koordynator Umowy, przy czym jest on zobowiązany dokonać zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji w ciągu 8 dni roboczych od dnia jej dowodnego przekazania przez Wykonawcę. Dokumentacja ta powinna być sukcesywnie i na roboczo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym po poddaniu szczegółowej kontroli pod względem zgodności z wymagania i technicznymi zawartymi w załącznikach do Umowy oraz pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp. W przypadku braku akceptacji dokumentacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać zakres uchybień, które Wykonawca zobowiązany jest poprawić. Część dokumentacji, do której Zamawiający nie wniósł uwag uważa się za zaakceptowaną.

- DSU zostanie odebrana przez Zamawiającego po zatwierdzeniu przez Prezesa UTK.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 6 i 7 zostanie sporządzona w języku polskim i przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej i rysunkowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD pozwalającej na wielokrotne kopiowanie.

- Do czasu zatwierdzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma prawo rozpocząć proces modernizacji wyłącznie na własne ryzyko.

- W przypadku nienależytego wykonywania dokumentacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania, bez zbędnej zwłoki, stosownych poprawek w dokumentacji i przedstawienia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji.

- W przypadku wezwania Wykonawcy do dokonania poprawek, Wykonawca może ustosunkować się do zastrzeżeń Zamawiającego, co nie zwalnia go z dokonania poprawek w ustalonym terminie, chyba, że Zamawiający odstąpi od zastrzeżeń lub ich części – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek w zakresie, w jakim Zamawiający podtrzymuje zastrzeżenia.

- Zatwierdzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 6, następuje w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego stwierdzającego kompletność dokumentacji i zgodność dokumentacji z „Opisem przedmiotu zamówienia”.

- Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie dokumentacji, zwłaszcza w zakresie jej zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi normami itp. Zatwierdzenie dokumentacji nie pociąga za sobą jakiejkolwiek odpowiedzialności lub współodpowiedzialności Zamawiającego za nienależyte wykonanie dokumentacji.

- Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na udostępnienie i wykorzystanie dokumentacji konstrukcyjnej, wyłącznie do obsługi eksploatacyjnej ezt, ich przeglądów i napraw w jednostkach wykonawczych Zamawiającego oraz napraw okresowych po podpisaniu zobowiązania przez inny podmiot wykonujący naprawy, że dokumentacja będzie wykorzystana wyłącznie do celów naprawczych.

- W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne, jest również zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu pełnej i kompletnej kopii wszelkich wymienianych dokumentów lub korespondencji w sprawie z danym organem administracji. Wykonawca jest również zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu na każde jego żądanie pełnomocnictwa do przeglądania akt sprawy, robienia z nich notatek oraz kopiowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne oraz, jeżeli przepisy obowiązujące w chwili występowania o wydanie takich decyzji dopuszczają wystąpienie o ich wydanie wyłącznie przez Zamawiającego jako przewoźnika kolejowego, postanowienia niniejszej Umowy należy interpretować jako zobowiązanie Wykonawcy do działania przed odpowiednim organem administracji w imieniu Zamawiającego. Wskazane powyżej zobowiązanie obejmuje w szczególności składanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych lub zaskarżania oraz występowanie przed wszystkimi instancjami administracyjnymi oraz sądowymi właściwymi dla danej sprawy.

- W przypadku wskazanym w ustępie poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wezwania Zamawiającego do sporządzenia lub przekazania właściwych pełnomocnictw dla Wykonawcy oraz innych dokumentów niezbędnych dla umożliwienia Wykonawcy występowania w sprawie w imieniu Zamawiającego. Wzywając Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić jednocześnie w formie elektronicznej projekty pełnomocnictw oraz innych dokumentów, które powinny zostać przekazane Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do działania, o którym mowa w tym artykule, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby Wykonawca był w stanie uzyskać daną decyzję administracyjną w terminie, umożliwiającym mu wykonanie w terminie, innych zobowiązań przewidzianych niniejszą umową.

- Niezależnie od powyższych postanowień, w każdym przypadku, o którym mowa w ust. 16, Zamawiający będzie miał prawo poinformować Wykonawcę w każdym czasie, że będzie samodzielnie występował o wydanie decyzji administracyjnej. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na jego żądanie wszelkie dokumenty, materiały i informacje konieczne dla uzyskania danej decyzji administracyjnej przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni.

Odbiór ezt

- Podczas modernizacji pierwszego ezt z każdego typu będzie prowadzony przez Koordynatora Umowy oraz Komisarzy Odbiorczych Zamawiającego szczegółowy nadzór wykonania modernizacji ezt. Podstawą sprawowania nadzoru jest  DTSU-Z, WTW i WTO. Komisarz Odbiorczy ma prawo żądać przedstawienia przez Wykonawcę każdej części dokumentacji celem sprawdzenia zgodności wykonywania modernizacji ezt z tą dokumentacją.

- Ezt, ich zespoły i podzespoły podlegają odbiorowi komisarycznemu przez Komisarzy Odbiorczych Zamawiającego wg zasad i w zakresie przewidzianym w DTSU-Z oraz w WTO oraz przez odpowiednie komórki Wykonawcy w zakresie odbiorów nie objętych odbiorem komisarycznym.

- Z czynności odbiorczych sporządzane są protokoły odbiorów częściowych.

- Podczas prób odbiorczych i badań ezt wymaganych przepisami może uczestniczyć, oprócz Komisarza Odbiorczego, także inny, wyznaczony przez Zamawiającego, przedstawiciel.

- Po dokonaniu wszystkich badań, także tych, wymaganych dla uzyskania Świadectwa dopuszczenia typu do eksploatacji, przeprowadzona zostanie na koszt Wykonawcy jazda próbna po linii zarządzanej przez PKP PLK S.A. Z jazdy próbnej sporządza się protokół.

- Podstawą odbioru zmodernizowanego ezt jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów spełnienia wymagań technicznych określonych postanowieniami niniejszej Umowy.

- Odbiór końcowy zmodernizowanego ezt następuje z chwilą spełnienia następujących warunków:

    - podpisaniu przez Komisarza Odbiorczego i Koordynatora Umowy Protokołów Odbioru: zespołów, podzespołów i całego ezt,

    - podpisaniu „Zaświadczenia jakościowego odbioru u Wykonawcy” przez Wykonawcę i Komisarza Odbiorczego,

    - przedstawieniu przez Wykonawcę „Oceny zgodności z typem” wydanej przez Inspektora UTK albo nowego „Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” wydanego przez Prezesa UTK.

- Wraz z przekazanym pierwszym zmodernizowanym ezt dostarczone zostaną:

- Dokumentacja Techniczno – Ruchowa zawierająca: Opis techniczny pojazdu, Instrukcję obsługi pojazdu, urządzeń i wyposażenia, Katalog części zamiennych (zawierający nr rysunków wykonawczych, nr katalogowe, rysunki poglądowe, producentów), Instrukcję diagnostyki Pojazdu i jego urządzeń – wraz z pierwszym ezt.

- „Ocena zgodności z typem” wydana przez Inspektora UTK  albo nowe „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” wydane przez Prezesa UTK – odpowiednio z każdym z ezt.

- Dokumentacja Systemu Utrzymania Pojazdu (DSU), o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru każdego zmodernizowanego ezt po dokonanym odbiorze końcowym, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego, poprzedzonym wystawieniem przez Komisarza Odbiorczego „Świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego”.

## § 6

## Braki w Wyposażeniu

- W ezt skierowanych do modernizacji dopuszcza się występowanie Braków w Wyposażeniu, które podlegają uzupełnieniu w zakresie modernizacji.

- Wykonawca zobowiązany w trakcie wykonywania modernizacji do uzupełnienia Braków w modernizowanych ezt.

- Nie uważa się za braki elementów stanowiących Normalia.

## § 7

## Harmonogram realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji zgodnie z podpisanym przez obydwie Strony „Harmonogramem realizacji zamówienia”, stanowiącym Załącznik do Umowy.

- Elektryczne zespoły trakcyjne będą dostarczane do modernizacji zgodnie z Harmonogramem realizacji.

- Harmonogram zawiera szczegółowy wykaz ezt dostarczanych do modernizacji wraz z datami przekazania, rozpoczęcia i zakończenia modernizacji danego ezt.

- Odstępstwa od uzgodnionego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron Umowy harmonogramu mogą nastąpić wyłącznie w drodze aneksu do umowy.

- Czas realizacji modernizacji konkretnego ezt liczony jest od następnego dnia po dostarczeniu ezt do modernizacji, potwierdzonym obustronnie podpisanym protokołem przekazania, do dnia ukończenia modernizacji.

- Za datę wykonania modernizacji przyjmuje się datę odbioru ezt (podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) po modernizacji przez Koordynatora Umowy, Komisarza Odbiorczego i przedstawiciela Wykonawcy.

## § 8

## Wartość Umowy

- Modernizacja jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN 57  netto …....................... PLN (słownie złotych: .....................................................................…) plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje cenę jednostkową brutto ......................... PLN (słownie złotych: ..................................................................................................).

- Modernizacja jednego czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego o układzie wagonów s+d+d+s na bazie wagonów serii EW 58  netto …....................... PLN (słownie złotych: .....................................................................…) plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje cenę jednostkową brutto ......................... PLN (słownie złotych: ..............................................................................................).

- Modernizacja jednego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego o układzie wagonów s+d+s na bazie wagonów serii EW 58  netto …....................... PLN (słownie złotych: .....................................................................…) plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje cenę jednostkową brutto ......................... PLN (słownie złotych: ..................................................................................................................).

- Określona niniejszą Umową cena modernizacji 1 ezt (każdego z typów ezt) nie będzie podlegać zmianie przez cały okres realizacji Umowy.

## § 9

## Rozliczenia

- Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy, którego wartość określono w  § 8,  zostanie uregulowane przez Zamawiającego w postaci płatności częściowych po zrealizowaniu modernizacji każdego z ezt oraz płatności końcowej, po zrealizowaniu modernizacji ostatniego ezt.

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi odrębne faktury za zmodernizowanie każdego ezt.

- Zapłata za modernizację będzie realizowana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie:

- zaświadczenie jakościowego odbioru zmodernizowanego ezt u Wykonawcy wystawione przez Wykonawcę i przekazane Komisarzowi Odbiorczemu oraz protokół z próbnej jazdy podpisany przez Komisarza Odbiorczego;

- protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz Komisarza Odbiorczego;

- protokoły oraz karty pomiarowe wszelkich przeprowadzonych prób, pomiarów i badań;

- karty utrzymania zespołów lub podzespołów, zgodnie z DTSU-Z lub DSU;

- „Ocena zgodności z typem” albo nowe „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” wydane przez UTK (przy fakturze za pierwszy zmodernizowany ezt, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4);

- potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego dokumentacji wymaganej zgodnie z § 2 ust. 2 pkt.1) niniejszej Umowy (wraz z fakturą za pierwszy zmodernizowany ezt);

- dokumenty gwarancyjne (kopie) dotyczące zakupu nowego zespołu lub podzespołu;

- inne dokumenty – wyniki badań, świadectwa, gwarancje (kopie) dotyczące modernizacji zespołu lub podzespołu;

- DSU

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5 - muszą być podpisane przez Komisarza Odbiorczego (z wyłączeniem pkt. 7 oraz 9), przy czym dokumenty wskazane w pkt..2,. 6 i pkt. 8 muszą być podpisane również przez Koordynatora Umowy, oraz załączone do faktury VAT.

- Wszelki złom odzyskany podczas modernizacji ezt (tj. złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych oraz wymieniane zespoły, podzespoły i części) przechodzi na własność Wykonawcy

## § 10

## Gwarancja jakości

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia i następstwa uszkodzeń ezt z tytułu nieprawidłowo wykonanej modernizacji.

- Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjną pracę ezt po wykonanej modernizacji przez okres:

- 36 miesięcy dla całego ezt;

- gwarancja na panewki zawieszenia silników trakcyjnych i amortyzatory do poziomu utrzymania P3;

- 6 lat na malaturę.

- Dla nowych urządzeń, części, zespołów i podzespołów zabudowanych w ezt podczas modernizacji, Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjną pracę przez okres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż gwarancja podana w ust. 2.

- Zamawiający wymaga, jeżeli w okresie gwarancji zastosowane urządzenie, część, zespół, podzespół lub element ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu (nie z winy Zamawiającego) należy go bezwzględnie wymienić na nowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za skutki i następstwa awarii ezt powstałe w okresie gwarancyjnym, spowodowane niewłaściwą jakością wykonanej modernizacji, w tym za zastosowanie przy modernizacji niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) lub niewłaściwych technologii.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym bądź w okresie rękojmi wady w działaniu ezt lub jego części, zespołów i podzespołów - Zamawiający powiadamia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) Wykonawcę, aby w terminie umożliwiającym dojazd do uszkodzonego ezt – nie później jednak niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty powiadomienia – przedstawiciel Wykonawcy wziął udział w komisji mającej na celu ustalenie zakresu, przyczyny i sposobu usunięcia uszkodzenia.

- Uszkodzenie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub podmienić uszkodzony podzespół na inny sprawny tego samego typu w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia powiadomienia o uszkodzeniu. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych, Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad podanych w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy, ponadto Wykonawca zapłaci za wszystkie poniesione przez Zamawiającego koszty związane z usuwaniem usterki wg przedstawionych Wykonawcy dokumentów.

- W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy nie weźmie udziału w komisji w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty powiadomienia, Zamawiający usunie lub zleci usunięcie uszkodzenia, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o uszkodzeniu ezt jest dzień otrzymania przez Wykonawcę pisma, faksu lub e-maila. Jeżeli Zamawiający dostarczy pismo, faks lub e-mail po godzinie 14.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy. Na Zamawiającym ciąży obowiązek upewnienia się, że Wykonawca został skutecznie powiadomiony o uszkodzeniu.

- Dopuszcza się możliwość korekty złożonej reklamacji, jednak wyłącznie wówczas, jeżeli komisja, o której mowa w ust. 6, ustali taką potrzebę.

- Odpowiedzialność gwarancyjna polega na usunięciu przez Wykonawcę powstałych w okresie gwarancji po modernizacji uszkodzeń na koszt Wykonawcy lub pokryciu przez Wykonawcę kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu usunięcia tych uszkodzeń we własnym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 22 i ust. 23.

- W przypadku jazdy ezt od Zamawiającego do Wykonawcy w celu wykonania naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania ezt tam i z powrotem ponosi Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo usunięcia usterek lub uszkodzeń powstałych w okresie gwarancyjnym we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w każdym przypadku po uzyskaniu zgody Wykonawcy lub bez jego zgody, jeżeli Wykonawca nie ustali sposobu i terminu usunięcia tych usterek lub uszkodzeń w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia otrzymania powiadomienia o uszkodzeniu.

- Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że uszkodzenie ezt lub jego części w okresie gwarancyjnym nastąpiło z winy Zamawiającego na skutek niewłaściwej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 22 i ust. 23. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Wykonawcy do wykonania zobowiązań gwarancyjnych, uzasadnione koszty z tym związane ponosi Zamawiający.

- Czas wyłączenia z eksploatacji ezt, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonaną modernizację.

- W okresie gwarancji na malaturę nie dopuszcza się możliwości wykonania zaprawek. Występowanie wad powłok malarskich skutkuje malowaniem całego poszycia pudła wagonu ezt bez obciążenia kosztami Zamawiającego.

- Wykonawca będzie prowadził trwałe znakowanie lub plombowanie niektórych zespołów, podzespołów i części ezt poddanych modernizacji pozwalające na ich identyfikację przez cały okres ich eksploatacji w okresie gwarancji po modernizacji.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy zdjąć plomby z maźnic w okresie gwarancji w przypadku konieczności wykonania przeglądu okresowego lub reprofilacji zestawu kołowego i założyć własne (jednostki wykonującej przegląd lub reprofilację). Powyższe nie powoduje utraty gwarancji. Przed wykonaniem przeglądu lub reprofilacji Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę.

- Podmiany znakowanych lub plombowanych zespołów, podzespołów i części, o których mowa w ust. 17, dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią bez zgody Wykonawcy w okresie gwarancyjnym stanowić mogą podstawę do nie uznania roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego, o ile udowodnione zostanie, że podmiana została wykonana w czasie trwania gwarancji bezpodstawnie i/lub nieprawidłowo bez zgody Wykonawcy. Przypadki sporne rozstrzygać będzie wspólna komisja.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji drobnych uszkodzeń ezt, których usunięcie nie przekracza 4 (słownie: czterech) roboczogodzin i możliwości technicznych usunięcia ich przez Zamawiającego, uszkodzenie usuwa Zamawiający na koszt Wykonawcy po wzajemnym uzgodnieniu.

- W przypadku wystąpienia wypadku (wydarzenia) kolejowego, w którym uczestniczył ezt, którego modernizację wykonał Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie poinformuje (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Wykonawcę o tym fakcie, celem umożliwienia udziału przedstawiciela Wykonawcy (jako obserwatora) w pracach komisji ustalającej przyczyny wypadku.

###### Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji

- Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje usterek spowodowanych wadliwym utrzymaniem, niewłaściwą eksploatacją, działaniem siły wyższej, wypadkiem, wandalizmem bądź wadliwą naprawą przez Zamawiającego lub inną stronę trzecią ani zmian wprowadzonych bez pisemnej zgody Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje również normalnego zużycia bądź pogorszenia stanu w wyniku eksploatacji. Jeśli okaże się, że naprawa danej usterki nie jest objęta zobowiązaniem gwarancyjnym, Wykonawca usunie taką usterkę w przypadku, gdy zostanie ona potraktowana jako odrębne zamówienie.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do nieodpłatnego wykonania naprawy uszkodzeń powstałych w ezt w okresie gwarancyjnym spowodowanych wszelkimi sytuacjami wyłączającymi odpowiedzialność gwarancyjną.

- W celu wykonania naprawy gwarancyjnej Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy w miarę możliwości niezbędne zaplecze warsztatowe.

## § 11

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości 5% ceny oferty zawierającej podatek VAT, co stanowi kwotę .......................... PLN (słownie: .................................................złotych 00/100 gr) w formie ........................................................

- Zabezpieczenie wnoszone jest najpóźniej na 7 dni przed terminem planowanego, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia, przekazania pierwszego ezt do modernizacji.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy) Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone w nieprzekraczalnym terminie, tj. 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia.

- Za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się nie wywiązanie się przez Wykonawcę z realizacji Umowy w terminie określonym w § 3 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na ustanowienie przez Zamawiającego cesji zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-151 PZP na rzecz Instytucji Pośredniczącej, wchodzącej w życie w przypadku nienależytego realizowania zamówienia i na żądanie Instytucji Pośredniczącej.

## § 12

## Kary umowne

- W okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wyłączenie z eksploatacji ezt, liczoną od szóstego dnia roboczego od powiadomienia o uszkodzeniu, którego przyczyna ustalona zgodnie z trybem określonym w § 10 ust. 6, leży po stronie Wykonawcy – w wysokości:

- 0,25 % wartości brutto ceny jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego z eksploatacji za każdy dzień, jeżeli wyłączenie to trwa do 14 dni kalendarzowych,

- 0,5 % wartości brutto jednostkowej modernizacji ezt wyłączonego za każdy dzień następny wyłączenia, po 14 dniach kalendarzowych.

- Niedotrzymanie terminu wykonania modernizacji ezt przez Wykonawcę, określonego w § 3 ust. 1 lub w harmonogramie realizacji zamówienia skutkuje karami umownymi w wysokości:

- 0,001 % wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień, przy zwłoce do 14 dni kalendarzowych,

- 0,002 % wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy następny dzień zwłoki po 14 dniach kalendarzowych.

- Zamawiający będzie obciążać Wykonawcę karami umownymi zgodnie z ust. 1 i 2 w cyklach miesięcznych.

- Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach polskiego Kodeksu Cywilnego w wysokości przewyższającej karę umowną.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

## § 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do dnia 30.06.2011r., w sytuacji nie uzyskania przez Zamawiającego, środków finansowych na realizację zadania – modernizacji 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych. (umowne prawo odstąpienia).

- Odstąpienie zostanie zrealizowane poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego składane Wykonawcy.

- W przypadku złożenia oświadczenia umowa niniejsza uważana jest za niezawartą.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania naprawienia ew. szkody wynikającej ze skorzystania przez Zamawiającego z prawa opisanego w §13 ust.1 umowy.

§14

  - Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego wyznaczony jest Koordynator Umowy: p. Konrad Węsiora, nr tel. (+48 58) 721 27 36, fax: (+48 58) 721 27 36, kom 602 381 319, e-mail: kwesiora@skm.pkp.pl

  - Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy wyznaczony jest: p. ……….....................……..…….  tel.  …………………

§15

## Postanowienia końcowe

- Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w całości lub w części dotyczącej modernizacji określonych ezt z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

  - wystąpią powtarzające się uszkodzenia poszczególnych części, zespołów lub podzespołów tego samego ezt, po trzykrotnie dokonanej nieskutecznie naprawie gwarancyjnej. Szczególnie dotyczy to części, zespołów i podzespołów, których usterki mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów,

  - Wykonawca narusza postanowienia Umowy.

- Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu zamówienia dłużej niż 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 3 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wypowiedzenia w przypadkach:

- odmowy przyjęcia przez Wykonawcę ezt do modernizacji,

- nieuzyskania „Oceny zgodności z typem” albo „Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego”.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

- Dopuszcza się jedynie następującej zmiany do umowy:

  - zmiana terminów wykonania modernizacji poszczególnych ezt jeżeli wynika ona z okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

  - zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy jeżeli wynika ona z okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

  - zmiana terminu modernizacji poszczególnych ezt nie wpływająca jednak na ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy;

  - zmiana osób wymienionych w §14.

  - Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT

- Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące Załączniki:

1) Załącznik Nr I: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Załącznik Nr II: Oferta

3) Załącznik NR III „Wykaz norm, dokumentów i przepisów”

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

.................................						..................................

.................................. 						................................

Załącznik nr III DO UMOWY

wykaz obowiązujących Dokumentów i norm

- Odnośnie naprawy ezt EN 57 stosować przepisy zawarte w „Dokumentacji Konstrukcyjnej EZT serii EN 57”, obowiązują wymiary i zakres naprawy jak dla  naprawy głównej.

- Odnośnie naprawy ezt EW 58 stosować przepisy zawarte w „Dokumentacji Konstrukcyjnej EZT serii EW 58”, obowiązują wymiary i zakres naprawy jak dla  naprawy głównej.

- Realizacja zakresu naprawy ezt EN 57 winna opierać się na „Dokumentacji Technologicznej Systemu Utrzymania” Taboru Zamawiającego (DTSU-EN57/EN71/2004)” – zakres jak dla naprawy głównej

- Modernizacja wózków ezt EN 57 typu 5B i 6B winna opierać się na „Dokumentacji Techniczno – Ruchowej zmodernizowanych wózków typu 5B i 6B wg rysunków RL-4780 i RL-4781 dla elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN-57, EN-71, ED-72”

- W odniesieniu do zakresu modernizacji Wykonawca musi uwzględnić nowe, aktualnie obowiązujące przepisy zawarte w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei, Decyzjach i Rozporządzeniach Komisji w sprawie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dotyczących zmodernizowanego taboru, Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury, Rozporządzeniach Ministra Transportu, Ustawie o Transporcie Kolejowym jak również aktualnie obowiązujących Normach PN - EN, kartach UIC, a także wytyczne zawarte w opracowaniu  „Katalog modernizacji wyposażenia ezt”, stanowiącym załącznik nr 4 do rozdziału IV SIWZ.

- Wykaz ważniejszych norm obowiązujących dla zainstalowanych urządzeń podczas modernizacji.

| PN-EN 61287-1: 2007(U) | Zastosowania kolejowe - Przekształtniki mocy instalowane w taborze - Część 1: Charakterystyki i metody badań |
| --- | --- |
| PN-EN 50121-1:2004 | Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 50121-2:2004 | Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna -- - Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie |
| PN-EN 50121-3-1:2005 | Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-1: Tabor – Pociąg i kompletny pojazd |
| PN-EN 50121-3-2:2005 | Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna – - Część 3-2: Tabor - Aparatura |
| PN-69/E-06120 | Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego – Ogólne wymagania i badania. |
| PN-92/K-11000 | Tabor Kolejowy. Hałas. Ogólne wymagania |
| PN-IEC 50(811):1997 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Trakcja elektryczna |
| PN-EN 50123-2:1999 | Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Aparatura łączeniowe prądu stałego. Wyłącznik prądu stałego. |
| PN-EN 50121-3-2:2006(U) | Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 3-2: Tabor. Aparatura. |
| PN-EN 50153:2004 | Zastosowania kolejowe. Tabor. Środki ochrony przed zagrożeniami Elektrycznymi |
| PN-EN 50125-1:2002(U) | Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom. Część 1: Urządzenia taborowe |
| PN-EN 50155:2002 (U) | Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze + zmiana A1:2003(U), poprawka AC:2004(U) |
| PN-EN 50207:2002(U) | Zastosowania kolejowe – Przekształtniki energoelektroniczne stosowane w pojazdach szynowych. |
| PN-EN 50124-1:2007 | Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe, dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego + A1:2003 + A2:2005 |
| PN-EN 61373 | Zastosowania kolejowe. Wyposażenie taboru kolejowego. Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje. |

Licznik energii elektrycznej powinien spełniać normy:

EN 61036 – Liczniki energii elektrycznej prądu zmiennego Klasy 1 i 2

EN 61107 – Przekazywanie danych z odczytu licznika, taryf i kontroli obciążenia- bezpośrednia, miejscowa wymiana danych

EN 60687 – Licznik wartości statycznej energii czynnej prądu zmiennego (klasy 0,2S i 0,5S)

EN 61268 – Licznik wartości statycznej energii biernej prądu zmiennego( klasy 2 i 3)

EN 50155 – Urządzenia elektroniczne w trakcji elektrycznej

EN 50121- 3-2 Część 3-2 EMC – Aparatura w trakcji elektrycznej

EN 50125-1 Wymagania środowiskowe dla urządzeń – część 1; Urządzenia pokładowe trakcji elektrycznej

VII. Wymagania „PKP Energetyka” S.A. dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego

WYMAGANIA

„PKP Energetyka" S.A. dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego

Rozdział I

WPROWADZENIE

§1

Niniejsze Wymagania „PKP Energetyka S.A.” dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego opracowane zostały na podstawie następujących dokumentów:

normy PN-EN 50463:2007 Zastosowania kolejowe - Pomiar energii na pokładzie pociągu,

pracy jednostki badawczo-rozwojowej Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa pn. Wymagania w zakresie rozliczania energii trakcyjnej na podstawie liczników prądu stałego (nr 4109/12, grudzień 2004 r.).

Rozdział II

STANDARDOWE WIELKOŚCI WEJŚCIOWE

§2

Pomiar napięcia. Maksymalne mierzone napięcia

Wartość sygnału wejściowego do licznika, odpowiadająca napięciu znamionowemu (Un) zasilania pojazdu trakcyjnego, powinna zawierać się w granicach 5 - 10 V. Sygnał ten może być napięciem wyjściowym dzielnika napięcia lub innego przetwornika pomiarowego będącego częścią licznika lub oddzielnym urządzeniem.

Licznik musi poprawnie pracować w przypadku, gdy mierzone napięcie wzrośnie do wartości stałej równej 1,5 U„.

§3

Pomiar prądu. Maksymalne mierzone prądy

Wartość sygnału wejściowego do licznika, odpowiadająca prądowi znamionowemu (In) pojazdu trakcyjnego powinna zawierać się w granicach 0 - 5 V lub 0 - 10 V. Sygnał ten może być napięciem wyjściowym bocznika pomiarowego lub innego przetwornika pomiarowego będącego częścią licznika lub oddzielnym urządzeniem.

Licznik musi poprawnie pracować w przypadku, gdy mierzony prąd wzrośnie do wartości stałej równej 1,5 In.

Rozdział III WYMAGANIA FUNKCJONALNE

§4

Dane i sygnały wejściowe

Do licznika powinny być doprowadzone następujące dane i sygnały wejściowe:

pomiar napięcia,

pomiar prądu,

sygnał synchronizacji czasu,

1) opcjonalnie dane o lokalizacji pojazdu trakcyjnego,

2) opcjonalnie kod przewoźnika.

§5

Lokalizacja pojazdu trakcyjnego

- Ze względu na to, że pociąg może poruszać się po torach różnych zarządców infrastruktury kolejowej oraz może być zasilany z sieci różnych przedsiębiorstw energetycznych, niezbędna jest lokalizacja punktu odbioru energii. Do celów rozliczania zużycia energii elektrycznej, lokalizacji pociągu można dokonywać w sposób ciągły lub obszarowy.

- Lokalizacja ciągła pojazdu trakcyjnego, a zatem miejsca poboru energii, może być zrealizowana przy pomocy systemu GPS.

- Lokalizacja obszarowa polega na identyfikacji przez licznik granic obszarów podlegających poszczególnym zarządcom infrastruktury lub obszarów obsługiwanych przez różnych dostawców energii. Identyfikacja taka może być dokonywana przy pomocy impulsów przekazywanych z urządzeń przytorowych do licznika.

§6

Kod przewoźnika

1. W celu podziału energii pobranej przez pojazd trakcyjny na poszczególnych przewoźników, dla których ten pojazd wykonywał pracę przewozową w ciągu okresu rozrachunkowego, niezbędne jest wprowadzanie do licznika kodu przewoźnika.

2. Szczegóły proponowanych rozwiązań i procedury związane z wprowadzaniem kodu przewoźnika opisano w części dotyczącej wymagań wobec przewoźników.

§7Dane wyjściowe

Licznik powinien udostępniać następujące dane wyjściowe:

- kod identyfikacyjny licznika,

- kod identyfikacyjny przewoźnika ,

- czas i datę,

- energię - stan licznika,

- średnią wartość mocy lub energii w określonym czasie,

- lokalizację miejsca odbioru energii,

- wyniki autodiagnostyki licznika,

- informacje o zakłóceniach i awariach (profile zdarzeń),

- datę ostatniej kontroli metrologicznej.

§8

Stan licznika

Wartość zużytej energii - stan licznika - powinien być zapamiętywany z dokładnością do 1 kWh, w formacie XXXX,XXX MWh.

§9

Autodiagnostyka licznika

- Licznik powinien być wyposażony w funkcję autodiagnostyki, która powinna mieć możliwość sprawdzania stanu torów pomiarowych oraz łączności pokładowej jednostki centralnej z pozostałymi elementami licznika.

- Autodiagnostyka powinna być wykonywana przy każdym rozpoczęciu pracy licznika oraz na sygnał żądania wysłany zdalnie lub bezpośrednio z panelu kontrolnego. Dane autodiagnostyki powinny być rejestrowane w liczniku, a w przypadku pojawienia się błędu wysyłane do systemu akwizycyjnego „PKP Energetyka" S.A.

§10

Czas zamykania rekordów danych

Czasy zamykania rekordów danych powinny wynosić 5, 10, 15 minut i 1 godzina.

§11

Przechowywanie danych

Licznik powinien być wyposażony w pamięć o pojemności pozwalającej na przechowywanie wszystkich danych wyjściowych przez minimum 60 dni, przy czasie zapisu danych, co 5 minut.

Rozdział IV TRANSMISJA DANYCH

§12

Komunikacja bezpośrednia

- Licznik powinien być wyposażony w złącze komunikacyjne, które umożliwia dwukierunkowe przesyłanie danych z komputera przenośnego, pozwala na podgląd danych i wartości sygnałów wejściowych, odczyt danych wyjściowych oraz zmianę oprogramowania licznika.

- Właściciel licznika zobowiązany jest do dostarczenia licencji na korzystanie przez „PKP Energetyka" S.A. z odpowiedniego oprogramowania do obsługi i parametryzacji wykorzystywanego licznika.

§13

Komunikacja zdalna

- Licznik powinien być przystosowany do komunikacji zdalnej za pomocą dwóch, opisanych w ust. 2 i 3, metod transmisji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej zainstalowanych w pojazdach trakcyjnych.

- Metoda pierwsza (licznik jest wyposażony w modem GSM wewnętrzny lub zewnętrzny) - serwer akwizycji danych pomiarowych nawiązuje połączenie z licznikiem, a następnie prowadzi transmisję danych.

- Metoda druga (licznik jest wyposażony w urządzenie teletransmisyjne wewnętrzne lub zewnętrzne) - urządzenie teletransmisyjne komunikuje się on-line z licznikiem, zbiera i przechowuje dane, a po dokonaniu agregacji przesyła na wyznaczony serwer FTP (File Transfer Protocol - protokół, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć informatyczną) „PKP Energetyka" S.A. pliki z danymi w zadanym kalendarzu odczytowym w odpowiednim formacie. Następnie serwer akwizycyjny pobiera dane z serwera FTP „PKP Energetyka" S.A. i wprowadza je do systemu akwizycyjnego „PKP Energetyka" S.A.

4. Metody transmisji danych pomiarowych, o których mowa w ust. 1 powinny być kompatybilne i powinny zapewniać pełną integralność z systemem akwizycyjnym „PKP Energetyka" S.A.

§14 Wyświetlacz

1.	Licznik powinien być wyposażony w wyświetlacz przedstawiający następujące dane:

- kod identyfikacyjny licznika,

- kod identyfikacyjny przewoźnika2,

- czas i datę,

- energię - stan licznika - z dokładnością do 1 kWh, w postaci XXXX,XXX MWh,

- wyniki autodiagnostyki licznika,

- informacje o wystąpieniu zakłóceń i awarii.

2.	Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wyświetlane sekwencyjnie lub jedno-
cześnie.

§15 Zasilanie

- Licznik powinien być przystosowany do zasilania prądem stałym lub przemiennym o częstotliwości 47 h- 63 Hz, przy czym zalecane wartości napięcia znamionowego wynoszą: 24 V DC, 48 V DC, 110 V DC, 220 V DC i 230 V AC.

- Wartość i rodzaj napięcia zasilającego powinny być dostosowane do miejsca zainstalowania licznika lub przestawiane automatycznie w przypadku gdy licznik posiada możliwość zasilania z różnych wartości napięć.

- Licznik musi być odporny na zmiany wartości napięcia zasilającego w zakresie od 50% do 150% wybranego napięcia znamionowego.

- Przy zaniku napięcia zasilania podstawowego, zasilanie powinno być podtrzymywane przez wewnętrzne źródło energii o pojemności elektrycznej wystarczającej do utrzymania danych w pamięci licznika, przez co najmniej 60 dni z uwzględnieniem § 11 (lub licznik powinien być wyposażony w pamięć typu Flash) oraz komunikacji bezpośredniej i zdalnej przez minimum 35 dni.

- Wymiana ogniwa podtrzymującego pracę pamięci licznika nie powinna naruszać elementów zabezpieczających licznik.

§16

Podział zużycia energii na dobowe strefy czasowe

Nie przewiduje się dokonywania przez licznik podziału zużycia energii na dobowe strefy czasowe, ale odbiorca ma prawo do zainstalowania licznika, który będzie to umożliwiał. W zależności od potrzeb czynność ta będzie wykonywana przez system informatyczny „PKP Energetyka" S.A. na podstawie danych przekazanych przez licznik, w paczkach zamykanych co 5 minut.

Rozdział V WYMAGANIA MECHANICZNE

§17

Ogólne wymagania mechaniczne

1,	Konstrukcja licznika energii elektrycznej prądu stałego i użyte do jego budowy mate-
riały powinny zapewniać:

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,

- ochronę przed skutkami wystąpienia w jego układzie nadmiernej temperatury,

- ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia,

- ochronę przed penetracją ciał stałych, kurzu i wody.

2.	Wszystkie części, które są narażone na korozję w normalnych warunkach pracy mu-
szą być pokryte dodatkową powłoką ochronną.

§18

Obudowa

- Obudowa licznika powinna posiadać miejsca na założenie plomb. Powinna być pokryta powłoką, którą można usunąć tylko mechaniczne oraz nie powinna się deformować pod wpływem temperatury i nacisków mechanicznych. Obudowa powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby dostęp do jej wnętrza był możliwy tylko po złamaniu zabezpieczeń (zerwaniu plomb) i zastosowaniu odpowiednich narzędzi.

- Okno wyświetlacza powinno być przeźroczyste i umożliwiać odczyt wyświetlacza. Jego mechaniczne rozbicie łub wyłamanie powinno być możliwe do naprawy tylko po zdjęciu plomb i otworzeniu obudowy. Dodatkowo należy zaplombować przetworniki pomiarowe, a przewody należy łączyć do listwy zaciskowej, umożliwiającej jej zaplombowanie.

§19

Połączenia elektryczne

Wszystkie połączenia elektryczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 60999-2:2006.

§20

Odporność na temperaturę i ogień

Pod względem odporności na temperaturę i ogień licznik powinien spełniać wymagania normy CLC/TS 45545-5.

§21

Ochrona przed wnikaniem ciał obcych

W celu ochrony licznika przed wnikaniem do jego wnętrza kurzu, wody i innych ciał obcych, obudowy wszystkich jego części składowych powinny posiadać stopień ochrony IP54.

§22

Dane tabliczki znamionowej

1. Każdy egzemplarz licznika powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową, na której powinny być umieszczone następujące dane:

1) nazwa producenta albo znak firmowy,

- miejsce wyprodukowania,

- opis typu i aktualny numer świadectwa wzorcowania (oceny metrologicznej) na osobnej etykiecie,

- numer seryjny i rok produkcji,

- stopień ochrony przeciwporażeniowej,

- klasa dokładności licznika lub klasa odpowiednia dla różnych wejść,

- napięcie(a) znamionowe,

- prąd znamionowy.

9)	maksymalne napięcie pomiędzy obudową pojazdu a ziemią odniesienia,
10)stała przeliczenia (np. w formie x* imp/kWh);

11 )znamionowe napięcie zasilające pomocnicze/sterujące.

- Symbole i oznaczenia użyte na tabliczce znamionowej powinny być zgodne z normą PN-EN 62053-52:2006.

- Tabliczka znamionowa powinna być umieszczona na obudowie pokładowej jednostki centralnej. Na pozostałych częściach licznika powinno być umieszczone:

- nazwa producenta albo znak firmowy,

- typ,

- numer seryjny i rok produkcji.

Rozdział VI WYMAGANIA KLIMATYCZNE

§23

Zakres temperatur

Licznik powinien pracować poprawnie w zakresie temperatur określonych w normie PN-EN 50155:2007.

§ 24

Wilgotność względna

Licznik powinien pracować poprawnie w środowisku o wilgotności względnej określonej w normie PN-EN 50155:2007.

Rozdział VII WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

§25

Wymagania dla wejść pomiarowych

- Minimalna rezystancja każdego z wejść napięciowych powinna być wyższa niż 20 kQ. W przypadku, gdy przetwornik pomiarowy napięcia jest częścią licznika, wówczas minimalna rezystancja wejściowa licznika (przetwornika) uzależniona jest od jego konstrukcji.

- Maksymalna rezystancja każdego obwodu do pomiaru prądu nie powinna być większa niż 5 [V]/In [A].

§26

Odporność na zmiany napięcia w sieci trakcyjnej

- Wartości napięć w sieci trakcyjnej muszą, być zgodne z normą PN-EN 50163:2006.

- Nagłe obniżenia napięcia i krótkie przerwy w obwodach napięciowych nie mogą wprowadzić zmian w rejestracji energii większej niż x * kWh.

x=10-6*Un* 1,5 In

gdzie:

Un     -jest napięciem znamionowym w woltach, In      - jest znamionowym prądem w amperach.

3.	Kiedy napięcie zostanie przywrócone do znamionowych wartości, cechy metrolo-
giczne licznika nie powinny ulec zmianie.

§27

Odporność na przeciążenia

- Krótkotrwałe przeciążenia nie powinny uszkodzić licznika oraz ujemnie wpłynąć na jego własności metrologiczne, a zmiana niepewności pomiaru nie powinna przekroczyć 0,5 %.

- Licznik połączony poprzez boczniki (przetworniki) pomiarowe powinien być odporny na przepływ w głównym obwodzie prądu o wartości do 50 kA w czasie 0,2 s oraz prądu o wartości 3In w czasie 0,5 s.

§28 Izolacja

Izolacja wszystkich części licznika powinna spełniać wymagania normy PN-EN 61010-1:2004. Izolacja pomiędzy wysokonapięciowymi wejściami pomiarowymi a pozostałymi obwodami licznika powinna wytrzymać przez 1 min napięcie skuteczne 12 kV/50 Hz.

§29

Wpływ nagrzewania

- Wpływ wzrostu temperatury elementów licznika, wywołanego przepływem prądu 1,5 In nie może spowodować zmiany niepewności pomiaru o wartości 0,7%.

- Podczas znamionowych warunków pracy, wszelkie układy elektryczne licznika oraz ich izolacja nie powinny osiągać temperatur mogących ujemnie wpływać na pracę licznika.

- Wzrost temperatury w dowolnym punkcie zewnętrznej powierzchni licznika nie może przekroczyć 25 K przy temperaturze otoczenia 40 °C.

- Materiały izolacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60085:2008.

§30

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Pod względem kompatybilności elektromagnetycznej licznik powinien spełniać wymagania normy PN-EN 50121-3-2:2006.

Rozdział VIII DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

§31

Maksymalny błąd pomiaru licznika i układu pomiarowego

Dla prądu o wartości 0,05 In < I < 1,5 In i napięcia o wartości 0,9 Un < U < 1,1 U„, w warunkach określonych w punkcie 5.7.1 normy PN-EN 50463:2007, maksymalny błąd pomiaru dla licznika nie powinien przekraczać ±1%, przy czym maksymalny błąd pomiaru dla całego układu pomiarowego (licznik, przetworniki napięcia i prądu) nie powinien przekraczać 1,5%, obliczonego zgodnie z wzorem:

xc ^ -jx2L + X^ + x]

gdzie:

Xc    - błąd dla całego układu pomiarowego,

Xi      - klasa dokładności licznika,

Xu    - klasa dokładności przetwornika napięciowego,

Xi     - klasa dokładności przetwornika prądowego.

§32

Wpływ temperatury na dokładność licznika

Zmiany temperatury licznika nie powinny powodować zmian dokładności pomiarów większych niż 0,02%/K dla zmian temperatury ±10 K w stosunku do temperatury znamionowej określonej przez producenta.    ;

§33

Stała przeliczania

Stała przeliczania powinna być tak dobrana, aby impulsy pojawiające się w skutek oddziaływania zewnętrznego nie powodowały niepewności pomiaru większej niż 0,1 klasy licznika.

§34

Start pracy licznika

Licznik powinien być gotowy do pracy w ciągu 5 sekund od pojawienia się napięcia o wartości określonej w § 26 ust.l na jego napięciowym wejściu pomiarowym. W czasie autodiagnostyki, przy braku przepływu prądu przez licznik, nie powinien on wygenerować więcej niż jeden impuls. Licznik powinien rejestrować zużycie energii przy przepływie prądu o wartości 0,004 In.

Rozdział IX

INSTALOWANIE, SERWISOWANIE I UTRZYMANIE LICZNIKA

§35

Odpowiedzialność za stan licznika

Licznik energii elektrycznej prądu stałego nie jest pojedynczym urządzeniem, lecz systemem składającym się z wielu części zamontowanych w różnych miejscach w i na pojeździe trakcyjnym. Odpowiedzialnym za stan techniczny i metrologiczny licznika energii elektrycznej prądu stałego jest właściciel: pojazdu trakcyjnego, na którym ten licznik jest zainstalowany.

§36

Instalacja licznika

- Licznik powinien być instalowany w pojeździe trakcyjnym przez producenta pojazdu lub jego właściciela. Następnie licznik taki powinien zostać zgłoszony do „PKP Energetyka" S.A., która wprowadza dane o liczniku do systemu informatycznego, sprawdza świadectwa kontroli metrologicznej oraz plombuje ten licznik. Dopiero po zgłoszeniu, sprawdzeniu świadectw kontroli metrologicznej i zaplombowaniu licznik może stanowić podstawę do rozliczeń energii elektrycznej.

- W przypadku uszkodzenia łub wyłączenia określonego licznika z użycia, fakt ten również powinien być zgłaszany do „PKP Energetyka" S.A., w celu wprowadzenia odpowiednich informacji do systemu informatycznego.

§37

Sprawdzenia zgodności metrologicznej

1. W celu sprawdzenia, czy układ pomiarowy (licznik, przetworniki napięcia i prądu) utrzymuje swoje parametry metrologiczne na dopuszczalnym poziomie zgodnym z punktem 7 tabeli, każdy układ pomiarowy powinien być poddawany sprawdzeniu metrologicznemu - wzorcowaniu. Sprawdzenie takie powinno być wykonywane przez wyspecjalizowane laboratoria (jednostki notyfikowane lub posiadające akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji), nie rzadziej niż co 36 miesięcy, potwierdzone uzyskaniem świadectwa wzorcowania. Podczas wzorcowania należy przeprowadzić pomiary mierzące dokładność zużycia energii zgodnie z poniższą tabelą.

| Punkty pomiarowe podczas wzorcowania licznika prądu stałego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | I | U | Uwagi |
| 1 | 0,05 ID | 1,0 un | czas rejestracji pomiaru > 15 min |
| 2 | 0,1 In | 1,0 un |  |
| 3 | 0,5 ln | 1,0 un |  |
| 4 | 1,0 In | 1,0 un |  |
| 5 | 1,5 In | 1,0 u„ |  |
| 6 | 0,25 In | 0,9 Un |  |
| 7 | 0,8 In | 0,9 Un |  |
| 8 | 1,0 In | 0,9 Un |  |
| 9 | 1,0 In | U un |  |
| 10 | 1,5 In | 1,1 un |  |

2. „PKP Energetyka" spółka z o.o. ma prawo do przeprowadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek odbiorcy kontroli mającej na celu sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia energii elektrycznej.

§38 Próba typu

Przyjęte do eksploatacji liczniki powinny posiadać świadectwo przeprowadzenia próby typu przez wyspecjalizowane laboratoria (jednostki notyfikowane lub posiadające akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji) przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 50463:2007.

Rozdział X

METODYKA ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA RZECZ RÓŻNYCH PRZEWOŹNIKÓW

§39

Wprowadzanie i zmiana kodu przewoźnika

- W celu podziału energii elektrycznej pobranej przez pojazd trakcyjny na poszczególnych przewoźników, dla których ten pojazd wykonywał prace przewozową w ciągu okresu rozrachunkowego, niezbędne jest wprowadzanie do licznika kodu przewoźnika. Jest to szczególnie ważne w przypadku lokomotyw, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia pociągów różnych przewoźników. Kod ten będzie służył do przyporządkowania określonej ilości energii do konkretnego przewoźnika, na rzecz którego została ta energia spożytkowana.

- Zakłada się, że podstawowym kodem zapisanym na stale w pamięci licznika będzie kod odpowiadający właścicielowi pojazdu trakcyjnego. Gdy pojazd trakcyjny będzie wykorzystywany do prowadzenia pociągu innego przewoźnika, przedstawiciel tego przewoźnika (np. kierownik pociągu) przed rozpoczęciem jazdy pociągu będzie zobowiązany do wprowadzenia do licznika kodu odpowiadającego temu przewoźnikowi, a tym samym otwarcia sesji naliczania energii na jego konto. W przypadku, gdy tego nie zrobi, cała energia elektryczna zużyta przez pociąg będzie obciążała właściciela pojazdu trakcyjnego. Po zakończeniu jazdy przedstawiciel przewoźnika powinien zamknąć otwartą sesję, co skutkuje automatycznym przejściem licznika na kod właściciela pojazdu. W przeciwnym razie energia pobierana przez pojazd po zakończeniu pracy dla określonego przewoźnika nadal będzie jemu przypisywana. Informacje o niezamkniętych prawidłowo sesjach powinny być zapisywane w pamięci licznika.

- Kod przewoźnika będzie wprowadzany do licznika za pomocą tzw. karty chipowej, która oprócz kodu przewoźnika zawierać będzie inne dane, np. imię i nazwisko osoby posługującej się kartą.

- Komunikacja pomiędzy kartą a licznikiem będzie się odbywać poprzez terminal wyposażony w czytnik kart.

§40

Rozdział energii na podstawie umowy

- Rozwiązaniem alternatywnym do opisanego w § 39, niewymagającym wyposażania liczników w urządzenia do wprowadzania kodu przewoźnika, jest przypisanie energii elektrycznej zużywanej przez pojazd trakcyjny właścicielowi tego pojazdu.

- W przypadku, gdy właściciel pojazdu wypożycza pojazd innemu przewoźnikowi energia zużyta przez ten pojazd, w czasie wypożyczenia może być przypisana podmiotowi innemu niż właściciel pojazdu pod warunkiem, że okres wypożyczenia pojazdu wynosi jeden okres rozliczeniowy (tj. miesiąc) lub jego całkowitą wielokrotność, a „PKP Energetyka" S.A. zostanie o tym poinformowana w dowodny sposób i w stosownym czasie (parametry te zdefiniowane być winny w umowie zawieranej pomiędzy „PKP Energetyka" S.A. a przewoźnikiem).

Rozdział XI REKUPERACJA ENERGII

§41

Zasady rozliczania

W przypadku gdy zainstalowany licznik energii elektrycznej umożliwia pomiar energii elektrycznej oddawanej do sieci trakcyjnej to dozwolona jest rekuperacja energii, pod warunkiem, że energia pobrana i oddana będą rejestrowane przez licznik oddzielnie. Szczegóły dotyczące rozliczeń energii oddawanej do sieci zawarte będą w odpowiedniej umowie zawieranej pomiędzy „PKP Energetyka" S.A. a przewoźnikiem.

Nie dotyczy licznika w wykonaniu przeznaczonym do instalacji w obiektach stałych oraz licznika montowanego na pojeździe trakcyjnym poruszającym się wyłącznie po torach jednego zarządcy infrastruktury

Dotyczy liczników, które są montowane na pojazdach trakcyjnych, wykonujących pracę dla różnych przewoźników

Nie dotyczy licznika w wykonaniu przeznaczonym do instalacji w obiektach stałych oraz licznika montowanego na pojeździe trakcyjnym poruszającym się wyłącznie po torach jednego zarządcy infrastruktury

Nie dotyczy licznika w wykonaniu przeznaczonym do instalacji w obiektach stałych oraz licznika montowanego na pojeździe trakcyjnym poruszającym się wyłącznie po torach jednego zarządcy infrastruktury