Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

na usługę wykonania projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 w obrębie wszystkich peronów SKM.

# Przedmiotem Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa wykonania projektu regulacji pionowej i poziomej geometrii torów nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250, ze względu na zmianę poziomej skrajni budowli z 1725mm na 1670mm liczonej od osi toru , względem krawędzi peronu położonej na wysokości 960mm lub 760 mm licząc od główki szyny,  w obrębie wszystkich peronów SKM (poza peronem trzecim w Gdańsku Głównym oraz nowobudowanym przystankiem Gdańsk Śródmieście).

# Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane ze świadczeniem usługi były zgodne                                 z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw - rok 1998, nr 151, poz. 987, za wyjątkiem normatywnej odległości krawędzi peronu od osi toru. Odległość krawędzi peronu od osi toru, wynosząca 1670 mm, powinna być obliczana zgodnie z rozdziałem 13 normy EN-15273-3:2013.

# Wymagania Zamawiającego związane z wykonaniem usługi.

W skład projektu wchodzą:

- założenie osnowy geodezyjnej na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej w obrębie projektowanej regulacji, zgodnie z instrukcją Ig-6, na zasadach i z dokładnością pomiarów geodezyjnych zgodnie z Ig-7,

- inwentaryzacja stanu istniejącego krawędzi peronowej i układu torowego w układzie pomiarowym założonej osnowy. Pomiary krawędzi peronowych należy wykonać w odstępach co 5 m,  a w miejscach nieregularnych kształtów pomiary zagęścić do maksymalnie 2,5 m,

- projekt wykonawczy regulacji geometrii torów w wersji papierowej i edytowalnej (w formacie DWG w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000, umożliwiającym edycję              i kompilację z mapami cyfrowymi). Dopuszcza się regulację krawędzi peronu (płyt krawędziowych) na krótkich odcinkach,

- kosztorys inwestorski,

- sprawdzenie skrajni do istniejącej infrastruktury przytorowej.

# Określenie miejsca wykonania zamówienia

Tor nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 w obrębie wszystkich peronów SKM.

Dokumentacja projektowa winna być przekazana w ilości 5 egz. w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji elektronicznej (nośnik CD).