dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części rozjazdowych, szyn kolejowych, podkładów kolejowych  oraz podrozjezdnic dla PKP Szybka Kolej Miejska         w Trójmieście sp. z o. o. , znak: SKMMS–ZP/N/22/12

Wszystkie pytania dotyczą zadania nr 1.

Pytanie nr 1

Lp. od 1. do 18. – Czy półzwrotnice mają być wykonane w wersji:

  - z iglicami hartowanymi?

  - z akcesoriami czy ze zmniejszoną ilością akcesoriów?

Odpowiedź:

Zwrotnice mają być wykonane w wersji:

- z iglicami hartowanymi;

- z akcesoriami.

Pytanie nr 2

Lp. od 19. do 26. – Czy półzwrotnice mają być wykonane w wersji z iglicami hartowanymi?

Odpowiedź:

Półzwrotnice mają być wykonane w wersji hartowanej.

Pytanie nr 3

Lp. od 31. do 34. – czy Zamawiający pod tym zapisem rozumie kompletne urządzenie kierownic tj. szynę toczną wraz z kierownicą z kn60 i płytami? Jeśli tak to należy określić kierunek rozjazdu i odmianę. Wykonanie samej kierownicy z kn49 ze względu na brak od kilku lat na rynku kształtownika nie jest możliwe.

Odpowiedź:

Kierownice mają być kompletne, tj.: szyna toczna wraz z kn 60 i płytami. Opis szczegółowy:

- rozjazd lewy do rozjazdu lewego S49 (E1) 190 1:9 – 2 szt. – kierownice prawe;

- rozjazd lewy do rozjazdu prawego S49 (E1) 190 1:9 – 1 szt. – kierownica prawa;

- rozjazd prawy do rozjazdu lewego S49 (E1) 190 1:9 – 1 szt. – kierownica lewa;

- rozjazd lewy do rozjazdu lewego S49 (E1) 190 1:9 – 1 szt. – kierownica lewa;

- rozjazd prawy do rozjazdu lewego S49 (E1) 300 1:9 – 1 szt. – kierownica prawa;

- rozjazd lewy do rozjazdu lewego S49 (E1) 300 1:9 – 1 szt. – kierownica lewa;

- rozjazd prawy do rozjazdu lewego S49 (E1) 300 1:9 – 2 szt. – kierownice lewe.

Pytanie nr 4

Czy przedmiotowe części rozjazdowe mają być wykonane zgodnie ze standardami stosowanymi na PKP PLK tj.:

- półzwrotnice bez elementów zamknięć nastawczych typu Krb/Ozb?

- półzwrotnice w odmianie spawanej z wydłużonymi dwustronnie opornicami                               i jednostronnie iglicami o 600mm?

- krzyżownice w odmianie spawanej z wydłużeniami dwustronnymi po 600mm?

Odpowiedź:

Części rozjazdowe mają być wykonane zgodnie ze standardami stosowanymi na PKP PLK, tj.:

- półzwrotnice z elementami zamknięć nastawczych typu Krb/Ozb;

- półzwrotnice w odmianie spawanej z wydłużonymi dwustronnie opornicami oraz jednostronnie wydłużonymi iglicami o 600mm;

- krzyżownice w odmianie spawanej z wydłużeniami dwustronnymi o 600mm.

Pytanie nr 5

Czy do oferty mają być dołączone kserokopie Świadectw dopuszczenia do eksploatacji wydane przez UTK i podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty kserokopii Świadectw dopuszczenia do eksploatacji.

Pytanie nr 6

Czy do oferty ma być dołączony dowód wniesienia wadium w formie wydruku komputerowego?

Odpowiedź:

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego należy do oferty dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność                      z oryginałem.