dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przedłużenie linii nr 250                           i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” - SKMMS-ZP/N/42/12

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

- Proszę o wyjaśnienie. Według planu sytuacyjnego w branży torowej w torach nr 9 i 11 zakłada się wymianę podkładów i szyn, natomiast w opisie technicznym tab. 3.8 „Długości budowlane układanych torów" brak jest ww. robót.

Odpowiedź:

Tabela dotyczy długości budowlanych torów wbudowanych wraz z podsypką (zgodnie z kolumną nr 7 dot. konstrukcji toru). Na planie sytuacyjnym dla torów nr 9 i nr 11 zaznaczona jest długość, na której należy wymienić podkłady i szyny wraz z regulacją toru, ale bez wymiany podsypki.

- Proszę o potwierdzenie informacji, iż należy wbudować warstwę ochronną w każdym torze podlegającym przebudowie.

Odpowiedź:

Warstwę ochronną należy wbudować w każdym torze podlegającym przebudowie w całości tj. z wymianą / wbudowaniem szyn, podkładów i podsypki.

- Czy Zamawiający znajduję się w posiadaniu wykazu torów podlegających rozbiórce i czy go udostępni?

Odpowiedź:

Wykaz torów rozbieranych wraz z długościami należy odczytać z planu sytuacyjnego.
Na stacji Gdańsk Główny całkowitej rozbiórce podlegają tory nr 3, 5, 27, 29. 
Tory nr 1, 7, 9, 11 na stacji Gdańsk Główny podlegają rozbiórce na długościach niezbędnych do wybudowania nowego układu torowego (zgodnie z tabelą 3.8.). Poza rejonem stacji Gdańsk Główny roboty rozbiórkowe torów nie występują.

- W załączonej dokumentacji brakuje:

- rysunku i opisu detalu "słupek SOSINFO",

- opisu i rodzaju wind na przystanku SKM Gdańsk Śródmieście,

- projektu na instalacje oświetlenia wiat peronowych,

Bardzo prosimy o udostępnienie brakującej dokumentacji, która jest nam potrzebna do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

- Wymagania ogólne oraz wymagania klimatyczne i środowiskowe dla słupków SOS/INFO opisano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST.11.02 w punkcie 2.3.7.4.

W punkcie 5.3 opisu do Projektu Wykonawczego opisano funkcje, jakie ma realizować zabudowany na peronach system SOS/INFO zgodnie z Koncepcją Techniczną zabudowy urządzeń ZSI na peronach SKM w Trójmieście.

Słupki SOS/INFO pod względem kolorystyki, wyposażenia i wyglądu mają odpowiadać już zamontowanym i pracującym urządzeniom na innych peronach zlokalizowanych wzdłuż linii SKM.

- Rysunki wind z detalami znajdują się w Projekcie Wykonawczym:

- PW.SKM.4.2.A22 Detale windy W1

- PW.SKM.4.2.A23 Detale windy W2

- Informacje dotyczące doboru, rozmieszczenia opraw i słupów oświetleniowych znajdują się w Projekcie Wykonawczym:

- Gdańsk Główny: PW.SKM.4.1.A09 Rozmieszczenie opraw oświetl

- Gdańsk Śródmieście: PW.SKM.4.2.A09 Rozm.opraw osw - v1

Projekt zasilania oświetlenia wiat i peronów znajduje się w Część 8: ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA.

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 28 Projektu Umowy, należy wykonać uzupełniający projekt o zakres m. in.: technologiczny i organizacji montażu.

- Prosimy o sprecyzowanie sposobu monitoringu dwóch projektowanych przepompowni wód opadowych (SW36 i SD5).

Odpowiedź:

Pełne wyposażenie projektowanych pompowni podano w punkcie 4.3.3 Projektu Wykonawczego Część 6 - Sieci Wodno-kanalizacyjne.

- Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej wymiany pomp wraz z armaturą w istniejących przepompowniach - zadanie w ramach "Niezbędnych zmian w inwestycji LCS Gdańsk".

Odpowiedź:

Informacje nt wymiany pomp wraz z armaturą w istniejących przepompowniach podano w punkcie 3.9 Projektu Wykonawczego Część 6 - Sieci Wodno-kanalizacyjne.

- Prosimy o podanie szczegółowego zakresu robót do realizacji w ramach "Niezbędnych zmian w inwestycji LCS Gdańsk".

Odpowiedź:

Zakres robót został określony Projektem Budowlanym i uszczegółowiony Projektem Wykonawczym  np. w Części 6 - Sieci Wodno-kanalizacyjne, punkt 3.9.

- Na jakiej podstawie można dokonać właściwej wyceny robót skoro nawet sam Zamawiający nie jest w stanie określić zakresu robót - w tym przypadku chodzi o ilość tłucznia do przesiania i przekazania do ZLK (odpowiedz na pytanie nr 4)?

Odpowiedź:

Ilość tłucznia, która będzie spełniała parametry techniczne kwalifikujące do ponownego wykorzystania należy oszacować przy wycenie na podstawie dotychczasowego doświadczenia Wykonawcy oraz na podstawie wizji lokalnej i oceny stanu technicznego dokonanego przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że w przypadku rozliczenia ryczałtowego robót, wykonawcę obciąża ryzyko oszacowania rozmiaru i kosztu zgodnie z art. 632 § 1 k.c.

- Zamawiający udostępnia projekty wykonawcze, które nie mają przedmiaru robót a są na tyle ogólne, że nie dają podstaw do rzetelnej wyceny - w tym przypadku chodzi o zakres robót ziemnych. Załączone w materiałach przetargowych przekroje nie rozgraniczają w sposób jednoznaczny granic robót, w szczególności w stosunku do realizowanego obecnie zadania „LCS Gdańsk". Jak wyliczyć zakres robót ziemnych wykopowych?

Odpowiedź:

Przyjęta przez Zamawiającego metoda rozliczeń robót objętych Kontraktem nie wymaga dołączania do OPZ przedmiaru robót. Do rozliczeń robót zostało zastosowane Rozbicie Ceny Ryczałtowej, które będzie wykorzystywane podczas realizacji Robót. Zakres robót jest opisany, w oparciu o obowiązujące przepisy w tej kwestii, poprzez projekt budowlany, uszczegółowiony projektem wykonawczym, któremu towarzyszą STWiORB. Jakkolwiek wskazywanie Wykonawcy w jaki sposób dokonywać obmiaru robót na podstawie dokumentacji technicznej nie leży w zakresie obowiązków Zamawiającego, to w przypadku robót ziemnych, ilości do wyceny Wykonawca może wyliczyć na podstawie odpowiednich profili oraz przekrojów poprzecznych opracowanych dla całego zaprojektowanego odcinka linii. Obliczenia takie nie wykraczają ponad standardową wiedzę inżynierską.

- W odpowiedzi na pytanie nr 14 Zamawiający podaje informację, że „długość toru montowanego na płycie żelbetowej wynosi 718,2 m". Prosimy o wskazanie miejsca w projektach wykonawczych, z którego ta informacja wynika. Wg projektu torowego tor na płycie żelbetowej należy zbudować na odcinku -0+100 do 0+255, tj. 355mx2=710,0 m, więc skąd te 718,2 m?

Odpowiedź:

Wielkość 718,2m została podana błędnie, powinno być 711,2m. Zakres budowy toru montowanego na płycie został obliczony w kilometracji projektowanego toru nr 502 (kilometraż zaznaczony na rysunkach). Długość 711,2m wynika z pomierzenia długości osi obydwu torów nr 501 i nr 502 w granicach od KM -0+100 do KM 0+255 po kilometracji toru nr 502. Po odjęciu długości obydwu torów nad przejściami dla pieszych w KM 0+000 i KM 0+100 pozostaje długość 682m. Stąd przy wycenie powinno się przyjąć 136 sztuk 5-ciometrowych płyt żelbetowych o łącznej długości 680m; pozostałe 2m stanowią dylatacje między płytami.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek przedstawiony w punkcie 6.2.3 g) SIWZ dotyczącego wymogu kierownika robót w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym wydane na podstawie art. 12 ust 1, 3 i 5, art. 13 ust 1 pkt. 2 oraz ust 2, 3 i 4 i art. 14 ust 3 pkt 3 oraz ust 4 w związku z art. 16 ust 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1, § 10 ust 1 i §12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.12.1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego (Dz.U. z 1997 r. nr 4 poz. 23) w związku z art. 104 § 1 i § 2 Kpa, posiadającego co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) na robotach związanych z budową lub przebudową/modernizacją infrastruktury kolejowej obejmującą swym zakresem łącznie co najmniej 1 szlak linii dwutorowej zelektryfikowanej oraz 1 stację kolejową.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w każdym przypadku, gdy wskazana osoba wykaże się ważnymi uprawnieniami do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

- W tabeli cen ofertowych w podsumowaniu, w pozycji 11 są ujęte roboty o nazwie: „Roboty objęte projektem wykonawczym Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku dot. Inwestycji pn. „Przystosowanie istniejącego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Armii krajowej w Gdańsku do budowy schodów i wind umożliwiających wyjście z projektowanego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście". Do tych robót nie ma żadnej dokumentacji. Proszę o informację czy to zadanie należy wycenić, jeśli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zadanie należy wycenić. Odpowiednia dokumentacja została załączona do pakietu wcześniej opublikowanych odpowiedzi.

- Prosimy o informację, kto będzie eksploatatorem dwóch projektowanych przepompowni wód opadowych (SW36 i SD5).

Odpowiedź:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień. Prosimy o wyjaśnienie:

-	jakie dokumenty mają być takim potwierdzeniem

-	czy należy do zadań, w których uczestniczyły podane osoby załączyć referencje wystawione dla firm, które zatrudniały wskazane osoby.

Odpowiedź:

W zakresie referencji dotyczących Wykonawcy należy przedstawić odpowiednie referencje wystawione przez Klientów.

W zakresie doświadczenia osób stanowiących personel Wykonawcy wystarczającym jest oświadczenie co do zakresu doświadczenia (życiorys zawodowy) oraz kopia stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

- Proszę o podanie typu studni kablowych oraz o informację czy mają zostać wykonane w systemie lekkim, czy ciężkim.

Odpowiedź:

Pytanie zostało sformułowane nieprecyzyjnie.

Niemniej jeśli chodzi o branżę elektroenergetyka nietrakcyjna, to głównym kryterium doboru studni jest ilość rur do wprowadzenia, która wynika z planu sytuacyjnego (maksymalna wynosi 11). System (ciężki, lekki) i typ pozostawia się do wyboru przez Wykonawcę z asortymentu typowych studni dostępnych na rynku.

Odpowiedź w zakresie branży telekomunikacyjnej  - wszystkie studnie przewidziane w projekcie mają być studniami prefabrykowanymi betonowymi. Typy studni i ich wymiary są podane w dokumentacji projektowej.

- Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie typów rur kablowych oraz wysokości żerdzi strunobetonowych (11 kpl.).

Odpowiedź:

Pytanie zostało sformułowane nieprecyzyjnie.

Niemniej jeśli chodzi o branżę elektroenergetyka nietrakcyjna, to do układania kabli w peronach, bo należy mniemać, że tego dotyczy pytanie, należy przyjąć rury ochronne DVK110 lub równorzędne. Dla oświetlenia rozjazdów nr 505,506,507,508 należy przyjąć żerdzie 6m-6szt(rozjazdy pod płytą), natomiast dla pozostałych rozjazdów żerdzie 12m-5szt.

- Zamawiający określa sposób płatności jako zapłatę 4-ma fakturami częściowymi oraz faktury końcowej po uzyskaniu bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego. Takie warunki płatności powodują konieczność częściowego finansowania robót przez Wykonawcę, czyli uzyskania kredytów bankowych.

Głównym warunkiem stawianym przez banki jest konieczność uzyskania akceptacji Zamawiającego na cesję wierzytelności z PŚP lub faktur VAT.

W związku z tym prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję?

Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona, to prosimy również o podanie warunków, przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

Odpowiedź:

Sposób płatności został zmieniony przez Zamawiającego w wcześniej opublikowanych odpowiedziach i modyfikacji SIWZ.

Przy zmienionym sposobie płatności Zamawiający nie przewiduje  udzielania zgody na cesję.

- W zamieszczonym opracowaniu projektowym (PW) dla przedmiotowego zadania projektowany minimalny rozstaw osiowy torów szlakowych nr 501 - 502 wynosi 3,75m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie nr 151, Id-1) przy V<160km/h minimalny rozstaw osiowy torów dla linii nowobudowanych i modernizowanych na odcinkach prostych powinien wynosić 4,00m. Czy dla zaprojektowanego minimalnego rozstawu torów (3,75m) Zamawiający wydał stosowne odstępstwo?

Odpowiedź:

Tak.

Załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi stanowi wystąpienie do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 01/06/2012 roku o odstępstwo w zakresie międzytorza.

Załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi stanowi odstępstwo z dnia 15/06/2013 roku na zastosowanie międzytorzy jak w projekcie (PB i PW), m.in. na 3,75m między torami 501 i 502.

- Projektowana geometria torowa wykonana została dla prędkości jazdy pociągów V=60km/h. Dla łuków R=330m w torze nr 501 i R=300m w torze nr 2 projektowanych do wykonania bez przechyłki takiej prędkości się nie uzyska. Czy Zamawiający ma to na uwadze?

Odpowiedź:

Projektowana geometria torów 501 i 502 w planie została dostosowana do 60km/h na określonych odcinkach.

W torze nr 501 od KM -1+077, a w torze nr 502 od KM -1+138 w kierunku POŁUDNIOWYM, to jest w kierunku wyjazdu na tory odstawcze, jak i na całej długości torów odstawczych 501a i 502a prędkość projektowana jest ograniczona do 20km/h. Powyższe jest przedstawione w opisie technicznym PB, Tom 2, Część 1 – Układy torowe i odwodnienie podtorza: PL2016_PB_TORY_OPIS.pdf na stronach 11 i 12 (tabele geometrii poziomych projektowanych torów).

- Zgodnie z przekrojem normalnym (rysunek nr PW.SKM. 1.4(4/5)) na długości projektowanego peronu nr 1 stacji Gdańsk Śródmieście projektowane pochylenie poprzeczne peronu skierowane będzie w dół w kierunku torów (woda z peronu spadała będzie bezpośrednio na tory). Czy takie rozwiązanie odwodnienia projektowanego peronu akceptuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Peron na przystanku Gdańsk Śródmieście został zaprojektowany z pochyleniem poprzecznym nawierzchni na zewnątrz (rys. PW.SKM.1.4.(4/5)).

Rozwiązane to zostało zaakceptowane przez Zamawiającego. Peron na Gdańsku Śródmieście będzie zgodnie z projektem na długości od KM -0+937 do KM -1+062 przekryty wiatą. Wiata docelowo zostanie wydłużona: od strony północnej od projektowanego południowego ucha wiaduktu w ul. Armii Krajowej, od strony południowej do wyjścia do tunelu w kierunku Urzędu Wojewódzkiego włącznie. W ten sposób wiata przekryje projektowany peron niemal na całej długości, znacznie ograniczając ilość wód opadowych bezpośrednio na powierzchnię peronu. Tę kwestię przedstawia rysunek nr PW.SKM.4.2.A02 Rzut peronu, półpiętra i przekrój C-C.pdf opracowany w ramach Części 4 – Obiekty budowlane, Rozdział 4.2 - Peron na przystanku Gdańsk Śródmieście.

- Na długości projektowanych peronów w stacjach Gdańsk Główny i Gdańsk Śródmieście krawędzie peronowe są wrysowane w odległości l,67m od osi proj. torów. Czy w takiej odległości mają być zabudowane?

Odpowiedź:

Tak.

Załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi stanowi wystąpienie do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 01/06/2012 roku o odstępstwo w zakresie peronów.

Załącznik nr 4 do niniejszych odpowiedzi stanowi odstępstwo z dnia 15/06/2013 roku na odległości projektowanych krawędzi peronowych od osi projektowanych torów 501 i 502, w tym 1670mm w planie.

- W nawiązaniu do modyfikacji SIWZ - projektu umowy - § 5 ust. 1 ust. 14 prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie, o jakich obowiązkach jest mowa w tym postanowieniu umowy - jakie obowiązki ma wypełnić Wykonawca w związku z robotami innych wykonawców i dostawców pozwalających zachować uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości? Postanowienie to w obecnym brzmieniu jest bardzo ogólnikowe i nie pozwala Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie określić zakresu jego obowiązków, a tym samym oszacować ryzyka związanego z jego nałożeniem.

Odpowiedź:

Wykonawca w trakcie robót budowlanych wynikających z projektu oraz wynikających z projektu koniecznych podłączeń, modernizacji, wymiany urządzeń lub ich części lub wymogów związanych z ich wyłączeniem lub uruchomieniem, winien dopełnić wszelkich obowiązków i formalności, aby powyższe prace nie spowodowały utraty gwarancji lub jej części dla wcześniej wykonanych i obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeń i instalacji.

Obecnie na stacji SKM Gdańsk Główny gwarancją są objęte:

- system wewnętrzny SRK, wraz  z nastawnią kontenerową,

- urządzenia zewnętrzne SRK na stacji (napędy, czujniki koła, semafory i tarcze itp.),

- system alarmowy i ppoż w nastawni kontenerowej,

- linia światłowodowa wzdłuż linii nr 250, doprowadzona do stacji Gdańsk Główny.

- W załączniku 5 - Tabela RCR ( załącznik do odpowiedzi z dnia 16-04-2013r) w „POZ. 3 -OBIEKTY BUDOWLANE" w punkcie 5.1 jest" Dostawa i montaż kasowników". W dokumentacji przetargowej brak jest podstawowych danych dotyczących kasowników. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o specyfikację techniczną kasowników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wskazywać danych specyfikacyjnych i rozwiązań technicznych, które mogłyby wskazywać na konkretny produkt. Urządzenia pod względem wyposażenia, wyglądu i sposobu obsługi mają odpowiadać już zamontowanym i pracującym urządzeniom na innych peronach zlokalizowanych wzdłuż linii SKM. Urządzenia muszą być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych i połączone z siecią internetową.

Urządzenia już zamontowane i pracujące na innych peronach spełniają następujace wymagania:

- Możliwość kasowania biletu jednorazowego kartkowego o wymiarach 84x37 mm. Odcisk kasownika musi być umieszczony na bilecie w odległości 15 mm od krótszej krawędzi biletu – maksymalna wysokość odcisku wynosi 8 mm.

- Odcisk kasownika musi zawierać oznaczenie Spółki SKM, aktualną datę i godzinę skasowania biletu, oznaczenie stacji lub przystanku, nr kasownika.

- Stabilna i wytrzymała obudowa o kształcie opływowym, bez ostrych krawędzi.

- Ilość ścieżek w wydruku min. 12, max 16 (kółka metalowe cyfrowo-literowe).

- informacja o gotowości do użycia: urządzenie nieczynne-kolor czerwony, urządzenie czynne-kolor zielony.

- Akustyczny sygnał podczas kasowania.

- Napęd samoregulujący.

- Wbudowany system do testowania kasownika i zliczania ilości skasowanych biletów.

- Przeskok czasowy stemplowania maksimum co 5 minut;

- System kasowania stemplowy (bijakowy).

- Zasilanie 230V AC.

- Napięcie WY: max 24 V DC.

- Temperatura pracy od -25 do +40 0 C; temperatura wewnątrz kasownika do 70 0 C.

- Wilgotność powietrza > 95%.

- Komunikacja z automatem systemem przewodowym.

- W załączniku 5 - Tabela RCR ( załącznik do odpowiedzi z dnia 16-04-2013r) w „POZ. 3 -OBIEKTY BUDOWLANE" w punkcie 5.1 jest" Dostawa i montaż automatów biletowych". W dokumentacji przetargowej brak jest podstawowych danych dotyczących automatów biletowych. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o specyfikację techniczną automatów biletowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wskazywać danych specyfikacyjnych i rozwiązań technicznych, które mogłyby wskazywać na konkretny produkt. Urządzenia pod względem wyposażenia, wyglądu i sposobu obsługi mają odpowiadać już zamontowanym i pracującym urządzeniom na innych peronach zlokalizowanych wzdłuż linii SKM. Urządzenia muszą być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych i połączone z siecią internetową.

Urządzenia już zamontowane i pracujące na innych peronach spełniają następujace wymagania:

- Automat przystosowany do pracy na nie zadaszonym peronie (bez ochrony)

- temperatura pracy od -25 do +40 0 C,

- wilgotność powietrza > 95%,

- zabezpieczenie antywłamaniowe z powiadamianiem,

- zasilanie 230V AC, UPS,

- napięcie WY: max 24 V DC.

- Sprzedaż biletów do około 70 stacji, z możliwością rozszerzenia.

- Nośniki danych w technologii flash.

- Drukarka termiczna.

- 15" kolorowy monitor TFT wyposażony w szybę pancerną.

- Technologia NFI Touchscreen zapewniająca pewną obsługę (również w rękawiczkach).

- Oprogramowanie monitorujące stan techniczny automatów z powiadamianiem o stanie zapełnienia pojemników i stanie technicznym automatu.

- Samo uzupełnianie zasobników monet z bilonu wrzucanego.

- System monetarny: złoty, euro.

- System opłat bezgotówkowych.

- Przyjmuje wszystkie monety (bilon) Igr, 2 gr, 5gr, 10 gr, 20 gr, 50gr, lzł, 2 zł, 5zł.

- Przyjmowanie banknotów 10 zł, 20 zł, 50zł, lOOzł.

- Wydawanie reszty, w tym w bilonie w pełnym zakresie.

•	Archiwizacja operacji z transmisją danych.

- Operacje dla zakupu biletu:

- jednorazowego,

- terminowego,

- normalnego,

- ulgowego wg obowiązującej taryfy na PKP SKM w Trójmieście Sp.z o.o. z możliwością dokonywania zmian na taryfy obowiązujące,

- miesięcznego,

- rodzinnego, grupowego do 10-20 osób,

- tam i powrót.

- Nadruk na bilecie powinien zawierać:

- numer kolejny biletu,

- nazwa przewoźnika, logo,

- data i godz. zakupu,

- miejsce zakupu, stacja docelowa,

- termin ważności,

- wartość biletu,

- rodzaj bilem (wg zakupionej taryfy).

- Obsługa automatu:

- elektroniczny podział na strefy: mechanik, kasjer.

- Opcjonalnie - obsługa elektronicznego biletu - portmonetki.

- Podwójne i stałe zabezpieczenie danych.

- Możliwość wykorzystania automatu jako multimedialnego terminalu informcyjnego.

- Zainstalowane 2 drukarki z możliwością zainstalowania do 4 drukarek (termicznych).

- Oprogramowanie pozwalające na zdalną zmianę konfiguracji taryf przez użytkownika.

- Oprogramowanie pozwalające na obróbkę danych statystycznych przesyłanych do siedziby Spółki.

- Oprogramowanie dostarczone wraz z licencją.

- Zainstalowany system do obsługi bezgotówkowej lub możliwość rozbudowy urządzenia o ten system.

- Komunikacja z automatem systemem przewodowym oraz bezprewodowo w technologii GSM (moduł GSM).

- W załączniku 5 - Tabela RCR ( załącznik do odpowiedzi z dnia 16-04-2013r) w „POZ. 4 -OBIEKTY INŻYNIERYJNE" w punkcie 5.2 jest " Umocnienie skarpy geosiatką komórkową...". W dokumentacji przetargowej brak jest podstawowych danych dotyczących geosiatki komórkowej. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o specyfikację techniczną geosiatki komórkowej oraz określenie lokalizacji jej zastosowania (brak zakresu w dokumentacji wykonawczej).

Odpowiedź:

Lokalizacja i zakres zostały ujęte na rys. PW.SKM.5.1-3 w projekcie wykonawczym w części 5.1. Materiał powinien być przeznaczony do celu przewidzianego w projekcie. Materiał przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiającego.

- Prosimy o wyjaśnienie, jak będzie traktowane przez Zamawiającego przekroczenie lub pomniejszenie przez Oferenta procentowego udziału robót o 20% w stosunku do referencyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna, że złożona oferta jest przygotowana nieprawidłowo i odrzuci ofertę.

- Jaki wpływ będzie miało na płatności przekroczenie referencyjnego procentowego udziału, czy należy rozumieć, że Zamawiający będzie płacić za dany zakres robót tylko do 20% powyżej referencyjnego udziału ?

Odpowiedź:

Przekroczenie referencyjnego procentowego udziału powyżej 20% skutkuje odrzuceniem oferty.

- Załącznik Nr 5 Tabela Rozliczenia Cen poz. 3.1 Perony Gdańsk Główny: referencyjny udział to 0%, czy należy rozumieć, że na peronie 4 brak jest robót do wykonania?

Odpowiedź:

W opublikowanych przez Zamawiającego materiałach, Poz.2 - PERONY, pkt 3.1 zawiera referencyjny procentowy udziału robót o wartości: 0,332.

- Prosimy o odstąpienie od referencyjnego procentowego udziału robót, ponieważ stanowi to duze utrudnienie w prawidłowej wycenie robót zwłaszcza w świetle tego, iż Zamawiający nie dostarczył przedmiarów, a rozbicie elementów nie zawsze odzwierciedla dane uzyskane z projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia.

Założona metoda do rozliczeń częściowych zabezpiecza przed rażącym zawyżeniem wartości niektórych robot przy zaniżeniu pozostałych, co pozwala chronić interes Zamawiającego przy jednoczesnym zabezpieczeniu Wykonawcy. Referencyjne procentowe udziały robót zostały przygotowane rzetelnie i z dużą starannością, a wprowadzona możliwość zmiany procentowego udziału robót aż o 20 % umożliwia prawidłową wycenę oferty. Natomiast elementy robót podane w tabeli odzwierciedlają dokumentację projektową.