| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Zapoznać się z aktualnymi wpisami w książce pokładowej pojazdu oraz w książce przeglądów okresowych i napraw bieżących e.z.t. | Przeglądy e.z.t. powinny być wykonywane zgodnie z cyklem przeglądowo - naprawczym. |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić stan i wskazania przyrządów kontrolno - pomiarowych. | Przyrządy kompletne, bez uszkodzeń. Wskazówki pracujące płynnie i bez zacięć. Mierniki elektryczne powinny wskazywać z dokładnością: ± 2,5%. Wskazówki przyrządów muszą działać płynnie, bez zacięć. Manometry powinny być legalizowane i wskazywać ciśnienie z dokładnością do ±2,5%. |  |  |
| 3 | x | x | x | Sprawdzić i nasmarować napęd szybkościomierza. | Karta smarowania | Z1 |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan zespołu przenoszenia napędu z osi do prędkościomierza. |  |  |  |
| 5 | x | x | x | Sprawdzić oświetlenie, stan rysików i cewek prędkościomierza. |  |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić i skorygować wskazania zegara szybkościomierza. Usunąć ewentualne usterki. | Wahania wskazówki nie powinny przekraczać ± 2 km/h w granicach całej podziałki. Błąd wskazań zegara nie powinien przekraczać ± 3 minuty na dobę. |  |  |
| 7 | x | x | x | Sprawdzić ilość, uzupełnić lub wymienić środki smarne zgodnie z kartą smarowania e.z.t | Karta smarowania. | Z1 |  |

| 8 | x | x | x | Sprawdzić stan i działanie instalacji i urządzeń radiołączności | Radiotelefon musi być sprawny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | x | x | x | Sprawdzić stan i działanie układu SHP i czuwaka aktywnego oraz sygnalizacji. | Czas opóźnienia hamowania liczony od początku sygnalizacji dźwiękowej musi wynosić: a) 5± 0,5s dla U=UZN i temp.T= 20ºC b) 4 do 7s dla innych wartości U i T Czas opóźnienia zadziałania sygnału dźwiękowego musi wynieść: a) 3± 0,5s dla U=UZN i temp. T= 20ºC b) 2 do 4s dla innych wartości U i T Cykl pracy czuwaka dla 8 km/h wynosi: a) 60+10-5 s dla U=UZN i temp. T= 20°C b) 60 ± 20s dla innych wartości U i T Co 6 miesięcy czuwak podlega legalizacji. |  |  |
| 10 | x | x | x | Sprawdzić stan plomb na urządzeniach czujności i na hamulcach bezpieczeństwa | Urządzenia czujności i hamulce muszą być zaplombowane |  |  |
| 11 | x | x | x | Sprawdzić stan techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego | Aktualny termin ważności gaśnic, brak widocznych uszkodzeń oraz śladów ich wcześniejszego użycia. |  |  |
| 12 |  | x | x | Sprawdzić stan napisów i znaków | Znaki i napisy musza być czytelne |  |  |
| 13 |  | x | x | Sprawdzić stan wyposażenia przedziałów dla pasażerów e.z.t | Wyposażenie musi być kompletne. |  |  |
| 14 |  | x | X | Skontrolować stan siedzeń, półek bagażowych, stolików podokiennych, uchwytów, wywietrzników wewnętrznych, listew i kątowników maskujących, śmietniczek oraz osłon grzejników. Poluzowane śruby i wkręty dokręcić, a brakujące uzupełnić. | Drgania elementów podczas jazdy nie mogą mieć miejsca |  |  |
| 15 |  | X | x | Sprawdzić aparat przewijania tablicy kierunkowej. | Powinien obracać się płynnie, bez zacięć. |  |  |

| 16 |  | x | X | Sprawdzić stan żaluzji przeciwsłonecznych. | Powinny mieć możliwość swobodnej i dowolnej regulacji oraz ustawienia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | x | x | Sprawdzić stan foteli maszynisty. |  |  |  |
| 18 |  | x | x | Sprawdzić stan tabliczek i napisów informacyjnych. | Napisy muszą być czytelne |  |  |
| 19 |  | x | x | Sprawdzić stan płyt laminowanych ścian i sufitów oraz wykładziny podłóg. |  |  |  |
| 20 |  | x | x | Dokonać naprawy elementów wnętrz przedziałów i kabin. |  |  |  |
| 21 |  |  | x | Dokonać naprawy uszkodzonych elementów wnętrz przedziałów i kabin, wymiany na nowe, przywracając pełną sprawność techniczną i estetyczną. |  |  |  |
| 22 |  | x | x | Sprawdzić stan umywalek, muszli klozetowych, mydelniczek, uchwytu na papier toaletowy. | Elementy wyposażenia nie mogą mieć uszkodzeń. |  |  |
| 23 |  | x | x | Sprawdzić stan aparatu spustowego, rur dopływowych i odpływowych. | Rury muszą być szczelne. |  |  |
| 24 |  | x | x | Sprawdzić zamek i ryglowanie drzwi WC oraz stan tabliczek i napisów informacyjnych. | Zamek sprawny pracujący bez zacięć. Napisy czytelne Karta smarowania | Z1 |  |
| 25 |  |  | x | Dokonać oględzin zbiorników na wodę. | Zbiorniki szczelne |  |  |
| 26 |  | x | x | Sprawdzić stan elementów metalowych mających kontakt z wodą i zabezpieczyć przed korozją | Elementy zabezpieczone przed korozją |  |  |
| 27 |  | x | x | Usunąć stwierdzone nieprawidłowości i usterki. |  |  |  |
| 28 |  | x | x | Dokonać pomiarów parametrów e.z.t. określonych w kartach pomiarowych. | W trakcie poziomu utrzymania P2 | Z2,Z3 Z4,Z6 |  |
|  |  |  |  |  | W trakcie poziomu utrzymania P3 | Z2 – Z7 |  |
| 29 | x | x | x | Sprawdzić stan i dokręcenie bezpieczników topikowych NN. |  |  |  |
| 30 | x | x | x | Przeprowadzić sterowanie „na zimno”. |  |  |  |
| 31 | x | x | x | Sprawdzić działanie: blokady skrzyni WN i WS, odbieraków prądu, maszyn pomocniczych, hamulca ręcznego i pneumatycznego, sygnałów świetlnych i akustycznych, reflektorów, SHP i czuwaka aktywnego oraz drzwi automatycznych. | Wszystkie urządzenia muszą działać prawidłowo |  |  |
| 32 |  | x | x | Sprawdzić działanie przetwornicy głównej, oświetleniowej i sprężarki. |  |  |  |

| 33 |  | x | x | Wyposażyć e.z.t. w materiały eksploatacyjne. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  | x | x | Oczyścić nadwozie (pudło), zespoły i pomieszczenia wewnętrzne e.z.t. |  |  |  |
| 35 | x | x | x | Sprawdzić stan luster wstecznych, (jeżeli są stosowane). | Lustra nie mogą mieć pęknięć |  |  |
| 36 |  |  | x | Dokonać jazdy próbnej e.z.t. po przeglądzie P3. |  |  |  |
| 37 | x | x | x | Wykonanie przeglądu technicznego należy odnotować w książce przeglądów oraz w książce pokładowej. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przeglądu sezonowego należy dokonać dwa razy w roku łącznie z przeglądem okresowym, przy odpowiednio wydłużonym postoju taboru: - od 15października do 15listopada - przegląd przed okresem zimowym, - od 15 marca do 15 maja - przegląd przed okresem letnim. |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegląd przed okresem zimowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | x |  | W celu przygotowania maszyn elektrycznych i szaf do pracy w zimie należy: - uszczelnić osłony zewnętrzne od przetwornic, - założyć osłony na wloty do silników trakcyjnych - sprawdzić szczelność mieszków skórzanych i kanałów wentylacyjnych silników trakcyjnych, - sprawdzić szczelność szaf WN i NN - uzupełnić lub wymienić uszczelki, - dokonać pomiaru oporności izolacji maszyn elektrycznych oraz obwodu głównego. | Rezystancja izolacji: - obwód WN ≥4 M., - obwód NN ≥0,5 M, - obwód ogrzewania ≥10 M, - opory rozruchowe ≥10 M. - dla obwodów SHP, CA i RTF ≥10 M, Pomiary wpisywane w kartę podzespołu w kartę pomiarową po przeglądzie. |  |  |
| 2 |  | x |  | 2. Sprawdzenie urządzeń elektrycznych: - sprawdzić stan izolacji pantografu za pomocą induktora po oczyszczeniu izolatorów i odłączeniu odłącznika, - przeguby ramion pantografu należy dokładnie posmarować smarem, aby nie obmarzały w razie wystąpienia sadzi, - sprawdzić stan oporników rozruchowych, - sprawdzić poszczególne obwody ogrzewania elektrycznego, - uzupełnić bezpieczniki oraz sprawdzić induktorem stan izolacji tych obwodów po uprzednim odłączeniu uziemień roboczych; wymienić uszkodzone grzejniki lub elementy grzejne w tych grzejnikach, - sprawdzić ogrzewanie szyb czołowych w kabinie sterowniczej | Rezystancja izolacji nie powinna być mniejsza niż 10M |  |  |

| 3 |  | x |  | Przygotowanie baterii akumulatorów. - wyjąć akumulatory z szaf NN, - wymienić elektrolit, - uszkodzone ogniwa wymienić, - sprawdzić nastawienie regulatorów napięcia. | Poziom elektrolitu 15÷50mm powyżej górnej krawędzi płyt. Gęstość elektrolitu 1,26 g/cm3 - 1,28 g/cm3. Nastawiony na napięcie 110 V. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | x |  | Przygotowanie układu pneumatycznego. - dokładnie oczyścić obudowę filtra powietrza sprężarki, sprawdzić stan uszczelnień oraz wymienić wkład filtra suchego, - sprawdzić stan filtra olejowego w sprężarce poprzez jego wyjecie – po spuszczeniu zużytego oleju, - wymienić olej w sprężarce, - sprawdzić stan połączeń i szczelność układu pneumatycznego przy ciśnieniu znamionowym, - sprawdzić stan rozpylacza alkoholowego. | Wymiana oleju. Rozpylacze alkoholowe napełnić alkoholem denaturowym do odpowiedniego poziomu Karta smarowania | Z1 |  |
| 5 |  | x |  | Sprawdzenie i przygotowanie innych maszyn i urządzeń. - założyć osłony na sprzęgi, - sprawdzić szczelność drzwi wejściowych, ewentualnie wymienić uszczelki, - sprawdzić szczelność drzwi kabiny maszynisty i w razie potrzeby uszczelnić |  |  |  |
| Przegląd przed sezonem letnim |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | x |  | Zdjąć osłony zewnętrzne z przetwornic i kanałów wentylacyjnych. - Sprawdzić oporniki rozruchowe. - Wymienić elektrolit w akumulatorach (opcjonalnie). - Wymienić uszkodzone ogniwa w baterii. - Wymienić olej w sprężarce, z równoczesnym sprawdzeniem filtra. - Oczyścić obudowę filtra powietrza sprężarki oraz wymienić wkład filtra suchego. - Sprawdzić pracę sprężarki. - Sprawdzić szczelność układu powietrza. - Sprawdzić skuteczność smarowania przekładni łożysk zawieszenia silników trakcyjnych, elementów trących w wózkach i innych współpracujących mechanizmów. - Zdjąć osłony ze sprzęgów Scharfenberga. | Poziom elektrolitu 15÷50mm powyżej górnej krawędzi płyt. Gęstość elektrolitu 1,19 g/cm3 - 1,21 g/cm3. | Z1 |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać oględzin całego szkieletu ostoi, czy nie posiada odkształceń, szczególnie na czołownicach w okolicach urządzeń cięgłowych oraz pęknięć w miejscach spawanych. | Ostoja nie może być odkształcona. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić mechaniczne zamocowanie urządzeń, elementów i skrzyń WN oraz WS do ostoi. | Zamocowanie musi zapewniać pewność połączeń. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić stan i zamocowanie odgarniaczy torowych i szynowych. Sprawdzenia dokonać również po każdym toczeniu zestawów na wagonie rozrządczym. | Zgarniacze torowe powinny być ustawione na wysokości 95÷140 mm, a zgarniacze szynowe 100÷110 mm od główki szyny. Karta pomiarowa. |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić wysokość i pewność zawieszenia elektromagnesu. | Po przetoczeniu zestawów, wyregulować wysokość zawieszenia. Karta pomiarowa | Z4 |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać oględzin poszycia: kabin sterowniczych, przedziałów pasażerskich, skrzyń zewnętrznych osłaniających urządzenia elektryczne, ścian działowych, podłóg, rynienek ściekowych. |  |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić stan stopni i uchwytów wejściowych. | Stopnie nie mogą mieć uszkodzeń. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić stan i przyleganie do podłogi klap inspekcyjnych. | Klapy muszą przylegać do podłogi. |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie skrzydeł drzwi automatycznych | Czas zamykania drzwi automatycznych wynosi 2 do 8s. Drzwi muszą być sprawne, zamki działać prawidłowo i bez zacięć. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić zawieszenie wszystkich drzwi, uszczelnienia kieszeni drzwiowych, listwy gumowe na krawędziach drzwi, maszyny drzwiowe i ich napęd. Sprawdzić właściwe ustawienie i działanie dźwigni ręcznego otwierania drzwi. Sprawdzić szybkość otwierania obu połówek drzwi w razie potrzeby wyregulować. Sprawdzić szczelność tłoków i zaworów. |  |  |  |
| 6 |  |  | x | Sprawdzić ciśnienie w cylindrach maszyny drzwiowej ew. wyregulować. |  |  |  |
| 7 | x | x | x | Sprawdzić stan i działanie drzwi "ciężkich" do przedziału służbowego. |  |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie drzwi w przejściach międzywagonowych i międzyprzedziałowych (sprawdzić wieszaki, stan rolek i łożysk, stan zamocowania oraz stan uszczelek szyb) oraz drzwi do kabin sterowniczych. Sprawdzić zawiasy i zamki ( w miarę potrzeby naoliwić). |  |  |  |
| 9 | x | x | x | Skontrolować stan i zamocowanie wałków gumowych i mostka przejściowego. | Niedopuszczalne są pęknięcia płyt mostka |  |  |
| 10 |  | x | x | Sprawdzić stan okien, prawidłowość działania zamków przy oknach, prawidłowość zamykania i otwierania okien oraz mechanizmów równoważących. Sprawdzić stan ramy okiennej. | Okno nie powinno samoczynnie opadać |  |  |

| 11 |  | x | x | Sprawdzić stan wyposażenia przedziałów pasażerskich: siedzenia, oparcia, stoliki, półki bagażowe, śmietniczki, listwy i kątowniki metalowe. Większe braki uzupełnić. | Wyposażenie musi być kompletne bez uszkodzeń |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | x | x | Dokonać oględzin miejsc szczególnie narażonych na korozję tj. poszycia podłogi pod WC i pomostami | Podłoga nie może nosić śladów silnej korozji ani posiadać ubytków |  |  |
| 13 |  |  | x | Oczyścić elementy poszycia podłogi szczególnie narażone na korozję i zabezpieczyć farba antykorozyjną. | W przypadku stwierdzenia silnej korozji, podłogę należy zdjąć i dokonać naprawy poszycia |  |  |
| 14 |  | x | x | Odpryski lakieru zeszlifować i zabezpieczyć farbą antykorozyjną. | Jeśli to możliwe, miejsca naprawiane pokryć ponownie lakierem. |  |  |
| 15 |  | x | x | Umyć wewnątrz i z zewnątrz e.z.t. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić i nasmarować sprzęgi oraz zderzaki bez ich demontażu. |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Dokonać oględzin sprzęgu Scharfenberga. Sprawdzić wizualnie stan sercówki, ucha sprzęgowego oraz mechanizm dociskający klawiaturę. Sprawdzić stan zabezpieczenia nakrętki śruby głównej cięgłowej sprzęgu. | Sprzęgi i zderzaki muszą być kompletne. Na powierzchni sercówki nie może być wad w postaci zakuć, rozwarstwień i pęknięć. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić zamocowanie w pudle sprzęgu i łatwość poruszania się oraz dokonać oględzin odciągów sprzęgu. | Boczne wychylenie sprzęgu 37° |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan uszczelek powietrznych w płycie czołowej sprzęgu, w razie potrzeby wymienić. Sprawdzić stan i zamocowanie węży gumowych. | Okres eksploatacji węży max 6lat, łącznie z czasem magazynowania, który nie może być dłuższy niż 1 rok. Pneumatyczne rozłączanie sprzęgów musi nastąpić przy ciśnieniu zasilania 0,5 do 0,8 MPa |  |  |
| 5 |  | x | x | Uzupełnić smarem towotnice sprzęgu |  |  |  |
| 6 |  | x | x | Dokonać próby działania sprzęgu. |  |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić stan sprzęgów wagonowych ZEK ze szczególnym zwróceniem uwagi na śruby główne oraz śruby czopów i łącznika. | Sprzęg nie może posiadać uszkodzeń i odkształceń Max zużycie płyty zderzakowej 5mm. Płyta nie może posiadać uszkodzeń. Luz względem sprawdzianu tj. krzywki nie może przekraczać 0,5 mm. |  |  |
| 8 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych zderzaków międzywagonowych. |  |  |  |
| 9 |  |  | x | Oczyścić płytę czołowa sprzęgu i sprawdzić jej stan pod względem uszkodzeń mechanicznych. Dokonać pomiarów zużycia oraz weryfikacji sercówki i ucha sprzęgowego. | Wymiary ucha sprzęgowego: konstrukcyjny 100-0,07-0,13mm kresowy 99mm |  |  |

| 10 |  |  | x | Dokonać pomiaru wysokości i poziomowości usytuowania sprzęgu. | Odległość osi sprzęgu od główki szyny 950+10-5mm przy nominalnej grubości obręczy. Wielkość kresowa: dolna 910mm, górna 960mm Karta pomiarowa. | Z4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | x | W razie potrzeby dokonać regulacji odciągów sprzęgu |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić wizualnie stan ram wózków pod kątem pęknięć i odkształceń. | Ramy wózków nie mogą posiadać pęknięć i odkształceń |  |  |
| 2 |  |  | x | Dokonać oględzin układu skrętu czop - gniazdo. | Układ bez uszkodzeń. |  |  |
| 3 | x | x |  | Sprawdzić wizualnie resory piórowe, sprężyny wieszaków maźniczych, stan sprężyn i wieszaków belki bujakowej oraz stan zabezpieczeń i nakrętek. Brakujące części należy uzupełnić. Części trące nasmarować. | Podczas P1 dokonać tylko przeglądu pobieżnego. Karta smarowania. | Z1 |  |
| 4 |  | x | x | Dokonać oględzin amortyzatorów hydraulicznych, sprawdzić ich mocowanie i szczelność | Amortyzatory pewnie zamocowane, bez wycieków oleju. Karta smarowania. | Z1 |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić zawieszenie silnika trakcyjnego: stan wieszaków głównych i bezpieczeństwa oraz amortyzatorów gumowych, sprawdzić stan oleju w zbiornikach i wkłady smarujące, stan korpusów maźnic silników oraz dokręcenie i zabezpieczenie śrub mocujących, zabezpieczenia nakrętek wieszaków. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. Uzupełnić olej w przekładni i korpusach łożysk ślizgowych silnika. | Śruby, sworznie i cięgła zawieszenia silnika powinny być bez rys, pęknięć i zabezpieczone przed samoczynnym odkręceniem się. Karta smarowania. | Z1 |  |
| 6 | x |  |  | Dokonać oględzin węzła zawieszenia silników trakcyjnych oraz przez dotyk ręką sprawdzić stan nagrzania łożysk ślizgowych. |  |  |  |
| 7 |  |  | x | Dokonać oględzin stanu przekładni zębatych: sprawdzić uszczelnienia przy labiryncie, zamocowanie osłon przekładni w wózku, śruby mocujące obie połówki osłony, stan korków wlewowych, wycieki smaru oraz sprawdzić stan oleju w osłonie przekładni. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. | Osłona powinna być szczelna Koła nie mogą ocierać o osłonę. Temperatura grzania się przekładni max 40°C powyżej temperatury otoczenia |  |  |
| 8 | x | x |  | Dokonać oględzin szczelności przekładni głównej. | Przekładnia nie może mieć wycieków. |  |  |
| 9 |  | x | x | Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe wózka. | Wszystkie śruby muszą być odpowiednio dokręcone. |  |  |

| 10 |  |  | x | Wytoczyć wózki, oczyścić i sprawdzić naroża wózków, poprzecznice środkowe wózków napędnych oraz podłużnice wideł maźniczych pod kątem uszkodzeń mechanicznych. | Elementy ramy wózka nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych. Protokół sprawdzenia ram wózków. | Z7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | x | Dokonać oględzin sprężyn. | Sprężyny bez uszkodzeń. |  |  |
| 12 |  |  | x | Oczyścić i sprawdzić pod kątem pęknięć, wytarć oraz skrzywień wieszaki sprężyn piórowych oraz kołyski belki bujakowej. | Nie mogą posiadać uszkodzeń. Karta pomiarowa. |  |  |
| 13 |  |  | x | Zmierzyć odległość między opaską resorową, a odbijakiem resorów piórowych | Odległość 36÷48mm. Karta pomiarowa | Z4 |  |
| 14 |  |  | x | Zmierzyć prześwit między belką bujakową, a ramą wózka. | Odległość 40÷60mm. Karta pomiarowa | Z4 |  |
| 15 |  |  | x | Zmierzyć luzy poprzeczne i podłużne w prowadzeniu belki bujakowej. | Karta pomiarowa | Z4 |  |
| 16 |  |  | x | Sprawdzić stan ślizgów podparcia pudła, ślizgów pionowych i poprzecznych belki bujakowej. |  |  |  |
| 17 |  |  | x | Wtoczyć wózki pod pudło i sprawdzić wzrokowo oraz porównać wzajemne różnice strzałek ugięcia resorów piórowych pod obciążeniem pudłem. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać przeglądu i regulacji układu dźwigniowego hamulca. Sprawdzić mocowanie elementów układu i ich zabezpieczenia. Nasmarować układ. Sprawdzić wizualnie zabezpieczenia na sworzniach zawieszenia układu hamulcowego oraz sworzniach łączących cięgła. | Podczas P1 dokonać tylko przeglądu pobieżnego układu i ew. nasmarować. Karta smarowania. Zabezpieczenia muszą być pewne i kompletne. | Z1 |  |
| 2 |  |  | x | Sprawdzić układ trawersy hamulcowej. | Układ bez śladów uszkodzeń. Podwiesi muszą być pewnie zamocowane |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić wizualnie stan i zamocowanie podwiesi zabezpieczających wały hamulcowe |  |  |  |
| 4 |  | x | x | Dokonać oględzin samoczynnych nastawiaczy klocków hamulcowych. |  |  |  |
| 5 | x | x | x | Dokonać oględzin stanu, położenia względem obręczy zestawów oraz stopnia zużycia wstawek hamulcowych: |  |  |  |
|  |  |  |  | a) rozkręcić samoczynny nastawiacz klocków hamulcowych SAS, | Nastawiacze nie mogą mieć uszkodzeń. |  |  |
|  |  |  |  | b) dokonać wymiany zużytych wstawek hamulcowych, | Minimalna grubość wstawki - 10mm. |  |  |
|  |  |  |  | c) wyregulować prawidłowość ułożenia wstawek względem obręczy, | Min 10 mm od zewnętrznej powierzchni koła |  |  |
|  |  |  |  | d) dokonać regulacji skoków tłoków cylindrów hamulcowych | Skok cylindra hamulcowego wagon „R"110 ± 5 mm, wagon "S" 105 ± 5 mm. |  |  |
| 6 |  |  | x | Zmierzyć odległość wstawki od obręczy. | Odległość 4÷8mm |  |  |
| 7 |  |  | x | Zdemontować nastawiacze klocków hamulcowych, oczyścić i dokonać oględzin | Nastawiacze nie mogą mieć uszkodzeń |  |  |
| 8 |  |  | x | Sprawdzić luzy i zabezpieczenia na sworzniach układu hamulcowego oraz sworzniach łączących cięgła. | Luzy dla średnicy do 30 mm -0,5mm, a dla średnicy powyżej 30 mm - 0,8mm. |  |  |

| 9 |  | x | x | Sprawdzić działanie mechanizmu ręcznego hamulca. Skontrolować stan śrub i cięgieł | Łatwość hamowania i odhamowania. Całkowite zaciśnięcie hamulca powinno nastąpić przy użyciu siły nieprzekraczającej 500 N. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić stan obręczy zestawów kołowych ze względu na: |  | Z2, Z4 |  |
|  |  |  |  | a / przesunięcie się obręczy na kole bosym, |  |  |  |
|  |  |  |  | b / pęknięcie i zużycie obręczy na powierzchni tocznej, |  |  |  |
|  |  |  |  | c / wytarte płaszczyzny ( płaskie miejsca) |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Dokonać oględzin kół bosych i osi zestawów kołowych, zwracając uwagę na pęknięcia kół bosych, obluzowania osi w piaście kół. | Koła bose nie mogą być pęknięte, a oś w piaście obluzowana |  |  |
| 3 |  | x | x | Dokonać pomiarów profilu geometrycznego obręczy zestawów kołowych | Karta pomiarowa. |  |  |
| 4 | x | x | x | Dokonać oględzin korpusów i pokryw maźnic łożysk osiowych zestawów kołowych. Nieszczelności usunąć. | Zestawy kołowe z maźnicami muszą być kompletne, a śruby zabezpieczone. |  |  |
| 5 | x | x | x | Oczyścić maźnice zestawów kołowych, dokonać oględzin i oceny stanu technicznego wykładów maźniczych oraz wideł maźniczych. | Smar musi mieć niezmienioną barwę. Wykłady oraz widły bez uszkodzeń. |  |  |
| 6 | x | x | x | Dokonać pomiarów luzów poprzecznych i podłużnych pomiędzy nakładkami prowadników i wykładami maźniczymi. | Dla prowadników i nakładek ze stali manganowej luz poprzeczny do 6mm, a luz wzdłużny do 4mm.Karta pomiarowa. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych sprężarki i jej napędu oraz stanu połączeń śrubowych. | Nie dopuszcza się przedmuchów powietrza, ani wycieków oleju. |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić słuchowo szczelność głowicy i innych połączeń pneumatycznych przy sprężarce oraz stan węży gumowych. | Praca sprężarki powinna odbywać się bez stuków i nadmiernych drgań. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić stan i zamocowanie chłodnicy. | Chłodnica pewnie zamocowana, bez uszkodzeń |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan sprzęgła napędowego. | Sprzęgło nie może posiadać uszkodzeń. |  |  |
| 5 |  | x | x | Dokonać oględzin zaworu bezpieczeństwa oraz sprawdzić ciśnienie oleju w układzie smarowania. | Zakres ciśnienia 0,15 ±0,05 MPa. Dla sprężarki CM38, smarowanie rozbryzgowe |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić stan filtra powietrza i oczyścić. | Filtr musi być czysty. |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić poziom oleju, ewentualnie uzupełnić lub wymienić. | Karta smarowania. | Z1 |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić wydajność sprężarki. | Wydajność dla sprężarki według dokumentacji producenta |  |  |
| 9 |  |  | x | Sprawdzić oraz oczyścić z nagaru zawory ssące i tłoczące, uszkodzone wymienić. | Wszystkie zawory muszą być szczelne. |  |  |
| 10 |  |  | x | Sprawdzić wyłącznik ciśnieniowy sprężarki. | Ciśnienie zw. 0,6-0,02MPa, rozw. 0,7+0,02MPa. |  |  |
| 11 |  |  | x | Oczyścić filtr szczelinowy oleju. | Filtr musi być czysty. |  |  |
| 12 |  |  | x | Oczyścić chłodnicę, dokonać jej sprawdzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych. | Chłodnica nie może mieć uszkodzeń |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać oględzin zewnętrznych sprężarki i jej napędu oraz jej zamocowania i stanu połączeń śrubowych. | Nie dopuszcza się przedmuchów powietrza, ani wycieków oleju. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić słuchowo szczelność połączeń pneumatycznych. |  |  |  |
| 3 | x | x | x | Sprawdzić poziom oleju, ewentualnie uzupełnić lub wymienić. | Karta smarowania | Z1 |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan sprzęgła elastycznego. | Sprzęgło nie może posiadać uszkodzeń. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan filtra powietrza i oczyścić. | Filtr musi być czysty. |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić wydajność sprężarki | Wydajność według dokumentacji producenta |  |  |
| 7 |  |  | x | Dokonać oględzin zaworu bezpieczeństwa | Zawór bezp. ciśnienie 0,55MPa. |  |  |
| 8 |  |  | x | Sprawdzić oraz oczyścić z nagaru zawory ssące i tłoczące, uszkodzone wymienić. | Wszystkie zawory muszą być szczelne |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić stan, szczelność i zamocowanie przewodów powietrznych i ich opasek zaciskowych, rozpylaczy alkoholu, odwadniaczy i odoliwiaczy, kurków i kranów, zaworów zwrotnych, podwójnych zaworów zwrotnych, zaworów redukcyjnych, filtrów powietrza oraz odluźniaczy. | Szczelne przy ciśnieniu 0,8MPa. |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić zamocowanie oraz stan zbiorników powietrznych; odwodnić i odoliwić przez kurki i korki odwadniające. | Aktualna rewizja powinna być wybita na tabliczce znamionowej zbiornika. |  |  |
| 3 | x | x | x | Sprawdzić szczelność układu pneumatycznego hamulca i cylindrów hamulcowych. Dokonać oględzin pod katem uszkodzeń mechanicznych. Sprawdzić zamocowanie i dokonać regulacji skoku tłoka. | Kołnierze uszczelniające tłoków powinny być bez przetarć i rozerwań. Skok tłoka: wagon „S"110 ± 5 mm, wagon „R" 105 ±5mm |  |  |
| 4 | x | x | x | Sprawdzić działanie i szczelność obwodu pneumatycznego drzwi, w tym zawór redukcyjny i zwrotny. | Napęd szczelny przy ciśnieniu 0,6MPa |  |  |
| 5 | x | x | x | Sprawdzić działanie głównego zaworu maszynisty FVEL 6 Oerlikon. | Zawór musi być sprawny i zapewniać pewność działania na każdej pozycji. |  |  |
| 6 | x | x | x | Sprawdzić szczelność systemu przewodów powietrznych wraz z zaworem rozrządczym Est4d i ich zamocowanie. Nieszczelności usunąć. | Przewody powietrzne i zawór muszą być szczelne. |  |  |
| 7 | x | x | x | Sprawdzić szczelność zaworu nagłego hamowania w urządzeniach czuwaka. | Zawór musi być szczelny |  |  |
| 8 | x | x | x | Sprawdzić szczelność i działanie zaworów bezpieczeństwa H1501a i zaworów elektropneumatycznych. | Zawór bezpieczeństwa: otwarcie przy ciśnieniu 0,75+0,03MPa, a zamkniecie przy ciśnieniu 0,65+0,03MPa. |  |  |
| 9 | x | x | x | Sprawdzić zamocowanie, działanie i szczelność regulatora ciśnienia FVE2. |  |  |  |
| 10 | x | x | x | Sprawdzić prawidłowość działania i wskazań manometrów. Sprawdzić ich zamocowanie i szczelność połączeń oraz daty legalizacji. | Manometry powinny wskazywać z dokładnością: 2,5%. |  |  |

| 11 | x | x | x | Sprawdzić zamocowanie, stan i działanie syren oraz ich zaworów. W razie potrzeby wyregulować barwę dźwięku. | Sygnały akustyczne muszą być sprawne i słyszalne z przodu i z tyłu e.z.t. Wymagane natężenie dźwięku mierzone z 5m od syreny: 120 ÷ 125 dB. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | x | x | x | Sprawdzić stan i działanie wycieraczek szyb czołowych oraz stan mechanizmu napędowego. Sprawdzić szczelność obwodu pneumatycznego wycieraczek oraz stan gumy ramienia i siły jego docisku do szyby. W razie potrzeby wyregulować kąt wychylenia ramion wycieraczek. | Pióra wycieraczek musza zapewniać skuteczne wycieranie. Kąt pracy wycieraczek 140º. |  |  |
| 13 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie blokady szafy WN oraz dokonać smarowania elementów blokady. | Blokada musi być sprawna. |  |  |
| 14 |  | x | x | Dokonać sprawdzenia działania układu hamulcowego zgodnie z protokółem próby. | Protokół próby hamulca. |  | Z6 |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Zdjąć pokrywy inspekcyjne. |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić stan komutatorów. Usunąć ewentualne nadtopienia i nadpalenia przez przeszlifowanie komutatorów i przemycie ich spirytusem denaturowym. Zanieczyszczone działki i kanałki międzydziałkowe oczyścić z nagromadzonego pyłu. | Powierzchnie komutatorów powinny być bez okopceń, nadpaleń i zanieczyszczeń. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić szczotki, ich zużycie, powierzchnię pracy i naciski na komutator. Zbyt krótkie bądź uszkodzone wymienić na nowe. | Min. wysokość szczotek: Silnika trakcyjnego - 30mm. Przetwornicy głównej: prądnica - 20mm, silnik 15mm. Silnika przetwornicy oświetleniowej 20mm. Silnika sprężarki pomocniczej 10mm. Silnika sprężarki głównej - 20mm. Silnika wentylatora skrzyni WN -10mm. |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan szczotkotrzymaczy, jakość mocowania trzymadeł szczotkowych do kadłubów oraz uchwytów w obsadach szczotkowych. Dokładnie oczyścić, a w przypadku opaleń przemyć spirytusem denaturowym izolatory szczotkotrzymaczy. Izolatory nadpęknięte i poluzowane w trzonach należy wymienić na nowe. | Powierzchnie izolatorów szczotkotrzymaczy powinny być bez okopceń i pęknięć. Szczotki w gniazdach powinny się swobodnie przesuwać bez zacięć i przekoszeń. Odległość między szczotkotrzymaczem, a komutatorem: Silniki trakcyjne 3÷4 mm, Przetwornica główna 2÷4 mm Przetwornica oświetleniowa 1,5÷2,0mm, Silnik sprężarki pomocniczej, oraz silnik wentylatora skrzyni WN 1,5÷2,5 mm, Silnik PZSob-74b sprężarki głównej 1,4÷1,6 mm, silnik LKPa280 sprężarki głównej 2÷4 mm. |  |  |

| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan wirników i bandaży. Miejsca ewentualnych nadpaleń bandaży dokładnie oczyścić i pokryć lakierem izolacyjnym szybkoschnącym. | Bandaże powinny być bez okopceń, nadpaleń i zanieczyszczeń. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan uzwojeń stojanów, połączeń międzycewkowych i zamocowania cewek biegunów głównych i pomocniczych. | Zamocowanie cewek pewne. |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić stan kabli, zacisków i śrub mocujących wewnątrz maszyn, stan kabli dochodzących do maszyn i stan połączeń w skrzyniach łączeniowych. | Elementy bez uszkodzeń. Połączenia pewne, bez utlenień. |  |  |
| 7 |  |  | X | Dokładnie oczyścić wnętrze maszyn przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przy zdjętych wszystkich pokrywach inspekcyjnych. |  |  |  |
| 8 |  |  | X | Dokonać pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń w stanie nagrzanym. | Rezystancja izolacji maszyn WN 4 M. Rezystancja izolacji maszyn NN 1 M. Karta pomiarowa. | Z5 |  |
| 9 | x | x | X | Sprawdzić stan zamknięć i przyleganie pokryw inspekcyjnych. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie grzejników w przedziałach pasażerskich typu OK.-124c i w kabinach sterowniczych typu OK.-125c. Uszkodzone naprawić lub wymienić | Wszystkie grzejniki muszą być sprawne. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić działanie grzałek szyb w kabinach sterowniczych typu 72001. Uszkodzone naprawić lub wymienić. | Grzałki muszą być sprawne. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić działanie termostatów. | Termostaty muszą być sprawne. |  |  |
| 4 |  | x | x | Dokonać pomiaru rezystancji izolacji obwodów ogrzewania. | Rezystancja izolacji min100M. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan połączeń uziemiających. | Z zaciskiem uziomowym śrubowym M8 muszą być połączone wszystkie części metalowe obudowy grzejnika. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić pantograf 5ZL (AKP4E): |  | Z3 |  |
|  |  |  |  | a) sprawdzić stan ramion pantografu i cylindrów, | Min grubość płytek ślizgowych Cu 2,5 mm. Położenie ślizgacza: Najniższe konstr. (mierzone od podstawy izolatorów) 380±10mm, Dolne robocze (mierzone od płaszczyzny ślizgacza) 400mm, Górne robocze (mierzone od płaszczyzny ślizgacza) 1900mm, Najwyższe konstrukcyjne mierzone od płaszczyzny ślizgacza, co najmniej 2400mm. Czas podnoszenia ślizgacza 10 do 15s. Czas opadania ślizgacza 5 do 10s. Karta pomiarowa |  |  |
|  |  |  |  | b) sprawdzić stan zamocowania "lic" w przegubach odbieraka prądu, |  |  |  |
|  |  |  |  | c) sprawdzić opory tarcia przez ręczne podniesienie i opuszczenie, |  |  |  |
|  |  |  |  | d) sprawdzić stan ślizgacza; zbadać czy nie ma skropleń, czy ślizgacz nie jest pogięty bądź uszkodzony w inny sposób; nasmarować ślizgacz Cu smarem grafitowym |  |  |  |
|  |  |  |  | e) zbadać podstawę pantografu, sprawdzić stan izolatorów wsporczych, w razie poważnego zabrudzenia oczyścić je szmatką zwilżoną spirytusem denaturowanym, |  |  |  |
|  |  |  |  | f) sprawdzić stan i pewność połączeń elektrycznych, |  |  |  |
|  |  |  |  | g) dokonać pomiarów czasu podnoszenia, opadania i pomiaru docisków, |  |  |  |
|  |  |  |  | h) sprawdzić działanie odbieraka prądu poprzez kilkakrotne poniesienie i opuszczenie. |  |  |  |
| 2 | x |  |  | Sprawdzić stan ślizgacza i nasmarować go oraz działanie odbieraka prądu poprzez kilkukrotne poniesienie i opuszczenie odbieraka. | Karta smarowania | Z1 |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić działanie zespołu SHP przez przejechanie nad elektromagnesami. | Karta pomiarowa | Z4 |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Dokonać przeglądu i oczyścić baterię akumulatorów. | Pojemność baterii 60Ah. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom elektrolitu w poszczególnych ogniwach. | Poziom elektrolitu 15÷50mm powyżej górnej krawędzi płyt. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić gęstość elektrolitu. | Gęstość elektrolitu w okresie letnim 1.19g/cm3÷1.21g/cm3, a w okresie zimowym 1.26 g/cm3÷1.28 g/cm3. |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan skrzynek, mostków i łączników ogniw | Karta smarowania | Z1 |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan baterii ( wg wskazań mierników NN). | Napięcie naładowanych baterii min90V. |  |  |
| 6 |  | x | x | Zmierzyć rezystancję izolacji. | Rezystancja izolacji ≥5M |  |  |
| 7 |  | x | x | Zmierzyć oporność baterii względem masy. | Oporność względem masy ≥0,9M. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x | x | x | Sprawdzić obwody oświetleniowe wewnątrz e.z.t. | Oświetlenie przedziałów sterowniczych, pasażerskich, korytarzy, przedziału NN, skrzyń WN oraz przyrządów pomiarowych powinno być sprawne. |  |  |
|  |  |  |  | - wymienić uszkodzone żarówki, świetlówki i inne uszkodzone elementy aparatury oświetleniowej, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić zamocowanie opraw oświetleniowych |  |  |  |
| 2 | x | x | x | Sprawdzić lampki sygnalizacyjne na pulpicie, uszkodzone wymienić. | Oświetlenie przyrządów pomiarowych nie powinno utrudniać prowadzenia e.z.t. w nocy. |  |  |
| 3 | x | x | x | Sprawdzić obwody i stan: reflektorów, świateł sygnalizacyjnych oraz oświetlenia tablic kierunkowych. Wymienić przepalone żarówki. |  |  |  |
| 4 | x | x | x | Sprawdzić obwód przyciemniania reflektorów. | Układ powinien zapewniać przyciemnienie reflektorów |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie obwodów sterowania. |  |  |  |
| 6 | x | x | x | Wymienić uszkodzone zabezpieczenia obwodów. | Zabezpieczenia obwodów muszą być sprawne. |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić stan zamocowania przewodów w skrzynkach połączeń wielokrotnych. | Przewody nie powinny być naprężone. Skórzane lub brezentowe płaszcze ochronne powinny być bez uszkodzeń. |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić stan obwodów wysokiego napięcia oraz ich połączeń z aparatami i maszynami elektrycznymi. | Połączenia końcówek przewodów z aparatami, maszynami i urządzeniami nie powinny być poluzowane. |  |  |
| 9 |  | x | x | Sprawdzić stan i zamocowanie przewodów dochodzących do elektrozaworu czuwaka typu ZEW-275. | Przewody pewnie podłączone, bez uszkodzeń izolacji. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | x |  |  | Sprawdzić pobieżnie stan aparatury w szafach WN i NN; ewentualne usterki usunąć. |  |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić nastawniki jazdy typ TN-5BK - oczyścić styki, sprawdzić stan połączeń i zacisków, - sprawdzić działanie mechanizmu zapadkowego i uzależniającego, - powierzchnie trące pokryć smarem. | Min. grubość nakładek srebrnych 1/3 grubości nominalnej. Działanie mechanizmu zapadkowego wałka powinno być wyraźnie wyczuwalne dla każdej pozycji nastawnika. Max przesunięcie osiowe styków 2mm. Przerwa biegunowa min. 8mm. Karta smarowania. | Z1 |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić wyłączniki ciśnieniowe typu WCU110 rozrządu, pantografu, sprężarki i rejestracji hamowania: | Nastawy wyłączników zał./wył. silnika sprężarki 0,61+0,02MPa/0, 69-0,02MPa rozrządu 0,45+0,02MPa/0,34-0,02MPa pantografu 0,45+0,02MPa/0,34-0,02MPa rejestracji hamowania 0,14+0,02MPa/0,075-0,02MPa Przerwa biegunowa spoczynkowa min. 10mm. Przesunięcie osiowe styków max 0,5 mm Karta smarowania. | Z1 |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić i oczyścić styki, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić stan i zamocowanie |  |  |  |
|  |  |  |  | - przewodów doprowadzających, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić czy przeciwnakrętki śrub regulacyjnych są zabezpieczone, |  |  |  |
|  |  |  |  | - powierzchnie ślizgowe i obrotowe wałków, tulei, sworzni, przegubów dźwigni i zaczepów pokryć cienką warstwą wazeliny technicznej. |  |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić wszystkie wyłączniki dźwigienkowe typu Z, łączniki krzywkowe na pulpicie maszynisty w kabinie sterowniczej: | Wszystkie wyłączniki i łączniki musza być sprawne. |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić połączenia przewodowe pod pulpitami, dokręcić poluzowane śruby i nakrętki, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić zamocowanie mechaniczne w/w aparatury, |  |  |  |
|  |  |  |  | - uzupełnić brakujące lub uszkodzone elementy. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić stan komór gaszeniowych. | Płyty komory niepopękane. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić stan styków głównych. | Styki bez kropli miedzi, kraterów. |  |  |
| 3 |  | x | x | Oczyścić elementy izolacyjne. | Elementy izolacyjne czyste, bez uszkodzeń. |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan mostków elastycznych i zamocowanie kabli WN. |  |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić stan rezystorów ograniczających. | Rezystory bez śladów przegrzań. |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić stan rożków wydmuchowych. |  |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić działanie styczników poprzez indywidualne uruchomienie napędów elektropneumatycznych. |  |  |  |
| 8 |  |  | x | Sprawdzić zamocowanie styków głównych, ich grubość i powierzchnie zestyku styków. | Przerwa zestykowa PK316 26±3mm SPL400 34±1,5mm. Zużycie styków max 30% grubości nominalnej, przyleganie min na 75% powierzchni roboczej. |  |  |
| 9 |  | x | x | Sprawdzić prawidłowość zwarcia stycznika uziemiającego typu KN-7B, stan jego połączeń elektrycznych oraz stan przewodów elektrycznych. |  |  |  |
| 10 |  |  | x | Oczyścić stycznik uziemiający z kurzu, usunąć nadpalenia i nadtopienia styków. Dokonać pomiaru odległości między stykami w stanie otwartym oraz sprawdzić grubość styków | Styki bez skroplin i kraterów. Przerwa zestykowa 36mm. Zużycie styków max 30% grubości nominalnej. |  |  |
| 12 |  | x | x | Sprawdzić tablice z bezpiecznikami typu WBT-3kV-3A. Przepalone wymienić | Bezpieczniki wolno regenerować tylko w zakładach posiadających certyfikat. |  |  |
| 13 |  | x | x | Sprawdzić przekaźnik pomocniczy NN typu PSF-534: stan plomb, połączenia elektryczne oraz działanie przez ręczne przesterowanie. Sprawdzić stan jego styków, działanie zwory, oczyścić elementy aparatu. | Odstęp pomiędzy elementem zwory, a popychaczem 1±0,5mm. Pewność połączeń przewodów. |  |  |

| 14 |  |  | x | Sprawdzić stan połączeń zacisków przewodów rozrządczych NN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | x | x | Sprawdzić wyłącznik krańcowy typu KW2111 oraz opornik woltomierza. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Styczniki liniowe grupowe i mostkowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | x | x | Dokonać oględzin komory gaszeniowej z zewnątrz | Płyty komory niepopękane. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić działanie styczników poprzez indywidualne uruchomienie napędów elektropneumatycznych. |  |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić prawidłowość łączeń łączników pomocniczych i ich styków. |  |  |  |
| 4 |  |  | x | Zdjąć komorę gaszeniową i sprawdzić jej stan wewnętrzny. | Komora nie może mieć popękanych lub przepalonych płyt. |  |  |
| 5 |  |  | x | Sprawdzić zamocowanie, stan powierzchni i grubość styków głównych. Zmierzyć wielkość przerwy stykowej. | Przerwa stykowa min. 5mm, przechył styków min. 3mm. Min. grubość styków stycznika liniowego 7mm. Min. odległość styku od ścianki komory 1,5mm. Odległość wierzchołka styku od rożka w komorze 2÷6mm. Przerwa zestykowa 2,6÷3mm. |  |  |
| 6 |  | x | x | Oczyścić elementy izolacyjne styczników. | Elementy izolacyjne czyste, bez nadpaleń. |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić tablice z bezpiecznikami typu WBT-3kV-20A. Przepalone wymienić. | Bezpieczniki wolno regenerować tylko w zakładach posiadających certyfikat. |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić stan połączeń na tablicy z zaciskami pomiarowymi WN oraz bocznik amperomierza B1 (600A) | Pewność połączeń przewodów. |  |  |
| 9 |  | x | x | Sprawdzić prawidłowość zwarcia stycznika uziemiającego typu KN-7B, stan jego połączeń elektrycznych oraz stan przewodów elektrycznych. |  |  |  |

| 10 |  |  | x | Oczyścić stycznik uziemiający z kurzu, usunąć nadpalenia i nadtopienia styków. Dokonać pomiaru odległości między stykami w stanie otwartym oraz sprawdzić grubość styków. | Styki bez skroplin i kraterów. Przerwa zestykowa 36mm. Zużycie styków max 30% grubości nominalnej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | x | x | Sprawdzić przekaźniki (stan plomb, połączenia elektryczne oraz działanie przez ręczne przesterowanie): |  |  |  |
|  |  |  |  | - nadmiarowo-prądowy silników typu PN, | Przerwa zestykowa min. 3,5mm. |  |  |
|  |  |  |  | - różnicowy typu PRW-300, |  |  |  |
|  |  |  |  | - zanikowy napięcia z dodatkowym oporem typu PPZ242+PSL278-1, |  |  |  |
|  |  |  |  | - samoczynnego rozruchu PSR-2, |  |  |  |
|  |  |  |  | - regulacji przyspieszenia typu PNL277wl z opornikiem, |  |  |  |
|  |  |  |  | - nadmiarowy przetwornicy głównej typu PEN30s + pomocniczy NN ze stykami pomocniczymi WN + opornik dodatkowy, | Przerwa zestykowa min. 4,5mm. |  |  |
|  |  |  |  | - nadmiarowy ogrzewania jednostki typu PEN-25, |  |  |  |
|  |  |  |  | - nadmiarowy ogrzewania kabin PEN-4, |  |  |  |
|  |  |  |  | - pomocniczy NN PSF-534. |  |  |  |

| 12 |  | x | x | Sprawdzić wał kułakowy typu PKG-330/M: | Max zużycie styków 30% wartości nominalnej. Styki główne: przerwa zestykowa 7÷10mm. Styki pomocnicze: przerwa zestykowa min. 9±1mm. Ciśnienie w obwodach pneumatycznych wału 0,5MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - oczyścić styki ze śladów przeskoków i nadpaleń przy pomocy pilnika gładzika o drobnym nacięciu; styki zużyte wymienić na nowe, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić stan połączeń podatnych na przerwania; osłabione miejsca lutowania przylutować spoiwem miękkim przy użyciu kalafonii, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić stan i działanie napędu pneumatycznego; nieszczelne połączenia dokręcić lub, gdy nie daje to dobrych wyników wymienić podkładki uszczelniające; zwrócić uwagę na luzy w łożyskach oraz na gładkość krzywek i rolek toczących się po krzywkach; usterki należy naprawić, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić, czy we wszystkich łożyskach i przegubach zachowana jest swoboda ruchu; usunąć ewentualne zatarcia i nasmarować rolki wazeliną techniczną bezkwasową, po uprzednim ich oczyszczeniu benzyną, |  |  |  |

|  |  |  |  | - sprawdzić zamocowanie wszystkich przewodów; dokręcić poluzowane nakrętki i śruby na listwach; w miarę możliwości zabezpieczyć przed samoczynnym odkręceniem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | x | x | Sprawdzić nawrotnik typu PR-306: | Zawory muszą być szczelne. Kable bez uszkodzeń. Styki główne: przerwa zestykowa 7÷10mm. Styki pomocnicze: przerwa zestykowa min 9±1mm. Max zużycie styków 30% wartości nominalnej. |  |  |
|  |  |  |  | - działanie przez ręczne przesterowanie, |  |  |  |
|  |  |  |  | - prawidłowość łączeń łączników pomocniczych, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić stan zaworów elektropneumatycznych, |  |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić stan kabli doprowadzających, |  |  |  |
|  |  |  |  | - stan powierzchni styków głównych i wielkości przerw zestykowych, |  |  |  |
|  |  |  |  | - stan elementów izolacyjnych. |  |  |  |
| 14 |  |  | x | Sprawdzić stan styków przekaźników, działanie zwory, oczyścić elementy aparatu. | Odstęp pomiędzy elementem zwory, a popychaczem 1±0,5mm. Styki muszą być wolne od okopceń i nadpaleń. |  |  |
| Styczniki elektromagnetyczne typu MK-310-B2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | x | x | Dokonać oględzin komory gaszeniowej z zewnątrz. | Płyty komory niepopękane. |  |  |
| 16 |  | x | x | Sprawdzić prawidłowość łączeń łączników pomocniczych (ŁPD-403) i ich styków. | Przerwa biegunowa min. 10mm, przechył styków min. 1mm. |  |  |
| 17 |  |  | x | Zdjąć komorę gaszeniową i sprawdzić jej stan wewnętrzny. | Komora nie może mieć popękanych lub przepalonych płyt. |  |  |
| 18 |  | x | x | Sprawdzić zamocowanie, stan powierzchni i grubość styków głównych. Zmierzyć wielkość przerwy stykowej. | Przerwa zestykowa 31± 3mm, przechył styków min. 3mm, przyleganie min na 75% powierzchni roboczej. |  |  |
| 19 |  | x | x | Oczyścić elementy izolacyjne styczników. | Elementy izolacyjne czyste, bez nadpaleń |  |  |
| 20 |  | x | x | Sprawdzić odłączniki silników trakcyjnych typu PW-200: swobodę ruchu noży w szczękach, stan połączeń elektrycznych, stan zestyku styków głównych oraz stan izolatorów. | Szczelina między styczkami styku nieruchomego 2± 2mm. |  |  |
| 21 |  | x | x | Sprawdzić odłączniki obwodów ogrzewania typu PN-200: swobodę ruchu noży w szczękach, stan połączeń elektrycznych. |  |  |  |
| 22 |  | x | x | Sprawdzić stan boczników harmonicznych typu T-409. | Rezystancja całkowita 15 ± 8%. |  |  |

| 23 |  | x | x | Sprawdzić stan elementów oporowych oporów ochronnych przetwornicy głównej typu T-408A i T-408B oraz stan zacisków śrubowych, przewodów elektrycznych i ich końcówek zaciskowych. | Rezystancja (20,5+5±8% T-408A Rezystancja (15,8+3,8)± 8% T-408B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | x | x | Sprawdzić stan połączeń zacisków przewodów rozrządczych NN. Sprawdzić stan wyłącznika krańcowego typu KW2111. | Pewność połączeń przewodów. |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić opory rozruchowe typu KF-16A-2/2, osłabienia pola typu T-412, boczniki indukcyjne typu AKB-3WE (wzrokowo stan elementów oporowych, stan zacisków śrubowych, przewodów elektrycznych i ich końcówek zaciskowych, stan izolatorów, zamocowanie do konstrukcji) | Elementy izolacyjne czyste, bez uszkodzeń. Rezystory bez śladów przegrzań. |  |  |
| 2 |  | x | x | Zmierzyć rezystancję oporów rozruchowych (tolerancja: ±8%). | Stopień R1-R2 (R6-R7) 3,5 Stopień R2-R3 (R7-R8) 2,208 Stopień R3-R4 (R8-R9) 1,661 Stopień R4-R5 (R9-R10) 1,472 |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie wyposażenia tablicy TRF-623: odłącznik baterii akumulatorów, przekaźnik zanikowo-napięciowy przetwornicy oświetleniowej, przekaźniki impulsowe typu JP-1 przetwornicy głównej i oświetleniowej, bezpieczniki topikowe, wyłączniki samoczynne, łączniki warstwowe, woltomierz elektromagnetyczny typu E1-85 prądnicy oświetleniowej, przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne. | Wszystkie elementy wyposażenia tablicy muszą być sprawne. Przerwa zestykowa JP-1 min. 3mm. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie wyposażenia tablicy TRL-624: przekaźnik zwrotny baterii typu R-15F, regulator napięcia przetwornicy głównej typu IRN, wyłączniki warstwowe, wyłączniki samoczynne, amperomierz i woltomierz NN baterii, bezpieczniki topikowe, przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne. | Wszystkie elementy wyposażenia tablicy muszą być sprawne. Przerwa zestykowa R-15F styku głównego 7÷8mm, a pomocniczego 4÷6mm. Napięcie regulatora 110V±2,5%. |  |  |
| 3 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie wyposażenia tablicy ze stycznikami: prądu zwrotnego typu SE-220/p, załączającego silnika przetwornicy oświetleniowej, rozruchowy silnika przetwornicy oświetleniowej SE-210/p. |  |  |  |
| 4 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie przekaźników NN typu PSF-534. | PSF534-odstęp między elementami zwory, a popychaczem 1± 0,5mm. Utrzymanie napięcia 220V± 5% w całym zakresie obciążenia. |  |  |
| 5 |  | x | x | Sprawdzić działanie regulatora napięcia przetwornicy oświetleniowej typu IRN. |  |  |  |
| 6 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie zaworów elektropneumatycznych pantografów ZPE263 oraz przełącznika pantografów typu DPT-439. |  |  |  |
| 7 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie wyłączników ciśnieniowych WGU-110. |  |  |  |
| 8 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie odłącznika rozrządu typu R.U.M. |  |  |  |

| 9 |  | x | x | Sprawdzić stan oporników rozruchowych i wzbudzenia przetwornicy oświetleniowej oraz sprężarki. | Bez uszkodzeń mechanicznych i przepaleń. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | x | x | Sprawdzić stan i działanie wyłącznika krańcowego KW-2111. |  |  |  |
| 11 |  | x | x | Sprawdzić stan połączeń przewodów na listwach łączeniowych. | Przewody pewnie połączone. |  |  |
| 12 |  | x | x | Po wykonaniu przeglądu szaf WN i NN należy przeprowadzić próbę sterowania "na zimno" z obu kabin: - podnoszenie i opuszczanie pantografu, - zamykania i otwierania styczników liniowych, mostkowych i połączenia równoległego, - sterowanie wałem kułakowym i nawrotnikiem. Sprawdzić prawidłowość zamykania styków, - sterowanie stycznikami ogrzewania, - sprawdzenie działania wszystkich przekaźników NN i WN. |  |  |  |

| Lp. | ##### Przeglądy |  |  | ##### CZYNNOŚCI | ##### WYMAGANIA | Nr zał. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |  |  | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | x | x | Sprawdzić odgromnik magnetyczno-zaworowy typu GZM4 - oczyścić z brudu i kurzu izolację porcelanową za pomocą zwilżonej spirytusem denaturowym szmatki, | Izolacja porcelanowa bez uszkodzeń. |  |  |
|  |  |  |  | - sprawdzić wygląd zewnętrzny całego układu odgromowego, stan zacisków, połączeń oraz pokryć antykorozyjnych. | Zaciski i pokrycia antykorozyjne bez uszkodzeń. |  |  |
| 2 |  | x | x | Sprawdzić stan kondensatora WN typu KT-3,6/4,1. | Kondensator bez uszkodzeń. |  |  |