Z dnia

Właściciel (użytkownik) 	E.Z.T:

typ	nr inwent	nr wagonu.

Rok produkcji

Rodzaj naprawy

Zakład naprawczy

Opis stanu technicznego EZT

- Pudło i podwozie

- Wózki

(w tym zestawy) - wymagają / nie wymagają obręczowania)

- Silniki trakcyjne

- Aparaty i instalacje elektryczne

- Hamulec (instalacja pneumatyczna)

- Inne

- Wykaz brakujących podzespołów (części)

g)

h)

- Wykaz podzespołów (części) uszkodzonych.

- Załączone karty podzespołów.

g)

- Data ważności odbioru (przez TDT) zbiorników powietrznych (na podstawie wpisu do karty)

- Przed remontowe zalecenia (uwagi) użytkownika

- Uwagi przedstawiciela zakładu naprawczego

- Wykaz pozostałych dokumentów przekazanych do zakładu naprawczego

Podpis przedstawicieli użytkownika	Podpisy przedstawicieli zakładu naprawczego

1	   1

2	   2

3	   3

Miejscowość	 Dnia

WAGON STEROWNICZY

| Symbol | Wymiar konstrukcyjny | Dopuszczalny wymiar po naprawie |  | Wymiar | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | P4 [mm] | P5 [mm] | rzeczywisty [mm] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L | 20696+20-0 | 20696+20-0 | 20696+20-0 |  |  |
| a | 14900+15-1 | 14900+15-1 | 14900+15-1 |  |  |
| b1 b2 b3 | 2876+3-5 | 2876+3-5 | 2876+3-5 |  |  |
| IA - A1I IB - B1I | max10 | max 10 | max 10 |  |  |
| d1 d2 | 746±1 | 746±1 | 746±1 |  |  |
| d1 - d2 | ±2 | ±2 | ±2 |  |  |
| m1 m2 | 303,5±0,5 | 303,5±0,5 | 303,5±0,5 |  |  |
| m1 - m2 | ±1 | ±1 | ±1 |  |  |
| S S1 | 390±2 498±2 | 390±2 498±2 | 390±2 498±2 |  | Wymiar regulowany podkładkami |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

WAGON SILNIKOWY

| Symbol | Wymiar konstrukcyjny [mm] | Dopuszczalny wymiar po naprawie |  | Wymiar rzeczywisty [mm] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P4 [mm] | P5 [mm] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L | 21566+20-0 | 21566+20-0 | 21566+20-0 |  |  |
| a | 15870+15-1 | 15870+15-1 | 15870+15-1 |  |  |
| b1 b2 b3 | 2876+3-5 | 2876+3-5 | 2876+3-5 |  |  |
| IA - A1I IB - B1I | max10 | Max10 | max10 |  |  |
| d1 d2 | 746±1 | 746±1 | 746±1 |  |  |
| d1 - d2 | ±2 | ±2 | ±2 |  |  |
| m1 m2 | 303,5±0,5 | 303,5±0,5 | 303,5±0,5 |  |  |
| m1 - m2 | ±1 | ±1 | ±1 |  |  |
| S S1 | 498±2 | 498±2 | 498±2 |  | Wymiar regulowany podkładkami |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

Uwaga:

- Falistość poszycia pudła w stanie gotowym nie może przekraczać 1,5mm przy mierzeniu liniałem o długości 1m.

2.	Dopuszczalna odchyłka od pionu ścian bocznych nie może być większa od 5mm, dopuszczalna falistość podłużna blach dachowych ma być ≤3mm przy pomiarze liniałem długości 1m

| Lp. | Symbol wymiaru | Wymiar konstrukcyjny | Odchyłka konstrukcyjna i naprawcza | Wymiar rzeczywisty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | L | 20700/21570 | +20 -0 |  |  |
| 2 | a1 | 2950 | +3 -5 |  |  |
| 3 | a2 | 2950 | +3 -5 |  |  |
| 4 | b | 2789 | ±10 |  |  |
| 5 | c1 | 2030 | ±5 |  |  |
| 6 | c2 | 2030 | ±5 |  |  |
| 7 | d | 2000 | +5 -2 |  |  |
| 8 | e | 1626 | +4 -0 |  |  |
| 9 | h | 849,5 | ±3 |  |  |
| 10 | k | 946 | ±3 |  |  |
| 11 | l | 1271/750 | ±3 |  |  |
| 12 | L1; L2 | - | różnica maks. 3 mm |  |  |
| 13 | P1; P2 | - | różnica maks. 6 mm |  |  |
| 14 | S1; S2 | - | różnica maks. 3 mm |  |  |
| 15 | t1; t2 | - | różnica maks. 3 mm |  |  |

| Typ konstrukcyjny |  |  | Nr wagonu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Symbol wymiaru | Wymiar konstrukcyjny | Odchyłka konstrukcyjna i naprawcza | Wymiar rzeczywisty | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | c | 1967 | +5 -2 |  |  |
| 2 | d | 1060 | +4 -0 |  |  |
| 3 | n1; n2 | - | różnica maks. 4 mm |  |  |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Symbol | Wymiar konstrukcyjny [mm] | Dopuszczalny wymiar po naprawie |  | Wymiar rzeczywisty [mm] |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P4 [mm] | P5 [mm] | Str. prawa |  | Str. lewa |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| B1 B2 | 456+0,5 | 456+0,5 | 456+0,5 |  |  |  |  |  |
| C1÷C8 | 92±0,25 | 90±0,25 | 92±0,25 |  |  |  |  |  |
| D1 D2 | 2700±3 | 2700±4 | 2700±3 |  |  |  |  |  |
| ¦D1-D2¦ | ≤1 | ≤2 | ≤1 |  |  |  |  |  |
| ¦K1-K2¦ | ≤1 | ≤2 | ≤1 |  |  |  |  |  |
| ¦S1-S2¦ ¦S1-S2¦ | 336,6±0,7 | 338,5 | 336,6±0,7 |  |  |  |  |  |
| W1 W2 | 1864±0,5 | 1864±0,5 | 1864±0,5 |  |  |  |  |  |
| X1-X8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  | Dopuszczalne przesunięcie bocznych ścianek nakładek |
| Symbol | Wymiar konstrukcyjny [mm] | Dopuszczalny wymiar po naprawie [mm] |  | Wymiar rzeczywisty |  |  |  | Typ wózka Nr belki bujakowej |
|  |  | P4 | P5 |  |  |  |  |  |
| f | ≤1 | ≤5 | ≤5 |  |  |  |  |  |
| D,E | 4530-0,5 | 4530-0,5 | 4530-0,5 |  |  |  |  |  |
| G1, G2 | G’1 = G”1 = G’2 = G”2 G1 = G’1 + G”1 = 3,0+1-0,5 G2 = G’2 + G”2 = 3,0+1-0,5 |  |  | Wózek 1 |  | Wózek 2 |  | Uwagi |
|  |  |  |  | G1 | G2 | G1 | G2 |  |

Dopuszczalne odchylenie ślizgów wideł maźniczych od pionu:

- przy „P4" max 0,5mm ;

- przy „P5" max 0,2mm.

Nierównoległość ślizgów max 0,5mm.

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Symbol |  | Wymiar konstrukcyjny [mm] | Dopuszczalny wymiar po naprawie |  | Wymiar rzeczywisty [mm] |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P4 [mm] | P5 [mm] | Str. prawa |  |  |  | Str. lewa |  |  |  |  |
| Ai*) |  | ≤5 | ≤5 | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 B2 |  | 456+0,5 | 456+0,5 | 456+0,5 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| C1÷C4 |  | 1000±0,5 | 1000±1 | 1000±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 D2 |  | 3400±1 | 3400±1,5 | 3400±1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| (K1-K2) |  | ≤1 | ≤2 | ≤1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| S1÷S4 |  | 700±0,5 | 700±1 | 700±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1÷H4 | Wózek 5B | 256±0,5 | 256±0,5 | 256±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek 6B | 221±0,5 | 221±0,5 | 221±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1÷L8 | Wózek 5B | 260±0,5 | 260±0,5 | 260±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek 6B | 244±0,5 | 244±0,5 | 244±0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol |  | Wymiar konstrukcyjny [mm] | Dopuszczalny wymiar po naprawie [mm] |  | Wymiar rzeczywisty |  |  |  |  |  |  |  | Typ wózka Nr belki bujakowej |
|  |  |  | P4 | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f |  | ≤1 | ≤5 | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D,E |  | 4530-0,5 | 4530-0,5 | 4530-0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1, G2 |  | G’1 = G”1 = G’2 = G”2 G1 = G’1 + G”1 = 3,0+1-0,5 G2 = G’2 + G”2 = 3,0+1-0,5 |  |  | Wózek 1 |  |  |  | Wózek 2 |  |  |  | Uwagi |
|  |  |  |  |  | G1 |  | G2 |  | G1 |  | G2 |  |  |

*) Wichrowatość ramy w miejscach pomiaru przekątnych (A1÷A4) max 5mm

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Lp. | Rodzaj próby | Warunki próby |  | Wartość wymagana | Wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie piór przed montażem |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sprawdzenie twardości piór | Po dwukrotnym ugięciu resoru pod obciążeniem próbnym wykonać pomiar twardości piór resoru |  | od 370 do 430 HB |  | Wszystkie pióra główne i najdłuższe nakładkowe |
| Badanie resorów piórowych po zmontowaniu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sprawdzenie ugięcia resoru pod obciążeniem próbnym | Ugięcie pod obciążeniem próbnym |  | ±8% |  | Wszystkie resory |
| 2. | Sprawdzenie stabilności resoru | Po ugięciu wstępnym i po 10-krotnym ugięciu w zakresie od 0,6÷1,0 obciążenia konstrukcyjnego |  | Resory nie powinny wykazywać odkształceń trwałych |  | Wszystkie resory |
| 3. | Sprawdzenie cechowania resorów | Na płaszczyźnie bocznej opaski resorowej |  | Wybić: wartość ugięcia, aktualną wysokość i znak kontroli jakości Istniejące (stare) oznakowanie skasować poprzez naniesienie znaku „x". |  | Wszystkie resory |
| 4. | Sprawdzenie jakość zabezpieczenia przed korozją | Warstwa lakieru bitumicznego |  | Powierzchnie zewnętrzne resoru. |  | Wszystkie resory |
| 5. | Odległość między osiami uch pióra głównego w stanie wyprostowanym |  | L | ± 3mm |  |  |
| 6. | Odległość między osiami uch pióra głównego w stanie ugiętym |  | L1 | ± 2mm |  |  |
| 7. | Wysokość resoru |  | h | ± 4mm |  |  |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

1	Charakterystyka osiowa.

| Obciążenie osiowe [N] | Ugięcie [mm] |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 26000 | 41 ± 6,15 |  |
| 35000 | 53 ± 7,95 |  |
| 45500 | 67 ± 10,05 |  |

Uwaga: Wysokość sprężyny gumowo-metalowej pod obciążeniem statycznym 26 kN powinna wynosić 
250 ±3 mm.

2	Charakterystyka poprzeczna.

| Obciążenie osiowe [N] | Sztywność Cx [N/mm] |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 26000 | 2600 ± 390 |  |
| 35000 | 3200 ± 480 |  |
| 45500 | 3800 ± 570 |  |

Uwaga: Wymaganie obowiązuje na życzenie użytkownika.

Pomiarów dokonał  .................................................................................................................

Przedstawiciel naprawiającego ..............................................................................................

Komisarz Odbiorczy użytkownika ...........................................................................................

A - odległość między odbijakiem maźniczym,

B - odległość między odbijakiem bujakowym,

C - odległość między kołyską, a główką szyny,

D - odległość między ramą wózka, a główką szyny,

E - odległość między ramą wózka, a belką bujakową,

F - odległość między odbijakami wzdłużnymi belki bujakowej,

G - odległość między ślizgiem, a główką szyny,

H - odległość między ślizgiem na wózku, a ślizgiem na pudle,

K - odległość między odbijakami bocznymi belki bujakowej,

L - odległość między kołyską, a podciągiem.

Uwaga ;

- Parzyste wskaźniki wymiarów odnoszą się do widocznej strony wózka.

- Obciążenie Q odpowiada naciskowi prasy na czop skrętowy symulujące obciążenie wagonem.

1. Obciążenie dla wagonu próżnego Q: 5B - 103kN ; 6B - 134,4kN

| ** dopuszcza się tolerancję wymiaru 6+10-6 Lp. | Symbol wymiaru i miejsce pomiaru |  | Wymiar konstrukcyjny wagonu 5B | Wymiar konstrukcyjny wagonu 6B | Wymiar rzeczywisty |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | wagon 5B | wagon 6B |  |
| 1. | A | 1 | 40+6-3 | 40+6-3 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | B | 1 | 63+11-2 | 62±8 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cmin | 1 | 272 | 272 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | D | 1 | 903+10-5 | 905+10-5 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | E | 1 | 52+16-12 | 55+15-13 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | F1+F3= F2+F4 | 1 | 3±0,5 | 3±0,5 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | G** | 1 | 796±2,5 | 796±2,5 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | H | 1 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | K | 1 | 25+3-1 | 25+3-1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Lmin | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |

- Obciążenie dla wagonu ładownego Q: 5B - 176,6kN ; 6B - 208kN

| Lp. | Symbol wymiaru i miejsce pomiaru |  | Wymiar konstrukcyjny wagonu 5B | Wymiar konstrukcyjny wagonu 6B | Wymiar rzeczywisty |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | wagon 5B | wagon 6B |  |
| 1. | A | 1 | 15+7-4 | 20+7-4 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | B | 1 | 25+16-8 | 28+16-8 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Zastosowanie do jednostki | Średnica drutu [mm] | Wysokość sprężyny |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymiar konstr. [mm] | Pod wagonem próżnym wymiar konstr. [mm] |
| Sprężyny maźnicze |  |  |  |
| EN57r (5B) | Ø 30 | 250+5-2.5 | 232 |
| EN57r (5Bh) | Ø 30 | 335+5-2.5 | 298+8-7 |
| EN71r (5Bk) | Ø 30 | 335+5-2.5 | 298+8-7 |
| EN57s (6B) | Ø 32 | 366+6.3-2.7 | 243 |
| EN57s (6Bh) | Ø 32 | 335+5-4 | 298+8-7 |
| EN71s (6Bk) | Ø 32 | 335+5-4 | 298+8-7 |
| Sprężyny beki bujakowej |  |  |  |
| EN57r (5B) | Ø 40 | 353+7-3.5 | 308 |
| EN57r (5Bh) | Ø 36 | 389+5-4 | 311+11-10 |
| EN71r (5Bk) | Ø 36 | 389+5-4 | 311+11-10 |
| EN57s (6B) | Ø 40 | 375+7.5-4 | 309 |
| EN57s (6Bh) | Ø 38 | 399+5-4 | 310+11 |
| EN71s (6Bk) | Ø 38 | 399+5-4 | 310+11 |
| Sprężyna progresywna |  |  |  |
| EN57r (5Bh) | Ø 30 | 280±7 |  |
| EN71r (5Bk) | Ø 30 | 280±7 |  |
| EN57s (6Bh) | Ø 30 | 280±7 |  |
| EN71s (6Bk) | Ø 30 | 280±7 |  |
| Resor maźniczy |  |  |  |
|  | W stanie swobodnym wymiar konstr. [mm] | Pod wagonem próżnym wymiar konstr. [mm] |  |
|  |  | wagon P4 | wagon P5 |
| dotyczy wszystkich wagonów EZTserii EN57 i EN71 | 58+6 | 45+6 | 37+6 |

Zestaw kołowy napędny

Zestaw kołowy toczny

| Nr bieżący |  | Badanie rezystancji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Obtoczone zarysy wieńca |  |
| Nr zestawu kołowego |  | Obtoczone czopy |  |
| Rodzaj koła |  | Sprawdzenie osadzenia kół |  |
| Nowe koło |  | Wyważenie |  |
| Badanie ultradźwiękowe osi |  | Kontroler |  |

| Siła wtłaczania | [kN] | Oporność elektryczna [] | Wyważanie statyczne | [kg m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś / koło zębate | 400÷600 | po wymianie obręczy 0,01 bez wymiany obręczy 0,1 | Dopuszczalny moment niewyważania statycznego | 0,250 |
| Oś / koło bez obręczy | 980÷1230 |  |  |  |
| Oś / koło z obręczą | 1080÷1420 |  |  |  |

| LP | Określenie pomiaru |  | Wymiar konstrukcyjny [mm] | Wymiar dop. po naprawie [mm] | Wymiar rzeczywisty [mm] ¦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Strona |  |  | Uwagi |
|  |  |  |  |  | A | B I |  |  |
| 1 | Czopy osiowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - średnica (oś toczna) - średnica (oś napędna) | d1, d2 | 130+0.068+0.043 | 130+0.068+0.043 |  |  |  |  |
|  | - stożkowatość | - | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |
|  | - owalność | - | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |
|  | - bicie promieniowe | K | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |
| 2 | Czopy zawieszenia silnika trakcyjnego średnica | D2, D'2 | 175+0.31+0.41 | 170,5 |  |  |  |  |
|  | stożkowatość | - | 0,015 | 0,02 |  |  |  |  |
|  | owalność | - | 0,015 | 0,02 |  |  |  |  |
|  | bicie promieniowe | L | 0,015 | 0,02 |  |  |  |  |
| 3 | Okręgi toczne - średnica (oś toczna) - średnica (oś napędna) | D, D1 | 940+5-2 1000+5-2 | 890 940 |  |  |  |  |
|  | - bicie promieniowe | H | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | - różnica średnic okręgów tocznych w jednym zestawie | ¦D-D1I | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |  |  |  |  |

*) dopuszczalna różnica średnic kół:

- 	na jednym wózku <2mm,

- 	miedzy wózkami napędnymi <5mm,

- 	miedzy wózkami tocznymi <10mm

| Nr wózka |  | Nr zestawu |
| --- | --- | --- |
| Wykonujący pomiar | Kontrola jakości | Przedstawiciel użytkowników |
| Data | Data | Data |
| Podpis | Podpis | Podpis |

| Rozstaw maźnic Wymiar [mmi] |  | Normalny |  | Rozsuniętych | Zsuniętych |  | Średnie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1980±0,5 |  |  |  |  |  |  |

| Wymiary | Konstrukcyjny i po naprawie P5 | Po naprawie P4 | Rzeczywisty |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 336,6+0,7-0,7 | 338,55 |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | 92+0,25-0,25 | 92-0,25 |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| LP. | WSKAŹNIKI |  |  | SYMBOL | WARTOŚĆ |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DOPUSZCZALNA | POMIARU |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Luz międzyzębny normalny dla |  | λ1=20 | Ln1 | 0,46÷0,86 |  | Dla centrali a=450 ±0,09 (bez uwzględnienia luzu w panewkach silnika) |
| 2 |  |  | λ2=100 | Ln2 | 0,39÷0,73 |  |  |
| 3 | Różnica sum luzów na A1 i A2 |  |  | Ln | 0,03÷0,20 |  |  |
| 4 | Luz wierzchołkowy |  |  | Lw | min2 |  |  |
| 5 | Różnica luzów po jednej stronie zęba |  | bok „1" | 9A - 9C | 0÷0,14 |  | Bok „1" zęba pracuje przy jeździe silnikiem do przodu |
| 6 |  |  | bok „2" | 9B - 9D | -0,04÷0,1 |  |  |
| 7 | Luz osiowy w łożyskach silnika trakcyjnego |  |  | LO | 0,5÷2,0 |  |  |
| 8 | Luz promieniowy w łożyskach ślizgowych silnika trakcyjnego |  |  | LR | 0,20÷0,40 |  |  |
| 9 | Obsadzenie zębników | Wcisk osiowy |  | L2 | 1,5÷1,8 |  |  |
|  |  | Doleganie |  | % | min80 |  |  |

Sposób sprawdzania.

- Luz normalny. Pomiar wykonywać przy pomocy dwóch drutów ołowianych o średnicy 2mm i długości obejmujących zarys 5 zębów. Druty należy pomalować w jednym końcu i w środku długości na długości obejmującej trzeci ząb. Druty należy ułożyć na dużym kole zębatym nie pomalowanymi końcami w kierunku obrotu w odległościach λ1 i λ2 od czoła, ze strony silnika. Luz międzyzębny Ln1=gA+gB    Ln2=gC+gD . Różnica luzów Ln= Ln1- Ln2

- Luz wierzchołkowy: „Minimalny luz wierzchołkowy" sprawdzić kalibrowanym drutem stalowym lub płytką ołowianą. Doleganie zębów sprawdzić dla poziomego położenia silnika.

Zabudowano na : nr zestawu	nr silnika

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

1. Wymiary zderzaków.

|  | Określenie pomiaru | Oznacze-nie pomiaru wg rysunku | Wymiar konstrukcyjny [mm] | Wymiar naprawczy [mm] |  | Wymiar Rzeczywisty zderzaków [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P4 | P5 | I | II | III | IV |  | V |  | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Średnica wewnętrzna pochwy | A | 210+0.280 | 211 | 210+0.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna tulei | B | 210+0.74-1.03 | 208 | 210+0.74-1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Luz w pochwie A - B |  | 0.74÷1.32 | 0.74÷3,0 | 0.74÷1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Średnica części roboczej pochwy | D | 222+0.280 | 223 | 222+0.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Średnica pierścienia | C | 222+0.74-1.03 | 220 | 222+0.74-1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Luz C - D |  | 0.74÷1.32 | 0.74÷3,0 | 0.74÷1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Szczelina w pierścieniach przeciętych sprężyn pierścieniowych w stanie wstępnego naprężenia nie może być mniejsza od 2mm.

2. przy naprawie rewizyjnej dopuszcza się stosowanie podkładki o grubości max8 mm w celu uzyskania naprężenia wstępnego w zderzakach ze sprężynami pierścieniowymi.

- Charakterystyka sprężyny pierścieniowej może odbiegać od wielkości konstrukcyjnych w granicach ±10%.

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Lp. | Rodzaj, pomiar próby | Dane wymagane |  |  | Uzyskane wyniki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CM38 | A50-100 | Sk7 |  |
| 1 | Nominalna prędkość obrotowa [obr/min] | 240 | 1150 | 1440 |  |
| 2 | Nominalne ciśnienie [MPa] | 0,7 | 0,8 | 0,8 |  |
| 3 | Zapotrzebowanie mocy [kW] | 6 | 9,2 | 7,5 |  |
| 4 | Ciśnienie oleju [MPa] | rozbryzgowe | 0,2±0,05 | - |  |
| 5 | Wydajność nominalna agregatu [m3/h] | 45+5%-10% | 64 | 60 |  |
| 6 | Temperatura powietrza przed chłodnicą [°C] |  |  |  |  |
| 7 | Temperatura powietrza za chłodnicą [C] |  |  |  |  |
| 8 | Temperatura powietrza po II stopniu sprężania [°C] |  |  |  |  |
| 9 | Temperatura powietrza po I stopniu sprężania przy sprężaniu na ciśnienie nominalne [[°C] | - | 0,23 |  |  |
| 10 | Ocena słuchowa i szczelności agregatu |  |  |  |  |
| 11 | Nr fabryczny silnika |  |  |  |  |
| 12 | Nr fabryczny sprężarki |  |  |  |  |

Pomiary kompletnego agregatu sprężarkowego po naprawie należy wykonać na stanowisku zasilanym prądem stałym o napięciu 110V, wyposażonym w zbiornik o pojemności 550l. Dla sprężarek CM38 oraz A50-100 stanowisko musi być wyposażone w chłodnicę międzystopniową o powierzchni chłodzącej około 2,4m2.

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Pojemność przewodu głównego [l] |  | Typ zaworu |  | Wynik badań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemność zbiorników pomocniczych [l] |  |  |  |  |  |
| Średnica cylindra hamulcowego ["] |  |  |  |  |  |

| Lp. | Mierzony parametr pracy |  |  | Kryterium | Wynik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oględziny zewnętrzne |  |  | dobry |  |
| 2 | Drożność przewodu głównego |  |  | drożny |  |
| 3 | Ciśnienie w przewodzie głównym |  |  | 0,5±0,005MPa |  |
| 4 | Szczelność przewodu głównego spadek w czasie 5 min. |  |  | max 0,01MPa |  |
| 5 | Szczelność zbiornika pomocniczego spadek w czasie 5 min. |  |  | max 0,01MPa |  |
| 6 | Szczelność cylindra hamulcowego, spadek w czasie 5 min. |  |  | max 0,01MPa |  |
| 7 | Czas napełniania zbiorników do 0,48MPa | zbiornik sterujący |  | 150÷210 s |  |
|  |  | zbiornik pomocniczy |  | 150÷210 s |  |
| 8 | Czas napełniania cylindrów do 95% ciśnienia max. |  | G | 18÷30 s |  |
|  |  |  | P | 3÷5 s |  |
| 9 | Czas opróżniania cylindrów do ciśnienia 0,04MPa |  | G | 45÷60 s |  |
|  |  |  | P | 15÷0 s |  |
| 10 | Max ciśnienie w cylindrze hamulcowym |  |  | 0,39±0,01MPa |  |
| 11 | Skok tłoka cylindra |  |  | 110÷115 mm |  |
| 12 | Czułość hamulca. Spadek ciśnienia w przewodzie głównym o 0,06MPa w ciągu 6s |  |  | hamuje |  |
| 13 | Nieczułość hamulca. Spadek ciśnienia w przewodzie głównym o 0,03MPa w ciągu 60s |  |  | Nie hamuje |  |
| 14 | Pierwszy stopień hamowania. Obniżenie ciśnienia w przewodzie głównym 0,040,01MPa wywoła |  |  | Hamowanie |  |
| 15 | Hamowanie i odhamowanie stopniowe. Skokowe obniżanie lub podwyższanie ciśnienia w przewodzie głównym wywoła odpowiednio |  |  | Stopniowe hamowanie lub odhamowanie |  |
| 16 | Krótkotrwałe pociągnięcie za rączkę odluźniacza zahamowanego wózka spowoduje |  |  | Odhamowanie |  |

Wynik : ...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

Próba statyczna hamulca pneumatycznego :

Pomiar skoku tłoka w cylindrach hamulcowych (wagony próżne: skok tłoka wag „S”110±5mm ; skok tłoka wag. „R”

105±5mm ) wynosi :

- pod wagonem sterowniczym A......................................................................mm

- pod wagonem silnikowym w str. wagonu sterowniczego A...........................mm

- pod wagonem silnikowym w str. wagonu silnikowego B...............................mm

- pod wagonem silnikowym w str. wagonu sterowniczego B...........................mm

- pod wagonem silnikowym w str. wagonu silnikowego A...............................mm

- pod wagonem sterowniczym B......................................................................mm

Sprawdzenie działania hamulca przy hamowaniu i luzowaniu :

| Wagon | Rodzaj hamulca | Rodzaj hamowania | Pełne ciśnienie w cylindrach hamulcowych „Po" [MPa] | Czas napełniania t [s] | Czas luzowania t [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| sterowniczy A próżny | EP | służbowe | 0,25±0,01 | 1,5÷2,5 | 4÷5 |
|  | P | nagłe | 0,25±0,01 | 2,0÷3.5 | 4÷6 |
| sterowniczy A ładowny | EP | służbowe | 0,39±0,01 | 1,5÷3,5 | 4÷7 |
|  | P | nagłe | 0,39±0,01 | 2,0÷4.5 | 4÷8 |
| silnikowy A próżny | EP | służbowe | 0,29±0,01 | 1,5÷3,0 | 4÷6 |
|  | P | nagłe | 0,29±0,01 | 2,0÷4.0 | 4÷7 |
| silnikowy A ładowny | EP | służbowe | 0,39±0,01 | 2,0÷4.5 | 4÷8 |
|  | P | nagłe | 0,39±0,01 | 2,0÷4.5 | 4÷8 |
| silnikowy B próżny | EP | służbowe | 0,29±0,01 | 1,5÷3,0 | 4÷6 |
|  | P | nagłe | 0,29±0,01 | 2,0÷4.0 | 4÷7 |
| silnikowy B ładowny | EP | służbowe | 0,39±0,01 | 2,0÷4.5 | 4÷8 |
|  | P | nagłe | 0,39±0,01 | 2,0÷4.5 | 4÷8 |
| sterowniczy B próżny | EP | służbowe | 0,25±0,01 | 1,5÷2,5 | 4÷5 |
|  | P | nagłe | 0,25±0,01 | 2,0÷3.5 | 4÷6 |
| sterowniczy B ładowny | EP | służbowe | 0,39±0,01 | 1,5÷3,5 | 4÷7 |
|  | P | nagłe | 0,39±0,01 | 2,0÷4.5 | 4÷8 |

Ocena wyników : ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................

- Sprawdzenie działania hamulca ręcznego.

Hamowanie i odhamowanie ręczne wykonano z obu kabin maszynisty

Urządzenie hamulca ręcznego działa ....................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................

- Sprawdzenie odchodzenia klocków hamulcowych przy luzowaniu

Zaobserwowane wyniki ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Sprawdzenie wskazań manometrów;

Wskazania manometrów ........................................................................................................................

Oznaczenie na manometrze ciśnień max ..............................................................................................

- Sprawdzenie szczelności przewodów hamulcowych

Spadek ciśnienia 0,1MPa/20min...................................................................

- Sprawdzenie szczelności układu hamulcowego

Spadek ciśnienia: - 0,01MPa/5min w przewodzie głównym.................................................................

- 0,02MPa/5min w przewodzie zasilającym .............................................................

- Sprawdzenie szczelności cylindrów

Spadek ciśnienia: 0,01MPa/5min w cylindrze hamulcowym.................................................................

- Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa...............................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Sprawdzenie czasu napełniania układu...............................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Uwagi...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

Przesunięcie środka ślizgacza względem środka podstawy

- 25 mm dla AKP 4

- 15 mm dla 5ZL

|  |  |  | Typ pantografu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr fabryczny |  |  |  |  |
|  |  |  | Nr jednostki |  |  |  |  |
|  | WIELKOŚĆ MIERZONA | WIELKOŚĆ WYMAGANA wg PRZEPISÓW | WIELKOŚCI RZECZYWISTE |  |  |  |  |
|  |  |  | Odbierak A | Odbierak B | Odbierak C |  | Odbierak D |
|  |  |  | 0,5 MPa | 0,5 MPa | 0,5 MPa |  | 0,5 MPa |
| 1 | Czas podnoszenia ślizgacza | 6÷12s +30% w zimie |  |  |  |  |  |
| 2 | Czas opadania ślizgacza | 5÷10s +30% w zimie |  |  |  |  |  |
| 3 | Prawidłowość sterowania odbierakami z obu kabin, prawidłowość ruchu odbieraka i szczelności napędu | P/N*) |  |  |  |  |  |
| 4 | Czas osiągnięcia ciśnienia 0,49MPa przy pomocy sprężarki pomocniczej | Max.5min |  |  |  |  |  |
| 5 | Wysokość ślizgu odbieraka nad główką szyny w stanie opuszczonym | 4390mm |  |  |  |  |  |
| 6 | Siła nacisku statystycznego dla wkładek ślizgowych miedzianych | 70÷90N ±5N |  |  |  |  |  |
|  | Siła nacisku statystycznego dla wkładek ślizgowych węglowych | 110 (+10 -20) N |  |  |  |  |  |
| 7 | Różnica sił przy podnoszeniu i opuszczaniu (podwójna siła tarcia) | max.19,6N |  |  |  |  |  |
| 8 | Swoboda obrotu ślizgacza w obie strony | 7º±1º |  |  |  |  |  |
| 9 | Czas oderwania się ślizgacza od przewodu jezdnego na odl. 30mm | max 3s |  |  |  |  |  |
| 10 | Pomiar sztywności usprężynowania ślizgacza. Ugięcie ślizgacza przy sile 93,2N | Min 6mm |  |  |  |  |  |
| 11 | Pomiar siły utrzymującej (w stanie złożonym) | Min 150N |  |  |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie stopnia zużycia nakładek stykowych ślizgacza - zużycie bezwzględne - różnica zużycia dla nakładek skrajnych | max 30% wymiaru konstrukcyjnego max 0,5mm |  |  |  |  |  |
| 13 | Sprawdzenie wymiarów geometrycznych odbieraka i profilu ślizgacza: - odchylenie boczne odbieraka - pochylenie ślizgacza | max 25mm (AKP4E) max 15mm (5ZL) max 10mm |  |  |  |  |  |
| 14 | Pomiar rezystancji izolacji | min 15M (pomiar induktorem U=2500V) |  |  |  |  |  |
| 15 | Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji | 8750V 50Hz 1min. **) |  |  |  |  |  |

*) P/N – prawidłowy/nieprawidłowy

**) wykonać podczas P5 na zmontowanym odbieraku podczas prób WN na dachu

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

- Przygotowanie EZT.

Dla sprawdzenia prawidłowego ukierunkowania osi optycznych reflektorów, EZT należy ustawić na torze prostym wypoziomowanym.

- Obliczanie współrzędnych pkt. A,B i C na ekranie.

Na ekranie (rys.1) należy wyznaczyć osie V i H oraz punkty, na które mają padać osie optyczne reflektorów.

- Sposób przeprowadzenia regulacji. Przed czołem EZT. w odległości e≥7m (zaleca się odległość od 20m do 25m) od powierzchni świetlnej reflektorów należy ustawić ekran prostopadle do toru w ten sposób, aby oś H-H przecinała oś toru. Każdy reflektor powinien być sprawdzony indywidualnie przy wygaszeniu pozostałych. Oś optyczna każdego reflektora powinna padać na ekran w punkcie wyznaczonym. W przypadku rozbieżności – należy przeprowadzić korektę poprzez odpowiednie ukierunkowanie ogniskowej reflektora. Przy pomiarach wysokości reflektorów na EZT. należy uwzględniać zużycie obręczy.

gdzie :

(a); (b); (c) – współrzędne usytuowania reflektorów na EZT.

a' , b' , c' – współrzędne punktów A, B, C na ekranie

A, B, C – środki jasnych plam na ekranie

e – odległość ekranu od czoła EZT. ( może ulec zmianie w zależności od możliwości regulującego )

400m – wymagana długość oświetlenia szlaku

Sprawdzenie działania przyciemnienia reflektorów .

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

Sprawdzenie osygnalizowania świetlnego EZT

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.............................................................

Uwagi :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.............................................................

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

| Lp. | Nazwa próby |  | Wymagania | Wynik próby |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Oględziny |  |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie bicia komutatora i głębokości wycięcia izolacji | bicie 0,04mm głębokość 1,5mm |  |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie docisku szczotek | 10 - 15N |  |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie luzu szczotka-obsada | poprzeczny 0,2÷0,4mm podłużny 0,4÷0,8mm |  |  |  |  |
| 5 | Sprawdzenie odległości obsady szczotkotrzymacza od powierzchni komutatora | 2,5÷4,0mm |  |  |  |  |
| 6 | Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń | 50MΩ |  |  |  |  |
| 7 | Pomiar rezystancji uzwojeń | 0,115Ω±0,003 |  | bieguny gł. |  |  |
|  |  | 0,0766Ω±0,003 |  | bieguny komut. |  |  |
|  |  | 0,192Ω±0,003 |  | wirnik |  |  |
| 8 | Próba biegu jałowego | 0,5h w każdym kierunku przy 1650obr/min |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie wyważenia dynamicznego | 7,5gmm/kg |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie poziomu drgań silnika | przy 2200obr/min w każdym kierunku 2,8mm/s |  |  |  |  |
| 11 | Pomiar przyrostów temp. części silnika trakcyjnego | 120°C |  | wirnik |  |  |
|  |  | 130°C |  | uzw. bieg. gł. |  |  |
|  |  | 130°C |  | uzw. bieg. komut. |  |  |
|  |  | 105°C |  | komutator |  |  |
|  |  | 60°C ponad temp. otoczenia |  | łożysko str. „K” |  |  |
|  |  | 60°C ponad temp. otoczenia |  | łożysko str. „PK” |  |  |
| 12 | Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej | 2min prędkość 2750obr/min bez uszkodzeń |  |  |  |  |
| 13 | Sprawdzenie stopnia iskrzenia | 1 ¼ dla obu kierunków max2 przy wzbudzeniu 43,6% |  |  |  |  |
| 14 | Sprawdzenie rezystancji izolacji po nagrzaniu silnika | 4MΩ |  |  |  |  |
| 15 | Sprawdzenie owalności komutatora po nagrzewaniu i próbie wytrzymałości mechanicznej silnika | 0,04mm |  |  |  |  |
| 16 | Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji | 1min. 50Hz 7500V (dla maszyn całkowicie przezwojonych) 1min. 50Hz 5625V (mniejszy zakres naprawy) |  |  |  |  |

| 17 | Sprawdzenie charakterystyki prędkości obrotowej silnika | ±3% od charakterystyk typowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Napięcie [V] | Prąd [A] | Wzbudzenie [%] | Obroty w prawo [obr/min] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gwar. | zmierzone |  | tolerancja |  |
| 1500 | 0,75 IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,25 IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,5 IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,75 IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 0,75 IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| 1500 | IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,25 IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,5 IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,75 IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| Napięcie [V] | Prąd [A] | Wzbudzenie [%] | Obroty w lewo [obr/min] |  |  |  |  |
|  |  |  | gwar. |  | zmierzone |  | tolerancja |
| 1500 | 0,75 IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,25 IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,5 IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,75 IN | 97 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 0,75 IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| 1500 | IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,25 IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,5 IN | 43,6 |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1,75 IN | 43,6 |  |  |  |  |  |

| 18 | Sprawdzenie iskierników | czyste 24+1-2mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocena końcowa na podstawie powyższych badań stwierdza się, że silnik odpowiada / nie odpowiada*) 
PN-EN 60349-1:2004 oraz warunkom odbioru technicznego silnika LKf-450

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

Ocena końcowa na podstawie powyższych badań stwierdza się, że maszyna odpowiada / nie odpowiada*)

PN-EN 60349-1:2004....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

* w przypadku silnika innego typu korzystać z danych producenta

** wg dokumentacji technicznej producenta

Protokół
sprawdzenia kontrolnego prędkościomierza elektromechanicznego HASLER nie zainstalowanego na pojeździe

Zgłaszający:.........................................................................................................................................................

(nazwa zakładu)

Typ.................... Typ przyrządu: 5.1..................../............. Nr fabryczny ........................................................

1. Sprawdzenie wskazania i rejestracji prędkości

| Zakres pomiarowy pręd. [km/h] | Prędkość zadana |  | Dop. błąd | Prędkość wskaz. [km/h] | Błąd wskazania pręd. [km/h] | Prędkość zarejestrowana na taśmie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] zakresu pomiarowego | Wartość prędkości [km/h] |  |  |  | Wartość prędkości [km/h] | Błąd rejestracji pręd. [km/h] |
|  | ~30 |  | ±3 km/h |  |  |  |  |
|  | ~60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ~90 |  |  |  |  |  |  |
|  | ~90 |  |  |  |  |  |  |
|  | ~60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ~30 |  |  |  |  |  |  |

Ocena wyników: pozytywna - negatywna )

2. Sprawdzenie wskazania i rejestracji długości drogi.

| Liczba obrotów (i25xk) | Wartość poprawna długości drogi wg |  | Tolerancja (błąd względny) | Wartość zarejestrowana długości drogi | Błąd rejestracji długości drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k=…………. i=…………. | Licznika [km] |  | ±1% dla długości drogi | [km] |  |
|  | Rejestracji na taśmie [mm] |  |  | [mm] |  |

Ocena wyników: pozytywna - negatywna*)

3. Sprawdzenie pracy licznika.

| Sprawdzenie zmiany wskazań licznika względem czasu przy v=60km/h | Wartość nominalna | Ocena sprawdzenia |
| --- | --- | --- |
|  | Co 1 minutę wzrost o 1 km | pozytywna - negatywna *) |

4. Sprawdzenie parametrów pracy zegara.

- Względny przyrost błędu wskazania czasu zegara prędkościomierza bZW wynosi: ...........[min/dobę]

( dopuszczalny błąd wynosi ±2 min/dobę)

- Czas pracy zegara prędkościomierza wynosi: ....................[h] (min 30h)

Ocena wyników: pozytywna – negatywna *)

5. Sprawdzenie działania urządzeń przesuwu taśmy.

| Posuw taśmy | Wartość nominalna | Tolerancja | Ocena sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Podczas postoju | 5 mm/h | ±0,3mm | pozytywna - negatywna *) |
| Równomierność przesuwu taśmy | 40 nakłuć na 100mm taśmy | - 1 nakłucie | pozytywna - negatywna *) |
| Praca sprzęgiełka | — | — | pozytywna - negatywna *) |

6. Sprawdzenie zespołu stykowego (zależnego od prędkości)

| Nr zestyku | Stan zasadniczy styków (prędkościomierz nie napędzany)**) | Wymagana prędkość zmiany [km/h] |  | Tolerancja | Pomierzona prędkość zmiany [km/h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przy wzroście | Przy spadku |  | Przy wzroście | Przy spadku |
| K I | Otwarty zamknięty | 30 | 29 | ±1% prędkości max ± [km/h] |  |  |
| K II | Otwarty zamknięty | 43 | 42 |  |  |  |
| K III | Otwarty zamknięty | 80 | 79 |  |  |  |

7. Sprawdzanie poprawności zapisów na taśmie.

8. Sprawdzanie oświetlenia.

| Oświetlenie | Ocena sprawdzenia |
| --- | --- |
| Tarczy | pozytywna - negatywna *) |
| Wykresu | pozytywna - negatywna *) |

Ogólna wynik sprawdzenia: pozytywna – negatywna *)

Data sprawdzania: 									Sprawdził:

............................. 								................................................

(imię i nazwisko, podpis)

*) niepotrzebne skreślić

**) właściwy stan zaznaczyć

Objaśnienia do rejestracji dodatkowych:

1. Użycie przycisku czujności SHP i CA w kabinie członu „Ra”

2. Użycie przycisku czujności SHP i CA w kabinie członu „Rb”

3. Przejazd nad torowym elektromagnesem SHP -prowadzenie EZT. z kabiny członu „Ra”

4. Przejazd nad torowym elektromagnesem SHP -prowadzenie EZT. z kabiny członu „Rb”

5. Hamowanie pneumatyczne pojazdu-ciśnienie w cylindrach hamulcowych

6. Jazda z załączonym napędem-jazda z poborem prądu

7. Jazda z wyłączonym napędem-jazda bez poboru prądu

ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY Nr ..............................

Oględziny przeprowadzono dnia : ............................ w ......................................................

Oględziny przeprowadzili : Nazwisko i imię : 		Stanowisko :

1. .......................................... 	................................................

2. .......................................... 	................................................

3. .......................................... 	................................................

4. .......................................... 	................................................

5. .......................................... 	................................................

| L.p. | Przedmiot oględzin | Wyniki oględzin | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja |  |  |
| 1.1. | Orurowanie : - oględziny zewnętrzne orurowania stwierdzające prawidłowość montażu - ujęcie rur opaskami - zakończenie rur końcówkami - łączenie rur złączkami Okablowanie : - zakończenie przewodów końcówkami - połączenie przewodów do zacisków - wiązanie przewodów i malowanie wiązek - ujęcie przewodów łubkami w skrzyniach WN - min. odległości wiązek kablowych od części pod napięciem, części ruchomych, komór łukowych |  |  |
| 1.2. | Oględziny połączenia międzywagonowego |  |  |
| 2. | Urządzenia na dachu: - oględziny zewnętrzne pantografu, wsporników pantografu, odłączników, odgromnika |  |  |
| 3. | Urządzenia na podwoziu |  |  |
| 3.1. | Skrzynie WN i WS : - stan i montaż skrzyni - szczelność - rozmieszczenie aparatury - zawieszenie skrzyni |  |  |
| 3.1.1. | Styczniki, nawrotnik, wał kułakowy: - wykonanie i stan - doprowadzenie przewodów - działanie urządzeń przy ręcznym uruchamianiu - rozwarcie styków - docisk styków - stan styków ( czystość ) |  |  |
| 3.1.2. | Oporniki: - stan i montaż oporów - doprowadzenie przewodów |  |  |
| 3.1.3 | Tablica z bezpiecznikami WN: - stan i montaż tablicy - zamontowanie bezpieczników - doprowadzenie przewodów - znamionowe prądy wkładek |  |  |

| L.p. | Przedmiot oględzin | Wyniki oględzin | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4. | Blokada skrzyni: - wykonanie blokady - działanie blokady |  |  |
| 3.1.5. | Przekaźniki: - stan i montaż - doprowadzenie przewodów - nastawienie przekaźników - ręczne uruchomienie przekaźników |  |  |
| 3.1.6. | Tablica z bocznikami amperomierzy WN: - stan i montaż tablic - rozmieszczenie boczników |  |  |
| 3.2. | Bateria akumulatorów: - stan i montaż skrzyni - stan akumulatorów i połączeń wewnętrznych |  |  |
| 3.3. | Silniki trakcyjne: - numery - atesty - docisk szczotek - szczelność pokryw i miechów - montaż przewodów doprowadzających - smar w łożyskach |  |  |
| 3.4. | Silnik sprężarki: - numery - atesty - docisk szczotek - ustawienie silnika - smar w łożyskach |  |  |
| 3.5. | Przetwornica z wentylatorami: - numery przetwornic gł. - atesty - docisk szczotek - ustawienie silnika - smar w łożyskach - stan skrzyni przetwornicy - zawieszenie skrzyni i przetwornicy - szczelność skrzyni |  |  |
| 3.6. | Oględziny oporów rozruchowych oraz osłabienia pola i oświetlenia |  |  |
| 4. | Urządzenia wewnątrz EZT. |  |  |
| 4.1. | Szafa NN: - stan i montaż skrzyni - szczelność - rozmieszczenie aparatury - zawieszenie skrzyni |  |  |
| 4.1.1. | Przekaźniki: - stan i montaż - doprowadzenie przewodów - nastawienie przekaźników - ręczne uruchomienie przekaźników |  |  |
| 4.1.2. | Wyłączniki samoczynne: - stan i montaż |  |  |
| 4.1.3. | Odłączniki: - stan i montaż |  |  |
| 4.1.4. | Boczniki amperomierzy NN: - stan i montaż |  |  |
| 4.2. | Grzejniki: - stan i montaż grzejników - stan i montaż osłon - uziemienie ochronne - doprowadzenie przewodów |  |  |

| L.p. | Przedmiot oględzin | Wyniki oględzin | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Aparatura drzwiowa: - stan i montaż |  |  |
| 4.3. | Armatura oświetlenia fluorescencyjnego: - stan i montaż |  |  |
| 4.4. | Armatura światła bezpieczeństwa: - stan i montaż |  |  |
| 5. | Urządzenia w przedziale rozrządczym: |  |  |
| 5.1. | Wyłączniki ciśnieniowe: - docisk styków - doprowadzenie przewodów - szczelność |  |  |
| 5.2. | Oporniki przyciemnienia reflektorów i oświetlenia przyrządów: - stan i montaż - odstępy izolacyjne |  |  |
| 5.3. | Urządzenia radiofoniczne: - stan i montaż - rozmieszczenie urządzeń - sposób dostępu do urządzeń |  |  |
| 5.4. | Przycisk ręczny czuwaka: - stan i montaż - rozmieszczenie |  |  |
| 5.5. | Elektromagnetyczne zawory: - stan i montaż - doprowadzenie przewodów elektrycznych i pneumatycznych - działanie przy ręcznym uruchomieniu - szczelność |  |  |
| 5.6. | Grzejniki szyb: - stan i montaż - doprowadzenie przewodów elektrycznych |  |  |
| 5.7. | Nastawnik jazdy: - numer - ustawienie nastawnika - ruch i blokada rączek - podłączenie przewodów - docisk styków - działanie zaworu pneumatycznego |  |  |
| 5.8. | Zestaw wyłączników dźwigienkowych: - doprowadzenie przewodów - prawidłowość łączeń w porównaniu ze schematem |  |  |
| 5.9. | Przyrządy pomiarowe: - widoczność ze stanowiska maszynisty |  |  |
| 5.10. | Urządzenia świetlne: - prawidłowość montażu - skuteczność oświetlenia |  |  |
| 5.11. | Wyłączniki samoczynne: - stan i montaż |  |  |
| 5.12. | Reflektory i światła końcowe czerwone: - stan i montaż - działanie |  |  |

| L.p. | Przedmiot oględzin | Wyniki oględzin | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Sprawdzenie zamocowania urządzeń zewnętrznych: - stopni wejściowych - poręczy uchwytów - przekładni hamulcowej - układu resorowania - sprzęgu - sprężarek - dmuchaw - zbiorników - rur, zaworów i kurków - kanałów powietrznych - miechów wentylacyjnych |  |  |
| 7. | Sprawdzenie połączeń przewodów elektrycznych i pneumatycznych między wagonami oraz między wózkiem silnikowym, a pudłem |  |  |
| 8. | Sprawdzenie zawieszenia silników trakcyjnych |  |  |
| 9. | Sprawdzenie znaków odbiorczych i hutniczych: - zestawów kołowych - wózków - ostoi i pudła |  |  |
| 10. | Sprawdzenie wykonania połączeń: - spoin - połączeń rozłącznych |  |  |
| 11. | Sprawdzenie malowania e.z.t. |  |  |
| 12. | Sprawdzenie widzialności aparatów, sygnałów oraz operatywności przyrządami na stanowisku maszynisty |  |  |
| 13. | Sprawdzenie wykonania i zamocowania urządzeń wewnętrznych: - ławek - półek bagażowych - uchwytów dla pasażerów - maszyn drzwiowych - wyłożenia ścian - osłon grzejników - śmietniczek, popielniczek oraz wieszaków |  |  |

UWAGA : w rubryce wyniki oględzin wpisać np. dobry, zgodnie z wymogami, prawidłowe itp. lub ich odpowiedniki negujące.

Uwagi ogólne :...................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Ocena wyniku oględzin : ...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Podpisy :

1. .......................................... 		4. ........................................

2. .......................................... 		5. ..........................................

3. ..........................................

1. Próba obwodów rozrządu „na zimno” wg programu nastawnika jazdy

| Ciśnienie napięcie | Nastawnik kierunku jazdy | Rodzaj pracy | Kabina | Ocena wyników | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,49MPa 110V | naprzód | Normalna | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
|  |  | Odłączono gałęzie silników trakcyjnych 1 i 2 | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
|  | w tył | Normalna | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
|  |  | Odłączono gałęzie silników trakcyjnych 3 i 4 | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
| 0,34Mpa 66V | naprzód | Normalna | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
|  |  | Odłączono gałęzie silników trakcyjnych 1 i 2 | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
|  | w tył | Normalna | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |
|  |  | Odłączono gałęzie silników trakcyjnych 3 i 4 | A |  |  |
|  |  |  | B |  |  |

2. Sprawdzenie działania blokad, zabezpieczeń „na zimno”

| Lp. | Rodzaj próby | Ocena wyników | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie uzależnień mechanicznych między dźwigniami i wałami nastawnika jazdy |  |  |
| 2 | Sprawdzenie działania obwodów przekaźników nadmiarowych silników trakcyjnych |  |  |
| 3 | Sprawdzenie działania obwodów przekaźnika nadmiarowego przetwornicy głównej |  |  |
| 4 | Sprawdzenie działania obwodów przekaźnika różnicowego |  |  |
| 5 | Sprawdzenie działania obwodów przekaźnika nadmiarowo-prądowego |  |  |
| 6 | Sprawdzenie działania obwodów przekaźnika zanikowo-napięciowego |  |  |

Uwaga:

W próbach pkt 2 – 6 należy po ręcznym wyzwoleniu przekaźnika sprawdzić zadziałanie odpowiednich urządzeń zgodnie z dokumentacją  np. wyłączenie wyłącznika szybkiego i zapalenie odpowiednich lampek sygnalizacyjnych.

3. Sprawdzenie blokady skrzyni WN

a) oględziny aparatów blokady

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) sprawdzenie działania mechanizmu blokowania

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4. Próba obwodów oświetlenia jednostki

a) sprawdzenie czy świecą wszystkie świetlówki przy pracy przetwornicy głównej (przetwornica oświetleniowa

zasilana z przetwornicy głównej):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) sprawdzenie czy świeci około 1/3 świetlówek przy przetwornicy głównej nieczynnej (przetwornica oświetleniowa zasilana tylko z baterii akumulatorów):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

c) sprawdzenie działania oświetlenia bezpieczeństwa

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

d) sprawdzenie działania oświetlenia pomocniczego (przyrządy pomiarowe, szafy i skrzynie z aparaturą)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

e) sprawdzenie działania świateł końcowych na czołach e.z.t. (osygnalizowania świetlnego oraz przyciemnienia reflektorów)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5. Sprawdzenie sterowania drzwiami automatycznymi

Należy sprawdzić blokadę skrzynek sterowania drzwiami oraz prawidłowość zamykania, otwierania i blokowania drzwi oraz sygnalizację (sygnał odjazdu i lampkę sygnalizacyjną)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

6. Sprawdzenie obwodów ogrzewania elektrycznego WN

Należy sprawdzić prawidłowość pracy grzejników w poszczególnych pomieszczeniach, pracę termostatów, rozrząd ogrzewania wagonów

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Ocena końcowa:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Pomiary i próby przeprowadzili :

Imię i nazwisko 				Stanowisko 				Data

............................................. 	................................................. 		.................................

.............................................	 .................................................		 .................................

............................................. 	................................................. 		.................................

............................................. 	.................................................		 .................................

| Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

| Lp. | Rodzaj aparatu | Oznacz. schemat. | Wymagania wg punktu WTO | Nastawy | Wynik sprawdzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nastawniki jazdy | NJ | 2.9.2 |  |  |  |
| 2 | Wyłącznik ciśnieniowy sprężarki |  | 2.9.3 | zw. 0,61MPa rozw.0,69MPa |  |  |
| 3 | Wyłącznik ciśnieniowy rozrządu | AWR | 2.9.3 | zw. 0,45MPa rozw.0,34MPa |  |  |
| 4 | Wyłącznik ciśnieniowy pantografu | PWR | 2.9.3 | zw. 0,45MPa rozw.0,34MPa |  |  |
| 5 | Wyłącznik ciśnieniowy rejestracji hamowania (cylindr. hamulcowych) | WCCH | 2.9.3 | zw. 0,14MPa rozw.0,075MPa |  |  |
| 6 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy silników trakcyjnych | PN1-2 PN3-4 | 2.9.7. - 1 | 280±28A |  |  |
| 7 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy przetwornicy |  | 2.9.7. - 2 | 75±3,75A |  |  |
| 8 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy ogrzewania kabin |  | 2.9.7. - 2 | 4±0,2A |  |  |
| 9 | Przekaźnik nadmiarowo-prądowy ogrzewania jednostki |  | 2.9.7. - 2 | 30±1,5A |  |  |
| 10 | Przekaźnik różnicowy | PR | 2.9.7. - 3 | 30 - 78A |  |  |
| 11 | Przekaźnik samoczynnego rozruchu | PSR | 2.9.7. - 4 | 175±9A 135+10-7 A |  |  |
| 12 | Przekaźnik zanikowo-napięciowy | PZN | 2.9.7. - 5 | rozr. 2200±110V powr.1800±90V |  |  |
| 13 | Przekaźnik prądu zwrotnego baterii |  | 2.9.7. - 7 | max 10A |  |  |
| 14 | Wał kułakowy |  | 2.9.9. |  |  |  |
| 15 | Nawrotnik |  | 2.9.10. |  |  |  |
| 16 | Odłącznik pantografów | OG | 2.9.11. - 1 |  |  |  |
| 17 | Odłącznik silników trakcyjnych | OS1-2 OS3-4 | 2.9.11. - 2 |  |  |  |
| 18 | Zawory elektropneumatyczne |  | 2.9.12. |  |  |  |

| 19 | Bocznik indukcyjny | BJ1-2 BJ3-4 | 2.9.14. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Grzejniki elektryczne |  | 2.9.15. |  |  |  |
| 21 | Bateria akumulatorów |  | 2.9.16. |  |  |  |
| 22 | Odgromnik zaworowy | OZ | 2.9.17. |  |  |  |
| 23 | Regulator napięcia przetwornicy głównej |  | 2.9.18. - 1 |  |  |  |
| 24 | Regulator napięcia przetwornicy oświetleniowej |  | 2.9.18. - 2 |  |  |  |

Ponadto wymagania dotyczące poszczególnych aparatów ujęte są w arkuszach naprawczych „Aparatura i urządzenia elektryczne WN i NN obwodów głównych i pomocniczych” strona 157 do 179 dokumentacji technologicznej systemu utrzymania.

Uwagi:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

..............................................................................................

Ocena końcowa:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

1. Pomiarów rezystancji oporników należy dokonać metodą techniczną lub za pomocą mostka Wheatstone`a dla rezystancji powyżej 1 i przy pomocy mostka Thomson`a dla rezystancji mniejszych od 1.

2. Oporniki i przewody powinny znajdować się co najmniej 12h w temperaturze, w której dokonuje się pomiaru.

3. Przy pomiarze rezystancji obwodu osłabienia pola na czas pomiaru należy odłączyć obwód wzbudzenia silników trakcyjnych oraz boczniki indukcyjne i boczniki harmoniczne.

4. Podczas pomiaru rezystancji izolacji, od badanych obwodów należy odłączyć: maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne zawierające półprzewodniki, cewki napięciowe, oporniki itp. w celu wyeliminowania możliwości zasilania ich zwiększonym napięciem podczas próby.

5. Pomiar rezystancji izolacji należy dokonać za pomocą induktora o napięciu 500V dla obwodów NN i induktorem o napięciu 2500V dla obwodów WN.

Pomiar rezystancji oporników

a) opory rozruchowe

| Pozycja wału kułakowego | Punkty schematowe pomiędzy którymi wykonano pomiar |  | Wartość wg dokumentacji [] | Wartość pomierzona [] | Odchyłka dopuszczalna (+/-) [] | Odchyłka wyliczona (+/-) [] | Ocena wyników | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G10 - G13 |  | 17,664 |  | 1,06 |  |  |  |
| 2 |  |  | 14,163 |  | 0,85 |  |  |  |
| 3 |  |  | 10,662 |  | 0,64 |  |  |  |
| 4 |  |  | 8,454 |  | 0,507 |  |  |  |
| 5 |  |  | 6,246 |  | 0,375 |  |  |  |
| 6 |  |  | 4,575 |  | 0,275 |  |  |  |
| 7 |  |  | 2,944 |  | 0,177 |  |  |  |
| 8 |  |  | 1,472 |  | 0,09 |  |  |  |
| Grupa I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | G10 - R1 | 8,632 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5,331 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3,123 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 1,472 |  |  |  |  |  |  |
| Grupa II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | R6 - G13 | 8,632 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5,331 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3,123 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 1,472 |  |  |  |  |  |  |

b) opory osłabienia pola

| Pozycja wału kułakowego | Punkty schematowe pomiędzy którymi wykonano pomiar | Wartość wg dokumentacji [Ω] | Wartość pomierzona [Ω] | Odchyłka dopuszczalna (+/-) [Ω] | Odchyłka wyliczona (+/-) [Ω] | Ocena wyników | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa I |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | R20 - R22 | 0,664 |  | 3% dla samych oporów |  |  |  |
| 17 |  | 0,134 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Grupa II |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | R24 - R26 | 0,664 |  | 3% dla samych oporów |  |  |  |
| 17 |  | 0,134 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 0 |  |  |  |  |  |

c) pozostałe opory

| Rodzaj opornika |  | Wartość wg dokumentacji [Ω] | Odchyłka dopuszczalna (+/-) [%] | Wartość pomierzona [Ω] | Odchyłka wyliczona (+/-) [%] | Ocena wyników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozruchowy silnika sprężarki |  | 0,37 | ±5 |  |  |  |
| Ochronny przetwornicy głównej |  | 35 | ±5 |  |  |  |
| Ochronny przetwornicy oświetleniowej |  | 1 | ±5 |  |  |  |
| Tłumienie prądów styczników liniowych |  | 0,795 | ±5 |  |  |  |
| Styczników harmonicz. | Gr. I | 10,32 | ±8 |  |  |  |
|  | Gr. II | 10,32 | ±8 |  |  |  |

Użyte przyrządy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Uwagi :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Ocena wyników:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Pomiar rezystancji izolacji obwodów WN i NN

Użyte przyrządy:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Uwagi:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Ocena wyników:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji obwodów WN i NN

Użyte przyrządy:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Uwagi :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Ocena wyników:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Sprawdzenie ciągłości obwodu powrotnego i uziemień ochronnych
Metoda pomiaru:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Schemat i sposób połączeń:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

1. Oznaczenie punktów pomiarowych.

G1L, G1P, G2L, G2P - luz między odbijakiem wzdłużnym a belką bujakową

E – odległość między ślizgiem na wózku a ślizgiem na pudle

H – luz między odbijakiem bocznym a belką bujakową

2. Wartość parametrów.

| Seria pojazdu | Wielkość kresowa [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GL=G1L+G2L |  | GPL=G1P+G2P |  | EL + EP |  | H |  |
|  | dolna | górna | dolna | górna | dolna | górna | dolna | górna |
| EN57/EN71 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 1,0 | 5 | 24 | 30 |

Uwaga:

1. Musi być spełniony warunek : GL - GP1 mm, oraz EL ; EP ≥ 0,5 mm.

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

1. Oznaczenie punktów pomiarowych.

Pomiar wielkości Di należy wykonać w czterech skrajnych punktach kołyski.

2. Wartość parametrów.

| Seria pojazdu | Rodzaj wózka | Wielkość [mm] | F1,2L ; F1,2P | D1,2L ; D1,2P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | do nr 1122 | od nr 1123 i EN71 |
| EN57/EN71 | Wózek napędny | dolna | 40 | 56 | 54 |
|  |  | górna | 60 | 76 | 82 |
|  | Wózek toczny | dolna | 40 | 56 | 61 |
|  |  | górna | 60 | 80 | 82 |

F1L – F1P10 mm ; F2L – F2P 10 mm ; F1L – F2L6 mm ; F1P – F2P6 mm

D1L – D1P10 mm ; D2L – D2P10 mm ; D1L – D2L6 mm ; D1P – D2P6 mm

| Karta pomiarowa zawieszenia belki bujakowej EZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seria…………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr……………………… |  |  |  |
| Wartość parametru [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strona lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wózek 1 |  | wózek 2 |  | wózek 3 |  | wózek 4 |  | wózek 5 |  | wózek 6 |  | wózek 7 |  | wózek 8 |  | Uwagi |
| F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L |  |
| F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L |  |
| Strona prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wózek 1 |  | wózek 2 |  | wózek 3 |  | wózek 4 |  | wózek 5 |  | wózek 6 |  | wózek 7 |  | wózek 8 |  | Uwagi |
| F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L | F1L | D1L |  |
| F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L | F2L | D2L |  |

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

Luz pomiędzy opaską resoru, a odbijakiem dla wózka niezmodernizowanego i maźnicą a odbijakiem dla wózka zmodernizowanego.

Wózek zmodernizowany			Wózek niezmodernizowany

| Rodzaj wózka | Wymiar konstrukcyjny | Wymiar wózek „B" | Wymiar wózek „Bk" | Wymiar wózek zmodernizowany „Bm” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek napędny | 400-3 | 40+6-3 | 50+6-3 | 32+2-3 |
| Wózek toczny | 400-3 | 40+6-3 | 50+6-3 | 25+2-3 |

Dopuszczalna w eksploatacji różnica wielkości „B" w ramach jednego zestawu kołowego nie może przekroczyć: dla wózka napędnego 2mm, dla wózka tocznego 3mm

| Wartości rzeczywiste | STRONA LEWA | Wózek…… | Zestaw ……… | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podane wymiary dotyczą nieobciążonego EZT Data …………………… Czytelny podpis wykonującego pomiar…………………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zestaw ……… | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek…… | Zestaw ……… | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw ……… | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość [mm] |  | Kresowa |  | 4 | L | P | L | P | L |  | P | L | P |  |
|  |  |  |  |  | 40+6-3 |  | 50+6-3 |  | 32+2-3 |  |  | 25+2-3 |  |  |
|  |  | Konstrukcyjna |  | 3 | 40-3 |  | 50-3 |  | 32+2-1 |  |  | 25+2-1 |  |  |
|  |  |  |  |  | B |  | Bk |  | Bm nap. |  |  | Bm tocz |  |  |
| Oznaczenie na rysunku |  |  |  | 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj pomiaru |  |  |  | 1 | Odległość pomiędzy opaską resorową a odbijakiem |  |  |  |  | Odległość pomiędzy odbijakiem a maźnicą |  |  |  |  |

Ważenia EZT. w stanie służbowym przeprowadzić po regulacji odsprężynowania.

Odchyłki ciężaru rzeczywistego EZT. od ciężaru określonego w dokumentacji technicznej nie powinny przekraczać ±3%.

Różnica nacisku kół tego samego zestawu nie powinna przekraczać 4% z połowy sumy nacisków obu kół.

Nacisk każdego zestawu nie powinien różnić się więcej niż 2% średniego rzeczywistego nacisku zestawu dla całego EZT

Różnica sumy nacisków kół stron EZT. nie powinna przekraczać 2% z połowy sumy nacisków kół obu stron.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Ocena końcowa:

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

Ważenia EZT. w stanie służbowym przeprowadzić po regulacji odsprężynowania.

Odchyłki ciężaru rzeczywistego EZT. od ciężaru określonego w dokumentacji technicznej nie powinny 
przekraczać ±3%.

Różnica nacisku kół tego samego zestawu nie powinna przekraczać 4% z połowy sumy nacisków obu kół.

Nacisk każdego zestawu nie powinien różnić się więcej niż 2% średniego rzeczywistego nacisku zestawu

dla całej EZT

Różnica sumy nacisków kół stron EZT. nie powinna przekraczać 2% z połowy sumy nacisków kół obu stron.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Ocena końcowa:

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

| Wykonujący pomiar |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

Próby ruchowe sprężarki głównej

Nr agregatu sprężarkowego .......................................................................................................................................

1. Rozrząd sprężarki .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. Zakres działania wyłącznika ciśnieniowego sprężarki

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3. Ocena wyników i wnioski: ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Próby ruchowe przetwornicy głównej

Nr przetwornicy głównej...............................................................................................................................................

1. Rozrząd przetwornicy głównej.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. Rozruch i praca przetwornicy głównej

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3. Ocena i wnioski: ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Próby ruchowe przetwornicy oświetleniowej

Nr przetwornicy oświetleniowej...................................................................................................................................

1. Rozrząd przetwornicy oświetleniowej.................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. Rozruch i praca przetwornicy oświetleniowej

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3. Ocena i wnioski: ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Sprawdzenie silnika wentylatora skrzyni WN

1. Próbę należy przeprowadzić dla skrajnych warunków obciążenia wentylatora:

wszystkie pokrywy skrzyni WN otwarte,

wszystkie pokrywy skrzyni WN zamknięte.

W obu przypadkach należy pomierzyć pobór prądu przez silnik wentylatora, który nie powinien przekraczać prądu znamionowego silnika.

2. Ocena i wnioski:.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Pomiary i próby przeprowadzili :

Imię i nazwisko 					Stanowisko 				Data

.............................................		.................................................		.................................

.............................................		.................................................		.................................

.............................................		.................................................		.................................

| Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

1. SPRAWDZENIE KIERUNKU OBROTÓW SILNIKÓW TRAKCYJNYCH.

Uwagi i ocena wyników próby: ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

2. PRÓBA URUCHOMIENIA

Uwagi i ocena wyników próby: ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

3. PRÓBA STEROWANIA WIELOKROTNEGO

Uwagi i ocena wyników próby: .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Pomiary i próby przeprowadzili :

Imię i nazwisko 					Stanowisko 				Data

.............................................		.................................................		.................................

.............................................		.................................................		.................................

.............................................		.................................................		.................................

| Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

PROGRAM JAZDY PRÓBNEJ

1. Jazda na odcinku około 40km z prędkością do 60km/h.

Obserwacja wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Ocena spokojności biegu EZT.

Sprawdzenie szczelności przedziałów sterowniczych.

Sprawdzenie pracy syren.

Sprawdzenie pracy przekaźnika samoczynnego rozruchu.

Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych.

Sprawdzenie działania oświetlenia.

Sprawdzenie działania urządzeń hamulcowych.

Sprawdzenie działania urządzeń SHP, CA, Radio-Stop i rtf.

2. Przegląd po przejechaniu około 40km.

2.1. Stan maszyn elektrycznych i stopień nagrzewania się łożysk tocznych.

2.2. Stan i nagrzewanie się łożysk osiowych oraz łożysk ślizgowych zawieszenia silników trakcyjnych na zestawach kołowych.

2.3. Stan baterii akumulatorów.

2.4. Stan urządzeń hamulcowych.

2.5. Szczelność przekładni głównych i sprężarki powietrza.

3. Dalsza jazda na odcinku około 40 km z prędkością 100km/h.

3.1. Obserwacja działania zespołów i urządzeń jak w punkcie 1.

3.2. Pomiar drogi hamowania na torze prostym i poziomym.

3.3. Sprawdzenie rejestracji prędkościomierza.

4. Po zakończeniu jazdy próbnej należy dokonać oględzin całego EZT. oraz jej zespołów i urządzeń.

Elektrycznym zespołem trakcyjnym serii.......... numer ........................., po naprawie ...............................................

(rodzaj naprawy)

w ................................................................................................................................................................................

(nazwa zakładu wykonującego naprawę)

wykonano jazdę próbną bez obciążenia na odcinku :

od stacji...................................................... do stacji .................................................

i z powrotem wynoszącym razem .......................km, podczas której stwierdzono :

1. Ciśnienie powietrza w zbiorniku głównym.........................MPa

2. Ciśnienie powietrza w przewodzie głównym.....................MPa

3. Szczelność układu:

a) powietrznego.....................................................

4. Sprawdzenie prędkościomierza

Wynik sprawdzenia........................................................................................................................................

5. Hamowanie na torze prostym o profilu 0‰ z prędkości 100km/h:

| Rodzaj hamowania | wymóg | pomiar |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kabina A | Kabina B |
| Elektropneumatyczne | 650m |  |  |
| Pneumatyczne | 650m |  |  |
| Nagłe | 650m |  |  |
| CA | 1000m |  |  |
| SHP | 1000m |  |  |
| Nagłe pasażera | 650m |  |  |

6. Stan i stopień grzania się łożysk osiowych:

| Nr zestawu - Strona lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Nr zestawu - Strona prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Stuki i szmery biegu E.Z.T.....................................................................................................................................

8. Spokojność biegu wózków................................................................................................................................

9. Ocena pracy silników (stopnia komutacji).........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

10. Stan maszyn pomocniczych............................................................................................................................

11. Stan baterii akumulatorów...............................................................................................................................

12. Wyznaczyć błąd względny wskazań drogi zespołu prędkościomierz pojazd zgodnie z arkuszem N6

załącznik Z23/N.

13. Sprawdzenie działania SHP, CA i Radio-Stop.

| Próby ruchowe układu SHP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprawdzenia | wymagania | Wynik sprawdzenia |  |
|  |  |  | Kabina A | Kabina B |
| 1 | Prawidłowość kasowania przyciskiem | - | 3) | 3) |
| 2 | Czas opóźnienia załączenia lampek | max 0,1s |  |  |
| 3 | Czas opóźnienia załączenia buczka | 2 - 4s 2) |  |  |
| 4 | Czas opóźnienia wyłączenia zasilania elektrozaworu | 4 - 7s 2) |  |  |
| 5 | Czas zadziałania instalacji wylotowej1) | 0 - 3s |  |  |
| 6 | Zniesienie wdrożonego hamowania SHP | wg pkt 3.2.6.10. WTO | 3) | 3) |
| 7 | Zadziałanie SHP po przejechaniu nad elektromagnesem z wciśniętym przyciskiem czujności | tak | 3) | 3) |
| 8 | Działanie SHP w czasie jazdy po torze zasadniczym do tyłu | tak | 3) | 3) |
| 9 | Działanie SHP w czasie jazdy po torze przeciwnym do zasadniczego | nie | 3) | 3) |
| 10 | Prawidłowość rejestracji na taśmie prędkościomierza | wg rys. arkusz N6 załącznik Z23/N | 3) | 3) |
| Próby ruchowe układu CA |  |  |  |  |
| 11 | Prawidłowość kasowania przyciskiem | - | 3) | 3) |
| 12 | Czas cyklu wzbudzenia | 40 - 80s |  |  |
| 13 | Czas opóźnienia zadziałania buczka | 2 - 4s 2) |  |  |
| 14 | Czas opóźnienia wyłączenia zasilania elektrozaworu | 4 - 7s 2) |  |  |
| 15 | Częstotliwość migacza | 1,5 - 4Hz |  |  |
| 16 | Czas opóźnienia wyłączenia zasilania elektrozaworu przy zakleszczeniu przycisku czujności | 4,5 - 8s |  |  |
| 17 | Czas zadziałania instalacji wylotowej1) | 0 - 3s |  |  |
| 18 | Samokasowanie czuwaka przy jeździe z prędkością, poniżej 10km/h | tak | 3) | 3) |

1) czas pomiędzy zanikiem napięcia na elektrozaworze instalacji wylotowej, a spadkiem ciśnienia w przewodzie głównym poniżej 20kPa.

2) Przy czym czas pomiędzy zadziałaniem buczka, a włączeniem elektrozaworu min. 2s

3) Pozytywny lub negatywny

14. Sprawdzenie działania radiotelefonu z systemem radio-stop.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

15. Niezależnie od stanu określonego wskazanymi wyżej wielkościami podczas jazdy próbnej stwierdzono 
następujące braki i usterki :

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

16. Powyższy stan EZT. uznaje się jako nadający się do eksploatacji i odpowiadający wymaganiom technicznym.

Po usunięciu wymienionych usterek konieczne jest poddanie EZT. ponownej jeździe próbnej X).

X) akapit skreślić jeżeli nie istnieje potrzeba przeprowadzenia ponownej jazdy próbnej.

Elektryczny zespół trakcyjny może być przekazany do dalszej operacji.

| Wykonujący pomiary i próby |  | Kontrola jakości |  | Przedstawiciel użytkownika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |

ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY SERIA ................Nr ............................................

Próbę przeprowadzono dnia : ........................................................

Próbę wykonali : 		Nazwisko i imię : 			Stanowisko :

1. ..........................................	 	................................................

2. .......................................... 		................................................

3. .......................................... 		................................................

4. .......................................... 		................................................

5. .......................................... 		................................................

UWAGI : .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Ocena wyników : ...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Podpisy :

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

4. ..........................................

5. ..........................................

Przy E.Z.T. typu ......................................................... nr …….......................................................................................

własności ......................................................................................................................................................................

podczas naprawy ..................................................................... w ................................................................................

(rodzaj naprawy)

......................................................................................................................................................................................

(nazwa zakładu wykonującego naprawę)

wykonano następujące rekonstrukcje i roboty dodatkowe wg zamówienia .................................................................

.....................................................................................................................................................................................

| L.p. | Wyszczególnienie wykonywanych prac | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Wymienione prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem.

Przedstawiciel zakładu naprawczego

...........................................................

(data i podpis)

Przedstawiciel właściciela (użytkownika)

................................................................

(data i podpis)

Na elektrycznym zespole trakcyjnym typu ..................................... nr...................................

po dokonanej naprawie ..........................................................................................................

oraz po odbyciu prób i całkowitym usunięciu usterek stwierdziłem wykonanie naprawy zgodnie z ustalonym zakresem i obowiązującymi przepisami.

Specyfikacja dokumentów przekazywanych wraz z EZT:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Data podpisania protokołu odbiorczego przez Przedstawiciela użytkownika jest datą ostatecznego zakończenia naprawy.

.							............................... dnia .................... 201.... r.

Przedstawiciel zakładu naprawczego

..........................................................

Przedstawiciel użytkownika

..................................................

Upoważniony odbiorca użytkownika

.........................................................

Elektryczny Zespół Trakcyjny typu ............... nr inwent. ...........................................................

Odebrałem dla ......................................................................... w dniu ................................r.

Przedstawiciel zakładu naprawczego 					Upoważniony odbiorca użytkownika

.......................................................... 					.........................................................

........................................ 			................................... 		......................

Zakład naprawczy					 Miejscowość 				Data

ŚWIADECTWO KONTROLI

JAKOŚCI

Stwierdza się, że E.Z.T typu .............................................. 
nr ......................................

Po naprawie ...................................................... wykonanej w

(rodzaj naprawy)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

(nazwa zakładu wykonującego naprawę)

został naprawiony zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru po naprawie oraz „Dokumentacją Systemu Utrzymania” użytkownika

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(nazwa właściciela)

Kierownik Kontroli Jakości

................................................................

(podpis)

........................................ 			................................... 				......................

Zakład naprawczy 			      Miejscowość 					        Data

KARTA GWARANCYJNA

E.Z.T. typu ................................... nr ................................... rok produkcji .................................................

1. Rodzaj dokonywanej naprawy ................................................................................................................

2. Data ukończenia naprawy (podpisania protokołu) ..................................................................................

3. Okres udzielonej gwarancji ....................................................................................................................

4. Okres udzielenia gwarancji na podzespoły EZT. (wymienić, jeżeli różni się od gwarancji ogólnej):

a) ..............................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................

d) ..............................................................................................................................

5. Zastrzeżenia gwarancyjne zakładu naprawczego :

a) ..............................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................

d) ..............................................................................................................................

6. Załączone dokumenty (karty podzespołów, karty pomiarowe, protokoły):

a) ....................................................... g) ...........................................................

b) ....................................................... h) ............................................................

c) ....................................................... i) .............................................................

d) ....................................................... k) ............................................................

e) ....................................................... m) ...........................................................

f) ....................................................... n) .............................................................

Stwierdza się, że naprawa została wykonana zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną.

Podpis przedstawiciela zakładu naprawczego 				Kartę odebrał

........................................................................ 			...........................................