PKP Szybka Kolej Miejska

w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

### DOKUMENTACJA SYSTEMU

### UTRZYMANIA

Elektryczny Zespół Trakcyjny

5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B

(EN57, EN71)

Nr:

Akceptacja Użytkownika			Zatwierdzenie Prezesa

Urzędu Transportu Kolejowego

…………………………….					…………………………….

data	podpis							data	podpis

Gdynia, 2010

Wstęp

Dokumentacja Systemu Utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 i EN71 zawiera wszystkie wymagane przez rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U.2005.212.1771 ) oraz przez zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U.2007.212.1567) zagadnienia czynności obsługowych występujących podczas jego eksploatacji. Są to:

- karta informacyjna,

- karta zmian,

- karta informacyjna, pojęcia podstawowe,

- karta norm i przepisów międzynarodowych,

- karta dokumentów związanych,

- opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania,

- zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych,

- wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych,

- wykaz testów wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących,

- ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności,

- wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym,

- opis czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu. Obsługi poziomów 1,2,3

- opis czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu. Obsługi poziomów 4, 5

- wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrów dla zespołów podzespołów i elementów pojazdu.

Karta Informacyjna

| #### 1. RODZAJ POJAZDU SZYNOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wagony |  |  | Pojazdy trakcyjne |  |  | Tabor specjalny |  | Zespoły autono-miczne |
| Towarowy |  | Pasażerski | Elektryczny | Spalinowy | Zespół trakcyjny |  |  |  |
| Dwuosiowy | Wózkowy |  |  |  |  | Dwuosiowy | Wózkowy |  |
|  |  |  |  |  | EN57 EN71 |  |  |  |

| 2. TYP POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolejowy kod literowy (literowo-cyfrowy) |  |  |  |  | Kod konstrukcyjny |  |  |  |
| EN57, EN71 |  |  |  |  | 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B |  |  |  |
| 3. ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU SZYNOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer świadectwa |  |  |  |  | Data wydania |  |  |  |
| TT/99/0109 |  |  |  |  | 1999-12-27 |  |  |  |
| 4. PRODUCENT POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pafawag Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DOKUMENTACJA BAZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki techniczne |  |  |  |  |  | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa |  |  |
| Wykonania |  |  | Odbioru |  |  |  |  |  |
| autor | Pafawag Wrocław |  | autor | Pafawag Wrocław |  | Autor | Pafawag Wrocław |  |
| 6. ZAŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaświadczam, że w niniejszej dokumentacji technologicznej systemu utrzymania dla zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zastosowano obowiązujące Polskie Normy, Przepisy i Regulaminy Międzynarodowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis Użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  | Numer |  |  |  |

#### Spis treści

| L.P. | ##### Treść | Strona | Arkusz |  | Załącznik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstęp | 2 |  |  |  |
| 2 | Karta informacyjna | 3 |  |  |  |
| 3 | Spis treści. | 4 |  |  |  |
| 4 | Karta zmian. | 8 |  |  |  |
| 5 | Dane techniczne pojęcia podstawowe. | 9 |  |  |  |
| 6 | Karta norm i przepisów międzynarodowych. | 15 |  |  |  |
| 7 | Karta dokumentów związanych. | 21 |  |  |  |
| 8 | Opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania. | 22 |  |  |  |
| 9 | Zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych. Cykl przeglądowo- naprawczy. | 28 |  |  |  |
| 10 | Wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych. | 32 |  |  |  |
| 11 | Wykaz testów wykonywanych w trakcie utrzymania. | 33 |  |  |  |
| 12 | Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących. | 34 |  |  |  |
| 13 | Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności. | 35 |  |  |  |
| 14 | Wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym. | 36 |  |  |  |
| Opis czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu. Obsługi poziomów 1,2,3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Arkusz przeglądowy - Pojazd kompletny (wymaganie ogólne) | 37 | O |  |  |
| 16 | Arkusz przeglądowy - Pojazd kompletny (przeglądy sezonowe) | 41 | O |  |  |
| 17 | Arkusz przeglądowy - Ostoja | 43 | O1 |  |  |
| 18 | Arkusz przeglądowy - Pudło | 44 | O1 |  |  |
| 19 | Arkusz przeglądowy - Urządzenia cięgłowe | 46 | O1 |  |  |
| 20 | Arkusz przeglądowy - Wózki | 48 | O2 |  |  |
| 21 | Arkusz przeglądowy - Układ mechaniczny hamulca | 50 | O2 |  |  |
| 22 | Arkusz przeglądowy - Zestawy kołowe | 52 | O2 |  |  |
| 23 | Arkusz przeglądowy - Sprężarka główna | 53 | O4 |  |  |
| 24 | Arkusz przeglądowy - Sprężarka pomocnicza | 54 | O4 |  |  |
| 25 | Arkusz przeglądowy - Układ pneumatyczny | 55 | O4 |  |  |
| 26 | Arkusz przeglądowy - Maszyny elektryczne trakcyjne i pomocnicze | 57 | O5 |  |  |
| 27 | Arkusz przeglądowy - Instalacje ogrzewcze | 59 | O6 |  |  |
| 28 | Arkusz przeglądowy - Odbierak prądu | 60 | O6 |  |  |
| 29 | Arkusz przeglądowy - SHP | 61 | O6 |  |  |
| 30 | Arkusz przeglądowy - Bateria akumulatorów | 62 | O6 |  |  |
| 31 | Arkusz przeglądowy - Oświetlenie i instalacja elektryczna | 63 | O6 |  |  |
| 32 | Arkusz przeglądowy - Aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN obwodów głównych i pomocniczych | 64 | O6 |  |  |
| 33 | Arkusz przeglądowy - Szafa WS (styczniki TPK-315 lub XSG-4) | 65 | O6 |  |  |
| 34 | Arkusz przeglądowy - Szafa WN (styczniki SPL-400 i SPK-400) | 67 | O6 |  |  |
| 35 | Arkusz przeglądowy - Urządzenia pod pudłem | 71 | O6 |  |  |
| 36 | Arkusz przeglądowy - Szafa NN | 72 | O6 |  |  |
| 37 | Arkusz przeglądowy - Odgromniki i kondensator | 74 | O6 |  |  |
| Wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrów dla zespołów podzespołów i elementów pojazdu |  |  |  |  |  |
| 38 | Karta smarowania - EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B podczas przeglądów okresowych i napraw | 75 | O/N |  | Z1 |
| 39 | Karta pomiarowa - Zużycia zarysu obręczy i kół zestawów kołowych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 79 | O |  | Z2 |
| 40 | Karta pomiarowa – Odbieraków prądu EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 82 | O |  | Z3 |
| 41 | Karta pomiarowa - Po przeglądzie EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 83 | O |  | Z4 |
| 42 | Karta pomiarowa - Rezystancji izolacji silników trakcyjnych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 89 | O |  | Z5 |
| 43 | Protokół - Hamulec – próba EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 90 | O |  | Z6 |
| 44 | Protokół - Sprawdzenia ram wózków EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B po przeglądzie P3 | 91 | O |  | Z7 |
| Opis czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu. Obsługi poziomów 4, 5 |  |  |  |  |  |
| 45 | Arkusz naprawczy - Pojazd kompletny EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 92 | N |  |  |
| 46 | Arkusz naprawczy - Pudło EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 96 | N1 |  |  |
| 47 | Arkusz naprawczy - Urządzenia cięgłowo-zderzne EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 105 | N1 |  |  |
| 48 | Arkusz naprawczy - Ostoja EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 109 | N1 |  |  |
| 49 | Arkusz naprawczy - Wózki EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 111 | N2 |  |  |
| 50 | Arkusz naprawczy - Rama wózka i belka bujakowa EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 112 | N2 |  |  |
| 51 | Arkusz naprawczy - Zestawy kołowe toczne i napędne EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 114 | N2 |  |  |
| 52 | Arkusz naprawczy - Wieszaki i sworznie EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 118 | N2 |  |  |
| 53 | Arkusz naprawczy - Odsprężynowanie EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 119 | N2 |  |  |
| 54 | Arkusz naprawczy - Tłumienie EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 123 | N2 |  |  |
| 55 | Arkusz naprawczy - Zawieszenie silnika trakcyjnego EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 124 | N2 |  |  |
| 56 | Arkusz naprawczy - Układ mechaniczny hamulca na wózkach EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 125 | N2 |  |  |
| 57 | Arkusz naprawczy - Łożyska toczne, maźnice zestawów kołowych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 128 | N2 |  |  |
| 58 | Arkusz naprawczy - Pozostałe elementy wózka EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 130 | N2 |  |  |
| 59 | Arkusz naprawczy - Przekładnia główna EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 132 | N3 |  |  |
| 60 | Arkusz naprawczy - Hamulec i układ pneumatyczny wraz ze sprężarką EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 134 | N4 |  |  |
| 61 | Arkusz naprawczy - Maszyny elektryczne – silniki trakcyjne, maszyny pomocnicze EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 141 | N5 |  |  |
| 62 | Arkusz naprawczy - Obwody, aparaty i urządzenia elektryczne EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 147 | N6 |  |  |
| 63 | Arkusz naprawczy - Próby i odbiory Końcowe EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 178 | N7 |  |  |
| Wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrów dla zespołów podzespołów i elementów pojazdu |  |  |  |  |  |
| 64 | Protokół - Przekazania EZT 5B+6B+5B / 5B+6B+6B+5B do naprawy | 188 | N | Z1/N |  |
| 65 | Karta pomiarowa - Ostoi EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 190 | N1 | Z2/N |  |
| 66 | Karta pomiarowa - Pudła EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 192 | N1 | Z3/N |  |
| 67 | Karta pomiarowa - Ramy wózka i belki bujakowej EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 195 | N2 | Z4a/N |  |
| 68 | Karta pomiarowa – Ramy wózka i belki bujakowej (sprężyny gumowo-metalowe) EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 197 | N2 | Z4b/N |  |
| 69 | Karta pomiarowa - odbioru resoru EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 199 | N2 | Z5/N |  |
| 70 | Karta pomiarowa – sprężyny gumowo-metalowej | 200 | N2 | Z6/N |  |
| 71 | Karta pomiarowa - wózka pod obciążeniem prasą EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 202 | N2 | Z7/N |  |
| 72 | Protokół - odsprężynowania EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 204 | N2 | Z8/N |  |
| 73 | Karta pomiarowa - zestawu kołowego EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B po naprawie | 205 | N2 | Z9/N |  |
| 74 | Karta pomiarowa - Rozstawu maźnic EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B po naprawie | 208 | N2 | Z10/N |  |
| 75 | Karta pomiarowa - odbioru przekładni zębatej silników trakcyjnych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B po naprawie | 209 | N3 | Z11/N |  |
| 76 | Karta pomiarowa - zderzaków EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B po naprawie | 210 | N1 | Z12/N |  |
| 77 | Protokół - z prób agregatu sprężarkowego EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 211 | N4 | Z13/N |  |
| 78 | Protokół - odbioru hamulca i zaworu rozrządczego EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 212 | N4 | Z14/N |  |
| 79 | Protokół - z prób statycznych urządzeń hamulcowych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 213 | N4 | Z15/N |  |
| 80 | Protokół - próba pantografu elektrycznego EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 215 | N6 | Z16/N |  |
| 81 | Protokół - regulacji reflektorów EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 217 | N6 | Z17/N |  |
| 82 | Karta pomiarowa - zespołu MER-1 EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 219 | N6 | Z18/N |  |
| 83 | Karta pomiarowa - obudowy EDC EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 220 | N6 | Z19/N |  |
| 84 | Karta pomiarowa - generatora EDA-1, EDA-2 EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 221 | N6 | Z20/N |  |
| 85 | Karta pomiarowa - z prób silnika trakcyjnego EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 222 | N6 | Z21/N |  |
| 86 | Karta pomiarowa - z prób maszyn pomocniczych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 224 | N6 | Z22/N |  |
| 87 | Karta pomiarów - i prób prędkościomierza EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 227 | N6 | Z23/N |  |
| 88 | Protokół - z oględzin zewnętrznych i wewnętrznych montażu i stanu wyposażenia EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 230 | N7 | Z24/N |  |
| 89 | Protokół - z badań i prób działania urządzeń wyposażenia elektrycznego EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 234 | N7 | Z25/N |  |
| 90 | Protokół - odbioru aparatów elektrycznych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 237 | N7 | Z26/N |  |
| 91 | Protokół - z pomiarów elektrycznych urządzeń wyposażenia EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 239 | N7 | Z27/N |  |
| 92 | Karta pomiarowa - luzów na ślizgach belki bujakowej EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 242 | N7 | Z28a/N |  |
| 93 | Karta pomiarowa - zawieszenia belki bujakowej EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 244 | N7 | Z28b/N |  |
| 94 | Karta pomiarowa - luzów nadmaźniczych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 246 | N7 | Z28c/N |  |
| 95 | Karta pomiarowa – nacisków kół EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 248 | N7 | Z29/N |  |
| 96 | Karta pomiarowa – ważenia EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 249 | N7 | Z29/N |  |
| 97 | Protokół - z prób rozruchowych maszyn pomocniczych EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 250 | N7 | Z30/N |  |
| 98 | Protokół - z prób uruchomienia EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 251 | N7 | Z31/N |  |
| 99 | Protokół - z jazdy próbnej EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 252 | N7 | Z32/N |  |
| 100 | Protokół - z prób współpracy ukrotnionej dwóch EZT 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 256 | N7 | Z33/N |  |
| 101 | Karta - odbioru rekonstrukcji i robót dodatkowych EZT. 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 257 | N7 | Z34/N |  |
| 102 | Karta - odbioru EZT. 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B | 258 | N7 | Z35/N |  |
| 103 | Świadectwo - odbioru EZT. 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B po naprawie | 259 | N7 | Z36/N |  |
| 104 | Karta gwarancyjna - EZT. 5B+6B+5B/5B+6B+6B+5B po wykonanej naprawie | 260 | N7 | Z37/N |  |

Karta zmian.

| L. p. | Zmiana z podaniem punktu dokumentacji systemu utrzymania | Pismo zmian użytkownika pojazdu szynowego przekazywane do UTK |  | Decyzja UTK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Znak | ##### Data | ##### Znak | ##### Data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Dane techniczne i pojęcia podstawowe

Dane techniczne

| Parametry | EN57 Typu: 5B+6B+5B (5Bk/6Bk, 5BI/6BI, 5Bp/6Bp, 5Bm/6Bm) | EN71 Typu: 5B+6B+6B+5B (5Bk/6Bk, 5BI/6BI, 5Bp/6Bp, 5Bm/6Bm) |
| --- | --- | --- |
| Parametry podstawowe |  |  |
| Szerokość toru | 1 435 mm | 1 435 mm |
| Układ wagonów | Ra+S+Rb | Ra+Sa+Sb+Rb |
| Prędkość maksymalna | 110 km/h | 110 km/h |
| Masa całego pojazdu | 125 000 kg | 182 000 kg |
| Masa wagonu sterowniczego 5B | 34 000 kg | 34 000 kg |
| Masa wagonu silnikowego 6B | 57 000 kg | 57 000 kg |
| Długość całego zespołu ze sprzęgami | 63 970 mm | 86 090 mm |
| Długość wagonu silnikowego bez zderzaków | 21 770 mm | 21 770 mm |
| Długość wagonu sterowniczego bez zderzaków | 20 800 mm | 20 800 mm |
| Maksymalna wysokość wagonu od główki szyny do dachu | 3 720 mm | 3 720 mm |
| Maksymalna szerokość wagonów | 2 880 mm | 2 880 mm |
| System I rodzaj rozrządu | pośredni, samoczynny wielokrotny | pośredni, samoczynny wielokrotny |
| Oświetlenie | podstawowe – jarzeniowe awaryjne – żarówkowe | podstawowe – jarzeniowe awaryjne – żarówkowe |
| Moc zespołu ogrzewaczy elektrycznych całego pojazdu | 69,2 kW | 98 kW |
| Rodzaj hamulca | elektropneumatyczny Oerlikon | elektropneumatyczny Oerlikon |
| Parametry napędu |  |  |
| Napięcie sieci | 3000 V DC | 3000 V DC |
| Napięcie obwodów pomocniczych | 110 V | 110 V |
| Typ odbieraka prądu | AKP-4E lub 5zl | AKP-4E lub 5zl |
| Typ silnika trakcyjnego | LKf-450 lub LKa-470 | LKf-450 lub LKa-470 |
| Układ osi | 2’2’+Bo’Bo’+2’2’ | 2’2’+Bo’Bo’+Bo’Bo’+2’2’ |
| Moc ciągła silników trakcyjnych | 580 kW lub 780 kW | 1160 kW lub 1560 kW |
| Moc godzinowa silników trakcyjnych | 740 kW lub 932 kW | 1480 kW lub 1864 kW |
| Zawieszenie silników trakcyjnych | „za nos” | „za nos” |

| Parametry | EN57 Typu: 5B+6B+5B (5Bk/6Bk, 5BI/6BI, 5Bp/6Bp, 5Bm/6Bm) | EN71 Typu: 5B+6B+6B+5B (5Bk/6Bk, 5BI/6BI, 5Bp/6Bp, 5Bm/6Bm) |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja nadwozia |  |  |
| Rozstaw wózków wagonu silnikowego | 15 870 mm | 15 870 mm |
| Rozstaw wózków wagonu sterowniczego | 14 900 mm | 14 900 mm |
| Urządzenia sprzęgowe i zderzakowe | sprzęg centralny samoczynny | sprzęg centralny samoczynny |
| Liczba miejsc siedzących | 212 | 288 |
| Liczba miejsc stojących | 468 (przy 5 os/m2) | 624 (przy 5 os/m2) |
| Wysokość od główki szyny do poziomu podłogi | 1153 mm | 1153 mm |
| Wysokość od główki szyny do stopni wejściowych stałych | 910 mm, 665 mm | 910 mm , 665 mm |
| Typ sprężarki głównej | A50-1108 lub CM38 lub Sk7 | A50-1108 lub CM38 lub Sk7 |
| Konstrukcja wózka |  |  |
| Liczba wózków silnikowych | 2 (2-osiowe) | 4 (2-osiowe) |
| Liczba wózków tocznych | 4 (2-osiowe) | 4 (2-osiowe) |
| Baza wózka | 2 700 mm | 2 700 mm |
| Przełożenie przekładni | 70:19=3,68 | 70:19=3,68 |
| Minimalny promień łuku toru | 120 m | 120 m |
| Hamulec mechaniczny | klockowy | klockowy |
| Hamulec ręczny | śrubowy | śrubowy |
| Sprężynowanie I stopnia | resor piórowy, sprężyny śrubowe, lub sprężyny metalowo-gumowe | resor piórowy, sprężyny śrubowe, lub sprężyny metalowo-gumowe |
| Sprężynowanie II stopnia | sprężyny śrubowe | sprężyny śrubowe |
| Amortyzatory | hydrauliczne | hydrauliczne |
| Typ zestawu kołowego | obręczowe | obręczowe |
| Średnica obręczy kół tocznych | 940 mm | 940 mm |
| Średnica obręczy kół napędnych | 1 000 mm | 1 000 mm |
| Typ łożysk osiowych | toczne NJ + NUJ | toczne NJ + NUJ |
| Średnica czopa osi | Ø 130 mm | Ø 130 mm |

Charakterystyka trakcyjna EZT EN57- Zmiany siły pociągowej w funkcji prędkości F(v)

Charakterystyka trakcyjna EZT EN71- Zmiany siły pociągowej w funkcji prędkości F(v)

Pojęcia podstawowe

Naprawa - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu kolejowego, jego zespołu, podzespołu, elementu, obwodu lub układu do stanu technicznego gwarantującego jego poprawne funkcjonowanie,

Naprawiający - Dokonujący naprawy pojazdów trakcyjnych oraz ich zespołów i podzespołów,

Użytkownik - Eksploatujący pojazd trakcyjny,

Wymiana - Zastąpienie uszkodzonego zespołu, podzespołu, elementu, nowym lub zregenerowanym, o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi odbioru,

Oględziny - Określenie wzrokowe, słuchowe stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, zespołu podzespołu, elementu, pozwalające w stopniu podstawowym zweryfikować kompletność części oraz wstępnie ocenić stan techniczny urządzenia

Sprawdzenie - Ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, zespołu, podzespołu, elementu, poprzez dokonanie oględzin, pomiaru próby działania,

Pomiar - Określenie za pomocą przyrządów pomiarowych rzeczywistych wartości parametrów.

Regulacja - Doprowadzenie pojazdu trakcyjnego, urządzenia do stanu zgodnego z wartościami parametrów podanymi w wymaganiach technicznych,

Wymagania techniczne - warunki, jakie musi spełniać pojazd kolejowy, zespół, podzespół, element, niezbędne do dopuszczenia go do eksploatacji,

Odbiór techniczny - Zespół czynności kontrolnych w celu stwierdzenia czy spełnione są określone wymagania techniczne,

Uszkodzenie - Utrata właściwości użytkowych przez pojazd trakcyjny, zespół podzespół lub element, w sposób nagły,

Zużycie - utrata własności fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych, dielektrycznych itp.) przez zespół, podzespół lub element, w wyniku eksploatacji i oddziaływania środowiska naturalnego,

Parametr - Wielkość charakterystyczna dla danego materiału, podzespołu, zespołu, elementu, zachodzącego procesu (wymiar, ciężar, wiek itd.),

Wartość konstrukcyjna parametru - wartość podana w dokumentacji konstrukcyjnej,

Wartość rzeczywista parametru - wartość wynikająca z pomiarów,

Wartość naprawcza parametru - wartość określona w warunkach technicznych odbioru po naprawie,

Wartość kresowa parametru - wartość graniczna, która ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowość pracy zespołu, podzespołu lub elementu nie może być przekroczona,

Braki - Brakujące, zespoły, podzespoły i elementy,

Cykl obsługowy (obsługiwania) - Szereg następujących po sobie, w ustalonej kolejności i czasie, obsług technicznych (pozaoperacyjnych) 1, 2, 3, 4 i 5 poziomu utrzymania obejmujących przeglądy, konserwacje i naprawy elementów składowych. Obsługi poziomu 1 i 2 są wykonywane w czasie krótkotrwałych przerw w użytkowaniu w tym przerw naturalnych. Obsługi poziomu 3, 4 i 5 wymagają wyłączenia z użytkowania na odpowiednie okresy. Obsługa musi być wykonywana przez podmioty o odpowiednich kwalifikacjach,

Struktura cyklu (przeglądowego, naprawczego) - kolejność występowania po sobie poszczególnych rodzajów przeglądów lub napraw okresowych,

Poziom utrzymania P1 (przegląd kontrolny) - czynności określone w dokumentacji systemu utrzymania, wykonywane cyklicznie i mające na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa ruchu oraz wykrycie ewentualnych usterek i ich usunięcie,

Poziom utrzymania P2 (przegląd okresowy) - czynności określone w dokumentacji systemu utrzymania, wykonywane cyklicznie i mające na celu utrzymanie pojazdu trakcyjnego we właściwym stanie technicznym gwarantującym bezpieczeństwo ruchu oraz zapobiegające awariom,

Poziom utrzymania P3 (przegląd okresowy poszerzony) – czynności określone w dokumentacji systemu utrzymania, wykonywane cyklicznie w zakresie rozszerzonym w stosunku do poziomu utrzymania P1 i P2, wykonywane w połowie okresu międzynaprawczego zamiast kolejnego poziomu utrzymania P2,

Przegląd sezonowy - przegląd okresowy rozszerzony o czynności określone w dokumentacji systemu utrzymania, mające na celu przygotowanie pojazdu do pracy w okresie jesienno-zimowym lub wiosenno-letnim,

Poziom utrzymania P4 (naprawa rewizyjna) - naprawa okresowa o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączony z częściowym ich demontażem z pojazdu oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych,

Poziom utrzymania P5 (naprawa główna) - naprawa okresowa o zakresie prac obejmującym pełny demontaż podzespołów i zespołów z pojazdu w celu ich szczegółowego sprawdzenia oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych,

Okres międzyprzeglądowy - okres pomiędzy dwoma kolejnymi przeglądami pojazdu kolejowego wyrażony w miesiącach i dniach kalendarzowych lub w godzinach,

Naprawa bieżąca - naprawa mająca na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego pojazdu kolejowego, utraconego w czasie eksploatacji,

Naprawa awaryjna - naprawa mająca na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego pojazdu kolejowego, utraconego w sposób losowy w przypadkach określonych przy identyfikacji określenia awaria,

Karta norm i przepisów międzynarodowych

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dz.U. MI.05.9.62 z dnia 02.09.2005r. | Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie ustalenia listy dokumentów normalizacyjnych, zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei (Dz.Urz. MI z dn. 8 sierpnia. 2005 r). |
| DOKUMENTY PODSTAWOWE DLA KAŻDEGO PODSYSTEMU |  |  |
| 2 |  | Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 marca 2001 roku w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. |
| 3 | tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, nr 16 poz. 94 z późn. zm. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. |
| 4 | Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z późniejszymi zmianami. | Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe. |
| 5 | Dz.U. Nr 62 poz.627, z późniejszymi zmianami | Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. |
| PODSYSTEM INFRASTRUKTURA |  |  |
| 6 | Dz.U. Nr 172 poz.1444 z późniejszymi zmianami | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. |
| 7 | Dz.U. Nr 175 poz.1706 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. |
| 8 | Dz.U. Nr 212 poz.1771 z późniejszymi zmianami | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| PODSYSTEM ENERGIA |  |  |
| 9 | Dz.U. Nr 2 poz.6 z 2005r. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 20.12.2004r. w sprawie warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji. |
| 10 | PN-EN 50123-1:2003 (U) | Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Aparatura łączeniowa prądu stałego. Część 1. Wymagania ogólne. |
| 11 | PN-EN 50123-2:2003 (U) | Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Aparatura łączeniowa prądu stałego. Część 2. Wyłączniki prądu stałego. |
| 12 | PN-EN 50123-3:2003 (U) | Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Aparatura łączeniowa prądu stałego. Część 3. Wnętrzowe odłączniki prądu stałego, rozłączniki izolacyjne i uziemniki. |
| 13 | PN-EN 50206-1:2010 | Zastosowania kolejowe. Charakterystyki i badania. Część 1: Pantografy pojazdów linii głównych |
| 14 | BN-82-3086-16 | Tabor kolejowy normalnotorowy. Elektryczne pojazdy trakcyjne. Odbieraki prądu. Miedziane nakładki. |
| PODSYSTEM STEROWANIE |  |  |
| 15 | Dz.U. Nr 212 poz.2152 ze zmianami | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach. |
| 16 | PN-EN 50129:2007 | Zastosowania kolejowe. Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem. |
| 17 | PN-EN 50238:2003(U) | Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem, a urządzeniami wykrywania pociągów. |
| 18 | Przepisy EI | Instrukcja sygnalizacji na PKP / Biuletyn PKP z 1998r. Nr 30 poz.158. |
| 19 | Instrukcja Ie-3 | Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru. |
| PODSYSTEM TABOR |  |  |
| 20 | Dz.U. Nr 171, poz. 1230 | Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 05 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej. |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 21 | Dz. U, Nr 103, poz. 1090 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu. |
| 22 | Dz. U, Nr 37, poz. 330 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych. |
| 23 | PN-EN 50125-1:2002(U) | Zastosowania kolejowe. Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom. Część 1. Urządzenia taborowe. |
| 24 | PN-EN 12080:2008 | Kolejnictwo. Maźnice. Łożyska toczne. |
| 25 | PN-EN 12081:2008 | Kolejnictwo. Maźnice. Smary. |
| 26 | PN-EN 12082:2008 | Kolejnictwo. Maźnice. Badania eksploatacyjne. |
| 27 | PN-EN 12663-1:2010 | Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych |
| 28 | PN-EN 12663-2:2010 | Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych. Część 2: Wagony towarowe |
| 29 | PN-EN 13103:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji. |
| 30 | PN-EN 13260:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu. |
| 31 | PN-EN 13261:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu. |
| 32 | PN-EN 13262:2007(U) PN-EN 13262+A1:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu. |
| 33 | PN-EN 13715:2008 | Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zewnętrzne zarysy wieńców kół |
| 34 | PN-EN 50155:2007(U) | Zastosowania kolejowe. Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze. |
| 35 | PN-EN 50126:2002(U) | Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. |
| 36 | PN-EN 50126:2002/AC:2006(U) | Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS). Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia. |
| 37 | PN-EN 50215:2009(U) | Zastosowania kolejowe. Tabor. Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji. |
| 38 | PN-K-02508:1999 | Tabor kolejowy. Właściwości palne materiałów. Wymagania i metody badań. |
| 39 | PN-K-88150:1985 PN-K-88150: 1985 /Az2:1999 | Tabor kolejowy. Zderzaki. Rozmieszczenie i wymiary zabudowy. |
| 40 | PN-EN 15566:2009(U) | Kolejnictwo. Pojazdy kolejowe. Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy. |
| 41 | PN-K-88177:1998 PN-K-88177:1998 /Az1:2002 | Tabor kolejowy. Hamulec. |
| 42 | PN-K-88200:2002 | Tabor kolejowy. Sygnały końca pociągu i inne sygnały. Wymagania. |
| 43 | Mt-11 | Instrukcja pomiarów geometrycznych zestawów kołowych. |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 44 | UIC 500 | Normalizacja taboru transportowego i jego elementów. Zasady, procedury, wyniki. |
| 45 | UIC 505-1 | Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. |
| 46 | UIC 505-4 | Wpływ zastosowania skrajni kinematycznej określonych w karcie 505 na rozmieszczenie budowli w stosunku do torów i na tory między sobą. |
| 47 | UIC505-5 | Wspólne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4. Komentarz o przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczące. |
| 48 | UIC 506 | Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GC. |
| 49 | UIC 510-1 | Współdziałanie urządzeń stałych z pojazdami transportu osobowego. |
| 50 | UIC 510-2 | Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. |
| 51 | UIC 510-5 | Dopuszczenie techniczne kół monoblokowych. |
| 52 | UIC 511 | Wagony. Rozstaw zestawów kołowych. |
| 53 | UIC 512 | Pojazdy. Warunki wymagane dla działania obwodów torowych i układu styku „koło –szyna”. |
| 54 | UIC 515-3 | Pojazdy kolejowe. Wózki. Układy biegowe. Metoda obliczania osi zestawów kołowych. |
| 55 | UIC 515-4. | Pojazdy kolejowe dla transportu pasażerów. Wózki toczne – Układy biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków. |
| 56 | UIC 515-5 | Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki – Układy biegowe. Badanie maźnic zestawów kołowych. |
| 57 | UIC 518 | Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. |
| 58 | UIC 521 | Wagony pasażerskie i wagony bagażowe, wagony towarowe, pojazdy trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na końcach pojazdów. |
| 59 | UIC 522 | Warunki techniczne, którym musi odpowiadać sprzęg samoczynny kolei członkowskich UIC i OSŻD. |
| 60 | UIC 522-2 | Warunki dopuszczenia samoczynnego sprzęgu cięgłowego. |
| 61 | UIC 523 | Warunki techniczne, jakie spełniać powinien sprzęg automatyczny kolei członkowskich UIC i OSŻD aby zapewnić wzajemną współpracę sprzęgów. |
| 62 | UIC 524 | Wagony. Warunki techniczne, którym muszą odpowiadać amortyzatory wagonów towarowych ze sprzęgiem samoczynnym kolei członków UIC i kolei członków OSŻD. |
| 63 | UIC 527-1 | Wagony osobowe, wagony bagażowe i wagony towarowe. Wymiary tarcz zderzakowych. Łuki toru w kształcie S. |
| 64 | UIC 532 | Wagony towarowe i wagony pasażerskie. Wsporniki sygnałowe. Wagony pasażerskie – Stałe sygnały elektryczne. |
| 65 | UIC 533 | Uziemianie ochronne części metalowych pojazdu. |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 66 | UIC 535-2 | Ujednolicenie rozmieszczenia stopni, pomostów końcowych mostków przejściowych, uchwytów, haków do lin, urządzeń uruchamiających sprzęg samoczynny i kurków końcowych powietrza wagonów towarowych ze względu na zastosowanie sprzęgu samoczynnego na kolejach członkowskich UIC i OSŻD. |
| 67 | UIC 540 | Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociągów towarowych i osobowych. |
| 68 | UIC 541-03 | Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulcowych. Układ zaworu hamulcowego maszynisty. |
| 69 | UIC 541-04 | Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca. Samoczynna zmiana skuteczności hamowania w zależności od obciążenia ładunkiem i samoczynne urządzenie przestawcze „próżny-ładowny”. |
| 70 | UIC 541-05 | Hamulec. Przepisy dotyczące budowy różnych części hamulca – Urządzenie przeciwpoślizgowe. |
| 71 | UIC 541-06 | Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca. Hamulec magnetyczny. |
| 72 | UIC 541-07 | Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca. Zbiorniki ciśnieniowe pojedyncze ze stali, odporne na płomień dla instalacji hamulcowych pneumatycznych i urządzeń pomocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych. |
| 73 | UIC 542 | Części hamulcowe – Wymienność. |
| 74 | UIC 543 | Hamulec. Przepisy na wyposażenie wagonów. |
| 75 | UIC 544-1 | Hamulec. Hamowność. |
| 76 | UIC 545 | Hamulec. Napisy, znaki i cechy. |
| 77 | UIC 547 | Hamulec - Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prób. |
| 78 | UIC 813 | Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. Tolerancje i montaż. |
| 79 | UIC 814 | Warunki techniczne dotyczące homologacji oraz dostawy smarów przeznaczonych do smarowania maźnic tocznych pojazdów szynowych. |
| 80 | UIC 822 | Warunki techniczne dostawy sprężyn śrubowych, zaciskanych, formowanych na gorąco lub zimno dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. |
| 81 | UIC 825 | Warunki techniczne na dostawę haków cięgłowych dla obciążeń nominalnych 250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. |
| 82 | UIC 826 | Warunki techniczne na dostawę sprzęgów śrubowych dla taboru napędnego i doczepnego. |
| 83 | UIC 827-1 | Warunki techniczne na dostawę elementów z elastomerów do zderzaków |
| 84 | UIC 828 | Warunki techniczne dostawy zderzaków ze spawanych części składowych |
| 85 | UIC 830-1 | Warunki techniczne na dostawę węży elastomerowych dla sprzęgów hamulców pneumatycznych. |
| 86 | UIC 830-2 | Warunki techniczne na dostawę pierścieni uszczelniających dla główek sprzęgów hamulcowych. |

| L.p. | Numer | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| 87 | UIC 830-3 | Warunki techniczne dostawy główek sprzęgów hamulcowych. |
| 88 | UIC 831 | Warunki techniczne na dostawę pierścieni uszczelniających elastomerowych dla tłoków cylindrów hamulcowych. |
| 89 | UIC 832 | Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. |
| 90 | UIC 833 | Warunki techniczne na dostawę trójkątów hamulcowych. |
| 91 | UIC 834 | Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na płomień zbiorniki ciśnieniowe ze stali dla urządzeń hamulcowych sprężonego powietrza i pneumatycznych urządzeń pomocniczych w pojazdach szynowych. |
| 92 | UIC 842-1 | Warunki techniczne na dostawę materiałów malarskich przeznaczonych do ochrony pojazdów kolejowych i kontenerów. |
| 93 | UIC 846 | Warunki techniczne na dostawę korpusów maźnic tocznych z żeliwa sferoidalnego. |
| 94 | UIC-893 | Warunki techniczne dla dostawy blach na płyty prowadnicowe ze stali manganowej. |
| 95 | RIV - 2000 | Umowa o wymianie i użytkowaniu wagonów towarowych przez kolejowe przedsiębiorstwa przewozowe. (Biuletyn PKP a z 2000 r. Nr 23, poz. 111). |
| PODSYSTEM UTRZYMANIA |  |  |
| 96 | Biuletyn PPW PKP A z 1996 Nr 35 poz.150 | Przepisy użytkowania wagonów w kolejowej komunikacji międzynarodowej. |
| PODSYSTEM RUCH |  |  |
| 97 | Dz.U. Nr 212, poz. 2152 z późniejszymi zmianami, | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunki jakie winny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach. |
| PODSYSTEM APLIKACJE |  |  |
| 98 | Dz.U. Nr 11 poz.95 z późniejszymi zmianami, | Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22.01.1999r. |

Karta dokumentów związanych

| L.p. | Nr opracowania | Tytuł |
| --- | --- | --- |

Opis funkcjonalny pojazdu z podziałem 
na jego elementy składowe w procesie utrzymania

1. Widok ogólny pojazdu ETZ EN57

2. Widok ogólny ETZ EN71

3. Przeznaczenie pojazdów EZT EN57 i EN71

Elektryczne zespoły trakcyjne typu EN57 i EN71 są przystosowane do ruchu dwukierunkowego, w związku z czym posiadają 2 kabiny sterownicze w wagonach końcowych. EZT są przeznaczone do obsługiwania regionalnego ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych. EZT typu EN57 składa się z dwóch wagonów sterowniczych rozrządczych (fabryczne oznaczenie 5B), z których każdy wyposażony jest w kabinę maszynisty i jednego wagonu pośredniego silnikowego (fabryczne oznaczenie 6B). EZT typu EN71 składa się z dwóch wagonów sterowniczych rozrządczych (fabryczne oznaczenie 5B), z których każdy wyposażony jest w kabinę maszynisty i dwóch wagonów pośrednich silnikowych (fabryczne oznaczenie 6B). Wagony połączone są ze sobą sprzęgiem międzywagonowym, nierozłączalnym w warunkach użytkowania oraz przejściem międzywagonowym dla pasażerów.

W EZT zastosowano sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne takie jak silniki elektryczne, wózki, oporowy system rozruchu i elektryczne sterowanie oraz hamowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne.

Pojazd EZT EN57 napędzany jest czterema silnikami trakcyjnymi typu LKf450 lub LKa470. Pojazd EZT EN71 napędzany jest ośmioma silnikami trakcyjnymi typu LKf450 lub LKf470.

EZT typu EN57 i EN71 są przystosowane do jazdy w trakcji wielokrotnej, a łączenie odbywa się za pomocą sprzęgu samoczynnego Scharfenberga.

Nadwozie pojazdu wyposażone jest w:

1) przetwornicę LKPc-330,

2) sprężarkę główną typu A50-1108 lub CM38 lub Sk7

3) sprężarkę pomocniczą typu 1JS60,

4) baterie akumulatorów o pojemności 60Ah,

5) układ wentylacji, ogrzewania powietrza,

6) przedział sanitarny WC.

Konstrukcję pojazdu, tworzących go wagonów można podzielić na nadwozie i podwozie. Nadwozie pojazdu stanowi pudło wraz z wyposażeniem oraz zabudowanymi wewnątrz i na zewnątrz urządzeniami i aparatami. Podwozie stanowi ostoja pojazdu, wagonu wraz z wózkami oraz mocowane do nich maszyny i urządzenia.

4. Pudło pojazdu i ostoja.

Konstrukcja pudła poszczególnych wagonów składa się z następujących głównych zespołów:

- ścian bocznych,

- ścian czołowych (przedniej i tylnej),

- ścian kabin maszynisty,

- dachu.

Ściany boczne oraz dach składają się ze szkieletów pokrytych od zewnątrz blachami poszyciowymi. Słupki ścian bocznych oparte są na poziomej półce ostoi. Ostoja, ściany oraz dach tworzą jednolitą, samonośną konstrukcję, zapewniającą dużą wytrzymałość i sztywność konstrukcji.

Pudło pojazdu jest wykonane ze stali o podwyższonej odporności na korozję, dźwiękochłonnie w sposób

tłumiący drgania. Wnętrze pojazdu jest wyłożone izolacją ściany, podłogi i sufitu.

Ostoja wykonana jest jako konstrukcja całkowicie spawana z profili walcowanych i giętych.

Ściany boczne  pojazdu wyposażono w okna, szyby w oknach są wykonane ze szkła bezpiecznego.

W części pasażerskiej minimum jedno okno jest przewidziane, jako okno spełniające funkcje okna awaryjnego po usunięciu szyby.

Okna czołowe w kabinach sterowniczych składają się z dwóch szyb, które wyposażone są w międzywarstwowe ogrzewanie elektrycznie szyby lub ogrzewanie elektryczne grawitacyjne.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu pasażerów wsiadających i wysiadających, w ścianach bocznych wagonów zostały zastosowane drzwi boczne przesuwne.

Człony elektrycznego zespołu trakcyjnego pomiędzy sobą posiadają mostki przejściowe. Osłona przejścia międzywagonowego zapewnia odpowiednią szczelność oraz rozłączanie członów pojazdu dla przeprowadzenia prac obsługowych.

Kabiny sterownicze znajdują się w obu końcowych częściach zespołu i tworzą samodzielne, zamknięte pomieszczenia.

5. Sprzęgi.

Czoła wagonów sterowniczych po stronie kabiny maszynisty wyposażone są w sprzęgi samoczynne przystosowane do łączenia dwóch wagonów sterowniczych sąsiednich zespołów w jeździe ukrotnionej. Umożliwiają one połączenie dwóch pojazdów bez dodatkowej obsługi. Rozłączanie jest realizowane przyciskiem z kabiny maszynisty lub manualnie. Sprzęg pozwala na pochłonięcie energii zderzenia oraz absorpcję szarpnięcia między pojazdami.

Połączenia elektryczne w trakcji wielokrotnej realizowane są poprzez sprzęg elektryczny umieszczony

nad sprzęgiem samoczynnym, sprzęg pneumatyczny realizowany elastyczny przewód zakończony gniazdem

Poszczególne człony jednego pojazdu połączone są za pomocą sprzęgu międzywagonowego.

6. Wózki.

Pojazd EZT EN57 wyposażony jest w 4 wózki toczne (2 wagony rozrządcze) i 2 wózki napędne (wagon pośredni silnikowy),  EZT EN71 wyposażony jest w 4 wózki toczne (2 wagony rozrządcze) i 4 wózki napędne (2 wagony pośrednie silnikowe).  Rama wózka wykonana jest jako konstrukcja całkowicie spawana z blach i profili stalowych. Rozstaw osi wózków (baza wózka) dla obu wagonów wynosi 2700 mm.

Odsprężynowanie wózków jest dwustopniowe: pierwszy stopień odsprężynowania stanowią resory piórowe oraz sprężyny wieszaków maźniczych, a drugi stopień stanowią sprężyny śrubowe - pomiędzy belką bujakową, a kołyską zawieszoną poprzez wieszaki główne na ramie wózka. W układzie pierwszego stopnia odsprężynowania,  korpus maźnicy pracujący w widłach maźniczych oparty jest o element resoru piórowego, który zawieszony jest na wieszakach maźniczych. Pomiędzy wieszakami maźniczymi a wspornikami oparcia sprężyn ramy wózka znajdują się sprężymy śrubowe. Regulacji wyrównoważenia nacisków statycznych zestawów kołowych pojazdu na szyny dokonuje się poprzez odpowiednie ustawienie nakrętki znajdującej się w dolnej części wieszaka maźniczego.

W przypadku wózków zmodernizowanych RL4780 i RL4781 układ usprężynowania pierwszego stopnia realizowany jest poprzez sprężyny metalowo-gumowe umieszczone pomiędzy maźnicą a  oparciem sprężyn na ramie wózka. Między oparciem a sprężyną znajdują się podkładki regulacyjne do wyrównoważenia nacisków statycznych zestawów kołowych pojazdu na szyny.

Ponadto dla tłumienia drgań poprzecznych i pionowych wózki zaopatrzone są w amortyzatory hydrauliczne pionowe i poziome. Ugięcia pionowe i poprzeczne ograniczone są za pomocą wspornika odbijaka i trzpienia odbijaka.

Zestawy kołowe wózków silnikowych mają średnicę czopów Ø130 oraz średnicę kół tocznych Ø1000 mm (nowe obręcze). Zestawy kołowe wózków tocznych mają średnicę czopów Ø130 oraz średnicę kół tocznych 940 mm.

W wózkach zastosowano maźnice pracujące w widłach maźniczych oraz w przypadku wózków zmodernizowanych zastosowano maźnice skrzydełkowe. Maźnice są korpusem odlewanym staliwnym przystosowanym do montażu łożysk walcowych typu NJ2326M/C4+ NUJ2326M/C4 (Ø130/ Ø240x80). Koło zestawu składa się z koła bosego oraz obręczy.

7. Zestawy kołowe.

Zestawy kołowe są zabudowane w wózkach wagonowych. Składają się z osi, kół bosych i obręczy z pierścieniem zaciskowym. Dodatkowo na osi zestawu kołowego silnikowego osadzone jest koło zębate duże o zębach skośnych współpracujące z kołem zębatym małym osadzonym na wale silnika trakcyjnego. Ta przekładnia zębata zapewnia przeniesienie napędu na zestawy kołowe. Na czopach zestawów zamontowane są po dwa łożyska toczne walcowe Ø130/ Ø240x80. umieszczone w korpusie maźnicy. Zarys zewnętrzny koła stanowi profil 28UIC zapewniający bezpieczną współpracę pomiędzy kołem i szyną. Na dwóch skrajnych zestawach kołowych umieszczone są czujniki prędkościomierza.

8. Układ hamulcowy i pneumatyczny.

Pojazd wyposażony jest w hamulec elektropneumatyczny oraz zespolony hamulec pneumatyczny. Wagony wyposażone są w zmieniacz hamowności zwiększający siłę hamowania w zależności od obciążenia wagonu, hamulec bezpieczeństwa oraz nastawiacze skoku tłoka SAB redukujące zużycie wstawek hamulcowych hamulca klockowego. Hamulec elektryczny i pneumatyczny zapewnia stopniowe hamowanie i luzowanie pojazdu. Oba wagony sterownicze posiadają hamulec ręczny śrubowy. Siłę hamującą uzyskuje się poprzez wysunięcie tłoka cylindra hamulcowego, cięgła hamulcowe i wstawki hamulcowe (hamulec klockowy). Układ sprężonego powietrza zasila urządzenia i elementy wykonawcze systemu hamulca, układu odbieraków prądu oraz sterowania pojazdem.

Elementami tego układu są:

- sprężarka pomocnicza dostarczająca powietrze do układu odbieraków prądu, elementów znajdujących

się w szafie wysokiego napięcia i wyłącznika szybkiego, czyli sprężarka wykorzystywana jest do uruchomienia pojazdu i jego sterowania,

- sprężarka główna dostarczająca powietrze do całego układu pneumatycznego po uruchomieniu pojazdu,

- zbiorniki powietrza gromadzące zapas sprężonego powietrza,

- wyłączniki ciśnieniowe przerywające obwody elektryczne w zależności od wartości ciśnienia,

- zawory bezpieczeństwa niedopuszczające do przekroczenia nastawionych wartości ciśnienia,

- zawory zwrotne zapewniające przepływ powietrza tylko w jednym kierunku,

- zawory hamulca bezpieczeństwa wdrażające hamowanie nagłe po ich uruchomieniu,

- cylindry hamulcowe,

- tablice hamulcowe skupiające urządzenia wykonawcze systemu hamulca,

- kurki odcinające,

- odwadniacze

- przewody pneumatyczne.

9. Wentylacja, ogrzewanie.

W przestrzeni pasażerskiej pod sufitem znajdują się kraty wentylacyjne połączone z żaluzjami wlotowymi powietrza znajdującymi się da dachu pojazdu.

Układ ogrzewania powietrza stanowią ogrzewcze konwekcyjne umieszczone na ścianach działowych pomiędzy przedziałem a korytarzem, a także umieszczone pod siedzeniami w przedziale pasażerskim.

10. Wyposażenie wewnętrzne.

Wnętrze jest wyposażone w fotele dwumiejscowe w układzie naprzeciwległym ze środkowym przejściem między siedzeniami. Półki bagażowe wzdłużne  zamocowane są na ścianach bocznych wzdłuż całego przedziału, powyżej górnej krawędzi okien. Pod podłogą wagonu silnikowego znajduje się szafa elektryczna skupiająca urządzenia i elementy obwodów.

W skład wyposażenia kabiny sterowniczej wchodzą między innymi:

- fotel maszynisty zapewniający łatwość ewakuacji,

- nastawnik jazdy,

- zawór maszynisty,

- zawór hamulca bezpieczeństwa,

- radiotelefon pociągowy,

- oświetlenie główne i miejscowe,

- łączniki i przełączniki sterowania urządzeniami,

- przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne,

- przyrządy pomiarowe,

- osłona przeciwsłoneczna szyby czołowej,

- skrzynie elektryczne niskiego napięcia,

11. Bateria akumulatorów.

Baterię akumulatorów stanowią zasadowe ogniwa typu AG 60H dające napięcie przy pełnym naładowaniu 96 V. Napięcie to jest wykorzystywane do zasilania układów podczas gdy pojazd nie jest uruchomiony (nie ma załączonej przetwornicy głównej). Po załączeniu przetwornicy następuje ładowanie baterii.

12. Oświetlenie i instalacja elektryczna.

Czoło zespołu trakcyjnego posiada trzy projektory świetlne białe zapewniające oświetlenie drogi kolejowej oraz dwa światła sygnałowe czerwone służące do sygnalizowania końca pociągu. Światła białe mają możliwość przyciemnienia celem nie spowodowania oślepiania maszynisty zbliżającego się pociągu przeciwnego kierunku jazdy. Oświetlenie przedziałów pasażerskich podstawowe wykonane jest ze świetlówek fluoroscencyjnych, awaryjne zaś z żarówek. Instalację elektryczną stanowią przewody elektryczne, aparaty elektryczne, styczniki, przekaźniki, łączniki krzywkowe, dźwigienkowe, klawiszowe i krańcowe, przyciski sterownicze, bezpieczniki, wyłączniki samoczynne, lampki sygnalizacyjne.

13. Maszyny i aparaty elektryczne.

Silniki trakcyjne.

Pojazd EZT EN57 wyposażony jest w 4 silniki trakcyjne prądu stałego LKf-450 lub LKa470 służące do napędu pociągu.

Pojazd EZT EN71 wyposażony jest w 8 silników trakcyjnych prądu stałego LKf-450 lub LKa470 służące do napędu pociągu.

Sprężarka główna i pomocnicza.

Sprężarka główna A50-1108 z silnikiem o mocy 8,2 kW lub CM38 z silnikiem o mocy 6,4 kW zasilana jest napięciem zmiennym 110V i zapewnia dostarczanie sprężonego powietrza do instalacji pneumatycznej pojazdu. Zastosowana może być również sprężarka główna Sk7 z silnikiem o mocy 7,5 kW. Sprężarka pomocnicza zasilana napięciem stałym 110V zapewnia dostarczenie sprężonego powietrza do obwodu odbieraków prądu i sterowania w celu uruchomienia pojazdu.

Przetwornica główna.

Przetwornicę główną stanowi przetwornica LKPc-330 z silnikiem o mocy 16,2 kW , produkcji Dolmel Wrocław przetwarzająca stałe napięcie trakcyjne sieci 3000V na napięcia stałe 110V, zasilające urządzenia elektryczne EZT. Zastosowane mogą być również przetwornice statyczne PSM16 lub PSM26.

Zespół styczników.

Rolę wyłącznika szybkiego stanowi zespół styczników typu XSG-4 prądu stałego. Ich funkcją jest wyłączenie prądu płynącego w obwodach wysokiego napięcia pojazdu w przypadku zwarcia.

Odbieraki prądu.

Odbieraki prądu stanowią dwie sztuki odbieraków typu AKP-4E lub 5zl służące do odbioru napięcia sieci trakcyjnej 3000V i doprowadzenie do obwodów elektrycznych wysokiego napięcia pojazdu.

Nagrzewnice.

W pojeździe EZT EN57 moc ogrzewacz elektrycznych oraz moc nagrzewnicy w kabinie maszynisty wynosi 7.2 kW, natomiast moc zespołu ogrzewaczy elektrycznych w przedziałach pasażerskich wynosi 62 kW.  W pojeździe EZT EN71 moc ogrzewaczy elektrycznych oraz moc nagrzewnicy w kabinie maszynisty wynosi 7.2 kW, natomiast moc zespołu ogrzewaczy elektrycznych w przedziałach pasażerskich wynosi 82 kW. W obydwu typach pojazdów regulacja temperatury ogrzewania wykonywana jest przez termostat.

Opory rozruchowe i bocznikowania.

Opory rozruchowe i bocznikowania służą do zmiany natężenia prądu płynącego w uzwojeniach silników trakcyjnych i regulacji ich prędkości obrotowej, a co za tym idzie prędkości pojazdu.

Wycieraczka szyby czołowej.

Wycieraczkę stanowi ramię na którym osadzone jest pióro i silnik zasilany prądem stałym o napięciu 110V.

Wał kułakowy.

Urządzenie z napędem pneumatycznym i ze stykami elektrycznymi, służy do zmiany połączeń silników trakcyjnych oraz odłączania/włączania rezystorów rozruchowych i bocznikowania w procesie rozruchu pojazdu.

Nawrotnik.

Urządzenie z napędem pneumatycznym i stykami elektrycznymi, służy do zmiany kierunku przepływu prądu w uzwojeniach wirników silników trakcyjnych przez co uzyskujemy zmianę ich kierunku obrotów i kierunku jazdy pociągu.

Elektroniczne przekaźniki nadprądowe i różnicowoprądowe.

Przekaźniki nadprądowe zabezpieczają silniki trakcyjne przed nadmiernym wzrostem prądu w ich uzwojeniach.

Przekaźniki różnicowo-prądowe zabezpieczają obwód silników trakcyjnych i ogrzewania przed upływem prądu do masy pojazdu.

Styczniki i przekaźniki.

Styczniki i przekaźniki zastosowane są w obwodach elektrycznych. Służą do sterowania urządzeniami pojazdu. Styczniki obwodu głównego posiadają komory gaszeniowe łuku elektrycznego.

14. Przyrządy kontrolno-pomiarowe.

Przyrządy te stanowią woltomierze, amperomierze, manometry służące do kontroli wartości parametrów napięcia, prądu, ciśnienia powietrza w układach przez prowadzącego pojazd oraz osoby prowadzące obsługiwanie.

15. Urządzenia i systemy czujności.

Zespół trakcyjny wyposażony jest w system samoczynnego hamowania pociągu (SHP) oraz czuwaka aktywnego. Inicjalizują one wdrożenie hamowania nagłego pojazdu w przypadku braku reakcji maszynisty na zadziałanie układu. W pojeździe zastosowano również radiotelefon pociągowy wyposażony w układ zdalnego zatrzymania pociągu tzw. „radiostop”. Radiotelefon służy również do kontaktu pomiędzy maszynistą pojazdu a pracownikiem sterowania ruchem kolejowym i kierownikiem pociągu.

16. Instalacja zamykania i blokowania drzwi

W pojazdach w przestrzeni pasażerskiej zastosowano zespół drzwi bocznych przesuwnych o napędzie i sterowaniu pneumatycznym w ilości 4 szt. na wagon.

Drzwi do kabin maszynisty otwierają się do przestrzeni pasażerskiej , są wyposażone w patentowy zamek uniemożliwiający wejście dla osób nieupoważnionych.

Zestawienie parametrów mierzonych w procesie

przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych

Poziomy utrzymania - przeglądy

| Podział |  |  | Podstawowe czynności | Przyporządko-wanie | Skład arkusza przeglądowo-naprawczego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasyki-kacja | Symbol | Typ obsługi |  | Elektryczny zespół trakcyjny. | Karta czynności | Karta prób, pomiarów i smarowań | Protokół |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przeglądy | P1 | 1 poziom utrzymania | Zakres czynności wykonywanych cyklicznie i mający na celu przygotowanie pojazdu do użytkowania połączony z : - oceną stanu zasadniczych zespołów i układów pojazdu, związanych z bezpieczeństwem ruchu i bezawaryjną pracą, - zaopatrzeniem pojazdu w materiały eksploatacyjne, - wymianą określonych elementów zużywających się eksploatacyjnie. | x | x |  |  |
|  | P2 | 2 poziom utrzymania | Zakres czynności wykonywanych cyklicznie i mający na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu szynowego ze szczególnym uwzględnieniem układów: - biegowego, - cięgłowo– zderznego, - hamulcowego, połączony z : - naprawą stwierdzonych zużyć i uszkodzeń, - wymianą części których stan techniczny nie gwarantuje bezpiecznej, bezawaryjnej eksploatacji do następnego przeglądu lub naprawy, - smarowanie wszystkich połączeń ruchowych, - poprawą powłok ochronnych oraz znaków i napisów, - próbą odbiorczą. | x | x | x | x |
|  | P3 | 3 poziom utrzymania | Zakres czynności jak podczas obsługi poziomu 2 (P2) rozszerzony o czynności wymagane specyfiką pojazdu w tym szczegółowy przegląd części biegowej po podniesieniu pudeł. | x | x | x | x |

Poziomy utrzymania - naprawy

| Naprawy | P4 | 4 poziom utrzymania | Zakres czynności, których celem jest doprowadzenie pojazdu, jego zużytych lub uszkodzonych elementów, podzespołów i zespołów do stanu przewidzianego w WTO oraz DTR pojazdu lub w jego dokumentacji konstrukcyjnej. Obsługa obejmuje: - demontaż maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów, - oczyszczenie z brudu, smaru i korozji, - weryfikację maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów, - naprawę względnie wymianę maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów niespełniających kryteriów, - naprawa malatury i montaż pojazdu, - próbę odbiorczą. | x | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P5 | 5 poziom utrzymania | Zakres czynności jak w obsłudze P4, uzupełniony lub rozszerzony o czynności wymagane specyfiką pojazdu i ujęte w DTR pojazdu, uzupełnione o pełny demontaż podzespołów i zespołów celem szczegółowego ich zbadania. | x | x | x | x |

Uwagi:

- Karty: prób, pomiarów i smarowań oraz protokóły są załącznikami arkusza przeglądowo – naprawczego.

- Arkusze przeglądowo – naprawcze w składzie jak w tabeli tworzy się w oparciu o kartę podziału rzeczowego przeglądów i napraw.

- Dopuszcza się aby w uzasadnionych przypadkach, dla części arkuszy przeglądowo – naprawczych wynikających z karty podziału rzeczowego przeglądów i napraw, można zrezygnować z karty prób, pomiarów i smarowań.

Nie dotyczy to arkuszy przeglądowo – naprawczych:

- pojazdu szynowego kompletnego,

- ostoi,

- nadwozia,

- wózków,

- układu biegowego,

- układu hamulcowego.

- Dopuszcza się, aby zespoły wydzielone pojazdu szynowego miały odrębne, niezwiązane z kompletnym pojazdem szynowym, cykle przeglądowo-naprawcze.

- Podczas czynności przeglądowo – naprawczych dopuszcza się stosowanie materiałów, smarów i części zamiennych o parametrach co najmniej odpowiadających dokumentacji lub lepszych.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skrócenie cyklów przeglądowych i naprawczych.

- Należy dodatkowo dwa razy w roku wykonać przegląd sezonowy mający na celu przygotowanie zespołów, podzespołów, elementów, układów i obwodów pojazdu do zmiany warunków eksploatacji uwarunkowanych zmianami klimatu.

Cykl przeglądowo-naprawczy

1. Oznaczenia

| CYKL PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY TYPU A P1 + P2 + P3 + P4 + P5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziom P1 | Przegląd kontrolny | - | - |
| Poziom P2 | Przegląd okresowy | k0 | Krotność poziomu P1 (przeglądu kontrolnego) |
| Poziom P3 | Przegląd poszerzony | k1 | Krotność poziomu P2 (przeglądu okresowego) |
| Poziom P4 | Naprawa rewizyjna | k2 | Krotność poziomu P3 (przeglądu poszerzonego) |
| Poziom P5 | Naprawa główna | k3 | Krotność poziomu P4 (napraw rewizyjnych) |

2. Założenia cyklu przeglądowo-naprawczego

| Założenia cyklu przeglądowo-naprawczego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Przebieg dobowy | [ km ] | 350 |
| Średni dobowy czas pracy pojazdu | [ h ] | 13 |

2.1 Wartości dla pojazdu EZT EN57 i EN71

|  | Symbol | Jednostka | Wartość | Krotność | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | [ h ] / [dni] | 72 / 3 dni pracy | - | - |
| 2 | P2 | [ dni ] / [km] | 35 / 10 000 | k0 | 12 |
| 3 | P3 | [ km ] / [lata] | 200 000 / najpóźniej po 2,5 roku | k1 | 17 |
| 4 | P4 | [ km ] / [lata] | 400 000 / najpóźniej po 5-ciu latach | k2 | 2 |
| 5 | P5 | [ km ] | 3 600 000 | k3 | 9 |

3. Schemat cyklu przeglądowego- naprawczego

TYP A

P5

P1

P2

P3

P4

P5

35 [dni] / 10 000 [km]

200 000 [km] / najpóźniej po 2,5 roku

72 [h] / 3 [dni] pracy

400 000 [km] / najpóźniej po 5 – ciu latach

3 600 000 [km]

wartości dla pojazdu EN57 i EN71 typu 5B i 6B

Wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych

Narzędzia specjalistyczne:

- Suwmiarka do pomiaru zarysu obręczy

- Przyrząd do pomiaru rozstawu kół zestawu kołowego

- Grubościomierz ultradźwiękowy

- Przyrząd do pomiaru średnicy koła zestawu kołowego

- Przyrząd do pomiaru luzów wózka

- Aerometr do pomiaru gęstości elektrolitu

- Dynamometr

- Multimetr cyfrowy

- Suwmiarka do pomiaru grubości zęba koła zębatego

- Woltomierz wzorcowy

- Amperomierz wzorcowy

- Ciśnieniomierz wzorcowy

- Pirometr

- Induktor do pomiaru stanu izolacji

Urządzenia specjalistyczne:

- Defektoskop ultradźwiękowy

- Prostownik ładowania akumulatorów

- Oscyloskop

- Radiotelefon testowy

- Suwnica belkowa

- Myjnia

- Automat spawalniczy

Wykaz testów wykonywanych po procesie utrzymania pojazdu:

- test działania blokady szaf niskiego napięcia, wysokiego napięcia i wyłącznika szybkiego;

- test podnoszenia i opuszczenia odbieraków prądu;

- test działania przetwornicy głównej,

- test działania układu hamulca;

- test działania sygnalizacji świetlnej i akustycznej;

- test działania wyłączników ciśnieniowych;

- test działania urządzenia SHP, czuwaka i radiostopu;

- test działania układu ogrzewania,

- test działania układu wentylacyjnego,

- test działania sprężarki głównej i pomocniczej;

- test pracy silnika trakcyjnego,

- test działania oświetlenia wewnętrznego,

- test wyważenia zestawu kołowego,

- test współpracy przekładni zębatej,

- test biegu pojazdu,

- test szczelności układu pneumatycznego,

- test działania hamulca ręcznego,

- test działania zaworów bezpieczeństwa i zwrotnych,

- test działania przekaźników i styczników,

- test działania zaworów elektropneumatycznych,

- test stanu izolacji obwodów niskiego napięcia, wysokiego napięcia,

- test wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych,

- test działania wycieraczki i osłony przeciwsłonecznej,

- test ciągłości przewodu powrotnego,

- test uszynień ochronnych,

- test rozrządu,

- test działania radiotelefonu i radiostopu,

- test szczelności pojazdu,

- test pracy ukrotnionej.

UWAGA:

Testy dla pojazdów kolejowych eksploatowanych:

- testy w bezawaryjnej eksploatacji pojazdu zastępuje się przeglądami,

- awaria urządzenia pojazdu między naprawami (przeglądami) wymaga przeprowadzenia testowania tego urządzenia.

Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących

Przy pracach przeglądowo- naprawczych  biorą udział elektrycy, elektronicy, mechanicy i pneumatycy z odpowiednim doświadczeniem i szkoleniem.

Elektrycy i elektronicy posiadają uprawnienia do napraw urządzeń elektrycznych do 3kV poparte odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym.

Przy obsłudze urządzeń automatycznego bezpieczeństwa pociągu pracownicy muszą posiadać uprawnienia UI (Uprawnienia Instalacyjne) potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym.

Przy pracach obsługowych pozostałych poziomów oraz napraw pracownicy posiadają dodatkowo:

- uprawnienia UIA (Uprawnienia Instalacyjno Aparatowe),

- książkę spawacza z aktualnymi egzaminami do wykonywania prac spawalniczych,

- certyfikaty do wykonywania badań nieniszczących.

Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności

Konstrukcja, budowa lub montaż i eksploatacja najważniejszych dla interoperacyjności i bezpieczeństwa podzespołów, części i elementów składowych pojazdów EN57 i EN71, w szczególności zaś tych, które biorą udział w ruchu pociągów, gwarantują bezpieczeństwo nawet w przypadku zaistnienia stanu awaryjnego. Eksploatacja podzespołów, części i elementów zorganizowana jest tak, aby nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne parametrów w okresie międzyobsługowym. Podczas obsługi pojazdu dąży się do wyeliminowania uszkodzeń wpływających na ograniczenie interoperacyjności.

Wszelkie urządzenia pojazdu, które w trakcie eksploatacji lub procesów utrzymania będą obsługiwane przez personel lub pasażerów są tak skonstruowane i zmontowane, aby nie pogarszały warunków bezpiecznej ich eksploatacji, ani też nie zagrażały bezpieczeństwu obsługujących je osób, nawet wtedy, gdy w sposób przewidywalny nastąpi użycie niezgodne z instrukcją obsługi.

Pojazdy i występujące w nich systemy zasilania elektrycznego gwarantują ich kompatybilność elekromagnetyczną z instalacjami, urządzeniami i sieciami publicznymi lub prywatnymi, w tym także z instalacjami i urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, z którymi mogłyby się wzajemnie zakłócać.

Konstrukcja i stan techniczny pojazdów oraz stan połączeń między tymi pojazdami chronią przedziały pasażerskie i kabinę maszynisty w przypadku kolizji lub wykolejenia. Konstrukcja najważniejszych urządzeń, podwozia, układu trakcyjnego i układu hamulcowego umożliwia dalszy bieg pojazdu w szczególnych sytuacjach awaryjnych, bez niekorzystnych skutków dla urządzeń działających prawidłowo.

Wyposażenie elektryczne nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i funkcjonowanie instalacji sterowania bezpieczeństwa pociągu i sygnalizacji.

Podjęto odpowiednie kroki dla uniemożliwienia dostępu ludzi do części pozostających pod napięciem w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa istnieje możliwość skontaktowania się pasażerów z załogą pociągu.

Drzwi są wyposażone w system otwierania i zamykania, który gwarantuje bezpieczeństwo pasażerów.

Pojazd posiada oznaczenia dźwigni awaryjnego otwierania drzwi. W pojazdach istnieje system oświetlenia awaryjnego o wystarczającym natężeniu światła i czasie funkcjonowania.

Dla zachowania interoperacyjności zwraca się uwagę na parametry takich podzespołów jak:

- zestaw kołowy,

- luzy zawieszenia silnika trakcyjnego i jego stan techniczny,

- regulacja wózka kolejowego,

- charakterystyki usprężynowania,

- rozkład nacisków kół pojazdu na szyny,

- sprzęg czołowy i między wagonowy,

- pantograf

Pojazd jest przeznaczony do transportu osób tylko na terenie Polski i nie będzie się przemieszczał pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej,  związku z powyższym pojazd ten nie jest interoperacyjny.

Wartości dopuszczalne i kresowe podzespołów i elementów podane są w kartach pomiarowych.

Wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym.

1. Zbiorniki powietrza:

- zbiorniki ciśnieniowe powietrza:

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 38 [l] lub 57  [l] - 1 szt. dla EN57

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 38 [l] lub 57  [l] - 2 szt. dla EN71

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 125 [l]	- 2 szt.

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 150 [l]	- 5 szt. dla EN57

Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 150 [l]	- 6 szt. dla EN71